# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：河南凯呈再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目

建设单位（盖章）：河南凯呈再生资源有限公司

编制日期：           2024年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 河南凯呈再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2403-411322-04-01-948123 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王博 | 联系方式 | 17537706666 |
| 建设地点 | 南阳市方城县广阳镇后寨村168号 |  |  |
| 地理坐标 | （112度45分25.156秒，33度15分17.644秒） |  |  |
| 国民经济行业类别 | C4220非金属废料和碎屑加工处理 | 建设项目行业类别 | 三十九、废弃资源综合利用业42—85、非金属废料和碎屑加 工处理422—废塑料加工处理 |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目申报情况 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批部门 | 方城县发展和改革委员会 | 项目审批文号 | 2403-411322-04-01-948123 |
| 总投资（万元） | 2600 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 1.92 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地面积（m2） | 7250 |
| 专项评价设置情况 | 专题; 设置原则; 本项目情况; 专题设置情况. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目; 项目废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物，不涉及二噁英、苯并芘、氰化物、氯气等废气。; 不设置. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 项目废水不外排; 不设置. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 项目危险物质储存量未超过临界值; 不设置. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 项目不设取水口; 不设置. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 项目地处内陆不向海洋排污; 不设置. |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，根据国务院发布的《促进产业结构调整暂行规定》（国发[2005]40号），本项目为允许类。同时，本项目采用的生产设备不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》（工产业[2010]第122号）和《限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺设备名录》（中华人民共和国工业和信息化部公告2021年第25号）中确定需要淘汰的落后生产工艺装备，符合相关法律法规和政策规定。同时，方城县发展和改革委员会已于2024年3月11日以2403-411322-04-01-948123号，给予本项目备案，因此该项目建设符合当前国家产业政策。 2、项目与《方城县城乡总体规划（2016～2030年）》相符性分析 2.1 《方城县城乡总体规划（2016～2030年）》内容 （1）规划期限 规划期限为2016～2030年。其中近期为2016～2020年，远期为2021～2030年。 （2）规划区范围 规划共分三个层次，县域、城市规划区和中心城区。 ①县域：为方城县行政辖区范围，总面积2542km2。 ②城市规划区：包括凤瑞、释之2个街道办事处的行政辖区，二郎庙镇、券桥镇全部行政辖区，以及杨集镇、古庄店镇、清河镇临近中心城区的33个行政村，总面积约346km2。 ③中心城区：包括主城区和副城区。主城区北至江淮大道以北和规划北外环路，南至规划南环路和缯国大道，东至公至路，西至规划西外环路；副城区北至德云山，东至科研路，西侧和南侧沿环湖路。建设用地面积约50km2。 （3）城市性质 南阳东北部中心城市，以装备制造业（轴承产业）、新材料（超硬材料产业）和生态旅游为主导的生态园林城市。 （4）规划发展目标 紧抓“中部崛起”、“建设中原经济区”、“一带一路”的政策机遇，借助国内外产业转移趋势，依托独特矿产资源和产业集聚区发展优势，发展装备制造、新材料、生态旅游等绿色产业，努力打造成为南阳东北部中心城市和南阳高效生态经济示范市重要增长极；深入挖掘独特的人文资源与生态环境优势，打造生态园林城市，并在规划期内完成撤县建市。 （5）城乡空间结构 形成“一主一副四核多点、一带两轴五区”的城乡空间布局结构。 ①一主一副：以中心城区为县域核心增长极，包括主城区、望花湖两个城市组团，主城区组团为县域综合服务中心，望花湖组团承担旅游服务功能。广阳镇为副中心城镇，是中心城区发展副核，产业集聚区超硬材料产业园所在地，县域经济发展新高地。 ②四核多点：四核指四个重点镇，为博望镇、赵河镇、独树镇、拐河镇。多点指九个一般乡镇。 ③一带两轴：一带指依托兰南高速、S103形成的东北至西南向的城镇复合发展带，是带动中心城区对外联通发展的主走向。两轴为依托方枣高速南北向和S331东西向形成的十字形城镇发展轴。 2.2 项目与《方城县城乡总体规划（2016～2030年）》相符性分析 本项目位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，不在方城县城乡规划体系中的城市建成区和中心城区，另外根据方城县广阳镇人民政府出具的土地证明和广阳镇村镇规划建设办公室出具的规划证明可知，本项目符合方城县广阳镇总体规划的要求；因此，本项目建设符合《方城县城乡总体规划（2016～2030年）》要求。 3、《方城县广阳镇总体规划（2013-2030年）》 根据《方城县广阳镇总体规划（2013-2030年）》中镇域镇村体系规划内容，中心镇规划镇区建设范围主要包括广店、陈茨园、官坡岭、朱寨、新集、高沟和魏楼等7个行政村以及中南厂厂区的区域。项目选址位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，不在广阳镇中心镇规划镇区范围内，另外根据方城县广阳镇人民政府出具的土地证明和广阳镇村镇规划建设办公室出具的规划证明可知，本项目符合方城县广阳镇总体规划的要求，因此，本项目建设符合方城县广阳镇总体规划要求。 4、项目建设与所在地饮用水源保护区规划的相符性 4.1 县级饮用水源保护区区划 根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知豫政办〔2013〕107 号》，方城县集中式饮用水源保护区划分如下： 方城县贺大庄地下水井群(共 14 眼井)： 一级保护区范围:井群小院及外围东 75 米、南 60 米、北 80 米、西至三里河的区域。 4.2 乡镇饮用水源保护区区划 根据《方城县人民政府关于印发方城县乡镇集中式饮用水水源地保护区划的通知》（方政文[2019]52 号），广阳镇饮用水水源保护区范围为： 广阳镇自来水厂地下水井群（共 1 眼井）： 一级保护区: 以各水源井为中心，向外距离30米为半径的区域。 二级保护区：一级保护区外，以1#、2#水源井为中心，向外距离300米为半径的区域。 准保护区：考虑含水介质特征，水源井远离公路、临近村庄，周边主要为农田等基本情况，以乡村道路为边界线，划定准保护区，东至水厂西侧南北道路，南至万庄东西路，西至小刘庄南北路，北至罗庄南东西路。 4.3 相符性分析 本项目位于南阳市方城县广阳镇后寨168号，项目选址距离东北侧贺大庄地下水井群水源保护区约21km，不在其保护区范围之内；距离西北侧方城县广阳镇自来水厂地下水井群准保护区约3.1km，项目不在其保护区范围之内。综上，项目不在方城县县级、乡镇级饮用水源保护区范围内，项目建设不会对饮用水源产生影响。 5、项目建设与南水北调中线工程规划的相符性分析 5.1方案内容 根据2018年6月28日发布的《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》。 一、水源保护区设计行政区划范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）在我省境内全长731公里，水源保护区范围涉及8个省辖市、35个县（市、区）。 二、水源保护区范围划定 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、遂洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延150m。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延 500m。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延 1000m。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200m。 二级保护区范围自一级保护区边线外延 2000m、1500m。 三、监督与管理 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。 （1）在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 （2）在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 （3）在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 （4）在本区划公布前，保护区内已经建成的与法律法规不符的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。 5.2相符性分析 该项目位于南阳市方城县广阳镇后寨168号，属于TS137+000~TS138+000段，该段一级饮用水源保护区宽度为100m，二级饮用水源保护区宽度为1000m，本项目距离厂区东南侧南水北调中线干渠左岸最近距离约14.9km，因此，项目选址区域距离二级饮用水源保护区13.8km，不在南水北调中线工程水源保护区内，项目建设对南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区不会造成不良影响。 6、项目与河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办[2023]3号）相符性分析 表1-1 项目与豫环委办[2023]3号（节选）相符性分析一览表 分类; 行动方案内容; 本项目情况; 相符性. 秋冬季重污染天气消除攻坚战行动方案. 二、大气减污降碳协同增效行动; 遏制“两高”项目盲目发展。严格落实国家产业规划、产业政策、“三线一单”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，严把高耗能、高排放、低水平项目准入关口。全省大气污染防治重点区域禁止新增钢铁、电解铝、氧化铝、水泥熟料、平板玻璃（光伏压延玻璃除外）、煤化工、焦化、铝用炭素、含烧结工序的耐火材料和砖瓦制品等行业产能，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业以及涉及锅炉炉窑的其他行业，新建、扩建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到A级绩效水平，改建项目污染物排放限值、污染治理措施、无组织排放控制水平、运输方式等达到B级以上绩效水平。新建、改建、扩建项目大宗货物年货运量150万吨及以上的，原则上要接入铁路专用线或管道；具有铁专用线的，大宗货物铁路运输比例应达到80%以上。; 本项目主要进行再生塑料颗粒的生产，属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于“两高”项目，不在禁止新增产能行业，项目建设符合当前国家产业政策，符合区域“三线一单”管控要求；经比对《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020修订版）》及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目不属于国家、省划定的重点行业，项目绩效分级要求应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中相关要求。; 相符. 四、面源污染综合防治攻坚行动; 强化扬尘综合管控。各城市平均降尘量不得高于7吨/月·平方公里，鼓励各地细化降尘量控制要求，逐月实施区县降尘量监测排名。严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，加强施工扬尘动态化、精细化管理，强化土石方作业、渣土运输扬尘问题的监管，增加作业车辆和机械冲洗频次，严禁带泥上路行驶。强化道路扬尘综合整治，加大机械化清扫与保洁力度，有效提升国省道、县乡道路、城乡结合部和背街小巷等各类道路清扫保洁效果。对城市连片裸露地面、易产尘堆放场所以及废旧厂区等进行排查建档并采取围挡、苫盖、洒扫或绿化、硬化等抑尘措施，提升扬尘污染精细化管理水平。; 企业在运行过程严格落实扬尘污染防治“两个标准”要求，施工期施工场地严格落实市大气攻坚战要求，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆等；规范管理物料运输车辆，达到标准化施工，可有效控制施工扬尘产生；施工道路全部硬化，定期洒水降尘，可有效减少运输扬尘的产生。; 相符. 夏季臭氧污染防治攻坚战行动方案. 四、推进NOX污染治理提升行动; 推动工业锅炉和炉窑提标改造。加快推进全面完成燃气锅炉低氮燃烧改造，鼓励4蒸吨/小时以下燃气锅炉实施低氮改造，已完成低氮燃烧改造的，加强低氮燃烧系统运行维护；取消燃气锅炉烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。生物质锅炉应配套袋式等高效除尘设施，NOX排放浓度无法稳定达标的应配备脱硝设施，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料。制定《河南省生活垃圾焚烧大气污染物排放标准》，开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，推动垃圾运输、卸料、贮存等设施密闭式改造，鼓励采用高效脱硝工艺，提升设施运行管理水平，确保污染物达标排放。; 本项目生产设备运行全部用电，无NOx产生。; 相符. 7、项目与《关于印发南阳市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（宛环委办[2023]20号）、《关于印发南阳市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（宛环委[2023]22号）和《关于印发南阳市2023年净土保卫战实施方案的通知》（宛环委[2023]19号）相符性分析 表1-2 项目与南阳市蓝天、碧水、净土保卫战实施方案（节选）相符性分析表 实施方案内容; 本项目情况; 相符性. 宛环委办[2023]20号. 5.实施工业炉窑清洁能源替代。在钢铁、建材、石化化工、铸造等重点行业及其他行业加热、烘干、蒸汽供应等环节，加快淘汰不达标的燃煤锅炉和以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等炉窑，实施清洁低碳能源或利用工厂余热、集中供热等进行替代，或者采取园区（集群）集中供气供热、分散使用的方式。2023年底前，岩矿棉行业完成电代煤改造。; 本项目不涉及工业炉窑，生产过程设备全部用电，属于清洁能源。; 相符. 14.提升扬尘污染防治水平。深入开展扬尘治理提升行动，实行施工工地清单化动态管理，严格落实“十个百分之百”、“两个标准”、“四员”管理、“两个禁止”等制度要求，强化开复工验收，加大扬尘污染防治执法监管力度。严格降尘量控制，各县市区平均降尘量不得高于7 吨/月·平方公里。; 施工期施工场地严格落实市大气攻坚战要求，禁止施工工地现场搅拌混凝土、现场配置砂浆等；规范管理物料运输车辆，达到标准化施工，可有效控制施工扬尘产生；施工道路全部硬化，定期洒水降尘，可有效减少运输扬尘的产生。; 相符. 21.实施工业污染排放深度治理。以钢铁、水泥、砖瓦窑、玻璃、陶瓷、炭素、耐火材料、石灰窑等行业工业窑炉为重点，全面提升污染物治理设施、无组织排放管控和在线监控设施运行管理水平，加强物料运输、装卸 储存及生产过程中的无组织排放控制，推进实施清洁生产改造，确保污染物稳定达标排放。2023年5月底前，全面排查除尘脱硫一体化、简易碱法脱硫、简易氨法脱硫脱硝、湿法脱硝、氧化法脱硝等低效治理设施以及低温等离子、光催化、光氧化等VOCs简易低效设施；取缔直接向烟道内喷洒脱硫脱硝剂等敷衍式治理工艺。; 本项目生产过程中熔融挤出过程产生的有机废气经集气收集后引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，经处理后废气可实现达标排放；且项目各生产工序均在封闭车间内进行，可有效减少废气无组织排放。; 相符. 22.开展锅炉综合治理“回头看”。2023年底前，全面淘汰35蒸吨/小时及以下的燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）；鼓励淘汰4蒸吨/小时以下生物质锅炉，保留及现有生物质锅炉应采用专用炉具，禁止掺烧煤炭、垃圾、工业固体废物等其他物料；推进燃气锅炉低氮燃烧改造，取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。加强燃煤锅炉、生物质锅炉除尘、脱硫、脱硝设施运行管理，强化全过程排放控制和监管力度，对于污染物无法稳定达标排放的，依法依规实施整治。将新建燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控载入排污许可证；持续推动已建成燃煤锅炉、10蒸吨/小时及以上燃气锅炉、4蒸吨/小时及以上生物质锅炉实施自动监控，督促排污单位安装自动监控设施、与生态环境部门联网，并载入排污许可证。; 本项目不涉及锅炉。; 相符. 26.推进低VOCs含量原辅材料源头替代。按照“可替尽替、应代尽代”的原则，开展汽车制造、工业涂装、家具制造、包装印刷、钢结构制造、工程机械等行业溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂使用低VOCs含量原辅材料替代，明确治理任务，动态更新清单台账。; 本项目原料为外购的干净废塑料碎片，不属于溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂，仅在熔融挤出过程会挥发产生少量的有机废气。; 相符. 27.持续加大无组织排放整治力度。2023年5月底前，排查含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源，在保证安全生产前提下，督促企业通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，对VOCs无组织排放废气进行综合治理，将需要集气罩收集无组织排放的集气流速测量监控纳入日常管理工作中监督落实。; 本项目原料为外购的干净废塑料碎片，各生产工序均在封闭车间内进行，可减少VOCs废气的无组织排放。; 相符. 32.强化重污染天气应急分类分级管控，持续推进重点行业企业绩效分级，加强应急减排清单标准化管理，鼓励企业加快实施升级改造，建立完善“有进有出”动态调整机制，着力培育一批绩效水平高、行业带动强的省级绿色标杆企业，对存在环境违法违规行为、环境绩效水平达不到相应指标要求的企业实施降级处理。; 经比《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版），项目营运期按本环评提出的污染防治措施落实到位后，可满足涉及VOCs企业基本要求。; 相符. 宛环委[2023]22号. 1.持续开展城市黑臭水体治理攻坚战。把黑臭水体治理纳入河湖长制重点工作。开展城市黑臭水体整治环境保护行动，核实完善黑臭水体治理清单，督促加快黑臭水体治理进度。巩固提升中心城区建成区黑臭水体治理成效，坚决遏制返黑返臭，努力实现“长制久清”。加快推动县级城市建成区黑臭水体排查治理，开展全面排查，摸清底数，建立台账，制定治理方案，明确重点任务、完成时限、责任主体，按要求整治到位。2023年8月25日前将工作情况报市生态环境局、住建局、城管局。到2023年底，县级城市建成区黑臭水体消除比例达到60%。; 本项目营运期生产废水为冷却水和喷淋塔废水，循环使用，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排，项目无废水排入地表水体，因此不会对周围地表水体造成影响。; 相符. 18.推动企业绿色转型发展。严格落实环境准入，落实“三线一单”生态环境分区管控体系，构建以“三线一单”为空间管控基础、环境影响评价为环境准入把关、排污许可为企业运行守法依据的生态环境管理框架，从源头预防环境污染和生态破坏。在造纸、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、等重点水污染物排放行业，深入推进清洁生产审核，推动智能化、清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量，促进企业废水厂内回用。; 本项目位于南阳市方城县广阳镇后寨168号，项目建设严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求；项目不属于重点水污染物排放行业。; 相符. 宛环委[2023]19号. 4.全面加强固体废物监管。持续开展危险废物排查整治，全面提升危险废物环境监管、利用处置和环境风险防范“三个能力”。加快健全医疗废物收集转运体系，支持现有医疗废物集中处置设施提标改造。动态更新涉危险废物企业“四个清单”，有序推进固废监管信息化建设，强化危险废物源头管控和收集转运等过程监管。持续开展小微企业危险废物收集和废铅酸蓄电池收集转运试点工作。; 本项目营运期危险废物分类集中收集至危废暂存间，定期交由有资质单位处置。项目营运期加强危险废物管理，严格按照危险废物收集、贮存、运输等要求进行监管。; 相符. 由上表分析可知，项目建设符合《关于印发南阳市2023年蓝天保卫战实施方案的通知》（宛环委办[2023]20号）、《关于印发南阳市2023年碧水保卫战实施方案的通知》（宛环委[2023]22号）和《关于印发南阳市2023年净土保卫战实施方案的通知》（宛环委[2023]19号）中相关要求。 8、项目与《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号）中“《河南省2019年挥发性有机物治理方案》”、“《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》”相符性分析 表1-3 项目与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》相符性分析一览表 方案内容; 本项目情况; 相符性. 工作目标; 2019年6月底前，全省石油化学、石油炼制、工业涂装、包装印刷、化工、制药等工业企业，全面完成VOCs污染治理；8月底前，全省石油化学、石油炼制企业完成VOCs深度治理和泄漏检测与修复（LDAR）治理；12月底前，省辖市建成区全面淘汰开启式干洗机。石油炼制企业VOCs排放全面达到《石油炼制工业污染物排放标准（GB31570-2015）》特别排放限值要求，石油化学企业VOCs排放全面达到《石油化学行业污染物排放标准（GB31571-2015）》特别排放限值要求，其他行业VOCs排放全面达到《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）要求。; 本项目属于属于C4220非金属废料和碎屑加工处理，废塑料熔融挤出过程会产生有机废气，有机废气经集气收集至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）要求，同时要求满足豫环攻坚办[2017]162号中非甲烷总烃排放限值的相关要求，废气处理措施可行。; 相符. 表1-4 项目与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》相符性分析表 方案内容; 本项目情况; 相符性. 十六、其他行业无组织排放治理标准. （一） 料场密闭治理; 1.所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存放，厂界内无露天堆放物料。料场安装喷干雾抑尘设施；2.密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）；3.车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流；4.所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘；5.每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用；6.厂房车间各生产工序须功能区化，各功能区安装固定的喷干雾抑尘装置；7.厂区出口应安装车辆冲洗装置，保证出场车辆车轮车身干净、运行不起尘。; 本项目原料为外购的干净废塑料碎片，袋装存储，废塑料运至厂区后储存于原料区，成品再生塑料颗粒袋装后储存于封闭车间成品区，原料及成品均入库袋装存放。原料装卸、储存均在密闭生产车间区进行；生产车间大门安装有硬质卷帘门，地面全部硬化，定期打扫，没有积尘；项目生产车间内功能分区明确。; 相符. （二） 物料输送环节治理; 1.散状物料采用封闭式输送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施；2.皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统；3.运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽帮上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂内露天转运散状物料；4.除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆应苫盖，装卸车时应采取加湿等措施抑尘。; 本项目原料主要为外购的干净废塑料碎片，原料均为袋装，物料通过原料均料仓（带绞龙输料机）上料，且原料为1~3cm的片状，废塑料转移、输送过程不易产尘；废塑料汽车运输过程采用苫布覆盖，可减少无组织扬尘产生。; 相符. （三） 生产环节治理; 1.物料上料、破碎、筛分、混料等生产过程中的产尘点应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和除尘设施；2.在生产过程中的产生VOCS的工序应在封闭的厂房内进行二次封闭，并安装集气设施和VOCS处理设施；3.其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓，并配备完备的废气收集和处理系统，生产环节必须在密闭良好的车间内运行。; 1、本项目原料主要为外购的干净废塑料碎片，原料不再破碎和清洗；原料通过原料均料仓（带绞龙输料机），管道输送，且原料为1~3cm的片状，废塑料转移、输送过程不易产尘，外购的废塑料集中堆存于原料区内，车间内无散放原料。2、本项目生产过程中熔融挤出过程产生的有机废气经集气收集后引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，经处理后废气可实现达标排放；且项目各生产工序均在封闭车间内进行。3、本项目生产车间车间内无散装原料，原料均为袋装并均存放于原料区，生产环节均在密闭的生产车间内进行。; 相符. （四） 厂区、车辆治理; 1.厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化；2.对厂区道路定期洒水清扫；3.企业出厂口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带 泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。; 本项目厂区道路全部硬化，保证平整无破损、无积尘；厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 9、项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析 中华人民共和国工业和信息部于2015年12月发布《废塑料综合利用行业规范条件》，于2016年1月1日起执行。项目建设与该文件的相符性分析见下表。 表1-5 项目与《废塑料综合利用行业规范条件》相符性分析一览表 项目; 具体要求; 本项目情况; 相符性. 一、企业的设立和布局; 废塑料综合利用企业是指采用物理机械法对热塑性废塑料进行再生加工的企业，企业类型包括PET再生瓶片类企业、废塑料破碎清洗分选类企业、塑料再生造粒类企业及以废塑料为原料的各类制品类企业。; 本项目原料主要为外购的干净废塑料碎片，主要成分为聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），经熔融挤出再生造粒，应为塑料再生造粒类企业。; 相符. 废塑料综合利用企业所涉及的热塑性废塑料原料，不包括受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，以及氟塑料等特种工程塑料。; 本项目原料为外购的干净废塑料碎片，主要为聚乙烯、聚丙烯类废塑料，不涉及塑料类危险废物及特种工程塑料。; 相符. 新建及改造、扩建废塑料加工企业应符合国家产业政策及所在地区土地利用总体规划、城乡建设规划、环境保护、污染防治规划。企业建设应有规范化设计要求，采用节能环保技术及生产装备。; 根据企业提供的土地及规划证明，项目用地性质为建设用地，符合方城县广阳镇土地利用总体规划及方城县广阳镇总体发展规划；项目建设符合当前国家产业政策、环境保护、污染防治规划；项目生产过程采用节能环保技术及生产设备。; 相符. 在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内，不得新建塑料再生加工企业；已在上述区域投产运营的废塑料再生加工企业，要根据该区域规划要求，依法通过搬迁、转产等方式逐步退出。; 本项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域范围内。; 相符. 二、生产经营规模; 塑料再生造粒类企业：新建企业年废塑料处理能力不低于5000吨；已建企业年废塑料处理能力不低于3000吨。; 本项目属于塑料再生造粒类企业，年产再生塑料颗粒5000吨，生产能力符合不低于5000吨的规模要求。; 相符. 三、资源综合利用及能耗; 企业应对收集的废塑料进行充分利用，提高资源回收利用效率，不得倾倒、焚烧与填埋。; 本项目外购的干净废塑料碎片全部用于再生造粒，不涉及随意倾倒、焚烧与填埋。; 相符. 塑料再生加工相关生产环节的综合电耗低于500千瓦时/吨废塑料。PET再生瓶片类企业与废塑料破碎、清洗、分选类企业的综合新水消耗低于1.5吨/吨废塑料。塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料。; 本项目综合电耗约为40千瓦时/吨废塑料，生产过程综合新水消耗为0.11t/t废塑料，满足塑料再生造粒类企业综合电耗和水耗均满足规范要求。; 相符. 四、工艺与装备; 新建及改造、扩建废塑料综合利用企业应采用先进技术、工艺和装备，提高废塑料再生加工过程的自动化水平。; 本项目原料上料（绞龙输料机）、熔融造粒等设备均采用当前国内先进技术、工艺和装备，自动化水平较高。; 相符. 塑料再生造粒类企业。应具有与加工利用能力相适应的预处理设备和造粒设备。其中，造粒设备应具有强制排气系统，通过集气装置实现废气的集中处理；过滤装置的废弃过滤网应按照环境保护有关规定处理，禁止露天焚烧。; 本项目所用造粒设备符合生产能力要求，且造粒过程中产生的有机废气经1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放；废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收。; 相符. 五、环境保护; 塑料再生加工企业应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，按照环境保护主管部门的相关规定报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”的要求建设配套的环境保护设施，编制环境风险应急预案，并依法申请项目竣工环境保护验收。; 本项目处于环评编制审批阶段，后期项目的建设应落实“三同时”环保措施，并完善相关的环境风险应急预案及环保验收工作。; 相符. 企业加工存储场地应建有围墙，在园区内的企业可为单独厂房，地面全部硬化且无明显破损现象。; 本项目厂区建有围墙，厂区及车间地面全部进行硬化。; 相符. 企业必须配备废塑料分类存放场所。原料、产品、本企业不能利用废塑料及不可利用废物贮存在具有防雨、防风、防渗等功能的厂房或加盖雨棚的专门贮存场地内，无露天堆放现象。企业厂区管网建设应达到“雨污分流”要求。; 本项目外购的干净废塑料碎片采用袋装存于封闭生产车间的原料区内，成品袋装储存于生产车间内成品区；生产车间四面封闭，具有防雨、防风、防渗的功能；项目厂区采用雨污分流排水系统。; 相符. 企业对收集的废塑料中的金属、橡胶、纤维、渣土、油脂、添加物等夹杂物，应采取相应的处理措施。如企业不具备处理条件，应委托其他具有处理能力的企业处理，不得擅自丢弃、倾倒、焚烧与填埋。; 本项目外购的干净废塑料碎片中不存在金属、橡胶、纤维等夹杂物，不牵扯有毒有害物质。; 相符. 企业应具有与加工利用能力相适应的废水处理设施，中水回用率必须符合环评文件的有关要求。废水处理后需要外排的废水，必须经处理后达标排放。企业应采用高效节能环保的污泥处理工艺，或交由具有处理资格的废物处理机构，实现污泥无害化处理。; 本项目不清洗、不破碎，原料为外购干净袋装废塑料碎片，生产废水为冷却水和喷淋塔废水，循环使用，不外排。; 相符. 再生加工过程中产生废气、粉尘的加工车间应设置废气、粉尘收集处理设施，通过净化处理，达标后排放。; 本项目生产过程产生的有机废气经1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒高空排放；废气可实现达标排放。; 相符. 对于加工过程中噪音污染大的设备，必须采取降噪和隔音措施，企业噪声应达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》。; 合理布局，选用低噪声设备，对高噪设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，四周厂界噪声可实现达标排放。; 相符. 10、项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年第55号）相符性分析 表1-6 项目与《废塑料加工利用污染防治管理规定》相符性分析一览表 管理规定内容; 本项目情况; 相符性. 废塑料加工利用必须符合国家相关产业政策规定及《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》，防止二次污染。; 本项目建设符合国家相关产业政策规定及《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）中相关要求。; 相符. 禁止在居民区加工利用废塑料。禁止利用废塑料生产厚度小于0.025mm的超薄塑料购物袋和厚度小于0.015mm超薄塑料袋。禁止利用废塑料生产食品用塑料袋。禁止无危险废物经营许可证从事废塑料类危险废物的回收利用活动，包括被危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）等。; 本项目最近敏感点为北侧25m的后土屯村，位于项目厂址的上风向，经采取本环评提出的污染防治措施后，项目建设对后土屯村影响不大。项目外购的干净废塑料碎片用于再生塑料颗粒的生产，不涉及生产购物袋和食品塑料袋；评价要求建设单位在项目运行过程中加强生产管理，严格控制原料来源，不外购被危险化学品、农药等污染的原料，废弃的一次性医疗用塑料制品（如输液器、血袋）原料等。; 相符. 无符合环保要求污水治理设施的，禁止从事废编织袋造粒、缸脚料淘洗、废塑料退镀（涂）、盐卤分拣等加工活动。; 本项目配套建设有冷却水池和冷却塔循环水池，规范从事加工活动。; 相符. 废塑料加工利用单位应当以环境无害化方式处理废塑料加工利用过程产生的残余垃圾、滤网；禁止交不符合环保要求的单位或个人处置。禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生的残余垃圾、滤网。; 本项目生产固废按照相关要求分类处置，其中一般固废交环卫部门清运或回用；危险固废委托有相应危险废物处理资质的单位妥善处置，废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收。; 相符. 进口废塑料加工利用企业应当符合《固体废物进口管理办法》以及环境保护部关于进口可用作原料的固体废物和废塑料环境保护管理相关规定。; 本项目原料不涉及进口废塑料。; 相符. 进口废塑料加工利用企业发现属于国家禁止进口类或者不符合环境保护控制标准的进口废塑料，应当立即向口岸海关、检验检疫部门和所在地环保部门报告并配合做好相关处理工作。; 本项目原料不涉及进口废塑料。; 相符. 11、项目与《废塑料再生利用技术规范》（GB/T37821-2019）相符性分析 表1-7 项目与《废塑料再生利用技术规范》相符性分析一览表 类别; 技术规范内容; 本项目情况; 相符性. 9.造粒和改性要求; 9.1应采用节能熔融造粒技术。 9.2造粒废气应集中收集处理，推荐使用真空全密闭废气收集体系收集废气。 9.3推荐使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。废弃滤网、熔融残渣应收集处理。 9.4再生PVC塑料企业宜使用钙/锌复合稳定剂等环保型助剂，减少铅盐稳定剂使用最。 9.5应选用低毒、无害的改性剂、增塑剂、相容剂等助剂进行改性，不得使用国家禁止的改性剂。; 9.1本项目采用节能熔融造粒技术。 9.2本项目造粒过程产生的废气集中引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒排放，废气可实现达标排放。 9.3本项目废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收。 9.4本项目废塑料再生过程不使用稳定剂。 9.5本项目废塑料属于物理再生加工工艺，不涉及改性及添加改性剂。; 相符. 10.资源综合利用及能耗 .; 10.1塑料再生加工相关生产环节，每吨废塑料的综合电耗应低于500kW·h。 10.2废PET再生瓶片类企业及其他废塑料破碎、清洗、分选的企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗量低于1.5t。塑料再生造粒企业，每吨废塑料综合新鲜水消耗低于0.2 t。; 本项目塑料再生加工相关生产环节，综合电耗约为40kW·h/t废塑料，生产过程综合新水消耗为0.11t/t废塑料，满足塑料再生造粒类企业综合电耗和水耗均满足规范要求。; 相符. 11.环境保护要求; 11.1废塑料再生利用企业应执行GB31572、GB8978、GB/T31962、GB16297和GB14554。有相关地方标准的执行地方标准。 11.2收集到的清洗废水、分选废水、冷却水等，应根据废水污染物的情况选择分别处理或集中处理。废水处理应采用物化、生化组合处理工艺、膜处理等技术，减少药剂的使用和污泥的产生。 11.3再生利用过程中收集的废气应根据废气的性质，采用催化氧化、低温等离子、喷淋等处理技术。如再生利用过程的废气中含氯化氢等酸性气体，应增加喷淋处理设施，喷淋处理产生的污水按11.2执行。 11.4再生利用过程中产生的固体废物，属于一般工业固体废物的应执行GB18599；属于危险废物的交由有相关危险废物处理资质单位处理。 11.5废水处理过程产生的污泥，企业可自行处理，或交由污泥处理企业处理，不得随意丢弃。 11.6不得在缺乏必要的环保设施条件下焚烧废弃滤网、熔融渣。 11.7再生利用过程应进行减噪处理，执行GB12348。 11.8应建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 11.1本项目废塑料再生利用企业满足有关标准要求。 11.2本项目生产废水为冷却水和喷淋塔废水，循环使用，不外排。 11.3本项目再生利用过程收集的废气采用旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理，处理工艺满足废气达标排放要求。 11.4本项目再生利用过程产生的一般工业固废收集和处置措施可以满足GB18599要求；产生的危险废物分类收集于危废间，定期交由有危废处理资质的单位处置。 11.5废水主要为冷却水和喷淋塔废水，不产生污泥。 11.6本项目废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收。 11.7项目生产过程高噪设备采取基础减振、厂房隔声等降噪措施； 11.8评价要求企业建立完善的污染防治制度，定期维护环境保护设施，建立完整的废水处理、废气治理、固体废物处理处置等环境保护相关记录。; 相符. 12、项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析 表1-8 项目与《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）相符性分析表 类别; 技术规范内容; 本项目情况; 相符性. 总体要求; 涉及废塑料的产生、收集、运输、贮存、利用、处置的单位和其他生产经营者，应根据产生的污染物采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，并执行国家和地方相关排放标准。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，废塑料在收集、运输、贮存过程均采取了防扬散、防流失、防渗漏，同时项目采取的污染防治措施可满足国家和地方相关排放标准。; 相符. 废塑料的产生、收集、贮存、预处理和再生利用企业内应单独划分贮存场地，不同种类的废塑料宜分开贮存，贮存场地应具有防雨、防扬散、防渗漏等措施，并按GB15562.2的要求设置标识。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片运至厂区后储存于封闭生产车间内的原料区，生产车间可满足防雨、防扬散、防渗漏要求。; 相符. 含卤素废塑料的预处理与再生利用，宜与其他废塑料分开进行。; 本项目不涉及含卤素废塑料。; 相符. 废塑料的收集、再生利用和处置企业，应建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的来源、种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 评价要求本项目投产运行后应按照要求建设废塑料管理台账，台账应保存至少3年。; 相符. 属于危险废物的废塑料，按照危险废物进行管理和利用处置。; 本项目不涉及危险废物废塑料。; 相符. 废塑料的产生、收集、再生利用和处置过程除应满足生态环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准的相关要求。; 本项目废塑料收集、再生利用和处置可以满足生态环境保护相关要求以及符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规、标准相关要求。; 相符. 产生环节污染控制要求; 工业源废塑料污染控制要求：废塑料产生企业应根据材质特性以及再生利用和处置方式，对下脚料、边角料、残次品、废弃塑料制品、废弃塑料包装物等进行分类收集、贮存，并建立废塑料管理台账，内容包括废塑料的种类、数量、去向等，相关台账应保存至少3年。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，进行分类贮存，并建立废塑料管理台账，台账应保存至少3年。; 相符. 生活源废塑料污染控制要求：1.废塑料类可回收物应按照当地生活垃圾分类管理要求投放至可回收物垃圾桶或专用回收设施内，或交给再生资源回收企业。2.投入有害垃圾收集设施集中收集的废塑料类有害垃圾，应交由有资质的单位进行利用处置。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，进行分类贮存，废塑料中不含有有害垃圾。; 相符. 农业源废塑料污染控制要求：1.废弃的非全生物降解塑料农膜，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。2.废弃的非全生物降解渔网、渔具、网箱等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。3.废弃的肥料包装袋（桶或瓶）等废塑料，应进行回收，不得丢弃、掩埋或者露天焚烧。; 本项外购干净袋装废塑料碎片，不进行丢弃、掩埋或者露天焚烧。; 相符. 医疗机构可回收物中废塑料污染控制要求：1.医疗机构中废塑料等可回收物，应投放至专门容器中，严禁与医疗废物混合。2.医疗机构可回收物中废塑料的收集容器、包装物应有明显标识。3.医疗机构可回收物中废塑料的收集、搬运、暂存、转运等操作过程，应与医疗废物分开进行。; 本项目不涉及医疗机构回收的废塑料。; 相符. 收集和运输污染控制要求; 收集要求：1.废塑料收集企业应参照GB/T37547，根据废塑料来源、特性及使用过程对废塑料进行分类收集。2.废塑料收集过程中应避免扬散，不得随意倾倒残液及清洗。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，采用封闭车辆运输，可防止收集运输过程扬散。; 相符. 运输要求：废塑料及其预处理产物的装卸及运输过程中，应采取必要的防扬散、防渗漏措施，应保持运输车辆的洁净，避免二次污染。; 相符. 预处理污染控制要求; 分选要求：1.应采用预分选工艺，将废塑料与其他废物分开，提高下游自动化分选的效率。2.废塑料分选应遵循稳定、二次污染可控的原则，根据废塑料特性，宜采用气流分选、静电分选、X射线荧光分选、近红外分选、熔融过滤分选、低温破碎分选及其他新型的自动化分选等单一或集成化分选技术。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，废塑料主要为干净废塑料碎片，种类较单一，不需进行分选。; 相符. 破碎要求：废塑料的破碎方法可分为干法破碎和湿法破碎。使用干法破碎时，应配备相应的防尘、防噪声设备。使用湿法破碎时，应有配套的污水收集和处理设施。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，不破碎。; 相符. 清洗要求：1.宜采用节水的自动化清洗技术，宜采用无磷清洗剂或其他绿色清洗剂，不得使用有毒有害的清洗剂。2.应根据清洗废水中污染物的种类和浓度，配备相应的废水收集和处理设施，清洗废水处理后宜循环使用。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，不清洗。; 相符. 干燥要求：宜选择闭路循环式干燥设备。干燥环节应配备废气收集和处理设施，防止二次污染。; 本项目外购干净袋装废塑料碎片，不破碎，不清洗，不干燥。; 相符. 再生利用技术要求; 物理再生要求：1.废塑料的物理再生工艺中，熔融造粒车间应安装废气收集及处理装置，挤出工艺的冷却废水宜循环使用。2.宜采用节能熔融造粒技术，含卤素废塑料宜采用低温熔融造粒工艺。3.宜使用无丝网过滤器造粒机，减少废滤网产生。采用焚烧方式处理塑料挤出机过滤网片时，应配备烟气净化装置。; 1.本项目废塑料采用物理再生工艺，熔融造粒过程产生的有机废气经配套的废气治理设施收集净化处理；且挤出的塑料条冷却废水循环使用，及时补充新鲜水；2.本项目采用节能熔融造粒技术；3.本项目废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收。; 相符. 化学再生要求：1.含有聚氯乙烯等含卤素塑料的混合废塑料进行化学再生时，应进行适当的脱氯、脱硅及脱除金属等处理，以满足生产及产品质量和污染防治要求。2.化学再生过程不宜使用含重金属添加剂。3.化学再生过程使用的含重金属催化剂应优先循环使用，废弃的催化剂应委托有资质的单位进行利用或处置。4.废塑料化学再生裂解设施应使用连续生产设备（包含连续进料系统、连续裂解系统和连续出料系统）。5.废塑料化学再生产物，应按照GB34330进行鉴别，经鉴别属于固体废物的，应按照固体废物管理并按照GB5085.7进行鉴别，经鉴别属于危险废物的，应按照危险废物管理。; 1本项目废塑料采用物理再生工艺，不采用化学再生工艺。; 相符. 处置要求：1.使用生活垃圾等焚烧设施处置废塑料时，污染物排放应执行相应设施的排放标准。使用水泥窑等工业窑炉协同处置含卤素废塑料时，应按照 HJ662的要求严格控制入窑卤素元素含量。2.进入生活垃圾填埋场处置时，废塑料应当满足GB16889中对填埋废物的入场要求。; 本项目主要进行废塑料的再生造粒，不涉及规范中的处置方式。; 相符. 运行环境管理要求; 项目建设的环境管理要求：1.废塑料的再生利用项目应严格执行环境影响评价和“三同时”制度。2.新建和改扩建废塑料再生利用项目的选址应符合当地城市总体发展规划、用地规划、生态环境分区管控方案、规划环评及其他环境保护要求。3.废塑料再生利用项目应按功能划分厂区，包括管理区、原料贮存区、生产区、产品贮存区、不可利用废物的贮存和处理区等，各功能区应有明显的界线或标识。; 1.本项目废塑料再生利用项目严格执行环境影响评价和“三同时”制度；2.本项目选址符合方城县广阳镇总体发展规划、用地规划及生态环境分区管控要求；3.项目生产车间内分区布局，主要包括生产区、原料区及成品区。; 相符. 清洁生产要求：1.新建和改扩建的废塑料再生利用企业，应严格按照国家清洁生产相关规定等确定的生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）、清洁生产管理指标等进行建设和生产。2.实施强制性清洁生产审核的废塑料再生利用企业，应按照《清洁生产审核办法》的要求开展清洁生产审核，逐步淘汰技术落后、能耗高、资源综合利用率低和环境污染严重的工艺和设备。3.废塑料的再生利用企业，应积极推进工艺、技术和设备提升改造，积极应用先进的清洁生产技术。; 本项目生产工艺及设备指标、资源和能源消耗指标、资源综合利用指标、产品特征指标、污染物产生指标（末端处理前）均满足清洁生产指标要求。; 相符. 监测要求：1.废塑料的再生利用和处置企业，应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，对废塑料的利用处置过程污染物排放状况及周边环境质量的影响开展自行监测，保存原始监测记录，并依规进行信息公开。2.不同污染物的采样监测方法和频次执行相关国家和行业标准，保留监测记录以及特殊情况记录。; 本项目应按照排污许可证、HJ819以及本标准的要求，制定自行监测方案，开展项目自行监测。; 相符. 属于危险废物的废塑料的特殊要求; 1.医疗废物中的废塑料按照《医疗废物管理条例》要求进行收集和处置。2.农药包装废弃物按照《农药包装废弃物回收处理管理办法》要求进行收集、利用、处置。3.含有或者沾染危险废物的塑料类包装物，应处理并符合相关标准要求后，优先用于原始用途，不能再次使用的按照危险废物相关规定利用处置。; 本项目外购的废塑料碎片不涉及危险废物。; 相符. 13、项目“两高”政策的相符性分析 经比对《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38号），本项目不属于“两高类项目。 表1-9 项目与“两高”政策相符性分析 类别; 治理要求; 本项目情况; 相符性. 一; “河南省会商联审机制”政策分析; /. 河南省“两高” 项目管理名录; 第一类为煤电、石化、化工、煤化工、钢铁、焦化、建材（非金属矿物制品）有色等8个行业年综合能耗量5万吨标准煤（等价值）及以上项目；第二类为8个行业中年综合能耗 1-5万吨标准煤（等价值）的项目，包括炼铁、炼钢、铁合金冶炼、铝冶炼、石墨及碳素制品制造、铜冶炼、铅锌冶炼、硅冶炼、水泥制造、石灰和石膏制造、建筑陶瓷制品制造、粘土砖瓦及建筑砌块制造、耐火材料制品制造、耐火材料及其他耐火材料制品、平板玻璃制造、火力发电、热电联产、原油加工及石油制品制造、炼焦、煤制液体染料生产、氮肥制造、有机化学原料制造、无机碱制造、无机盐制造、防水建筑材料制造; 本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于“两高”行业类别。; 相符. 联审机制; 省发展改革委员会同省工业和信息化 厅、省自然资源厅、省生态环境厅进行 会商联审机制; 本项目不属于两高项目，不需要会商联审; 相符. 严格论证把关; 企业编制项目建设报告，县、市、省逐 级论证，规范论证程序; 本项目不属于两高项目，不需要逐级论证; 相符. 综上所述，本项目建设符合河南省“两高”的政策要求。 14、项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉VOCs企业基本要求相符性分析 本项目主要进行再生塑料颗粒的生产，属于废弃资源综合利用业，经比对《重污染天气重点行业应急减排技术指南（2020年修订版）》和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》，本项目不属于国家、省绩效分级划定的重点行业。项目营运期废气污染因子主要为VOCs，绩效分级指标应满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版）》中相关要求，具体相符性分析见下表。 表1-10 项目与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》中涉VOCs企业基本要求相符性分析一览表 分类; 基本要求; 本项目建设情况; 相符性. 涉VOCs企业基本要求. 1.物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; 本项目原料为外购的干净废塑料片，不涉及涂料、稀释剂、清洗剂等易挥发性原辅材料。; 相符. 2.物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送。; 本项目不涉及易挥发性原辅材料。; 相符. 3.工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; 本项目不涉及易挥发VOCs原辅材料。生产过程中产生的有机废气经集气装置收集后引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后引至1根15m高排气筒排放，废气可实现达标排放。; 相符. 其他基本要求. 运输 方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A级100%，B级不低于80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A级/B级100%）； ④厂内非道路移动机械。国三及以上排放标准或使用新能源机械（A 级/B级100%）。; 评价要求企业使用运输车辆均为国标车辆；企业使用的非道路移动机械可达到国三及以上排放标准。; 相符. 环境管理水平; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露，有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的A、B级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。; 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度配备环境管理人员。; 相符. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转 运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管拟申报A、B级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 经比对《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于允许类项目； 评价要求企业正式运营后按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南（试行）》要求安装用电监管等设备； 评价要求企业运输道路全部进行硬化，并定期清扫，洒水抑尘。; 相符. 综上所述，本项目建设符合《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中涉VOCs企业基本要求。 15、“三线一单”符合性分析 根据关于印发《南阳市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（试行）》宛环函[2021]37号的函，生态环境分区管控主要内容有： （一）划分生态环境管控单元 按照生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等相关要求，划定全省优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类生态环境管控单元，并实施分类管控。 ——优先保护单元。指具有一定生态功能、以生态环境保护为主的区域。突出空间用途管控，以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制有关开发建设活动，优先开展生态保护修复，提高生态系统服务功能，确保生态环境功能不降低。 ——重点管控单元。指人口密集、资源开发强度较大、污染物排放强度相对较高的区域。主要推动空间布局优化和产业结构转型升级，深化污染治理，提高资源利用效率，减少污染物排放，防控生态环境风险，守住环境质量底线。 —一般管控单元。指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域。主要落实生态环境保护的基本要求，生态环境状况得到保持或优化。 （二）制定生态环境准入清单。基于生态环境管控单元，统筹考虑生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线等要求，从优化空间布局、管控污染物排放、防控生态环境风险、提高资源利用效率等方面提出管控要求，分类制定生态环境准入清单。 （1）与生态保护红线相符性分析 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 该项目选址位于南阳市方城县广阳镇后寨168号，根据《河南省生态保护红线划定方案》和《南阳市生态保护红线划定方案》，本项目不占用生态红线区内用地，周边亦无生态保护红线。同时项目厂址不涉及自然保护区、风景名胜区、生态敏感区及水源地等环境保护敏感目标；符合相关规范、标准要求。因此，本项目不在南阳市生态保护红线保护范围内，本项目的建设符合生态保护红线的要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据《2022年河南省南阳市生态环境质量报告书》中数据，方城县为环境空气质量为不达标区。针对环境空气质量不达标的情况，近年来方城县已按照《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办[2023]20号）、《关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办[2023]3号）等文件相关要求，通过实施清新空气运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，区域空气质量将逐渐转好。 根据环境质量现状调查资料，本项目所在区域除环境空气为不达标区外，其他环境要素的环境质量现状均可满足相应功能区划要求。该项目建设后会产生一定的污染物，如废气、废水、固体废物、生产设备运行产生的噪声等。项目建成营运后根据《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办[2023]20号）要求，强化项目环评及“三同时”管理，并根据后文分析，本项目运营后不会降低区域环境空气质量现状。本项目污染物产生量较小，并配套环保治理措施，达标排放，不会改变区域环境质量等级，符合环境质量底线要求。 （3）与资源利用上线相符性分析 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 项目生产过程中使用的资源主要为水和电，水由厂区自备井供给；电由方城县广阳镇供电系统提供；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 项目建设与南阳市方城县大气重点单元相符性分析见表1-11。 表1-11 项目建设与南阳市方城县大气重点单元相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 本项目建设情况; 相符性. ZH41132220003; 方城县大气重点单元; 重点管控单元; 空间布局约束; 1、列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 2、原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业发展和民生需要新上耗煤项目的，要全面落实煤炭消费减量替代。 3、新建涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业要入产业集聚区，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代。; 1.本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于整合搬迁类项目。 2.本项目不使用煤，不属于非电行业耗煤项目。 3.本项目本项目为C4220非金属废料和碎屑加工处理，不属于涉高VOCs排放的石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业企业。; 相符. 污染物排放管控; 1、化学原料及化学制品制造业等重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、优化调整货物运输结构，淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。; 1.本项目不属于化学原料及化学制品制造业等重点行业。 2.根据绩效分析要求，本项目使用国五及以上运输车辆。. 综上所述，本项目符合南阳市方城县“三线一单”的相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、基本情况 河南凯呈再生资源有限公司拟在南阳市方城县广阳镇后寨村168号，占地7250m2，建设河南凯呈再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目，项目建成后年产再生塑料颗粒5000吨。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，需对该项目建设进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》，该项目属于“三十九、废弃资源综合利用业42”中“85、非金属废料和碎屑加工处理422”中“废塑料加工处理”类别，因此环评类别为环境影响报告表。受河南凯呈再生资源有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘、资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环评有关规定和评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制完成了该项目环评报告表。 2、建设规模及内容 2.1本次工程 本次工程外购经过破碎清洗过的塑料碎片为原料，生产塑料颗粒，项目建成后，年产再生塑料颗粒5000吨。 2.2本次工程组成及建设内容 本次项目工程建设内容见表2-1。 表2-1 项目工程组成及建设内容一览表 类别; 名称; 工程内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 车间一座，钢架结构，一层，建筑面积3300m2，包含原料区、成品区、生产区、一般固废暂存间、危废暂存间和化验室等，其中生产区布置7条生产线; 利用现有. 辅助工程; 办公用房; 砖混结构，2F，建筑面积1250㎡; 新建. 公用 工程; 给水; 项目生活和生产用水由厂区自备井供给; /. 排水; 采用雨污分流排水系统，项目区雨水汇集后经西侧的自然沟向西汇入白河；营运期职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排；挤出冷却水和喷淋塔废水，循环使用不外排。; /. 供电; 厂区供电由当地市政供电; /. 环保 工程; 废气; 在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放; 新建. 车间密闭；厂区路面硬化，定期洒水。; 新建. 废水; 职工生活污水经化粪池（10m³）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排；挤出冷却废水，循环使用不外排，循环水池（40m³），喷淋塔废水经自带的循环水池（20m³）循环使用，不外排。; 新建. 噪声; 采取基础减震、隔声等措施; 新建. 固废; 化粪池污泥由环卫部门定期清掏; 新建. 废滤网（含滤渣）收集后由厂家回收; 新建. 废包装袋收集后外售处理; 新建. 不合格品收集后回用于生产; 新建. 生活垃圾收集后送附近垃圾中转站; 新建. 废灯管和废活性炭分类收集，在危废暂存间（面积10㎡，采取“六防”措施）内分区存放，定期交有资质单位处理; 新建. 本次项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 项目工程主要生产设备一览表 序号; 名称; 数量; 型号; 备注. 1; 原料均化仓（含上料斗和绞龙上料机）; 7台; 10t; 原料上料和均匀化. 2; 成品均化仓（含下料斗和包装口）; 7台; 10t; 成品下料和均匀化. 3; 造粒机（熔融）; 7台; 0.5t/h; 熔融. 4; 水冷拉条塑造线; 7套; 0.5t/h; 挤出成型和冷却. 5; 切粒机; 7台; 0.5t/h; 切成颗粒状. 6; 振动筛; 7条; /; 筛分，大的颗粒重新返回使用. 7; 风力输送机; 7台; 成品由风力输送机运输至成品均化仓; 成品输送. 8; 自动包装机; 7台; 包装; 用于包装. 生产线产能匹配性分析：本项目设备选型按照节能、高效、先进的原则，对国家明令禁止的耗能设备不予采用。本项目拟建废塑料造粒生产线7条，年工作时间300d，每天8h，每条废塑料造粒生产线的设计生产能力0.4t/h（合计年产6720t/a），年生产能力可以满足“年产5000吨再生塑料颗粒”的生产规模，因此项目配置设备产能合理。 本次项目主要原辅材料及能源消耗见表2-3。 表2-3 项目工程主要原辅料消耗情况一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 备注; 图例. 1; 废PP料和PE料; 吨; 5005.11; 外购，原料均经过清洗和破碎，袋装，每袋100kg，片状1~3cm，储存于生产车间内的原料区，. 2; 水; m3; 549; 厂区自备井. 3; 电; 万kWh; 20; 由当地市政供电. - 项目外购的干净废塑料碎片，其主要成分为聚乙烯（PE）及聚丙烯（PP），其理化性质及危险特性见下表。 表2-4 项目原辅料理化性质及危险特性一览表 原料名称; 聚丙烯（PP）. 化学式; （C3H6）n. CAS号; 9003-07-0. 理化性质; 聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，比重：0.9-0.91g/cm3，成型收缩率：1.0-2.5%，成型温度：160-220℃，特点：硬度耐热性均优于低压聚乙烯，可在100度左右使用，具有良好的电性能和高频绝缘性，不受湿度影响，但低温时变脆、不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件； PP热稳定较好，分解温度可达300℃以上；有较低的热变形温度（100℃）、低透明度、低光泽度、低刚性，拉伸强度大，抗冲击强度较差，抗弯曲疲劳性较高，软化温度为150℃，化学性质稳定，耐腐蚀。. 成型特性; ①物理性能：PP为无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一，对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好；制品表面光泽好，易于着色。 ②力学性能：PP的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE（HDPE）高。突出特点是抗弯曲疲劳性（7×107）次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下不如尼龙。 ③热性能：PP具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化温度为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE。 ④化学稳定性：PP具有良好的化学稳定性，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以，PP适合制作俄中化工管道和配件，防腐蚀效果良好。 ⑤电性能：聚丙烯的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用作电器配件等。抗 电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。 ⑥耐候性：聚丙烯对紫外线很敏感，加入氧化锌硫代丙酸二月桂脂，炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。. 燃烧特性; 具有燃烧性，易燃。一般是由于收到外来的热而分解出可燃新气体，并于空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石油味。燃烧后熔融滴落。. 毒性; 无毒. 原料名称; 聚乙烯（PE）. 化学式; （C2H4）n. CAS号; 9002-88-4. 理化性质; 聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，逼水轻，无毒，具有优越的介电性能。密度0.95g/cm3；闪点：270。透水性差，对有机蒸汽透过率则较大。高密度聚乙烯熔点范围为132-135℃，成型范围为160-280℃；低密度聚乙烯熔点较低（112℃）且范围宽，成型范围为140-260℃，裂解温度≥310℃。. 成型特性; 具有优良的耐低温性能，最低使用温度可达到-70~-100℃，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀，不耐具有氧化性质的酸，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。. 燃烧特性; 具有燃烧性，可燃，其燃烧一般是由于受到外来的热而分解处可燃性气体，并与空气中的氧气相混合而着火，离火后继续燃烧，火焰的上端呈黄色，下端呈蓝色，有少量黑烟产生，燃烧时发出石蜡燃烧的气味。燃烧后熔融滴落。. 毒性; 无毒. 废塑料来源控制及包装运输要求 ①废塑料来源控制 根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）要求，项目企业应严格控制废塑料的来源，禁止外购受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料，禁止外购医疗机构废弃的一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物，禁止外购进口废塑料以及含氟塑料等特种工程塑料。 ②包装运输要求 根据《废塑料污染控制技术规范》（HJ364-2022）对废塑料包装和运输过程的要求，项目外购的废塑料运输应进行袋装，不得裸露运输废塑料。废塑料包装物应防水、耐压、遮蔽性好，可多次重复使用；在装卸、运输过程中应确保包装完好，无废塑料遗洒。包装物表面必须有回收标志和废塑料种类标志，标志应清晰、易于识别、不易擦掉，并应标明废塑料的来源、原用途和去向等信息。不得超高、超宽、超载运输废塑料，宜采用密闭集装箱或带有压缩装置的箱式货车运输。废塑料贮存场所必须为封闭或半封闭型设施，应具有防雨、防晒、防渗、防尘、防扬散和防火措施。 本次项目主要产品见表2-5。 表2-5 项目工程主要产品方案一览表 序号; 名称; 单位; 年产量; 备注. 1; 再生塑料颗粒; 吨; 5000; 主要为PE、PP再生塑料颗粒，粒径2mm-4mm，40kg袋装，袋装后暂存于生产车间成品区内. 备注：产品去向：项目生产的再生塑料颗粒全部外售；产品要求：①废塑料再生制品或材料应符合相关产品质量标准，表面应标有再生利用标志；②不宜使用废塑料制造直接接触食品的包装、制品或材料。再生塑料制品或材料在生产过程中不得使用氟氯化碳类化合物作为发泡剂；③制造人体接触的再生塑料制品或材料时，不得添加有毒有害的化学助剂；④宜开发可多次循环再生利用的再生塑料制品或材料。评价要求建设单位在项目运行过程中加强销售管理，严格控制、保证产品去向安全、可靠。 2.3总投资 本项目总投资2600万元，全部为企业自筹。 2.4公用工程 （1）给水：项目用水由厂区自备井供给，可满足需求。 （2）排水：采用雨污分流排水系统，项目区雨水汇集后经西侧的自然沟向西汇入白河；营运期职工生活污水经化粪池处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排；挤出冷却废水和喷淋塔废水，循环使用不外排。 （3）环卫设施：在厂内设置移动式垃圾箱，项目产生的生活垃圾收集后送附近垃圾中转站由环卫部门统一处理。 （4）供电：本项目供电由区域电网提供，可满足项目用电需求。 2.5劳动定员及工作制度 本次工程劳动定员5人，年工作时间为300天，每天1班，每班8小时。 2.6厂区平面布置 根据厂区平面布局，办公用房位于在厂区的北侧，生产车间位于厂区南侧，生产线布局于车间，做到功能分区明确、流程合理，厂区布局能够适应各个工艺生产，便于交通，符合安全、消防要求。 2.7项目水平衡分析 项目营运期，用水主要为冷却用水、喷淋塔用水和职工生活用水。 1、冷却用水 高温熔融挤出后的塑料条需进入生产线末端配套的冷却水槽（长4m*宽0.55m*深0.35m）进行冷却降温，冷却水循环利用，定期补充新鲜水。冷却水槽有效容积按总容积的0.85计，即0.65m³，则7条线冷却循环用水量约为4.55m³/d，冷却水损耗量按用水量的10%计，需定期补充新鲜水量为0.46m³/d。7条线冷却水集中通过地下管道进入冷却水池（40m³），循环使用，不外排。 2、喷淋塔用水 项目有机废气处理设置水喷淋工序，喷淋塔自带循环水系统（循环水池20m³），循环用水量约为10m³/d，循环利用及时补充损耗，用水损耗以10％计，每日补充新鲜水量约为1m³/d，循环利用不外排。 3、生活用水 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准 工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目职工生活用水参照《定额》中表48中“公共管理、 社会保障和社会组织—机关用水定额—22m³/人•a（无食堂），折合73L/人•d，则项目职工生活用水量为0.37m³/d，废水产污系数取0.8，生活污水产生量为0.3m³/d，生活废水经化粪池（10m³）处理后用于附近农田施肥，不外排。 新鲜水 1.83 职工生活用水 用于周围农田施肥 0.37 冷却用水 0.46 损耗0.46 4.55 损耗0.07 化粪池 0.3 冷却水池 循环4.55 0.3 1 喷淋塔用水10 9 损耗1 图2-1 项目营运期水平衡图 单位：m³/d 本项目年产塑料再生颗粒5000t，年加工废塑料约5005.11t（产出率为99.9%），根据水平衡分析可知，本项目生产过程新鲜水消耗量为1.83t/d，549t/a，合计为0.11t/t废塑料，因此，本项目新鲜水消耗指标可以满足《废塑料综合利用行业规范条件》中“塑料再生造粒类企业的综合新水消耗低于0.2吨/吨废塑料”的标准要求。 2.8、物料平衡分析 本项目废塑料年用量为5005.11t/a，废塑料经造粒加工成再生塑料颗粒成品，年产再生塑料颗粒5000t/a；废滤网中废塑料3.36t/a；熔融挤出过程有机废气（以非甲烷总烃计）产生量1.75t/a。项目物料平衡详见下表。 表2-6 项目物料平衡一览表 单位：t/a 输入; 输出. 种类; 数量; 种类; 数量. 废塑料; 回收的废塑料包装膜及废农用地膜; 5005.11; 产品; 再生塑料颗粒; 5000. 废气; 有机废气; 1.75. 固废; 废滤网中废塑料; 3.36. 合计; 5005.11; 合计; 5005.11. 备注：筛分产生的不合格品，全部回用于生产，不再计入物料平衡。 图2-2 项目营运期物料平衡图 单位：t/a 废塑料 熔融造粒 可再生塑料颗粒5000 产品装袋外售 有机废气1.75 废滤网中废塑料3.36 5005.11 厂家回收处理 不合格成品 125 125 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 项目工程量较小，施工期较短；施工过程对环境的影响主要为施工产生的少量扬尘和粉尘，施工人员生活污水和施工废水，施工机械运转、物料装卸运输产生的噪声以及施工人员产生的生活垃圾。 二、运营期 工艺流程及产污环节见下图： 外购干净的废塑料碎片 原料均化仓 熔融挤出 冷却 切粒 包装 噪声、固废 废气、噪声、固废 冷却水 噪声 噪声、固废 成品 电 成品均化仓 噪声 筛分 噪声 图2-3 项目工艺流程图 生产工艺流程简述： 本项目原材料（含废PP料和废PE料）主要为购自相关企业清洗、破碎处理过的1~3cm废洗衣机和冰箱外壳破碎后的废料，原料已经清洗破碎，无进口原材料，原料中禁止回收受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物、含卤素以及氟塑料等特种工程塑料。各种原料处理工艺大体相同，仅工艺参数设置不同，采用的设备自动化程度较高，通过螺旋输送、气送等方式进行物料的转运，并且各加热装置均采用电加热方式。项目原料进厂前已完成除杂和清洗，因此本次不涉及前期除杂和清洗工序。 1、原料均化 外购袋装的原料通过上料斗，经原料均化仓（10t）自带的绞龙上料机上料至原料均化仓，再通过原料均化仓下料至造粒机（熔融）。由于原料为清洗过的1-3cm片状物料，因此上料不产生粉尘，仅产生废包装袋和噪声。 2、熔融挤出 原料均化仓的物料通过输送管道均匀输送至造粒机进行熔融，整个过程采用电加热；首先进入的是预热段，预热段温度为80-100℃，经过预热段后原料中的水分基本上通过预热段通风孔蒸发，之后进入熔融段，控制熔融温度在180℃，该温度条件下，原料呈熔融状态，并充分融合，但不会分解；然后挤出成型机加压装置将熔融状态的物料挤压并经滤网挤出，即可形成长条状再生塑料（本项目熔融挤出过程不外加助剂）。挤出料呈条状，挤出机头前安装有过滤网，粘流体经滤网过滤，将未熔物料过滤出来，滤网定期更换，由厂家回收。 3、冷却 经挤出机挤出的塑料条，通过牵引经水槽（长4m*宽0.55m*深0.35m）冷却降温，水槽内的水通过冷却水池降温后返回水槽，循环使用，不外排，定期补充新鲜水。 4、切粒 经冷却后的成型塑料条，通过牵引送至切粒系统切口处，根据设定好的切粒长度而进行精确的切粒。切粒过程，塑料保留一定温度（约30-50℃），未完全塑化，呈胶软状态，切粒时不产生粉尘。 5、筛分 经切粒后成品颗粒，粒径≤4mm，为保持颗粒的均匀性，通过振动筛筛分，粒径﹥4mm的经收集后返回生产工序再使用，合格的成品颗粒通过风力输送至成品均化仓。 6、成品均化仓和包装 通过风力输送至成品均化仓的颗粒，经成品均化仓下料斗进入自动包装机进行包装，40kg每袋，存放在成品区待售。 根据《典型塑料热解规律的研究》（哈尔滨工业大学学报，第38卷，第11期）废塑料在不同升温速率下，发生热解的温度在300~500℃，本项目挤出机采用电加热，熔融挤出温度根据进入塑料不同，控制温度不同在180℃左右，因此本项目加热温度低于原料裂解温度，故无裂解废气产生，不会产生多环芳香烃类有机物。但在高温融化的过程中仍会有少量挥发性较强的有机气体释放出来，本项目所用废旧塑料不含卤素，无HCl等废气产生，故有机废气主要为烷烃和烯烃（以非甲烷总烃计）。 三、产污环节分析 根据工艺流程分析和并结合有关生产设计资料，本项目生产过程中的污染物主要为以下几个方面： （1）废水 项目营运期废水主要为职工生活污水、冷却废水和喷淋塔废水。 （2）废气 项目废气主要为熔融挤出过程产生的非甲烷总烃废气。 （3）噪声 项目营运期产生的噪声主要为设备运行过程产生的噪声。 （4）固废 本项目固体废物主要有不合格品、废包装袋、废滤网（含滤渣）、职工生活垃圾、化粪池污泥、废活性炭和废灯管等。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，经现场调查，利用现有生产车间1座，办公用房尚未动工建设，尚未开工生产，因此不存在与本项目有关的原有污染环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 一、区域环境质量现状 1、环境空气质量现状 本项目位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，根据环境空气质量功能区划分，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，本次评价引用根据南阳市生态环境局发布的《2022年河南省南阳市生态环境质量报告书》（南阳市生态环境监测中心2023年6月发布）中的年度监测数据进行统计分析，监测因子为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，监测结果及统计分析见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表（单位：µg/m3；一氧化碳mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率（%）; 达标 情况. PM10; 年平均质量浓度; 78; 70; 111.43; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 45; 35; 128.57; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 50; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1300; 4000; 32.5; 达标. O3; 8小时平均第90百分位数; 166; 160; 103.75; 超标. 由上表可知，方城县2022年SO2、NO2年平均浓度以及CO相应百分位数浓度均可以满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准限值，PM10、PM2.5年平均浓度以及O3相应百分位数浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准浓度限值，因此，判定方城县2022年环境空气质量为不达标区。 针对环境空气质量不达标的情况，近年来南阳市已按照《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办[2023]20号）、《关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办[2023]3号）等文件相关要求，通过实施清新空气运动，加强物料堆场、施工工地等管理，切实减少细颗粒物产生及排放，改善当地环境质量，区域空气质量将逐渐转好。 2、地表水 本项目附近地表水体为西侧500m的自然河沟，自然河沟向西汇入白河，区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ标准要求。本次评价根据《2022年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2023年6月）监测数据，监测结果见下表。 3-2 地表水质量现状监测统计结果一览表（单位：mg/L；pH除外） 断面; 类别; 高锰酸盐指数; BOD5; 氨氮; 总磷. 南阳盆窑; 现状值; 2.6; 1.7; 0.02; 0.024. 标准值; 6; 4; 1; 0.2. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 根据监测数据，监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，现状水质达标。 3、声环境质量现状 距离本项目厂界最近的敏感点为北侧25m的后土屯村，河南省煦邦检测技术有限责任公司于2024年3月30日对后土屯村进行了现场检测，根据检测结果可知，后土屯村声环境质量均可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准的要求。 表3-3 敏感点噪声情况一览表 单位：dB（A） 检测 时间; 2024.03.30. 昼间（Leq）; 夜间（Leq）. 检测点位; 测定结果dB(A); 测定结果dB(A). 后土屯村; 53.4; 43.3. 4、地下水和土壤环境质量现状 根据评价要求，本项目厂区地面均采取硬化防渗处理，不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），原则上不开展环境质量现状调查，本项目区域内将全部进行水泥硬底化，无表露土壤，且使用原料中不含重金属和难降解有机物，不会对周边地下水、土壤造成严重影响，因此本项目不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 5、生态环境 经调查，项目区域内无珍稀濒危等需要特殊保护的动植物，无生态环境保护目标。 6、文物古迹 经调查，项目厂址周边暂未发现有需要保护的文物古迹等。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主环境保护目标： 项目位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，项目周边环境保护目标见表3-4。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境 因素; 保护目标; 方位; 距离厂界; 保护级别. 环境 空气; 后土屯（512人）; N; 25m; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 前土屯（352人）; W; 100m. 声环境; 后土屯（512人）; N; 25m; 《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类区标准. 地表水; 自然河沟; W; 500m; 《地表水环境质量标准》 （GB 3838-2002）Ⅲ类标准. 白河; W; 9km. 地下水; 根据现场勘查，本项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准. 生态环境; 根据现场调查，本项目周围人类活动频繁，无原始植被生长和珍稀野生动物活动，区域生态系统敏感程度较低，项目用地范围内不涉及生态环境保护目标. |
| 污染物排放控制标准 | 序号; 排放标准; 污染物及标准值. 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 有组织最高允许排放浓度100mg/m³（单位产品非甲烷总烃排放量0.5kg/t产品），无组织企业边界4.0mg/m³. 2; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 其他行业; 有机废气排放口：非甲烷总烃80mg/m3，建议去除率为70%；工业企业边界排放建议值：非甲烷总烃2.0mg/m3. 3; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）; 区内无组织排放（在厂房外设置监控点）：1h平均浓度不高于10mg/m³，任意一次浓度值不高于30mg/m³。. 4; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间：70 dB(A)、夜间：55 dB(A). 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类：昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A). 6; 一般固废参考执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求. 7; 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求. |
| 总量控制指标 | 废水：生产过程冷却废水和喷淋塔废水循环使用，不外排，生活废水经化粪池处理后用作农田施肥；故项目不设废水总量控制指标。 废气：需要设置总量控制指标的污染物为挥发性有机物。根据工程分析计算： 本项目营运期挥发性有机物排放量为0.49t/a，根据《2022年河南省南阳市生态环境质量报告书》可知，项目所在区域为不达标区，因此总量实行倍量替代，因此大气污染物排放总量控制指标为：挥发性有机物0.98t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 项目施工期主要为设备的安装、办公用房的建设和场地硬化，工程量较小，施工期较短；施工过程对环境的影响主要为车辆进出产生的少量扬尘，施工人员生活污水，设备安装过程产生的噪声以及施工人员产生的生活垃圾。 1、大气环境影响分析 施工期对环境空气的污染主要包括施工扬尘、施工机械燃油尾气和运输车辆产生的尾气等，评价针对各种污染物排放特点及性质提出施工期环境空气污染防治措施，详见表4-1。 表4-1施工期环境空气保护措施一览表 序号; 项目; 产生情况; 主要环境影响; 环保措施; 排放情况. 1; 物料运输车辆造成的道路扬尘; 风速2.4m/s时，建筑施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响地区的TSP浓度平均值为491μg/m3，为上风向对照点的1.5倍; 运输汽车运行产生道路扬尘污染; 运输路线应定期洒水; 能够减少道路扬尘对施工场区内人员、施工区周围厂房以及运输道路范围内污染影响. 2; 土方挖掘和现场堆放扬尘; 运输过程中撒落砂石、土等材料，产生二次污染; 加强运输管理，保证汽车文明、安全、中速行驶，运输砂石、土、水泥、石灰的车辆表面应加以覆盖，避免砂石、土洒落造成二次污染影响; 能够减少二次污染影响. 3; 建筑材料的搬运及堆放扬尘; 扬尘对施工人员身体健康影响; 对施工人员实行卫生保护，如配戴口罩、风镜等; 能够有效减轻灰土扬尘对操作人员健康的影响. 4; 施工垃圾的清理及堆放扬尘; 施工场地扬尘; 做到“十个百分之百”，工地门口设置管理公示牌，明确管理人员、执法人员; 减轻施工过程对周边大气环境的影响. 5; 施工机械废气; 产生量不大; 挖掘机、装载机、推土机等机械废气; 挖掘机、装载机、推土机等，它们以柴油为燃料，会产生一定量废气，包括CO、NOx、THC 等，随着施工期结束消失; 对环境的影响 较小. 项目施工期运输量不大，且为非连续运行，各污染物排放时间及排放量较小，项目施工期严格落实《南阳市2023年蓝天保卫战实施方案》（宛环委办[2023]20号）、《关于印发河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案的通知》（豫环委办[2023]3号）中加强扬尘综合治理措施，做到“十个百分之百”，工地门口设置管理公示牌，明确管理人员、执法人员，同时在采用道路硬化、设置围挡、物料覆盖、洒水抑尘等措施的基础上，施工期大气污染对周围环境空气影响可得到有效控制，对附近村庄影响较小。且施工扬尘污染影响是局部的、短期的，施工期结束后这种影响就会消失，预计对周围环境影响较小。 2、水环境影响分析 施工期废水主要是施工人员的生活污水、施工废水。 施工高峰期施工人数约20人，施工人员生活用水量按30L/人·d，产污系数按80%计算，则施工高峰期施工人员生活污水产生量约为0.48m3/d，主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N。评价要求项目先期建设化粪池，施工人员生活废水经化粪池处理后用于附近农田施肥，不外排。工程施工废水包括施工机械冷却水及洗涤用水、施工现场清洗、建材清洗、混凝土浇筑、养护、冲洗等，这部分废水有一定量的油污和泥沙；另外，雨季作业场地的地面径流水，含有大量的泥土和高浓度的悬浮物；环评要求施工现场设置临时集水池、沉砂池等污水处理设施，将施工废水进行处理后用于施工场地洒水降尘； 经采取以上措施，预计项目施工期对周边水环境影响较小。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械产生的机械噪声和运输车辆产生的流动噪声，源强在75~90dB(A)之间。项目施工尽量安排在白天，应尽可能集中突击作业，缩短噪声影响时间，最大可能地把施工噪声对环境的影响降到最低。施工期结束后，噪声对周围声环境的影响也会随之消失。为尽量减少施工噪声对周边环境的影响，评价提出以下要求： ①工程施工中固定的高噪声设施应远离敏感点布设； ②尽量采用低噪设备； ③合理安排施工时间，禁止夜间22:00至次日凌晨6:00进行高噪声施工。 通过采取以上措施，保证达到不同阶段作业噪声限值要求，将施工期对敏感点的影响控制在最低水平；预计施工期项目厂界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)要求（昼间55 dB(A)，夜间不进行施工），敏感点噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 4、固体废物对周边环境影响分析 施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、开挖土方以及施工人员产生的生活垃圾。项目土方填挖平衡后，无剩余土方外运；施工期的建筑垃圾及时外运至建筑垃圾消纳厂；施工期施工人员的生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则施工期施工人员产生的生活垃圾量约为10kg/d。生活垃圾统一收集后送垃圾中转站处理，因此施工期固体废弃物对周围环境不会产生明显影响。 总之，施工期对环境各要素的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将影响降至最低，施工期结束后其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 1、废气 1.1源强核算 本项目原材料（含废PP料和废PE料）主要为购自相关企业清洗、破碎处理过的1~3cm废洗衣机和冰箱外壳破碎后的废料，袋装存储于原料区，因此上料和存储过程不会产生粉尘。切粒后成品颗粒为4mm左右，为颗粒状，因此在筛分和包装过程中不会产生粉尘，因此本项目不再对粉尘进行分析。本项目生产过程中产生的废气主要为熔融挤出过程产生的废气。 （1）熔融挤出废气 根据《典型塑料热解规律的研究》（哈尔滨工业大学学报，第38卷，第11期）废塑料在不同升温速率下，发生热解的温度在300~500℃，本项目挤出机采用电加热，熔融挤出温度根据进入塑料不同，控制温度不同在180℃左右，因此本项目加热温度低于原料裂解温度，故无裂解废气产生，不会产生多环芳香烃类有机物。但在高温融化的过程中仍会有少量挥发性较强的有机气体释放出来，本项目所用废旧塑料不含卤素，无HCl等废气产生，故有机废气主要为烷烃和烯烃（以非甲烷总烃计）。 熔融挤出废气主要为造粒熔融挤出工序产生的非甲烷总烃，参照《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册》中废弃资源综合利用行业中再生塑料粒子造粒挥发性有机物产污系数为350g/t原料（废PP/PE料），项目废塑料总年用量约为5005.11t，则非甲烷总烃产生量为1.75t/a，项目共有造粒机（熔融）7台、水冷拉条塑造线（挤出机）7台，环评建议分别在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放。熔融挤出废气收集效率按90%计算，废气处理设施配套风机设计风量为25000m³/h，年工作时间2400h，则非甲烷总烃收集量为1.575t/a，产生速率为0.656kg/h，产生浓度为26.24mg/m³。废气处理设施（流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置）对有机废气的处理效率按80%计算，则经处理后非甲烷总烃排放量为0.315t/a，排放速率为0.131kg/h，排放浓度为5.25mg/m³。 熔融挤出过程未被收集的非甲烷总烃量为0.175t/a（0.072kg/h），以无组织形式排放。 项目营运期废气产排情况及治理措施见下表。 表4-2 项目营运期废气产排情况及治理措施一览表 类型; 产生源; 污染物; 产生源强; 治理措施; 排放源强. 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3; 速率kg/h; 量t/a. 有组织; 熔融挤出过程; 非甲烷总烃; 26.24; 1.575; 分别在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放，风量25000m³/h，有机废气处理效率为80%; 5.25; 0.131; 0.315. 无组织; 熔融挤出过程未收集有机废气; 非甲烷总烃; /; 0.175; 生产车间封闭，车间内加强管理; /; 0.072; 0.175. 表4-3 项目废气治理设施信息表 # 序号; # 产污工序; # 治理措施; # 收集效率; # 处理效率; # 处理能力; # 技术是否可行. # 1; # 熔融挤出过程; # 集气设施+1套流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置+1根15m高排气筒DA001; # 熔融挤出废气收集效率90%; # 80%; # 25000m3/h; # 可行. 表4-4 项目有组织废气排放口情况一览表 排污口名称; 排污口编号; 污染物种类; 排放口基本情况; 排放标准mg/m3. 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 坐标; 类型. Y; X. 有机废气治理设施排气筒; DA001; 非甲烷总烃; 15; 1; 50; 112.7566766; 33.2549909; 一般排放口; 10. 1.2措施可行性分析及其影响分析 项目熔融挤出工序会产生有机废气，分别在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至1套流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放。项目各工序废气收集措施均可保证废气收集效率，废气集气效率可达90%以上。 喷淋塔工作原理：废气由集气罩预先收集，由风机连续输送到喷淋塔，再由通风管道的送作用输送到系统的喷淋塔，在此气体被酸性洗涤液(碱性洗涤液)喷淋洗涤。废气有机气体成分与酸性(碱性)水雾充分接触混合，发生中和反应，形成良好的气液交汇。喷出的水雾在喷淋塔的填料层中形成具有大的多孔接触面的处理层，进一步处理有机废气。 UV光氧催化设备原理：UV光氧催化原理：光氧催化器由机壳，紫外线灯管，电控箱组成。利用高能高臭氧UV紫外线光束（发出的波长主要为182nm及254nm）照射有机气体，裂解有机废气（VOC类）苯、甲苯、二甲苯等分子链结构，使有机化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。高能高臭氧紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合，进而产生臭氧。 UV+O2→O-+O*（活性氧）O+O2→O3（臭氧），臭氧对有机物具有极强的氧化作用，对有机气体及其它刺激性异味有立竿见影的清除效果。灯管两边的催化层（催化剂纳米二氧化钛）在受到紫外线光照射时生成化学活泼性很强的超氧化物阴离子自由基和氢氧自由基，攻击有机物，达到降解有机物的作用。二氧化钛属于非溶出型材料，在彻底分解有机污染物的同时，自身不分解、不溶出，光催化作用持久，并具有持久的降解污染物效果。有机气体通过管道进入本净化设备后，净化设备运用高能紫外线光束及臭氧对有机气体进行协同分解氧化反应，使有机气体物质降解转化成低分子化合物、水和二氧化碳。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。查询资料，根据废气组分的不同，一级活性炭处理效率一般在 60%~70%。 本项目有机废气采用旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置组合工艺处理，有机废气先经旋流式喷淋塔去除，再经活性炭吸附去除，最后再进入UV光氧催化设备进一步处理，利用光催化氧化技术，采用TiO2作为催化剂，将有机废气氧化生产H2O和CO2，可彻底将有机废气净化，达到其他单独工艺无法达到的效果，对非甲烷总烃的综合去除效率达到80%以上。 “旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置”对项目有机废气的去除效率按80%计算，经处理后非甲烷总烃排放速率为0.131kg/h，排放浓度为5.25mg/m3，可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”非甲烷总烃最高排放限值要求，废气处理措施可行，同时环评要求建设单位定期维护、监测，确保废气稳定达标排放。 项目生产车间全封闭，除物料和成品进出外，车间大门均处于关闭状态，预计厂界非甲烷总烃无组织排放可满足《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162 号）中其他行业工业企业边界2.0mg/m3要求，措施可行。 综上所述，本项目运营期产生的废气经采取合理、有效的控制措施后可满足相应排放标准，项目废气对周围空气环境质量影响较小。 1.3废气排放量核算 本项目大气污染物排放量核算见下表。 表4-5 大气污染物有组织排放量核算表 污染源; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 主要排放口. /; /; /; /; /. 主要排放口合计; /; /. 一般排放口. DA001车间熔融工序排气筒; 非甲烷总烃; 5.25; 0.131; 0.315. 有组织排放总计. 有组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.315. 表4-6 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 限值（mg /m3）. 1; 车间; 生产逸散; 非甲烷总烃; 车间密闭，加强管理，规范操作; 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162 号）中其他行业; 2.0; 0.175. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 非甲烷总烃; 0.175. 表4-7 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.49. 1.4废气污染物排放执行标准 表4-8 有组织废气污染物排放执行标准表（执行最严标准） 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准; 限值. 排放限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. 1; DA001; 车间熔融挤出工序排气筒; 非甲烷总烃; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 100; /. 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162 号）中其他行业; 80; /. 表4-9 无组织废气污染物排放执行标准表（执行最严标准） 序号; 生产设施编号/无组织排放编号; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准. 名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 车间; 非甲烷总烃; 《全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值》（豫环攻坚办[2017]162 号）中其他行业; 2.0. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 4.0. 1.5项目营运期废气排放监测计划 表4-10 营运期废气排放监测计划 时段; 类别; 监测项目; 监测点位; 监测时间与频率; 实施单位. 营运期; 废气; 排放监测; 废气流量、流速、非甲烷总烃; 车间熔融挤出工序排气筒DA001; 1次/半年; 委托有资质的环境监测单位. 非甲烷总烃; 厂界四周; 1次/年. 1.6非正常工况分析 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施接近饱和或出现故障不能正常运行时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。项目非正常工况下大气污染物的排放情况具体见下表。 表4-11 非正常工况下废气排放情况一览表 污染源; 污染物; 非正常原因; 非正常排放工况; 应对措施. 排放 浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 频次及持续时间. # DA001; 非甲烷总烃; 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0%; 26.24; 0.656; 1-2次/a， 1h/次; 立即停产，关闭排放阀，对设备进行检修. 由上表可知，非正常工况下，排气筒DA001非甲烷总烃排放浓度较正常排放时对周围环境的影响较大。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维护、检修有机废气净化装置，以保持有机废气处理装置的净化能力和净化容量。 1.7大气环境影响评价结论 综上所述，本项目经采取上文提出的废气污染治理措施后，熔融挤出工序非甲烷总烃排放浓度可以满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”非甲烷总烃最高排放限值要求，项目建设对区域大气环境不会产生明显不良影响。 2、水环境影响分析 项目运营期用水主要是职工生活用水、冷却用水和喷淋塔用水，产生的废水主要为职工生活废水、冷却废水和喷淋塔废水。 （1）职工生活废水 本项目劳动定员5人，均不在厂区食宿，根据《河南省地方标准 工业及城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），项目职工生活用水参照《定额》中表48中“公共管理、 社会保障和社会组织—机关用水定额—22m³/人•a（无食堂），折合73L/人•d，则项目职工生活用水量为0.37m³/d，废水产污系数取0.8，生活污水产生量为0.3m³/d，生活废水经化粪池（10m³）处理后用于附近农田施肥，不外排。 本项目生活废水产生量为0.3m³/d，10m³化粪池可以暂存33天的生活废水，另外本项目东、西和南侧均有大量农田，因此废水处理措施可行。 （2）冷却废水 本项目高温熔融挤出后的塑料条需进入生产线末端配套的冷却水槽（长4m*宽0.55m*深0.35m）进行冷却降温，冷却水循环利用，定期补充新鲜水。冷却水槽有效容积按总容积的0.85计，即0.65m³，则7条线冷却循环用水量约为4.55m³，冷却水损耗量按用水量的10%计，需定期补充新鲜水量为0.46m³/d。7条线冷却水集中通过地下管道进入冷却水池（40m³），循环使用，不外排，措施可行。 （3）喷淋塔废水 建设单位拟将废气收集后引至喷淋塔进行处理，喷淋塔自带循环水箱，总容积为20m³，有效容积约为16m³。根据前文计算，喷淋塔循环水量10m³/d，喷淋塔自带循环水箱有效容积可以满足循环水量的需求，因此，喷淋塔废水措施可行。 综上所述，项目产生的废水均不外排，项目废水对地表水环境影响不大。 运营期废水产排情况及处理措施见表4-12。 |

表4-12   项目营运期废水污染源产排情况及处理措施一览表

| 排放方式 | 产污环节 | 污染物种类 | 产生情况 |  |  | 治理情况 |  |  |  | 排放情况 |  |  | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 废水产生量（m3/a） | 产生浓度（mg/L） | 产生量（t/a） | 治理工艺 | 效率（%） | 是否可行技术 | 处理能力（m3/d） | 废水排放量（m3/a） | 排放浓度（mg/L） | 排放量（kg/a） |  |
| 不外排 | 职工生活产生的污水 | COD | 90 | 350 | 0.032 | 经厂区化粪池（10m3）处理后用于周边农田施肥，不外排。 | / | 是 | / | 0 | / | 0 | / |
|  |  | BOD5 |  | 180 | 0.016 |  | / |  | / |  | / | 0 | / |
|  |  | SS |  | 450 | 0.041 |  | / |  | / |  | / | 0 | / |
|  |  | NH3-N |  | 30 | 0.003 |  | / |  | / |  | / | 0 | / |
| 不外排 | 冷却水 | / | 1365 | / | / | 经配套冷却水池（40m3），循环使用，不外排。 | / | 是 | / | 0 | / | 0 | / |
| 不外排 | 喷淋塔废水 | / | 2700 | / | / | 经自带的循环水箱（20m³） | / | 是 | / | 0 | / | 0 | / |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3、声环境影响分析 本项目运营期噪声主要来自原料均化仓（绞龙上料机）、造粒机（熔融）、水冷拉条塑造线、切粒机、振动筛、风力输送机和有机废气处理设施风机等设备运行时产生的噪声，其声压级在70～80dB（A）之间。 为降低噪声对周围声环境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下： （1）高噪声设备安装在车间内，并合理布局，充分利用厂房的隔声作用，降低噪声对周围环境的影响减轻。 （2）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转产生的高噪声现象。根据《环境噪声控制》（刘惠玲主编，2002年10月第1版）中的内容，在落实以上各种降噪措施以后，可以使噪声源强下降20~30dB（A）。本环评考虑不利因素，降噪效果取10～25dB（A）。项目主要设备源强见下表： 表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 声源源强; 数量/台; 防治措施; 相对空间位置. 声功率级; X; Y; Z. 原料均化仓（绞龙上料机）7台（按点声源组预测）; 75; 7; 车间隔声，基础减振; -12; 25; 1. 造粒机（熔融）7台（按点声源组预测）; 70; 7; 车间隔声，基础减振; -12; 14; 1. 水冷拉条塑造线7台（按点声源组预测）; 75; 7; 车间隔声，基础减振; -13; 15; 1. 切粒机7台（按点声源组预测）; 75; 7; 车间隔声，基础减振; -12; 33; 1. - 振动筛7台（按点声源组预测）; 80; 7; 车间隔声，基础减振; -11; 30; 1. - 风力输送机7台（按点声源组预测）; 80; 7; 车间隔声，基础减振; -9; 24; 1. - 自动包装机7台（按点声源组预测）; 70; 7; 车间隔声，基础减振; -6; 31; 1. - 有机废气处理设施风机; 80; 1; 车间隔声，基础减振; -10; 21; 1. 续表4-13工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 距室内边界距离m; 室内边界声级/dB(A). 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北. 原料均化仓（绞龙上料机）7台（按点声源组预测）; 30; 12; 10; 30; 66; 51; 25.4; 63. 造粒机（熔融）7台（按点声源组预测）; 30; 17; 10; 25; 76; 55.5; 28.5; 71. 水冷拉条塑造线7台（按点声源组预测）; 30; 22; 10; 20; 68; 52.5; 26.5; 62. 切粒机7台（按点声源组预测）; 30; 25; 10; 17; 77; 53.4; 27.1; 71. - 振动筛7台（按点声源组预测）; 30; 26; 10; 16; 71; 50.5; 28.1; 67. - 风力输送机7台（按点声源组预测）; 30; 27; 10; 15; 70; 49.5; 26.5; 61. - 自动包装机7台（按点声源组预测）; 30; 28; 10; 14; 77; 47.6; 27.1; 63. - 有机废气处理设施风机; 35; 17; 5; 25; 69; 51.5; 27.5; 60. 续表4-13 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 声源名称; 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. 声压级 /dB(A); 建筑物 外距离m. 原料均化仓（绞龙上料机）7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 50; 1. 造粒机（熔融）7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 45; 1. 水冷拉条塑造线7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 50; 1. 切粒机7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 50; 1. - 振动筛7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 55; 1. - 风力输送机7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 55; 1. - 自动包装机7台（按点声源组预测）; 昼间; 25; 45; 1. - 有机废气处理设施风机; 昼间; 25; 55; 1. （1）预测模式 项目各设备声源可视为点声源处理，按《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的模式，预测模式采用点声源的几何发散模式、噪声从室内向室外传播的声级差计算模式和声能叠加模式计算。 ①源衰减模式： Lr=L0－20lg(r/r0)－△L 式中：Lr—距声源距离为r处的等效A声级值，dB(A)； L0—距声源距离为r0处的等效A声级值，dB(A)； r—关心点距离噪声源距离，m； r0—声级为L0点距声源距离，r0=1m。 △L—遮挡引起的噪声衰减量。 ②声合成模式： 式中：L—预测点噪声叠加值，dB(A)； Li—第i个声源的声压级，dB(A)； （2）预测结果 根据以上预测模式进行计算，预测结果（夜间不进行生产）见表4-14。 表4-14 项目厂界及敏感点噪声预测结果单位：dB(A) 预测点; 声源源强; 源强距厂界距离（m）; 贡献值; 预测值; 标准值; 达标情况. 东厂界; 68.5; 30; 48.5; /; 60/50; 达标. 南厂界; 45.5; 29; 40.5; /; 达标. 西厂界; 63.5; 28; 41.5; /; 达标. 北厂界; 51.6; 55; 41.3; /; 达标. 后土屯; 35.5; 85; 28.5; 53.2/42.9; 60/50; 达标. 由上表可知，项目营运期各厂界和敏感点噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，噪声可以实现达标排放。 厂界环境噪声监测情况见下表： 表4-15 本项目噪声监测方案内容 监测点位; 监测指标; 监测频次. 东厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 西厂界. 南厂界. 北厂界. 4、固体废物 本项目产生的固体废弃物主要为职工产生的生活垃圾、化粪池污泥、原料产生的废包装袋、挤出过程产生的滤网、筛分过程产生的不合格品和危险废物（废气治理过程产生的废灯管和废活性炭）。 （1）职工生活垃圾 本次劳动5人，每人每天产生生活垃圾量按0.5kg计算，则生活垃圾产生量约为2.5kg/d，年产生量为0.75t/a。生活垃圾分类收集至附近垃圾中转站后定期由环卫部门清运处理。 （2）废包装袋 本项目共使用原料5005.11t/a，包装规格均为100千克/袋，共约50052袋，包装袋重量约80g/个，则产生的原料废包装袋约为4t/a，经收集后外售处理。 （3）挤出过程产生的滤网（含滤渣） 熔融挤出工序所采用的钢质孔膜过滤网片长时间使用后，滤网一侧因塑料粘结导致网眼会逐渐减小，过滤功能下降，需要定期更换，此过程会产生废滤网。单台挤出成型机滤网每小时更换一次，则每年废滤网片产生量约为16800个，单个废滤网片重约250g（其中废塑料含量约占80%），则不可再生废滤网产生量约4.2t/a，经比对《国家危险废物名录》（2021年本），废滤网不属于危险废物，集中收集后由厂家回收处理，根据相关规定不得露天焚烧。 （4）筛分过程产生的不合格品 经切粒后成品颗粒，为保持颗粒的均匀性，通过振动筛筛分，不合格品约为产品产量的2.5%，则项目不合格品产生量约为125t/a，经收集后可回用于生产。 （5）化粪池污泥 项目职工生活污水经化粪池处理过程会产生一定量的污泥，产生量约为0.5t/a，由环卫部门定期清掏处理。 （6）危险废物 ①废活性炭 项目熔融挤出过程产生有机废气经配套的旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置进行处理，活性炭的吸附能力约为1：0.3，即1kg活性炭吸附0.3kg的有机废气，根据核算，项目需要活性炭吸附的有机废气量约为1.575t/a，则需要活性炭量为5.25t/a，即废活性炭产生量约为6.83t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），其属于危险废物，废物类别HW49、废物代码900-039-49，收集后存放于密封的容器中，暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理。 ②废UV灯管 UV光解催化设备中UV灯管使用寿命有限，经长期使用后会产生废UV灯管。根据废气治理设施风机风量估算，每次更换废灯管产生量约为100根，每根约重100g，折合0.01t/a，每年更换一次。经对比《国家危险废物名录》（2021年本），废UV灯管属于危险废物“HW29 含汞废物”中危废代码900-023-29，经厂区危废暂存间暂存后交由有危废资质单位处置。 - 表4-16 本项目各项固体废弃物产生情况统计表 - 废物名称; - 产生量（t/a）; - 废物类别; - 处理处置措施. - 职工生活垃圾; - 0.75; - 生活垃圾; - 交由环卫部门处置. - 挤出过程产生的滤网（含滤渣）; - 4.2; - 一般固废; - 集中收集后由厂家回收处理. - 废包装袋; - 4; - 一般固废; - 经收集后外售处理. - 化粪池污泥; - 0.5; - 一般固废; - 环卫部门定期清掏处理. - 不合格品; - 125; - 一般固废; - 经收集后回用于生产. 废活性炭; - 6.83; - 危险废物HW49（900-039-49）; - 收集后存放于密封的容器中，暂存于危废暂存间，委托有资质单位进行处理. 废UV灯管; - 0.01t/a; - 危险废物HW29（900-023-29）; - 经厂区危废暂存间暂存后交由有危废资质单位处置. 本项目产生的危险废物应分类暂存于符合“六防”要求的危险废物暂存间，根据项目实际生产情况，评价在厂区内建设一个10m2的危废暂存间，对危险废物进行分类收集、分区存放，并张贴危险废物暂存标识，然后交由有资质单位处置。本项目危废汇总表见下表。 # 表4-17本项目危险废弃物产生情况统计表 序号; 危险废物名称; 危险废物类别; 危险废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防止措施. 1; - 废活性炭; HW49; 900-039-49; - 6.83; 废气处理装置; 固态; 挥发性有机物; 挥发性有机物; 半年; T; 收集后存放于密封的容器中，暂存于危废暂存间. 2; - 废UV灯管; HW29; 900-023-29; - 0.01; 废气处理装置; 固态; 汞; 汞; 1年; T; 收集后存放于密封的容器中，暂存于危废暂存间. 注：T毒性，I易燃性，n感染性。. 本项目危废贮存场所基本情况一览表见下表： # 表4-18 本项目危废贮存场所基本情况一览表 # 序号; # 贮存场所（设施）名称; # 危险废物名称; # 危险废物类别; # 危险废物代码; # 位置; # 占地面积; # 贮存方式; # 最大贮存能力; # 最长贮存周期. # 1; # 危废暂存间; - 废活性炭; HW49; 900-039-49; # 生产车间东侧; # 10m2; # 分类用容器密闭存放; # 20t; # 1年. # 2; - 废UV灯管; HW29; 900-023-29; # 分类用容器密闭存放; # 1年. 一般固废堆存间建设及管理要求： 一般工业固体废物暂存于一般固废暂存间，执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2020 修订）》）中相关要求。各类废物可分类收集、定点堆放在厂区内专设区域。应符合如下要求：①贮存、处置场应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护措施。②贮存、处置场应按 GB15562.2 设置环境保护图形标志。③一般工业固体废物贮存、处置场，禁止危险废物和生活垃圾混入。④应建立档案制度，将一般工业固体废物的种类和数量以及维护信息，详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 危废暂存间应满足如下要求： （1）必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位； （2）危险废物贮存设施应满足“六防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙； （3）应当使用符合标准的容器盛装危险废物，且容器保证完好无损；不同种类的危险废物不得混合，危险废物应分类储存于容器桶中，保证不散失，不泄露，且危废暂存桶内衬材质要与物料不发生反应。 （4）危险废物贮存场所必须设置危险废物警告标志，盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准的标签。标志标签必须保持清晰、完整，如有损坏、退色等不符合标准的情况，应当及时修复或更换； （5）按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）和《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）要求设置环境保护图形标志。 （6）危险废物贮存时间最长不得超过1年，定期交由有资质单位合理处置。 （7）危险废物贮存场地不得放置其它物品，保持场地清洁干净，并配备相应的消防器材和个人防护用品等。 危废管理要求： （1）建立危险废物的管理制度，配备专职人员，设立危险废物的产生、收集、贮存、处置台帐，记录反映整个危废物品的产生量、收集量、处置去向和处置数量，做到记录详细、完整。记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 （2）危险废物交由资质的单位处置或回收、利用，在转运过程中应按环保规定向主管的环保部门提出申请办理转移联单，杜绝非法转移。 （3）定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，杜绝跑、冒、滴、漏现象的产生。 （4）禁止将危险废物混入非危险废物中贮存； （5）企业设置危废管理人员，责任到人，制定相关的管理条例及制度，规定上墙，危废日常管理应做到“定点、定岗、定责”，杜绝人为事故污染。 综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会产生二次污染，对周围环境无明显影响。 - 五、地下水和土壤环境影响分析 - 对于本项目污染防治措施，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行控制，具体措施如下 - （1）源头控制 - 加强废活性炭和废UV灯管的管理妥善存放，防止存放容器破裂或倾倒，造成泄漏，地面须作硬化防渗处理。 - （2）分区防治措施 - 根据本项目的特点，本项目厂区应实行分区防渗，按不同影响程度将厂区划分为重点防渗区和一般防渗区。 - 一般防渗区：主要为生产车间（除重点防渗区外）、化粪池、冷却水池、喷淋塔循环水池和一般固废暂存间。一般防渗区参照《一般工业固废贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求进行防渗设计，防渗层采用抗渗混凝土，防渗性能应相当于渗透系数 1.0×10-7cm/s 和厚度1.5m的黏土层的防渗性能。 - 重点防渗区：主要为危险废物暂存间，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求规范建设，防渗措施可满足防渗要求，渗透系数≤10-10cm/s，危险废物贮存设施的地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容（即不相互反应）。 - 另外，本项目厂区地面需采用硬化等工程防渗措施，能够有效防护上部污染物向含水层中的迁移。 - 土壤大气沉降污染防治措施 - （1）源头控制措施 - 1、本项目选择先进、成熟、可靠的工艺技术和较清洁的原辅材料，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。 - 2、严格按照国家相关规范要求，废活性炭密闭储存在危废暂存间；对工艺设备定期检查、检修，从源头上控制和杜绝污染物的跑、冒、滴、漏。 - 3、切实贯彻执行“预防为主、防治结合”的方针，生产区全部进行硬化并进行防渗处理，严禁下渗污染。 - （2）过程防控措施 - 1、占地范围内采取绿化措施，种植具有较强吸附能力的植物为主，对大气沉降污染物进行吸附去除； - 2、生产车间地面设置防渗地面，危险废物贮存设施应满足“六防”要求；贮存设施地面须作硬化处理，场所应有雨棚、围堰或围墙，以防止泄漏污染物漫流造成土壤环境污染。 - 综上所述，本项目厂区范围内均采取硬化措施，采取有效的防渗、防漏措施， - 则本项目无地下水及土壤污染途径，故不开展土壤及地下水环境影响评价。 - 六、环境风险影响分析 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，危险物质数量和分布情况详见下表 4-19。 表4-19 本项目主要风险物质贮存量及临界量 序号; 名称; 主要危险成分; 临界量/t; 最大存在总量/t; Q 值; 储存位置. 1; 废活性炭; 危害水环境物质; 100; 6.83; 0.0683; 危险废物 暂存间. 2; 合计; 0.0683. 备注：废活性炭依据表B.2中危害水环境物质（急性毒性类别1） 上表可知，危险物质总量与其临界量比值 Q=0.0683＜1，评价工作等级为简单分析。 1、影响途径 项目的环境风险识别结果见下表4-20所示： 表4-20 本项目环境风险识别表 风险源; 主要风险物质; 环境风险类型; 环境影响途径. 危险废物暂存间; 废活性炭; 泄漏; 地表水、地下水、大气. 废气处理设施; 有机废气物; 泄漏; 大气. 表4-21 主要物料特性及危害一览表 风险物质; 主要成分; 物理特性及危害. 废活性炭; 挥发性有机物; 挥发性有机物，简称VOCs，是常温下，饱和蒸气压约大于70 Pa; 常压下，沸点在50 - 260 oC有机化合物;常见的有芳烃类、酯类、醇类、醛类、酮类、烷烃类等。这些物质有毒、有害、致癌；形成光化学烟雾和PM2.5。 毒性及危害：1.大多数VOCs具有刺激性气味或臭味，可引起人们感官上的不愉快，严重降低人们的生活质量。恶臭气体指一切刺激嗅觉器官并引起人们不愉快的气体物质。2.VOCs成分复杂，可导致人体出现诸多的不适症状。还具有毒性、刺激性及致畸致癌等症状。3.VOCs增加烟雾及臭氧的地表浓度，会对人造成伤害同时也会危害农作物。4.VOCs造成火灾及爆炸事故，尤其是常发生在石油化工企业。5.部分VOCs可破坏臭氧层，如氟氯烃物质。. 2、环境风险分析 （1）泄漏环境风险 本项目废活性炭一旦发生泄露，将对周边区域的水体、大气及生态环境等造成一定程度的污染。 本项目废气处理设施故障或设备运行过程密闭系统失效，有机废气未经收集或处理直接排放对周围大气造成短时影响。 （2）火灾事故风险事故 当发生火灾事故时，在火灾的灭火过程中，消防喷水、泡沫喷淋等均会产生废水，以上消防废液含有大量的石油类，若直接经过市政雨水或污水管网进入纳污水体或市政污水处理厂，含高浓度的消防排水势必对地面水体造成极为不利的影响。本项目发生火灾事故时，项目内的燃烧废气会飞扬，气体排放随风向向外扩散，在不利风向时，周围的企业及员工及村庄等均会受到不同程度的影响。 3、风险防范措施及应急要求 （1）水环境风险防范措施及应急要求 ①生产车间（除重点防渗区外）、化粪池、冷却水池、喷淋塔循环水池和一般固废暂存间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，材料不会通过地面渗入地下而污染地下水、地表水；对于危废暂存间易发生泄露的区域，地面设置防渗地面。 ②建议建设单位在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生火灾事故时及时关闭闸门，防止消防废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 ③发生火灾事故时，在事故发生位置四周用装满沙土的袋子围成围堰拦截消防废液，并在厂内采取导流方式将消防废液、泡沫等统一收集，集中处理，消除隐患后交由有资质单位处理。 ④危险废物暂存间做好“六防”措施，发生泄漏时不会通过地面渗入地下而污染地下水、地表水。 （2）大气环境风险防范措施及应急要求 ①发生火灾事故时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民。 ②火灾事故或物料泄露发生时会伴随恶臭污染物产生，救援人员或厂内员工必须佩戴过滤式防毒面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。 ③火灾事故发生后，相关部门要制定污染监测计划，对可能污染进行监测，根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间，直止无异常方可停止监测工作。 ④建设单位应在废气治理设施故障时停止生产，待故障排除后方可恢复生产，平时应加强对设备的维护保养，避免非正常排放的产生。 （3）火灾风险防范措施 ①项目厂区平面应严格按照国家有关规范和标准进行布置、建筑设计。生产区与办公室之间根据消防部门意见保持足够的安全距离。原料区及成品区按规范要求进行设计；平面布置上建筑物间的距离必须符合有关防火设计规范，各区可利用道路进行功能分区，必须满足交通和消防两方面要求。 （2）废塑料分批入库，严格控制贮存量。 （3）厂区设置消防废水收集系统，在火灾事故发生时，应首先关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口，同时厂区应设置消防废水收集池，容积50m3，用于收集事故时产生的消防废水。为了进一步控制和减少事故情况下消防废水从雨水排水系统进入外环境，项目雨水系统排出厂区前应设置应急阀和切换装置，并设立自动切换设施，漫流进入雨水管网的消防废水切换至消防水池，杜绝事故情况下废水直接进入地表水体。 （4）加强防火巡查检查，落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制，落实巡查检查制度，若发现本单位存在火灾隐患，应及时整改； （5）加强对废塑料及塑料颗粒存放区的安全管理，落实责任制，废塑料及塑料颗粒存放区分设专人看管，确保仓库消防隐患时刻监控； （6）废塑料及塑料颗粒存放区设置为禁火区，远离明火、禁烟；厂房设置防火通道，禁止在通道内堆放物品，并配备防火器材； （7）如突发火灾，应立即采取急救措施，并及时向当地环保局等有关部门报告。一旦发生火灾事故，迅速按灭火作战预案紧急处理。 4、风险应急预案 根据国家环保局（90）环管字第057号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。本项目应根据生产特点和事故隐患分析，制定突发事故应急预案，见下表。 表4-22 应急预案内容表 序号; 项目; 内容及要求. 1; 应急计划区; 危险目标：原料区、成品区、危废暂存间、环境保护目标. 2; 应急组织机构、人员; 工厂、地区应急组织机构、人员. 3; 预案分级响应条件; 规定预案的级别及分级响应程序. 4; 应急救援保障; 应急设施、设备与器材等. 5; 报警、通讯联络方式; 规定应急状态下的报警通讯方式，通知方式和交通保障、管制. 6; 应急环境监测、抢险、救援及控制措施; 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 7; 应急检测、防护措施、清除措施和器材; 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制和清除污染措施及相应设备. 8; 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划; 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康. 9; 事故应急救援关闭程序与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 10; 应急培训计划; 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练. 11; 公众教育和信息; 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 5、小结 综上所述，建设单位要从多方面积极采取防护措施，加强风险管理，通过相应的技术手段降低风险发生概率，在落实本环评提出的风险防范措施、作好应急预案的前提下，本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，本项目的事故风险处于可接受水平。 七、电磁辐射 本项目不属于电磁辐射类项目，根据编制技术指南要求，不需要开展电磁辐射专项评价 八、环境保护管理及监测计划 8.1 环境管理 环境保护是现代企业管理的一个重要组成部分，为做好环境保护和“三废”治理工作，充分发挥各项环保设施的作用。评价建议建设单位设置环境管理机构，并配备专业的管理人员，建立各项管理制度。环境管理机构的职责如下： ①认真贯彻执行国家、省、州及行业部门制定的环保法规和各项规章制度及具体要求。 ②负责制定企业近期、远期、环境保护规划，按计划实施、落实环保规划。 ③各职能部门编制环保管理方案，协调、协助有关部门实施环境管理方案。 ④协调内、外部环保工作的交流和沟通，并对相关方的意见或投诉做出回应或处理。 ⑤协调和监督各部门工作运行情况，包括督促、检查各有关部门的环保设施管理工作，设备运行记录情况，环保法规、以及上级领导所下达的工作及任务的执行情况。 ⑥积极研究、开发污染治理及综合利用技术，推广应用环保先进技术和经验。 ⑦负责公司环保的统计工作，按时、准确地填写，上报各种环保报表，及时整理和归档各类环保资料。 ⑧按照规定定期向有关环保执法部门及相关部门办理排污申报、登记和缴纳各种费用等事宜。 ⑨参与工程项目的设计、审查和验收，监督检查环保设施的“三同时”等规定的贯彻执行情况。按有关规定向相关部门进行申报和办理各种审批手续。 ⑩通过各种形式，对职工进行环境保护的宣传教育活动。 8.2 排污口规范化设置 根据《关于开展排污口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）规定，排污口应进行规范化设计，具备采样、监测条件，排放口附近树立环保图形标志牌。环保标志明显，排污口明显，排污口设置合理，排污口去向合理，便于采集样品，便于监测计量，便于公众监督管理。按照国家环境保护部制定的《〈环境保护图形标志〉实施细则（试行）》（环监【1996】463号）的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌。具体要求见下表。 表4-23 环境保护图形符号一览表 序号; 提示图形符号; 警告图形符号; 名称; 功能. 1; 废气排放口; 表示废气向大气环境排放. 2; 噪声排放源; 表示噪声向外环境排放. 3; 一般固体废物; 表示一般固体废物贮存、处置. 4; /; 危险废物; 危险废物贮存、处置. 8.3 环境管理内容 环境管理要贯彻项目建设的全过程，各阶段环境管理计划如下表所示。在环境管理过程中实施机构为桐柏县君盛新型材料有限公司，监督机构为当地生态环境保护局。 表4-24 环境管理部门各阶段管理任务 阶段; 环境管理机构主要任务. 运行阶段; 1、根据环保“三同时”制度，应向负责审批的环保部门递交“环保设施竣工验收报告”，说明运行情况，治理效果是否达到标准； 2、逐步完善监测体系，根据监测结果提出的反馈意见，及时处理各种不利影响； 3、研究与工厂环境保护有关的、有利的环境效益发挥的措施途径； 4、在环境监测计划实施过程中，对其使用性进行评价，逐步完善计划内容。. 8.4 环境管理目标 - 本项目环境管理目标见下表。 - 表4-25 本项目环境管理目标一览表 - 工程实施阶段; - 环境管理目标. - 初步设计阶段; - 设计应结合环评报告及批文，编制有环保设计篇章，并报环保主 - 管部门备案. - 施工阶段; - 对项目建设实行环境监理. - 试生产前; - 应由业主、设计单位、施工单位、检测单位及环境影响评价文件 - 编制单位共同对项目环保设施“三同时”执行情况进行现场核查， - 并由业主提出项目自验收。. 8.5 环境监测计划 （1）环境监测的目的 环境监测是为环境管理提供科学依据的必不可少的基础性工作，是企业环境管理的一个重要组成部分，是执行环保法规、评价环境质量、判断环保治理设施运行效果的重要手段，通过对该企业主要污染物的排放情况进行定期监测掌握装置排放污染物含量、污染排放规律，评价净化设施性能，制定控制和治理污染的方案，并建立监测档案，为贯彻国家和地方有关环保政策、法律、规定、标准等情况提供依据。通过一系列监测数据和资料，对企业环境质量进行综合分析和评价，为控制污染和环保管理提供依据。 （2）环境监控机构的职责 ①根据国家颁布的环境质量标准和污染物排放标准及环境保护监测工作规定，制定项目监测计划和工作方案。 ②定期对各项污染防治设施进行监测，随时掌握运行状况，监测结果出现异常时，应及时查明原因，并及时上报企业主管环保的领导。 ③做好废气、噪声的污染源及监测数据记录、统计分析及存档工作，分析污染物排放规律，整理监测数据，并建立企业环保档案。 ④建立质量保证体系，监测站的规范化建设，不断提高监测质量和监测水平。 ⑤加强监测仪器设备的日常保养和校验工作，确保监测站的正常运行。 ⑥接受地方环保主管部门的指导和监督管理 鉴于本项目规模较小，企业没有能力成立监测中心，建议企业委托有资质的环境监测部门承担运营期的环境监测工作，安全环保科组织并协助配合。 （3）环境监控计划 定期检查废气、噪声污染防治设施的运行情况，发现问题，马上安排检修，做好记录。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及根据《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中相关要求，并结合本项目废气、噪声等污染物的产、排污情况，评价建议本项目运营期环境监测的内容及频次详见表4-10和4-15。 - 9、环保“三同时”验收一览表 表4-26 项目环保“三同时”验收一览表 污染物种类及名称; 污 染 防 治 措 施; 实施要求. 废气; 熔融挤出工序废气; 分别在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放; 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”非甲烷总烃最高排放限值要求. 生产车间; 车间密闭；厂区路面硬化，定期洒水。. 废水; 生活污水; 职工生活污水经化粪池（10m³）处理后用于周围农田施肥，资源化利用不外排; 资源化利用. 生产废水; 挤出冷却废水，循环使用不外排，循环水池（40m³），喷淋塔废水经自带的循环水池（20m³）循环使用，不外排。; 循环使用，不外排. 噪声; 生产设备; 基础减震、隔声，距离衰减; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 生活垃圾; 收集后运至垃圾中转站处理; 参考《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求. 化粪池污泥; 由环卫部门定期清掏. 废包装袋; 收集后外售处理. 不合格品; 收集后可回用于生产. 废滤网（含滤渣）; 收集后由厂家回收. 废灯管; 危险废物分类收集后危废暂存间分区暂存，定期交由有资质单位处置; 满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废活性炭. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 车间熔融挤出工序排气筒DA001 | 非甲烷总烃 | 在每台熔融机顶部强制排气口处安装负压集气管道、在每台挤出机挤出口设置半封闭集气罩，各工序有机废气经集气收集后通过管道集中引至1套旋流式喷淋塔+除湿干燥装置+UV光氧催化设备+活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001引至高空排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表4标准，同时满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中“其他行业”非甲烷总烃最高排放限值要求 |
|  | 无组织 | 非甲烷总烃 | 车间密闭，加强管理，规范操作 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | 生活污水经化粪池（10m3）处理后用于附近农田施肥 |  | 资源化利用 |
|  | 生产废水 | 挤出冷却废水，循环使用不外排，循环水池（40m³），喷淋塔废水经自带的循环水池（20m³）循环使用，不外排。 |  | 循环使用，不外排 |
| 声环境 | 选用低噪设备，设备隔声减震，加强设备维护，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准限值 |  |  |  |
| 一般固体废物 | 生活垃圾 | 收集后运至垃圾中转站处理 |  | 参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求 |
|  | 化粪池污泥 | 由环卫部门定期清掏 |  |  |
|  | 废包装袋 | 收集后外售处理 |  |  |
|  | 不合格品 | 收集后可回用于生产 |  |  |
|  | 废滤网（含滤渣） | 收集后由厂家回收 |  |  |
| 危险废物 | 废灯管 | 分类收集在危废暂存间内分区储存，定期交有资质单位处理 |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  | 废活性炭 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 本项目不涉及电磁辐射 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | （1）厂区地面进行分区防渗，危废暂存间为重点防渗区，生产车间、仓库、化粪池、冷却水池、喷淋塔循环水池和一般固废暂存间为一般防渗区，其余区域为简单防渗区； （2）危险废物暂存间应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，采取相应的防渗措施； （3）一般工业固体废物在厂内采用库房或包装工具贮存，贮存过程应满足相应的防渗漏，防雨淋，防扬尘等环境保护要求。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 本项目利用现有生产车间进行建设，车间现场地面已硬化，主要为办公用房的建设和设备安装，工程量较小，施工期短，不会对周围生态环境造成明显影响。 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 项目计算得出Q=0.0683＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。 项目运营期间，通过落实风险事故防治措施，建立完善的管理制度，加强安全生产管理，明确岗位责任制，提高环境风险意识，加强环境管理，可有效降低项目运营期间的环境风险，一旦发生意外时间，也能最大限度的减少环境污染危害和人们生命财产的损失。 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），环保设施必须经验收合格后，建设项目方可投入生产或使用。 项目应按照文中监测计划对项目各污染物排放情况进行监测，同时按照《排污单位自行监测技术指南 总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，以自证自行监测数据的质量。根据自行监测方案及监测开展情况，梳理全过程监测质控要 求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。若是由第三方进行监测，需要确认第三方资质；项目正式运营后，应对污染治理设施、设备及各污染物产生排放情况进行统计，建立管理台账，台账保存期限不得少于五年。同时，排放口规范化设置，粘贴标识牌。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，河南凯呈再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目位于南阳市方城县广阳镇后寨村168号，项目符合国家和地方相关产业政策要求，项目采取的“三废”及污染治理措施经济技术可行，措施有效；项目实施后可满足污染物长期稳定达标排放。评价认为，在严格执行“三同时”制度，在保证达标排放的前提下，从环境保护角度分析本项目建设是可行的。

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老消减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.49t/a | 0 | 0.49t/a | +0.49t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0.75t/a | 0 | 0.75t/a | +0.75t/a |
|  | 化粪池污泥 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 4t/a | 0 | 4t/a | +4t/a |
|  | 不合格品 | 0 | 0 | 0 | 125t/a | 0 | 125t/a | +125t/a |
|  | 废滤网（含滤渣） | 0 | 0 | 0 | 4.2t/a | 0 | 4.2t/a | +4.2t/a |
| 危险废物 | 废灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 6.83t/a | 0 | 6.83t/a | +6.83t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

附件一：项目地理位置示意图

附图二  项目厂区平面布置图（整个厂区布置）

附件1  委托书

委  托  书

明阳科技（河南）有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，我单位的“河南凯呈再生资源有限公司年产5000吨再生塑料颗粒项目”须开展环境影响评价工作，需编制环境影响报告表。

特委托贵单位对该项目进行环境影响评价，按有关法规要求和技术规范尽快开展工作，完成技术文件的编制。

特此委托！

委托单位（盖章）：河南凯呈再生资源有限公司

委托时间： 2024年3月25日

附件2项目备案

附件3土地证明

附件4规划证明

附件5营业执照

附件6  噪声检测报告