- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  南阳市淯阳漂流设备有限公司年产3000条漂流船项目

建设单位（盖章）： 南阳市淯阳漂流设备有限公司

编制日期：            2021年06月17日

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南阳市淯阳漂流设备有限公司年产3000条漂流船项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2104-411329-04-01-617812 |  |  |
| 建设单位联系人 | 王爱梅 | 联系方式 | 18623772296 |
| 建设地点 | 河南省南阳市 新野县汉城街道城关工业园区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 112 度 22 分 56.762 秒， 32 度 31 分 12.000 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 其他娱乐用品制造（C2469） | 建设项目 行业类别 | 二十一、文教、工美、体育和娱乐用品制造业24；游艺器材及娱乐用品制造246； |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新野县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2104-411329-04-01-617812 |
| 总投资（万元） | 30 | 环保投资（万元） | 8 |
| 环保投资占比（%） | 26.67 | 施工工期 | 1个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1000m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目建设与“三线一单”相符性分析 根据河南省人民政府发布的《河南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政〔2020〕37号）（以下简称《意见》），《意见》要求进一步强化区域空间生态环境管控，建立“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控体系，提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平。 （1）生态保护红线 “生态保护红线”是“生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。需依法在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定的严格管控边界，是国家和区域生态安全的底线，对于维护生态安全格局、保障生态服务功能、支撑经济社会可持续发展具有重要作用。 本项目周围主要为企业，根据《南阳市生态保护红线分类管控图》（见附图），项目周边无特殊保护的生态保护区，不属于生态敏感区，项目的建设区域生态功能也不会受到影响，符合生态红线区域保护规划要求。 （2）环境质量底线 “环境质量底线”是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目区域大气环境质量为不达标区，主要超标因子为PM10、PM2.5、O3。项目建成投运后要严格落实评价提出的各项环保措施，废气产生工序设置集气、处理设施等，满足河南省、南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求。本项目建成后，企业废气可以达标排放，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 项目周围的地表水体主要为白河，水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体，白河水质较好，评价河段水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；同时项目生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂处理。因此项目建成后，不会对区域地表水体的环境质量造成影响。 本项目所在区域为3类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》3类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，“资源利用上线”地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据； 本项目由市政自来水管网供给，用于职工日常生活；用电主要依托市政电网供电；项目建设土地不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求。因此，项目资源利用满足要求。 （4）生态环境准入清单 表1-1 南阳市新野县环境管控单元生态环境准入清单 环境管控单元名称; 行政区划; 管控要求; 相符性分析. 新野县城镇重点单元; 河南省南阳市新野县汉城街道、上港乡、汉华街道; 空间布局约束; 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、化学及发酵制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 2、推进城市建成区重污染企业搬迁改造，加快城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园或关闭退出。 3、在禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 4、原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业发展和民生需要新上耗煤项目的，要全面落实煤炭消费减量替代。 5、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到“两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。; 本项目属于游艺器材及娱乐用品制造，不产生恶臭气体，不属于重污染项目，不属于“散乱污”项目，生产过程不耗煤，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型，符合空间布局约束要求。. 污染物排放管控; 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。 2、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 3、优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 4、禁止未经达标处理的城镇污水或者其他污染物进入农业农村。 5、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重行业企业排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。严禁涉重金属废气排放行业企业废气中重金属污染物超标排放。 6、所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代，电力行业新增耗煤项目要实行等量替代；除; 电联产项目以外，不再核准“十三五”期间新投产的燃煤发电项目。 项目生产过程不使用燃煤，不产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、重金属，产生VOCs和生活废水。 项目不属于重点行业，VOCs排放限值执行《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）。 生活废水经化粪池处理后，通过市政管网排入新野县第一污水处理厂。 项目符合污染物排放管控要求。. 本项目属于游艺器材及娱乐用品制造，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，项目用地性质为建设用地，项目符合汉城街道规划要求。本项目为游艺器材及娱乐用品制造，项目采用的生产工艺和生产规模均符合国家产业政策，属于国家产业政策允许类项目，项目所用原料以及产品均为环境友好型的项目。对照新野县城区项目准入条件及“负面”清单，符合准入条件，不属于禁止或限制入驻的企业。因此本项目应为环境准入允许类别。 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 2、产业政策 经对比《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于限制和淘汰类范围，属于允许类范畴，项目建设符合国家当前产业政策。同时新野县发展和改革委员会对该项目进行了备案，备案编号为2104-411329-04-01-617812（见附件2），其建设符合当前国家产业政策要求。 3、选址及规划相符性 本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，根据新野县自然资源局汉城街道自然资源所提供的土地性质证明，项目用地性质为建设用地，项目用地性质为建设用地（项目规划文件见附件3），项目符合汉城街道规划要求。 4、项目与新野县城市总体规划的相符性 根据《新野县城总体规划》（2009-2030），在现状城市用地的基础上，跨越白河大力拓展河西片区，形成以白河为中心，河东河西两大城区比翼齐飞的格局，并在此基础上，最终形成“两区七片、一带三轴”的空间布局结构。 （一）“两区七片” 即河东城区和河西城区，两区内分为七个发展片区。分别为河东城区的城中片区、城北片区、城东片区、产业东区，以及河西城区的滨河片区、城西片区和产业西区。 （二）“一带三轴” 沿白河规划形成白河生态带，贯穿城区中央。 城市沿三分大道（暂定名，S335、S103河西段）形成河西发展主轴。 沿汉城路形成城市公共服务轴，联结规划的三个城市公共中心（商贸物流中心、行政文化中心、商业旅游中心）。 沿三里河整合优秀历史资源，形成城市历史文化轴。 其中，河东城北片区是指汉华路、农场沟西北的三里河两岸的城区，是以商业和生活服务功能为主的综合发展区。规划人口规模为6万人，城市建设用地约4.5平方公里。 本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，本项目用地符合新野县城乡规划管理要求和新野县城市发展总体规划。 5、项目与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20 号）相符性分析 河南省污染防治攻坚战领导小组办公室于2021年4月22日下发了《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20 号），比对分析上述，本项目与行动方案的相符性见下表。 表1-2 项目建设与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办〔2021〕20 号）相符性 方案要求; 具体内容; 本项目建设情况; 相符性. 河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案; 严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查， 保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。; 本项目属于其他娱乐用品制造制造业，不属于禁止建设行业，不属于高耗能、高排放项目，不属于重点行业，不属于禁止新增产能行业，建设符合“三线一单”要求。; 相符. 持续排查整治“散乱污”企业。健全落实省、市、县、乡四级联动监管机制，压实县（市、区）、乡镇（街道）主体责任，加强环境监管和巡查检查，实行拉网式排查和清单式、台账式、网格化管理，坚决杜绝“散乱污”企业项目建设和已取缔的“散乱污”企业死灰复燃、异地转移。; 项目不属于“散乱污”; 相符. 严控煤炭消费总量。严格落实能源消耗总量和强度“双控”，推行用能预算管理和区域能评制度，将用能权市场扩大至年综合能耗 5000 吨标准煤以上的重点用能企业。科学控制火电、钢铁、焦化、化工、建材等行业燃料煤消耗量，继续实施监测预警机制，压实地市及企业煤炭消费减量主体责任，对拒不落实煤炭消费减量措施的企业由当地政府责令限期整改。实施煤炭消费替代，全省所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代，着力压减高耗能、高排放、过剩落后产能煤炭消费总量，2021 年底，全省煤炭消费总量完成国家下达的预期目标。; 项目不使用燃煤; 相符. 加强扬尘综合治理。住房城乡建设、交通运输、自然资源、水利、商务等部门将落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求、“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。; 本项目租赁现有厂房，不涉及土建工程。; 相符. 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、 改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。; 本项目使用低VOCs 含量胶粘剂。. 河南省 2021 年 水污染防治攻坚战实施方案; 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。; 项目符合“三线一单”要求，不属于高耗水、高排放工业项目; 相符. 河南省 2021 年 土壤污染防治攻坚战实施方案; 严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。; 项目符合“三线一单”要求，项目用地属建设用地，项目对土壤环境影响较小。; 相符. 综上所述，项目建设符合《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-202年）的通知》中相关要求。 6、项目建设与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相符性 本项目为游艺器材及娱乐用品制造业，运营期有机废气来源主要是注塑工序、涂胶工序等产生的废气，通过采用UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）中规定的排放限值。因此，项目建设符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关要求。 7、新野县饮用水源保护区 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》可知，新野县饮用水源保护区划分如下： （1）新野县一水厂地下水井群饮用水源保护区 以地下水取水井为中心，30m为半径所圈定的范围为一级保护区。不设二级保护区和准保护区。具体范围见下表。 表1-3 饮用水水源地保护区范围 水源地保护区名称; 取水井编号; 一级保护区定界. 新野县一水厂地下水井群饮用水水源保护区; 一水厂1#井; 以取水. 为中心，北至自来水公司北院墙外民房，东至自来水公司居民楼，南侧30m，西至自来水公司四院墙外民房的 形范围; 一水厂2#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至水井南侧民房，西侧30m的矩形范围. 一水厂3#井; 以取水井为中心，西至西环路，东至养殖场，南至水井所在民房，北至区间路北侧民房的矩形范围. 一水厂4#井; 以取水井为中心，北至纺织路，东至水井东侧住宅楼，南侧水井南侧住宅楼，西至区间路的矩形范围. 一水厂5#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至幼儿园，西至西环路的矩形范围. 一水厂6#井; 以取水井为中心，北至金. 小区住宅楼，东至金隆小区车棚，南至金隆小区临纺织路住宅楼，西至金隆小区院墙西侧民房的矩形范围; 一水厂7#井; 以取水井为中心，30m为半径所圈定的圆形范围. 一水厂8#井; 以取水井为中心，北至化肥厂家属院住宅楼，东侧30m，南侧30m，西至化肥厂家属院住宅楼的矩形范围. 一水厂9#井; 以取水井为中心，北至大桥路，南至化肥厂南侧厂房，西至化肥厂院墙西侧民房，东至化肥厂车棚的矩形范围. （2）新野县新甸铺镇饮用水源保护区 依据新野县乡镇集中式饮用水水源保护区划分技术报告可知：保护区初步划分范围如下。 以地下水取水井为中心，30m为半径所圈定的范围为一级保护区。不设二级保护区和准保护区。 （3）项目与新野县饮用水源保护区划分相符性分析： 本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，经比对新野县饮用水源保护区划分范围可知，本项目厂区不在新野县饮用水源保护区范围之内，项目的建设不会对新野县饮用水源保护区产生影响。 8、项目与南水北调中线工程水源保护区相符性分析 8.1南水北调中线工程水源保护区 根据《关于印发南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划的通知》（豫调办﹝2018﹞56号）： 南水北调中线一期总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： （1）地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 （2）地下水水位高于总干渠渠底的渠段 微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米；二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延100米；二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延200米；二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 （3）监督与管理： 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区所在地各级政府要按照有关法律法规加强饮用水水源环境监督管理工作。 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口；禁止使用剧毒和高残留农药，不得滥用化肥；禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害度弃物；禁止利用储水层孔隙、裂隙及废弃矿坑储存石油、放射性物质、有毒化学品、农药等。 在一级保护区内，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目。 在二级保护区内，禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 在本区划公布前，保护区内已经建成的与法律法规不符的建设项目，各级政府要尽快组织排查并依法处置。各级政府要组织有关部门定期开展饮用水水源保护区专项执法活动，严肃查处环境违法行为，及时取缔饮用水水源保护区内违法建设项目和活动。 8.2项目建设与南水北调中线工程水源保护区规划相符性 本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，西北距南水北调中线干渠右岸最近直线距离约为57km，距离较远，因此项目不在南水北调水源二级保护区范围内，距离南水北调水源二级保护区较远；因此本项目建设不会对南水北调中线工程水质造成影响，符合南水北调中线工程水源保护区相关规划。 9、新野县第一污水处理厂概况 新野县第一污水处理厂位于新野县城郊乡南张营村，采用奥贝尔氧化沟工艺，设计规模3万m3/d，设计进水浓度COD350mg/L，氨氮35 mg/L，出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）一级A标准，主要收集处理新野县城区以及新野县产业集聚区东区的污水。 新野县城区现有的排污管网有：沿西环路、解放路、朝阳路、人民路、铁塔路等道路铺设五条和军民渠、老城河、农场沟）等三条排水明渠，其中军民渠、农场沟贯穿县城南北，为城区排水主干道，县城70%以上污水排两条渠道，农场沟于县城东南环路200m处汇入军民渠，军民渠向南汇入溧河，最终注入白河。 本项目位于新野县汉城街道城关工业园区，属于新野县第一污水处理厂的收水范围。 目前污水处理厂日进水水量24000m3左右，还余5000--6000 m3进水量。该扩建项目营运后污水排放量为236.48m3/d，污水经污水设施处理后污染物浓度为COD≤38.6mg/L，氨氮≤8.03mg/L。因此污水处理厂完全有能力接纳该项目外排废水。项目废水经污水处理设施处理后污染物浓度有所降低，符合污水处理厂进水水质要求。 综上所述，污水处理厂接纳本项目废水无论从水量还是水质，都是可行的，不会影响污水处理厂的正常运行。 10、项目与新野县垃圾填埋场关系 新野县垃圾填埋场位于新野县上港乡瓦亭陂村西南，规划占地面积20万平方米，处理方法为卫生填埋，分两期建设，供县域生活垃圾处理使用。一期占地面积55亩，填埋场库容14万m3，目前已封场；二期占地面积75亩，库容18.3万m3，现已投入运营。可供新野县县域生活垃圾处理使用。 本次项目运营期的生活垃圾可送至新野县垃圾填埋场进行处理。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 南阳市淯阳漂流设备有限公司在南阳市新野县汉城街道城关工业园区建设年产3000条漂流艇项目，该项目总投资30万元。 二、项目位置及周边环境 本项目河南省南阳市 新野县汉城街道城关工业园区。项目周围地势平坦，多为厂房。项目西侧临废品收购站，东侧为空置厂房，南侧临厂房，北邻园区道路。项目附近环境敏感点为：东侧60m的新野县人民医院、西南侧252m的朝阳小学、南侧205m的翰林院小区、北侧286m的东关文明小区、西侧230m的白河。地理位置图见附图1，项目平面布置图见附图2。 三、建设项目概况 本项目建设内容一览表详见下表。 表2-1 项目工程建设一览表 项目组成; 主要建设内容. 主体工程; 生产车间; 占地面积1000m2，建筑面积1000m2. 辅助工程; 无. 公用工程; 给水; 市政供水. 排水; 雨污分流，雨水排入市政雨水管网；生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理. 供电; 汉城街道供电所. 环保工程; 废气; UV光氧催化+活性炭吸附. 废水; 生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂处理. 噪声治理; 车间密闭. 固废治理; 一般固废暂存间. 危废暂存间. 四、主要产品方案 本项目为年产3000条漂流艇项目，项目产品一览表见下表。 表2-2 项目产品一览表 名称; 产量（条/a）; 备注. 漂流艇; 3000; PVC材料. 五、原辅料消耗及能源消耗 项目原辅料消耗情况见下表。 表2-3 项目主要原辅料消耗量一览表 名称; 年消耗量; 备注. 原辅料; 漂流艇产品; PVC夹网布; 48000米/a; 固态. 金; 树脂PU胶 11.25t/a; 有机溶剂15%. 阀门; 3000个/a; 固态. 护; 5.202kg/a; 固态. 安全绳; 0.54t/a; 固态. 织带; 0.42t/a; 固态. 资（能）源; 水; 1800m3/a; 市政供水. 电; 8万千瓦/年; 汉城街道供电所. 主要原辅料理化性质： 表2-4 主要原辅料理化性质 名称; 组成、特性. PVC夹网布; 是一种以高强度涤纶或锦纶为基础的材料上两面涂刮PVC浆料，通过烘干工艺成型的布料。本项目所使用的PVC夹网布组分为聚氯乙烯树脂、邻苯二甲酸二异壬酯、聚酯纤维、稳定剂和色粉。. 金利树脂PU胶; 有机溶剂. 六、主要生产设备、设施 项目主要设备、设施详见下表。 表2-5 项目主要设备（设施）一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量. 1; 多功能熔接机; 江门市江海区铁金刚机械有限公司 V-13; 1台. 2; 高周波焊接机; /; 1台. 3; 缝纫机; /; 1台. 七、公用工程 （1）供水 项目生活用水由市政提供。 （2）排水 本项目排水采用雨污分流制， ①雨水：项目雨水收集后排入市政雨水管网。 ②污水：生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂处理。 （3）供电系统 由汉城街道供电所提供，能够满足项目生产需求； 八、资金来源及效益 本项目总投资30万元，全部由建设单位自筹解决。 九、劳动定员及工作制度 本项目劳动总定员14人，单班制，每班8h，年工作250天，员工不在厂区食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、工艺流程 1、施工期工艺流程 项目租赁厂房，仅进行设备安装，不产生污染。 2、营运期工艺流程 工艺流程及产污环节分析图见下图。 图2-1 营运期生产工艺流程及产排污环节示意图 漂流艇主要生产工艺流程简介如下： ①剪裁：首先按照设计将外购的PVC夹网布剪裁成所需的尺寸，用来做漂流艇的气筒和附着底板。大部分原料使用液压裁断机进行剪裁，小部分人工用刀切割。此工序会产生噪声和废边角料。 ②加热：将切割后的PVC夹网布进行拼接，对接口进行焊接合副，形成气筒。本项目使用两种设备进行PVC夹网布焊接，分别为热合机和高频塑料焊接机，不同焊接部位采用不同的焊接设备，两种设备均不使用焊材。 热合机：热合机使用电加热产生热风，对PVC夹网布焊接面的PVC进行加热使其熔融塑化，再向被焊面施加垂直压力直至紧密熔合为一体。热风机对PVC夹网布加热温度为150℃，PVC层分解温度为240-260℃，未达到其分解温度，故原料不发生裂解，但在原料加热转化到流态塑料的过程中会产生少量挥发性有机气体。 高频塑料焊接：被加热对象压在高频电磁场的上、下电机之间，介质材料在高频电场的作用下发生分子极化现象，并按电场方向排列，因高频电场，以极快的速度改变方向，则介质材料里的内部分子被激化而高速运动相互摩擦自身产生热量，在模具的压力下达到熔接的目的，高周波焊接机焊接时PVC夹网布的温度在60℃左右，基本产生挥发性有机废气。 ③组件、风干：使用缝纫机对织带进行缝纫处理，对船体阀门安装处进行冲孔，然后人工用胶刷将船体与阀门、护舷、织带、扶胎、附着底板等用胶水粘接，将安全绳系在船体上。使用电吹风机对胶水粘接处进行热风烘干，热风温度为60℃。此过程会产生噪声、有机废气、废胶桶。 ④晾晒：施胶后的船体于厂房内晾晒24h，此过程中会产生少量有机废气。 ⑤打包：产品包装后，入库待售。 二、主要污染工序 1、施工期产污环节及污染物种类 本项目仅进行设备安装，因此，本次不再分析施工期内容。 2、营运期产污环节及污染物种类 污染物; 污染工序; 污染因子. 漂流艇生产线; 废气; 加热工序、风干工序、晾晒工; 、涂胶工序 非甲烷总烃. 废水; 员工生活; 生活废水. 噪声; 机械设备; Leq（A）. 固废; 裁剪; 废边角料. 原料包装; 废包装袋. 胶水使用; 废胶水桶. 员工生活; 生活垃圾. 废气治理; 废活性炭、废灯管. 2.1废气 本项目产生的废气主要为加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序产生的非甲烷总烃。 （1）加热工序产生的非甲烷总烃 根据《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》，同时结合同类型企业污染物排放系数统计，非甲烷总烃产生量按其使用物料的0.35‰计，本项目年使用PVC夹网布33.13t，仅对两片夹网布接口位置进行焊接，本项目使用热风机焊接的PVC夹网布接口部位约占PVC夹网布总量的4%，即1.3252t，则加热工序非甲烷总烃产生量为0.00046382t/a。 （2）涂胶、风干、晾晒工序产生的非甲烷总烃 涂胶、风干、晾晒工序主要是胶水产生的非甲烷总烃。本项目年用胶水（有机溶剂占15%）11.25t，有机溶剂按照全部挥发计算，则涂胶工序有机废气（以非甲烷总烃计）的产生量约为1.6875t/a。 本项目加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序均位于生产车间内，因此，在加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序各设置1套集气罩，废气经各自集气罩收集后通入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后经1根15m高1#排气筒排放，集气罩集气效率按90%，UV光氧催化+活性炭吸附装置处理效率按90%计，本项目年生产250d，每天工作8h，风机风量为2000m3/h，则1#排气筒非甲烷总烃排放量为0.152t/a，排放速率为0.076kg/h，排放浓度为38.00mg/m3。 生产车间集气罩未收集到的10%的非甲烷总烃以无组织形式排放，则生产车间非甲烷总烃无组织排放量为0.169t/a。 2.2废水 本项目废水主要是生活污水。 本项目劳动定员14人，年工作250d，不在项目区食宿。依据河南省地方标准《用水定额》（DB41/T385-2009）并结合本项目实际情况可知，工作人员用水量按60L/（人•d）计，则生活用水量为0.84m3/d（210m3/a），生活污水产污系数按0.8计，则生活污水产生量为0.672m3/d（168m3/a）。 2.3噪声 本项目噪声主要为裁缝机、打胶机等运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在65-90dB(A)之间。 2.4固废 ①生产固废 本项目产生的生产固废主要为废边角料、废包装袋，根据业主提供资料，废边角料的产生量约为0.53t/a。废包装袋产生量为0.41t/a。次品产生量为0.9t/a。 ②生活垃圾 项目劳动定员14，生活垃圾按0.5kg/(p·d)计，则产生量为1.75t/a。经收集后由环卫部门送往附近垃圾中转站后统一处理。 ③危险废物 本项目产生的危险废物主要为废活性炭、废灯管和废胶水桶，废活性炭产生量为0.72t/a，废胶水桶产生量为0.07t/a、废灯管20个。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，目前尚未运营，因此无原有污染情况及环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 本项目位于新野县汉城街道城关工业园区，根据环境空气质量功能区划分，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。本次评价引用新野县2020年环境状况公报，新野县2020年全年的环境空气质量现状监测数据见下表。 表3-1 区域环境空气质量现状评价表 （单位：µg/m3；一氧化碳mg/m3） 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率（%）; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 95; 70; 135.71; 超标. PM2.5; 年平均质量浓度; 52; 35; 148.57; 超标. SO2; 年平均质量浓度; 18; 6; 30; 达. NO2; 年平均质量浓度; 25; 40; 62.5; 达标. O 24小时平均第95; 分位数 1.1; 4; 27.5; 达标. O3; 8小时平均的第90百分位数; 89; 160; 55.6; 5 达标. 从上述监测结果分析可知，评价区域内SO2、NO2、CO、O3相关指标符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10、PM2.5的年均浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，因此区域属于不达标区。 二、地表水质量现状 距离项目最近的河流为项目西侧的白河，根据《南阳市地面水环境功能区划分报告》，白河评价段划为Ⅲ类。根据南阳市环保局2019年10、11、12月对地表水的监测通报结果可知，白河水质能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 三、地下水质量现状 本项目位于新野县汉城街道城关工业园区，属于白河冲积平原区，包气带为Q4~Q3亚粘土夹亚砂土，含水层6-7m，岩性为粘土、粉土、中细砂、细砂。项目厂址区地下水流向同地表水流向，大体为自北向南流动。项目区域地下水补给包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。项目周围无可能对地下水造成污染的污染源，区域地下水质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 四、声环境质量现状 根据噪声适用区划分，拟建项目所在区域为2类区。项目建设区的声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准的要求。 五、生态环境质量现状 本项目拟选厂址所在地区的生态系统已经演化为以人工生态系统为主，生态系统结构和功能比较单一。天然植被已经被人工植被取代，生态敏感性低。区域生态环境质量较好。本次建设项目厂址所在地区及周边无各级自然生态保护区和风景名胜区。未发现国家1、2类保护动物及受国家保护的珍稀濒危植物，也没有自然保护区等需要保护的区域，区域生态环境质量良好。 六、土壤环境质量 新野县土壤类型共有 4 个类别，其中：灰潮土 20.5 万亩，黄老土 20.8 万亩，黑老土 28.8 万亩，砂礓黑土 43.9 万亩。全县现有农耕地 97.6 万亩，多为河流沉积物覆盖，土层深厚。项目区域内土壤以潮土为主。全县现有农耕地 97.6 万亩，多为河流沉积物覆盖，土层深厚。项目区域内土壤以潮土为主。项目区域内土壤环境质量良好，土壤质量能够满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过对厂址周围区域自然、社会环境状况的详细调查了解，根据本项目的排污特征，确定本项目环境保护目标为厂址周围500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域，地表水以及厂界外50米范围内声敏感点等。项目主要环境保护目标见下表。 表3-2 主要环境空气保护目标一览表 序号; 名; 坐标/m; 保护 对象; 保护 内容; 环境 功能区; 相对厂址方位; 相对距离/m. X; Y. 1; 新野县人民医院; 60; 0; 医院; 约1000人; 二类; E; 60. 2; 朝阳小学; 146; 205; 居住区; 约1000人; 二类; SW; 248. 3; 翰林院小区; 0; 205; 居住区; 约1000人; 二类; S; 205. 4; 东关文明小区; 0; 286; 居住区; 约390人; 二类; N; 286. 表3-3 主要环境保护目标 序号; 环境因素; 保; 目标 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 地下水; 区域地下水; /; /; 《地下水质量标准》 （GBT14848-2017）Ⅲ类标准. 2; 地表水; 白河; W; 230; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 3; 声环境; 新野县人民医院; E; 60; 《声环境质量标准》（GB3096-. 008）中2类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）; 有组织：非甲烷总烃：100mg/m3. 无组织：非甲烷总烃：4.0mg/m3. 2; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 其他行业：80mg/m3. 工业企业边界：2.0mg/m3. 生产车间或生产设备边界：4.0mg/m3. 3; 《新野县第一污水处理厂收水指标》; pH：6~9 COD≤350mg/L BOD5≤180mg/L NH3-N≤35mg/L SS≤200mg/L TP≤3.5mg/L. 4; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD≤500mg/L SS≤300mg/L. 5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）; COD≤50mg/L NH3-N≤5mg/L. 6; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 昼间：60dB（A）. 夜间：50dB（A）. 7; 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制. 8 》（GB18599-20 1）及2013年修改单; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 一、废水 项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放。项目新增生活污水排放量为0.672m3/d（168 m3/a），项目出厂废水总量控制指标为COD0.0588t/a，NH3-N0.00588t/a，项目废水经新野县第一污水处理厂处理后总量控制指标为COD0.0084t/a，NH3-N0.00084t/a，因此项目废水总量控制指标为COD0.0588t/a，NH3-N0.00588t/a。由新野县污水处理厂2017年减排量（化学需氧量减排量为651.69t，氨氮减排量为 115.41t）进行倍量替代，2017年新野县污水处理厂化学需氧量、氨氮减排量能够满足本项目替代要求。 二、废气 项目营运期加热工序、风干工序、晾晒工序、滚塑成型工序、装配工序、涂胶工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经措施处理后废气排放量约为0.321t/a，因此VOCs总量控制指标为0.321t/a。本项目有机废气总量由原新野新福塑料颗粒厂年产20万吨塑料颗粒项目（2014年5月关闭）21.2吨有机废气总量倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目租赁厂房，仅进行设备安装，因此，不再分析施工期影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气对环境的影响 1.1废气排放源强及参数 本项目运营期所产生的废气主要为非甲烷总烃。 表4-1 本工程点源参数一览表 编号; 名; 排气筒底部中心坐标/°; 排气筒底部海拔高度/m; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气流速/（m/s）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/（kg/h）. 经度; 纬度. 1; 1#排气筒; 112.382434; 32.520316; 9; 15; 0.3; 7.86; 25; 2000; 正常; 非甲烷总烃; 0.076. 1.2评价标准 本项目评价因子为非甲烷总烃，具体标准限值见下表。 表4-2 环境空气质量评价标准 评价因子; 平均时段; 标准值/（μg/m3）; 标准来源. 非甲烷总烃; 小时值; 2.0; 《环境空气质量 非甲烷总烃. 值》（DB13/1577-2012）1.3估算模型参数及污染源计算清单 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关要求，本次评价使用了环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型进行污染物最大1h地面空气质量浓度及其出现距离的估算，其估算模型参数及污染源清单见下表。 表4-3 估算模型参数表 参数; 取值. 城市/农村; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项时; /. 最高环境温度/℃; 40. 最低环境温度/℃; -10. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 潮湿. 是否考虑地形; 考虑地形; £是R否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是R否. 岸线距离; /. 岸线方向/°; /. 1.4主要污染源估算模型计算结果 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）相关要求，本次评价使用了环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室推荐的AERSCREEN模型进行污染物最大1h地面空气质量浓度及其出现距离的估算，并计算相应浓度占标率，计算结果见下表 表4-4采用估算模式计算出点源污染物评价范围内不同距离处最大落地浓度 下风向距离; 排气筒. 预测质量浓度/（mg/m3）; 占标率/%. 10; 1.24E-01; 6.18. 50; 1.11E-01; 5.56. 100; 6.17E-02; 3.08. 200; 4.34E-02; 2.17. 300; 3.75E-02; 1.88. 400; 3.29E-02; 1.65. 500; 2.95E-02; 1.48. 600; 2.76E-02; 1.38. 700; 2.59E-02; 1.29. 800; 2.43E-02; 1.22. 900; 2.29E-02; 1.15. 1000; 2.17E-02; 1.08. 1100; 2.05E-02; 1.03. 1200; 1.95E-02; 0.98. 1300; 1.86E-02; 0.93. 1400; 1.77E-02; 0.89. 1500; 1.69E-02; 0.85. 1600; 1.62E-02; 0.81. 1700; 1.55E-02; 0.78. 1800; 1.49E-02; 0.74. 1900; 1.43E-02; 0.72. 2000; 1.38E-02; 0.69. 2100; 1.33E-02; 0.66. 2200; 1.28E-02; 0.64. 2300; 1.24E-02; 0.62. 2400; 1.20E-02; 0.60. 2500; 1.16E-02; 0.58. 下风向最大质量浓度及占标率/%; 1.47E-01; 7.34. D 10% 最远距离/m; /; /. 由上表可知，本项目最大占标率为1%＜7.34%＜10%。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目不进行进一步预测与评价。 （3）污染物排放量核算 ①有组织排放量核算 表4-6 工程大气污染物有组织排放量核算表 序号; 排放口编号及名称; 污染物; 核算排放浓度（mg/m3）; 核算排放速率（kg/h）; 核算年排放量（t/a）. 1; 有组织废气处理装置排气筒P1; 非甲烷总烃; 38.00; 0.076; 0.152. ②无组织排放量核算 表4-7 大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放口编号; 产污环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量/（t/a）. 标准名称; 浓度限值/（μg/m3）. 1; 1#面源; 生产车间; 非甲烷总烃; 车间加强通风; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）; 4000; 0.169. ③项目大气污染物年排放量核算 表4-8 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量（t/a）. 1; 非甲烷总烃; 0.321. （4）大气防护距离及卫生防护距离 ①大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）8.7.5中“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物浓度贡献浓度满足环境质量标准”。根据对无组织排放厂界外地面空气质量浓度的预测值可知，本项目厂界外地面空气质量浓度能够满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准要求，因此，本项目不需设大气防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3048-1991）中推荐的卫生防护距离计算公式： Qc/Cm=1/A(BLc+0.25r2)0. 5LD 式中：Cm---标准浓度限值，mg/m3； L----工业企业所需卫生防护距离，m； r-----有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积 S(m2)计算； A、B、C、D--------卫生防护距离计算系数，无因次。按（GB/T13201-91）规定选取，A=470，B=0.021，C=1.85，D=0.84； Qc----工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算参数取值和计算结果见下表 表4-9 卫生防护距离计算参数取值和计算结果一览表 污染物 名称; 排放量（kg/h）; 标准限值 （mg/m3）; 参数值; 计算结果（m）; 卫生防护距离（m）. A; B; C; D. 生产车间非甲烷总烃; 0.076; 2.0; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 1.23; 50. 由上表可知生产车间和注塑车间卫生防护距离均为50m。根据厂区平面布置，本项目卫生防护距离内无敏感点分布。 （5）大气环境影响自查表 表4-10 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级£; 二级R; 三级£. 评价范围; 边长=50km□; 边长 5～50km□; 边长=5 kmR. 评价因子; SO2 +NOx 排放量; ≥ 2000t/a□; 500 ~ 2000t/a□; ＜500 t/a£. 评价因子; 基本污染物 () 其他污染物 (非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5£. 评价标准; 评价标准; 国家标准R; 地方标准 R; 附录 D £; 其他标准 £. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区R; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2020）年. 环境空气质量 现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据R; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区R. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源 R 本项目非正常排放源 £ 现有污染源 □; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 大气环境影响预测与 评价; 预测模型; AERMOD £; ADMS □; AUSTAL2000 □; EDMS/AEDT □; CALPUFF □; 网格模型 □; 其他 R. 预测范围; 边长≥ 50km□; 边长 5～50km □; 边长 = 5 km R. 预测因子; 预测因子(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 R. 正常排放短期浓度贡献值; 𝐶本项目最大占标率≤100%R; 𝐶本项目最大占标率＞100% □. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; 𝐶本项目最大占标率≤10%□; 𝐶本项目最大标率＞10% □. 二类区; 𝐶本项目最大占标率≤30%£; 𝐶本项目最大标率＞30% □. 非正常排放 1h 浓度 贡献值; 非正常持续时长 （）h; 𝐶非正常占标率≤100% £; 𝐶非正常占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; 𝐶叠加达标 R; 𝐶叠加不达标 □. 区域环境质量的整体变化情况; k ≤-20% R; k ＞-20% □. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：（非甲烷总烃）; 有组织废气监测 R 无组织废气监测 R; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测R. 评价结论; 环境影响; 可以接受 R 不可以接受 □. 大气环境防护距离; 距（ ）厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:（）t/a; NOx:（）t/a; 颗粒物:（）t/a; VOCs:（0.321）t/a. 注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项. 二、废水对环境的影响 项目产生的废水为员工生活污水，员工生活污水经化粪池处理后通过市政管网进入进入新野县第一污水处理厂深度处理。 2.1地表水环境影响评价 ①评价工作等级 项目废水化粪池处理后和园区现有工程废水一起排入新野县污水处理厂处理，属于间接排放，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），间接排放建设项目评价等级为三级B。 ②评价范围 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中5.3.2.2，三级B，其评价范围应符合以下要求： a) 应满足其依托污水处理设施环境可行性分析的要求； b) 涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。 本项目不涉及地表水环境风险，因此，仅需要论证项目依托污水处理设施环境可行性分析的要求； ③地表水环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）中7.1.2，水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测。 2.2建设项目污染物排放信息 根据工程分析，项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施信息见下表，废水污染物排放量信息表见下表。 表4-11 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理 设施名称; 污染治理设施工艺. 生活污水; COD、 NH3-N、BOD5、SS; 新野县第一污水处理厂; 间断排放，流量稳定; TW001; 化粪池; /; DW001; 是; 污水排放口. 2.3废水进入新野县第一污水处理厂可行性分析 表4-12 生活污水主要污染因子产排情况一览表 - 污水类别; - COD; - BOD5; - SS; - NH3-N; - 污水量. - 处理前; - 浓度(mg/L); - 350; - 200; - 200; - 25; - 168m3/a. - 产生量(t/a); - 0.0588; - 0.0336; - 0.0336; - 0.0042. - 化粪池处理效率; - 15%; - 10%; - 30%; - 3%. - 处理后; - 浓度(mg/L); - 297.5; - 180; - 140; - 24.3. - 排放量(t/a); - 0.04998; - 0.03024; - 0.02352; - 0.0040824. - 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; - 500; - 300; - 400; - /; - /. - 《新野县第一污水处理厂收水指标》; - 350; - 180; - 200; - 35; - /. 生活废水经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和新野县第一污水处理厂的收水指标。 新野县第一污水处理厂的处理规模为：设计处理规模为3万m3/d。 收水范围：主要收集处理新野县城区以及新野县产业集聚区东区的污水。 本次项目外排废水量为0.672m3/d，水质能够满足污水处理厂接管标准，且对其处理能力而言，所占比例很小，不会对新野县第一污水处理厂处理能力造成冲击。 本项目位于南阳市新野县汉城街道城关工业园区，属于新野县第一污水处理厂的收水范围，本项目污水收集后可接入接入市政污水管网，因此，从本项目与新野县第一污水处理厂的空间位置来看，本项目污水进入新野县第一污水处理厂是可行的。 综上所述，经采取以上处理措施后，对周围环境影响较小，且废水水量较小，不会对污水厂的处理水质造成明显负荷冲击。 2.4、地表水环境影响评价自查 本次地表水环境影响评价完成后，对地表水环境影响评价主要内容与结论进行自查，详见下表4-13。 表4-13 地表水环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 影响识别; 影响类型; 水污染影响型☑；水文要素影响型□. 水环境 保护目标; 饮用水源保护区□；饮用水取水口；涉水的自然保护区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□. 影响途径; 水污染影响型; 水文要素影响型. 直接排放□；间接排放；其他; 水温□；径流□；水域面积□. 影响因子; 持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；pH值□；热污染□；富营养化□；其他□; 水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□. 评价等级; 水污染影响型; 水文要素影响型. 一级□；二级□；三级A□；三级B☑; 一级□；二级□；三级□. 现状调查; 受影响水体水环境质量; 调查项目; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□；春季；夏季；秋季□；冬季□; 生态环境保护主管部门□；补充监测□；其他☑. 区域水资源开发利用状况; 未开发□；开发量40%以下□；开发量40%以上□. 水文情势调查; 调查项目; 数据来源. 丰水期；平水期；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季；秋季；冬季□; 水行政主管部门□；补充监测□；其他□. 补充监测; 监测时期; 监测因子; 监测断面或点位. 丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□; （/）; 监测断面或点位个数（/）个. 现状评价; 评价范围; 河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2. 评价因子; （COD、氨氮）. 评价标准; 河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类；Ⅳ类；Ⅴ类□ 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□ 规划年评价标准（Ⅲ类）. 评价时期; 丰水期；平水期；枯水期；冰封期□ 春季；夏季；秋季；冬季□. 评价结论; 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况：达标☑；不达标□ 水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标☑；不达标□; 达标区☑ 不达标区□. 影响评价; 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价; 区（流）域水环境质量改善目标☑；替代削减源□. 水污染控制和水环境影响减缓措施有效。. 防治措施; 环保措施; 污水处理设施☑；水文减缓措施□；生态流量保障措施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他□. 监测计划; /; 环境质量; 污染源. 监测方式; 手动□；自动□；无监测☑; 手动☑；自动□；无监测□. 监测点位; （/）; （/）. 监测因子; （/）; （/）. 污染物 排放清单; 不排放废水。. 评价结论; 可以接受☑；不可以接受□. 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。. 2.5、废水排放达标分析 生活废水经化粪池处理后可以满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求和新野县第一污水处理厂的收水指标。 三、噪声对环境的影响 本项目噪声主要为裁剪机、缝纫机、封边机等机器运行产生的机械噪声，经类比分析，声源强度在65-90dB(A)之间。评价建议项目加强车间隔声，对各机械设备增设减振基础，加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，定期检查、维修，不符合要求的要及时更换，避免因设备运转不正常导致噪声的增高。项目降噪措施及其效果见下表。 表4-14 项目降噪措施及其效果一览表 序号; 噪声设备; 数量; 噪声级[dB(A)]; 降噪措施; 降噪效果[dB(A)]. 1; 裁剪机; 1; 65-90; 车间隔声、基础减振、距离衰减; 10~30. 2; 缝纫机; 1; 65-90. 3; 封边机; 1; 65-90. 现采用点源噪声距离衰减公式计算，预测营运期噪声对周围环境的影响。点源噪声距离衰减公式为： LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中：Lr——距噪声源距离为r处声级值，[dB(A)]； L0——距噪声源距离为r0处声级值，[dB(A)]； r——关心点距噪声源距离，m； r0——距噪声源距离，r0取1m。 所有声源发出的噪声在同一受声点的影响，其计算模式为： LAeq总=10lg[i=1n100.1Li] 式中，Li——声源对预测点的等效声级，dB(A)； LAeq总——预测点总声效声级，dB(A)； n——预测点受声源数量。 根据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）评价方法和评价量的规定，结合项目厂区平面布置图，按预测模式预测项目营运期间生产噪声对厂界和敏感点的影响。噪声预测结果见下表。 表4-15 厂界噪声环境影响预测结果一览表 序号; 预测点; 距离; 贡献值dB(A)（昼）; 背景值dB(A); 预测值dB(A)（昼）; 标准值dB(A)（昼/夜）; 是否达标. 1; 东厂界; 1m; 52.2; /; /; 60; 达标. 2; 南厂界; 1m; 53.0; /; /; 60; 达标. 3; 西厂界; 1m; 51.5; /; /; 60; 达标. 4; 北厂界; 1m; 51.2; /; /; 60; 达标. 由上表可知，项目运营期噪声经减振基础、厂房隔声措施和距离衰减后，各厂界的噪声贡献值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准[昼间≤60dB(A)]的要求，敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求，预计项目对周边环境影响不大。 四、固体废物影响分析 （1）生产固废 本项目产生的生产固废主要为废边角料、废包装袋、次品，废边角料的产生量约为0.53t/a。废包装袋产生量为0.41t/a。废边角料和废包装袋收集后外售。次品产生量为0.9t/a。次品收集后回用于生产。 （2）生活垃圾 项目劳动定员14人，生活垃圾按0.5kg/(p·d)计，则产生量为1.75t/a。经收集后由环卫部门送往附近垃圾中转站后统一处理。 （3）危险废物 本项目产生的危险废物主要为废活性炭、废胶水桶和废灯管，废活性炭产生量为0.72t/a，废胶水桶产生量为0.07t/a，废灯管产生量为20个，收集至危废暂存间后交有资质单位进行处置。 项目危险废物汇总一览表如下： 表4-16 项目营运期危险废物汇总表 危废名称; 废活性炭; 废灯管; 废胶水桶. 危险废物类别; HW49其他废物; HW29含汞废物; HW49其他废物. 危险废物代码; 900-039-49; 900-023-29; 900-041-49. 产生量; 0.72t/a; 20个; 0.07t/a. 产生工序及装置; 废气处理装置; 废气处理装置; 原辅料使用. 形态; 固态; 固态; 固态. 主要成分; 非甲烷总烃; 汞; 废胶水. 有害成分; 非甲烷总烃; 汞; 废胶水. 产废周期; 6月/次; 12月/次; 每天. 危险特性; T; T; T. 污染防治措施; 存储：设置危废暂存间1间，同时配备危废暂存容器1个，用来盛放上述危险废物； 处理方式：委托有资质的单位进行处置； 运输：由有资质的单位负责运输. 本项目在仓库设有一般固废暂存间（3m2）和危险废物暂存间（3m2）各一座。建设单位应及时将生产过程产生的危险废物收集于危废暂存间，然后委托有资质的单位进行处置。在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。危险废物存放点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设专门容器，并设警示标志，危废间需满足危险废物堆放要防风、防雨、防晒，基础防渗，防渗层至少为1m厚粘层，（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他材料，渗透系数≤10-10cm/s；不相容的危险废物不能堆放在一起；集中收集分类储存，定期委托有相应危废资质的单位处理。 经上述处理后，本次项目固体废物和危险废物处理方案和处置措施均满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。 另外，危险废物暂存间须按照（GB18597—2001）《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行设置： ①危险废物暂存点设置明显的专用标志，分类收集管理，禁止混入不相容的危险废物，地面做好防漏防渗处理，完善集排水设施， ②所有危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，装载液体、半固体危险废物的容器应留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；危险废物在进入储存件前进行检验，确保同预定接受的危险废物一致，并登记注册； ③储存间管理这应做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放枯萎、废物出库日期及接收单位名称； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换； ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，同时设置警示标志； ⑥危险废物在转移前，须按照国家油罐规定报批危险废物转移计划，经批准后向当地主管部门申请领取联单； ⑦ 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑧危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ⑨ 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 同时环评要求危废暂存间应设置专门人员管理，严禁物品无序堆放，定期交有资质单位安全处置，通过采取上述措施，危险废物在厂区内能得到合理处置，整个转运过程中严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，预计对周围环境影响可以接受，措施可行。 综上所述，评价认为本项目生产固废、危险废物和生活垃圾均可得到妥善安置，对周围环境影响较小。 五、总量控制指标 （1）废水 项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池处理后通过市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放。项目新增生活污水排放量为0.672m3/d（168 m3/a），项目出厂废水总量控制指标为COD0.0588t/a，NH3-N0.00588t/a，项目废水经新野县第一污水处理厂处理后总量控制指标为COD0.0084t/a，NH3-N0.00084t/a，因此项目废水总量控制指标为COD0.0588t/a，NH3-N0.00588t/a。由新野县污水处理厂2017年减排量（化学需氧量减排量为651.69t，氨氮减排量为 115.41t）进行倍量替代，2017年新野县污水处理厂化学需氧量、氨氮减排量能够满足本项目替代要求。 （2）废气 项目营运期加热工序、风干工序、晾晒工序、滚塑成型工序、装配工序、涂胶工序产生的有机废气（非甲烷总烃），经措施处理后废气排放量约为0.321t/a，因此VOCs总量控制指标为0.321t/a。 本项目有机废气总量由原新野新福塑料颗粒厂年产20万吨塑料颗粒项目（2014年5月关闭）21.2吨有机废气总量倍量替代。 六、项目对新野县人民医院的影响 新野县人民医院的《新野县人民医院呼吸重症病区建设项目环境影响报告表》于2020年5月25日通过南阳市生态环境局新野分局的批复（宛新环审[2020]35号）。 根据《报告表》中大气影响分析可知，医院不设置大气防护距离和卫生防护距离。 根据《报告表》中外环境对医院的影响分析可知，噪声经过距离衰减和房屋隔音衰减后，外界社会噪声、交通噪声对医院内病人影响不大；区域大气环境质量良好，外界大气污染源经过采取相应的环保措施后，不会对医院造成影响。 本项目不设置大气防护距离，卫生防护距离为50m。新野县人民医院距离本项目60m，医院不在本项目的卫生防护距离内。本项目经采取相应的环保措施后，不会对新野县人民医院的环境造成影响。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 |  | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序非甲烷总烃 | 非甲烷总烃 |  | 经集气罩收集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高1#排气筒排放 | 满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准要求和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号） |
| 地表水环境 | 员工日常生活 | 生活污水 |  | 经化粪池处理后通过市政管网进入新野县第一污水处理厂 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新野县污水处理厂进水指标 |
| 声环境 | 生产设备 | 噪声 |  | 减振基础+厂房隔声 | 各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求 |
| 固体废物 | 生产过程 |  | 次品 | 收集后外回用于生产 | 对周围环境影响不大 |
|  | 生产过程 |  | 废边角料、废包装袋 | 收集后外售 |  |
|  | 员工日常生活 |  | 生活垃圾 | 集中收集后送往当地环卫部门统一处理 |  |
| 危险废物 | 活性炭吸附装置、生产过程 |  | 废活性炭、废胶水桶、废灯管 | 收集后暂存至危废暂存间后交有资质单位进行处置 |  |
| 生态保护措施 | 本次工程无新建土建工程，不会对生态环境产生影响。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 一、环境监测 环境监测是环境管理的基础，并为企业制定污染防治对策和规划提供依据。根据项目污染物排放的实际情况和就近方便的原则，该项目具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。主要任务如下： （1）定期监测建设项目排放的污染物是否符合国家所规定的排放标准； （2）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供依据； （3）负责污染事故的监测及报告； （4）环境监测对象主要有两个方面，即污染源监测和环境质量监测。 对生产过程中产生的废气进行监控，具体监测工作建议委托有资质的环境监测机构完成。监控内容及频率见下表。 表5-1 项目监测方案 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 排气筒1; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 污水排放口; COD、BOD5、NH3-N、SS; 1次/年; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新野县污水处理厂进水指标. 上风向1个监测点、下风向3个监测点; 非甲烷总烃; 1次/年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9无组织排放监控浓度限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. 四周厂界外1m; 等效A声级（Leq）; 1次/半年; 按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）及相关监测技术规范. 二、排污口规范化设置 根据国家环保总局《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24 号）要求，所有排放污染物的单位必须按国家和我市有关规定对排放口进行规范化整治，并达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求，因此本项目提出以下排放口规范化措施： a.建设单位必须按国家和南阳市有关规定对排放口进行规范化整治，达到国家环保总局颁发的排放口规范化整治技术要求；排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则；当采样位置无法满足规范要求时，其位置应由当地环境监测部门确认； b.排气筒高度应不低于15米，并高出周围 200 米半径范围内的最高建筑3米以上；排气筒设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台； c.废水排放口按规范化要求进行建设，只能设一个排水口；采样点应满足采样要求； d.建设单位应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中相关规定，将固废暂存场完善，做到防雨淋、防流失、防渗漏，避免产生二次污染。建设单位应建立档案制度。应将入场的一般工业固体废物的种类和数量等资料详细记录在案，长期保存，供随时查阅。 e.标志牌设置应距污染物排放口（源）及固体废物贮存场或采样、监测点附近且醒目处，并能长久保留。可根据情况分别选择设置立式或平面固定式标志牌。在地面设置标志牌上缘距离地2米。排污单位须在排污口设置排放口标志牌， 标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，应达到《环境保护图形标志》（GB15562.1~2-1995）及《南阳市污染源排放口规划化技术要求》的规定。 f.建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 g.排放口规范化必须与本工程同时进行。 表5-2 本项目环保投资一览表 污染物种类及名称; 污染防治措施; 投资费用（万元）. 废水; 生活废水; 经化粪池（容积3m3）处理后通过市政管网进入新野县第一污水处理厂; 1. 废气; 加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序非甲烷总烃; 经集气罩收集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高1#排气筒排放; 3. 噪声; 裁剪机、缝纫机、打胶机等设备产生的噪声; 消声、隔声、减震等; 1. 固废; 次品; 收集后回用于生产; 1. 废边角料、废包装袋; 收集后外售; 1. 生活垃圾; 集中收集后，运送至当地卫生环卫部门统一处理; /. 危险废物; 废活性炭、废胶水桶、废灯管; 收集至危废暂存间后交有资质单位进行处置; 1. 项目环保投资总计; 8. 三、环保验收内容 环保“三同时”验收一览表 序号; 污染类别; 治理内容; 环保设施; 验收内容; 执行标准. 1; 噪声; 裁剪机、缝纫机、打胶机等; 基础减振、厂房隔声; 生产设备加装基础减振设施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 2类标准. 2; 固废; 生活垃圾; 垃圾箱; 经厂区垃圾箱集中收集后交由当地环卫部; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18599-2001）及其修改单. 废边角料、废包装袋、次品; 收集后回用于生产; 一般固废暂存间. 危险废物; 废活性炭、废胶水桶、废灯管; 收集至危废暂存间后交有资质单位进行处置; 危废暂存间; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. 3; 废水; 生活污水; 化粪池; 经化粪池（容积3m3）处理后通过市政管网进入新野县第一污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及新野县污水处理厂进水指标. 4; 废气; 加热工序、风干工序、晾晒工序、涂胶工序非甲烷总烃; 经集气罩收集后进入1套UV光氧催化+活性炭吸附装置处理后由1根15m高1#排气筒排放; 集气罩+1套UV光氧催化+活性炭吸附装置+1根15m高1#排气筒; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准和《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办（2017）162号）. |
| 其他环境 管理要求 | 环境管理是协调发展经济与保护环境之间关系的重要手段，也是实现经济战略发展的重要环节之一，对环境保护工作起主导作用。企业环境管理是“全过程污染控制”的重要措施，它不仅是我国有关法规的规定，也是清洁生产的要求。项目环境管理主要内容如下： （1）企业应根据《建设项目环境保护设计规定》，在企业内部设置环境保护管理机构，配备专职人员1-2人，实行主要领导负责制，由分管生产的领导直接负责，配合有资质环境监测部门定期对该厂区周围的大气、噪声等进行常规监测，利用监测数据定期汇报污染物排放与治理情况表，与当地环保部门通力协作，共同搞好厂区环保工作； （2）制定环境保护管理制度，制度上墙； （3）贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，制定全厂环境保护制度和细则，组织开展职工环保教育，提高职工的环保意识； （4）完成上级部门交给及当地环保部门下达的有关环保任务，配合当地环保部门及环境监测部门的工作； （5）建立健全环境保护管理制度，做好有关环保工作的资料收集、整理、记录、建档、宣传等工作，定时编制并提交项目环境管理工作报告；进行全厂的环保及环境监测数据的统计、分析，并建立相应的环保资料档案。 （6）制定并加强项目各污染治理设施操作规范和操作规程学习，建立各污染源监测制度，按规定定期对各污染源排放点进行监测，保证处理效果达到设计要求，各污染源达标排放。 （7）负责检查各污染治理设施运行情况，发现问题及时上报、及时处理；并负责调查出现环境问题的缘由，协助有关部门解决问题，处理好由环境问题带来的纠纷等。 |  |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目符合国家和地方的相关产业政策，选址符合“三线一单”和当地规划，所采用的污染防治措施合理可行，可确保污染物稳定达标排放；项目污染物的排放量符合控制要求，处理达标后的各项污染物对周围环境的影响较小，不会改变当地的环境功能区划，项目的环境风险较小且可以接受。在落实本报告表提出的各项污染防治措施、严格执行“三同时”制度的情况下，从环保角度分析，项目在拟建地的建设具备环境可行性。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.321t/a | / | 0.321t/a | +0.321 t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.0588t/a | / | 0.0588t/a | +0.0588 t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.00588 t/a | / | 0.00588 t/a | +0.00588 t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.75 t/a | / | 1.75 t/a | +1.75 t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 0.41t/a |  | 0.41 t/a | +0.41t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.53 t/a | / | 0.53 t/a | +0.53 t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 0.72 t/a | / | 0.72 t/a | 0.72 t/a |
|  | 废灯管 | / | / | / | 20个/年 | / | 20个/年 | 20个/年 |
|  | 废胶水桶 | / | / | / | 0.07 t/a | / | 0.07 t/a | 0.07 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①