- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  南阳斯特聚能新能源有限公司年产1.5亿支聚合物锂电池电芯生产项目

建设单位（盖章）：南阳斯特聚能新能源有限公司

编制日期：          2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 南阳斯特聚能新能源有限公司年产1.5亿支聚合物锂电池电芯生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2012-411329-04-01-594551 |  |  |
| 建设单位联系人 | 田建旭 | 联系方式 | 13949365198 |
| 建设地点 | 南阳市新野县中兴路南段产业集聚区13号 |  |  |
| 地理坐标 | （112 度 22 分 4.98 秒， 32 度 29 分 57.06 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3841 锂离子 电池制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材 制 造 业 ， 77. 电 池 制 造384—其他 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 新野发改委 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2012-411329-04-01-594551 |
| 总投资（万元） | 50000 | 环保投资（万元） | 141 |
| 环保投资占比（%） | 3 | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | √否 £是： | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 《新野县产业集聚区发展规划（2014-2020调整）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 《新野县产业集聚区发展规划（2014-2020调整）》环境影响报告书，《河南省环境保护厅关于新野县产业集聚区发展规划（2014-2020调整）环境影响报告书的审查意见》（豫环函[2017]172号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与新野县城乡总体规划（2016-2035年）相符性分析 （1）城市性质及规模 根据《新野县城市总体规划（2016-2035）》，新野县城内以纺织、轻工、食品为主，交通运输及商业旅游并举的绿色中心城市。新野县城规划区包括城关镇、城郊乡、上港乡的部分行政辖区，总面积161.3km2。 （2）城市发展用地规划 新野县城建设用地的总体布局是南北两侧发展工业，中间发展生活居住、产、生活用地平行向东发展。建设用地布局分为三个部分，西北部以现有工业保留改造为主，东南部以一类、二类工业为主，东北部以一类工业为主，仓储用地结合工业区布置，居住用地布局采用小区形式结合工业区及组团中心布局。 （3）新野县域经济区划 根据规划可知，新野县域经济区划可概括为“两带三区”，两带即“新南产业集聚带”和“新襄产业集聚带”；三区指“北部肉牛养殖加工特色产业片区”、“中部纺织轻工特色产业片区”、“东部粮棉产业片区”。 北部肉牛养殖加工特色产业片区：主导产业为肉牛养殖业，与其他县协调、分工明确、资源共享、优化产业链，大力发展屠宰及精加工产业链，探索肉牛产业可持续发展，全方位巩固科尔沁企业的龙头地位。 中部纺织轻工特色产业片区：以县城为中心，大力发展纺织、电子、食品加工等轻工业发展，并带动物流发展。 东部粮棉产业片区：包括施庵镇、溧河铺镇、前高庙乡、新甸铺镇、五星镇和新甸铺镇，该片区是全县传统的粮棉种植基地，主要经济作物有棉花、蔬菜、花生、芝麻（包括油菜），粮食作物有小麦、豆类和玉米等。依托该片区的传统优势，继续夯实农业基础，经济基础较好的城镇可拓展产业链，发展农副产品深加工，并为县城棉纺业和中部蔬菜区提供原材料。 新南产业集聚带：主要依托103省道北段，在其两侧区域发展形成与南阳城区产业对接的产业集聚带。 新襄产业集聚带：主要依托103省道南段，在其两侧区域结合新野纺织产业与襄阳汽车产业，发展汽车配件加工等相关产业。 新南产业集聚带和新襄产业集聚带应以城镇工业区开发为先导，待城镇工业区开发完成后再开发其他沿线区域。 本项目位于纺织产业集聚区东区，根据《新野县城市总体规划（2009-2030）》中新野县城总体规划图，该地块功能定位为二类工业用地，项目用地符合当前的城市总体规划要求。 2、与新野纺织产业集聚区总体发展规划（2009-2020）相符性分析 新野纺织产业集聚区总体发展规划对该地区的社会经济、环境保护、基础设施建设等做了全面而详细的规划，对该集聚区的发展及基础设施规划详细内容如下：规划范围：新野纺织产业集聚区总规划面积13.07km2，分河西和河东两个区进行规划设计。河东区总面积3.67km2，东边以三分干渠东100m为界，北边以大桥路为界，西边以军民渠为界，南边以县污水处理厂北800m为界；河西区总面积9.4km2，东边以运粮河西100m为界，北边以S335线和上港乡初级中学为界，西边以县垃圾处理厂西150m处一条自然沟为界，南边以德生织造公司南200m的一条自然沟为界。 空间布局：集聚区空间布局结构整体上为“两心两组团”的布局结构。 “两心”指的是河东组团中心与河西组团中心。 “两组团”指的是河西区、河东区两大组团。 其中，河东部组团的空间布局结构分别为：一心、一轴、四片区。 一心：指的是东部组团中心，包括居住区中心与产业研发中心两大功能。 一轴：指的是东部组团西部沿人民路南拓段的绿化景观轴线。 四片区：指的是东部组团的北产业片区、东居住片区、研发片区、东产业片区。 河西组团的空间布局结构分别为：一心、两轴、四片区 一心：指西部组团中心，具备行政办公、商业金融服务、娱乐休闲等综合功能。 两轴：指沿白河西岸的滨河景观轴线与西部组团中央的Y型绿化景观轴线。 四片区：指西部组团的北居住片区、滨河居住片区、中心综合片区、西产业片区。 功能定位：纺织集聚区产业发展定位为“以纺织产业为主，物流业为辅，积极拓展第三产业的现代新型生态产业集聚区”。以棉纺织产品为龙头，向产业的上、下游延伸，通过前向一体化和后向一体化拉长产业链条，走品牌化道路，完善产品结构，增加产品附加值。 本项目选址位于南阳市新野县产业集聚区中兴南路13号，符合新野纺织产业集聚区总体发展规划（2009-2020）规划要求。 3、与产业集聚区总体规划调整方案相符性分析 为合理调整产业结构，在不突破原城市总体规划和土地利用规划的基础上，对新野县产业集聚区规模、范围及产业结构进行适度调整。 ①规划调整方案 根据《河南省发展和改革委员会关于新野县产业集聚区发展规划调整方案的批复》（豫发改工业﹝2012﹞2384号），为强化产业集聚区载体功能，新野县纺织产业集聚区东区范围保持不变，西区范围拟向北扩展，新增规划面积2.59km2。 ②调整规划后集聚区范围 新野县原产业集聚区分东西两个片区，西片区以纺织产业为主导，占地规模为9.4km2；东片区为高新科技产业园区，占地规模为3.6km2。随着近几年对纺织产业的培育和发展，西部纺织产业集聚区的集群效应日趋凸显，本次调整方案拟将规划区范围向北扩展，新增面积2.59km2，调整后西片区规划面积为11.99km2；东片区原规划的3.6km2用地规模及范围保持不变。 调整后整个产业区规划面积为15.59km2，比原规划面积13 km2新增2.59km2；新增用地主要位于西片区的八角沟以北、新城大道以西、西外环路以东、S335以南区域。 ③调整主导产业 原新野县产业集聚区发展规划仅将棉纺织产业定为主导产业；本次调整方案为：纺织服装产业园位于县城西南部，规划面积11.99km2，以发展纺织服装产业集群为主导；光电电子信息产业园位于县城南部，规划面积3.6km2，以发展光电电子信息产业集群为主导。 表 1 新野县产业集聚区入驻项目环境准入条件一览表 类别; 要求. 基本要求; - 项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求； - 新建项目必须达到国内先进清洁生产水平以上，满足节能减排政策的要求； 3、入驻企业须满足污染物达标示排放要求，暂时不能达标排放的项目要加强污染治理措施建设，限期达标排放； - 对各类工业固体废物，首先考虑综合利用，实现工业废物资源化，大力发展循环经济； - 新建项目不得建设燃煤锅炉，区内燃料优先采用清洁能源； - 集聚区内入驻项目，不得涉及重金属排放。 7、集聚区内所有废污水需经集聚区污水管网排入配套污水处理集中处理，企业不得单独设置直接排入周围地表水体的排放口； 8、入驻项目应符合卫生防护距离管理要求。. 鼓励项目; 1、鼓励高新技术产业、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目入驻集聚区； 2、鼓励企业实施利用先进适用技术进行循环经济改造的项目入驻鼓励发展能耗低、用水量小、效益高的产业；鼓励环境风险小、污染程度轻，清洁生产水平达到一级的项目入驻； 3、鼓励对工业三废进行综合利用，尤其是对纺织品加工产生废物进行综合利用的项目入驻； 4、结合集聚区主导产业定位，积极支持国家产业政策鼓励类项目入驻。 （1）纺织服装加工产业：鼓励采用绿色、环保工艺与装备进行生物质纤维加工；鼓励开发利用有机和无机高性能纤维及其制品的生产加工；鼓励天然纤维加工及采用高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及自动化设备生产高品质纱线；鼓励采用先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；鼓励纺织器材生产；智能纺纱、高档面料印染、服装加工；鼓励棉纱布匹服装仓储物流开发，废旧纺织品回收再利用技术与产品生产。 （2）光电电子产业：鼓励新型电子元器件制造、数字移动通讯及网络设备制造；鼓励半导体照明设备及光伏太阳能设备及新型动力电池制制造；鼓励电子传感器控制设备制造及新型平板显示器件及光纤传输设备制造；鼓励电子产品物流信息平台建设。 5、退城入园项目：目前分布在新野县城镇区的工业企业，部分企业虽然不符合主导产业定位，但企业入非不影响主导产业发展，为便于集中治污，鼓励企业退城入园，入驻产业集聚区。. 限制项目; 1、严格控制产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目建设； 2、对于已入驻产业集聚区的非主导产业类项目（如：建材、酿造、纸品制造等），限制其现状规模，定期进行清洁生产审核、技术改造和产业升级； 3、对于拟入驻的非主导产业类（退城入园、产业转移）项目，部分产能低下、技术装备落后的企业需进行产业升级改造； 4、对于符合主导产业定位，但产能低下、技术装备落后的企业需改造升级后入驻（举例如下）：（1）产能大于100t/a、幅宽大于2m的常规丙纶纺粘法非织造布生产线项目；（2）大于25公斤/小时的梳棉机、大于200钳次分钟的棉精梳机； （3）大于5万转分钟的自排杂气流纺设备，入纬率大于600米/分钟的剑杆织机，入纬率大于700来分钟的喷气织机，入纬率大于900米分钟的喷水织机；（4）吨原毛洗毛用水小于20吨的工艺与设备；（5）在金属表面处理和高档面料染整生产过程中，涉及重金属排放生产工艺的，需改造为无重金属排放工艺。. 禁止项目; 1、不符合环保法律法规及国家产业政策淘汰类项目； 2、结合产业集聚区实际，禁止污染较重的项目入驻（举例如下）； ①在金属表面处理和高档面料染整生产过程中，禁止重金属排放；②禁止造纸制浆、皂素、焦化等污染较重的项目入驻；③禁止废水排放量大的发酵制药类项目入驻；④禁止化学原药生产及合成制备项目入驻；⑤禁止以矿石为原料生产粉状矿物制品的项目入驻；⑥禁止水泥熟料、金属冶炼等污染较重的项目入驻。. 本项目选址位于新野县产业集聚区中兴南路13号，本项目为锂离子电池制造生产项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类，符合国家产业政策要求，且项目不涉及重金属排放，因此项目建设符合产业集聚区总体规划方案。 4、与新野县饮用水源保护区相符性分析 4.1县级集中式饮用水源 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》和《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），新野县饮用水源保护区划分如下： 新野县一水厂地下水井群水源地（地下水型）：水源以地下水为主，水源取水井位于新野县城北部和东部，共9口。 一级保护区：以地下水取水井为中心，30m 为半径所圈定的范围为一级保护区。 不设二级保护区和准保护区。 表 2 饮用水水源地保护区范围 水源地保护区名称; 取水井编号; 一级保护区定界. 新野县一水厂地下水井群饮用水水源保护区; 一水厂1#井; 以取水井为中心，北至自来水公司北院墙外民房，东至自来水公司居民楼，南侧30m，西至自来水公司四院墙外民房的矩形范围. 一水厂2#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至水井南侧民房，西侧30m的矩形范围. 一水厂3#井; 以取水井为中心，西至西环路，东至养殖场，南至水井所在民房，北至区间路北侧民房的矩形范围. 一水厂4#井; 以取水井为中心，北至纺织路，东至水井东侧住宅楼，南侧水井南侧住宅楼，西至区间路的矩形范围. 一水厂5#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至幼儿园，西至西环路的矩形范围. 一水厂6#井; 以取水井为中心，北至金隆小区住宅楼，东至金隆小区车棚，南至金隆小区临纺织路住宅楼，西至金隆小区院墙西侧民房的矩形范围. 一水厂7#井; 以取水井为中心，30m为半径所圈定的圆形范围. 一水厂8#井; 以取水井为中心，北至化肥厂家属院住宅楼，东侧30m，南侧30m，西至化肥厂家属院住宅楼的矩形范围. 一水厂9#井; 以取水井为中心，北至大桥路，南至化肥厂南侧厂房，西至化肥厂院墙西侧民房，东至化肥厂车棚的矩形范围. 4.2乡镇级饮用水源 根据豫政办〔2016〕23 号《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式 饮用水水源保护区划的通知》及新政文〔2020〕4号《新野县人民政府同意县环保局关于设立五星水厂等乡镇集中式饮用水水源地保护区请示的批复》，新野县划定的乡镇级饮用水源有8处： （1）新野县新甸铺镇自来水公司地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：自来水公司院内区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （2）新野县五星镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （3）新野县溧河铺镇冯营村水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （4）新野县溧河铺镇屯头村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）新野县歪子镇蟒张营联村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （6）新野县歪子镇马渠湖村供水站地下水井群(2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （7）新野县歪子镇镇政府水厂地下水井(1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （8）新野县上庄乡上庄村集中供水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 比对新野县饮用水源保护区划分范围可知，本项目选址位于新野县产业集聚区，与新野县最近县级饮用水源保护区最近为4.2km，最近的乡镇饮用水源保护区8.2km，项目厂区不在新野县饮用水源保护区范围之内，项目的建设不会对新野县饮用水源保护区产生影响。 |
| 其他符合性分析 | 1、三线一单 （1）生态保护红线 本项目建设用地为工业用地，选址符合空间布局约束准入要求；不属于涉及重金属的重点行业，符合污染物排放管控要求。经比对《南阳市生态保护红线分类管控图》，项目周边无特殊保护的生态保护区，不属于生态敏感区，项目的建设区域生态功能也不会受到影响，符合生态红线区域保护规划要求。 （2）环境质量底线 - 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行二级标准。项目区域大气环境质量为不达标区，主要超标因子为PM10、PM2.5、O3。项目建成投运后要严格落实评价提出的各项环保措施，废气产生工序设置集气、处理设施等，满足河南省、南阳市2020年大气污染防治攻坚战实施方案要求。本项目建成后，企业废气可以达标排放，能满足《环境空气质量标准》二级标准的要求。 项目周围的地表水体主要为白河，水质功能区划为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体，白河水质较好，评价河段水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求；同时项目生活污水经园区化粪池处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，生产废水经车间絮凝沉淀池沉淀处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，最终经排污口排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理后排放；冷却废水作为清下水排入园区雨水管道。因此项目建成后，不会对区域地表水体的环境质量造成影响。 - 本项目所在区域为2类声环境功能区，项目区域目前能够满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建成后噪声产生量小，能满足《声环境质量标准》2类标准要求，本项目建设运营不会改变项目所在区域的声环境功能，因此项目建设声环境质量是符合要求的。 - 综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。 （3）资源利用上线 项目运营过程中会消耗一定量的水、电等资源，不属于高耗能和资源消耗型企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 项目为锂离子电池制造，经比对《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目为鼓励类十九、轻工“13、锂离子电池等新型电池”。本项目符合准入要求。 经比对《河南省南阳市新野县生态环境准入清单》（河南省“三线一单”编制组，2020.12），新野县产业集聚区属于新野县重点管控单元，管控单元分类为重点管控单元1，本项目与该区域内管控要求比对结果如下表所示： 表 2 项目与南阳市新野县环境管控单元生态环境准入比对一览表 环境管控单元名称; 管控单元分类; 管控要求; 项目概况; 相符性. ZH41132920001 新野县产业集聚区; 重点管控单元1; 空间布局约束; 1、禁止新建造纸制浆、皂素、焦化等污染较重的项目入驻；禁止有化学反应过程的基本化学原料制造、有化学反应过程的化学品制造入驻；禁止发酵制药、化学原料药生产及合成制备、水泥熟料、金属冶炼等项目入驻。 2、金属表面处理和高档面料染整项目，如涉及重金属，需实现达标排放。 3、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。; 项目为锂离子电池制造生产项目，不属于禁止类造纸、纸浆焦化等污染较重的项目以及发酵制药、化学原料生产等项目；项目不涉及金属表面处理; 相符. 污染物排放管控; 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，关闭区内自备燃煤锅炉。; 项目不新建燃煤锅炉; 相符. 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。; 项目不属于火电、水泥等重点行业，主要污染物排放满足总量减排要求; 相符. 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。; 项目涉及VOCs排放，废气环保措施主要为NMP冷凝回收装置+UV光解设备+活性炭处理装置、UV光解设备+活性炭处理装置; 相符. 4、按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。; 项目排水按照“清污分流、雨污分流、”的要求，生产废水及生活污水通过城镇污水管网进入新野县第一污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准; 相符. 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口"; 项目生产废水及生活污水通过城镇污水管网进入新野县第一污水处理厂处理; 相符. 环境风险防控; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区区和周边水系环境风险防控体系。; 项目环境风险防范措施①车间设置禁火标识，在化成、老化等工序及化学品仓库配备消防沙、灭火器等消防器材。 ②化成工序及成品仓库的墙体要使用耐火材料，成品仓库安装感温、感烟报警仪。 ③制定针对车间、仓库火灾的现场应急处置方案，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训。; 相符. 资源利用效率要求; 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。; 项目通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染及资源利用水平; 相符. 综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求。 2、行业准入分析 项目与《锂离子电池行业规范条件》（工信部2015年9月7日发布）各项指标对比分析如下： 表 3 锂离子电池行业规范条件符合性分析 类别; 要求; 本项目内容; 相符性. 一、 产业 布局; （一）锂离子电池行业的企业及项目应符合国家资源开发利用、环境保护、节能管理等法律法规要求，符合国家产业政策和相关产业发展规划及布局求，符合当地土地利用总体规划、城市总体规划、环功能区划和环境保护规划等要求。; 本项目位于南阳市新野县产业集聚区，符合国家资源开发利用等法律法规要求，属于《产业结构调整指导目录(2019年本）》励类，符合新野县土地利用总体规划等要求，符合新野县城市总体规划，项目的建设符合环境功能区划和环境保护规划。; 相符. （二）在国家法律法规、规章及规划确定或省级以上人民政府批准的基本农田保护区、自然保护区、饮用水水源保护区、生态功能保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域不得建设锂离子电池行业项目。上述区域内的现有企业应逐步迁; 本项目位于南阳市新野县产业集聚区，占地为工业用地，不属于基本农田保护区等法律、法规规定禁止建设工业企业的区域。; 相符. （三）严格控制新上单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业项目。对促进技术创新、提高产品质量、降低生产成本等确有必要的新建和改扩建项目，由行业主管部门按照相关规定加强组织论证。; 本项目使用设备及生产技术均为行业先进设备和生产技术，不属于单纯扩大产能、技术水平低的锂离子电池行业。; 相符. 二、生产规模和工艺技术; （一）企业应具备以下条件：在中华人民共和国境内依法注册成立，具有独立法人资格；具有锂离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力；具有高新技术企业资质或省级以上独立研发机构、技术中心；主要产品具有技术发明专利。; 企业为独立法人，具有锂 离子电池行业相关产品的独立生产、销售和服务能力。; 相符. （二）企业应满足以下规模要求：电池年产能不低于1亿瓦时；; 本项目年产能1.71亿瓦时; 相符. （三）企业应采用工艺先进、节能环保、安全稳定、自动化程度高的生产工艺和设备，在电极制造和电极卷绕或叠片等关键工序应采用自动化设备，注液时具备温湿度和洁净度等环境条件控制，具备有机溶剂回收系统。工艺、装备及相关配套设施应达到以下要求：1.应具有电池正负极材料铁、锌、铜等金属有害杂质检测能力，检测精度不低于1ppm；2.应具有涂敷厚度和长度检测手段，涂敷厚度的测量精度为2um，涂敷长度的测量精度不低于1mm；3.应具有电池电极剪切后产生的毛刺抽样检测能力，检测精度为1um；4.应具有电池电极烘干后的含水量抽样检测能力，检测精度为10ppm；5.应具有电池电极卷绕/叠片后的对齐度抽样检测能力，检测精度为0.1mm；6.应具有电池装配后的内部短路在线检测能力(如采用HI-POT测试）；7.对于多芯电池组的组成电池，应具有开路电压和内阻在线检测能力，检测精度分别为1mV和1mΩ；8.应具有保护板功能在线检测。; 项目在电极制造和电极卷绕或叠片等关键工序采用的自动化设备，注液时具备温湿度和洁净度等环境条件控制，配备了NMP回收系统，配备有相应的检测设备，检测设备可以保证该标准规划的最低检测要求。; 相符. 三、资源综合利用及环境保护; (一）企业及项目用地应符合国家出台的土地使用标准，严格保护耕地，节约集约用地。; 项目位于南阳市新野县产业集聚区，占地性质为工业用地，不占用耕地。; 相符. (二）企业生产设备、工艺能耗和产品应符合国家各项节能法律法规和标准的要求。企业应设立专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台帐。; 企业生产设备、工艺能耗和产品符合国家各项节能法律法规和标准的要求，设置有专职节能岗位、制定产品单耗指标、制定能耗台帐。; 相符. (三)新建和改扩建项目应严格执行环境影响评价制度，未通过环境影响评价审批的企业和项目不得开工建设。按照环境保护“三同时”要求，企业或项目配套建设环境保护设施应依法申请项目竣工环境保护验收，验收合格后方可投入生产运行。在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。企业应有健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度，建立企业环保台账，定期开展清洁生产审核并通过评估验收。; 本项目为新建项目，目前正在进行环境影响评价工作。企业会设置健全的企业环境管理机构，制定有效的企业环境管理制度，建立企业环保台账，定期开展清洁生产审核并通过评估验收。; 相符. (四）企业应符合环保法律法规要求，依法获得排污许可证，并按照排污许可证的要求排放污染物。废气、废水排放应符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求；产生的工业固体废物要依法贮存、处置或综合利用。; 项目经采取相应的环保措施后，废气、废水排放均符合国家和地方大气及水污染物排放标准和总量控制要求；产生的工业固体废物依法贮存、处置或综合利用。; 相符. （五）企业应按环境影响报告书（表）及其批复、国家或地方污染物排放（控制）标准、环境监测技术规范的要求，制定自行监测方案，开展监测工作并按要求公开监测信息。; 企业将制定自行监测方案，开展监测工作并按要求公开监测信息。; 相符. (六）企业应加强环境风险防控工作，制定突发环境事件应急预案，及时报告并有效应对废气、废水正常排放等造成的突发环境事件。; 企业会加强环境风险防控工作，制定突发环境事件应急预案，及时报告并有效应对废气、废水正常排放等造成的突发环境事件。; 相符. 3、排污许可证申请与核发技术规范-电池工业 表 4 排污许可证申请与核发技术规范-电池工业符合性分析 废水类别; 排放去向; 污染治理设施; 实际建设; 相符性. 车间生产废水（锂离子电池b）; 车间或车间污水处理设施; 电化学法；膜分离法；化学混凝沉淀法；离子交换法；化学沉淀+超滤+反渗透等组合工艺；其他; 生产车间冷却废水排入厂区雨水管道；配料区设备清洗废水经车间内絮凝沉淀池+一体化污水处理设备后经车间排污口排入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放; 相符. 生活污水; 厂内污水综合处理设施; 生化法处理；活性污泥法；升流式厌氧污泥床（UASB）；厌氧反应器+缺氧/好氧活性污泥法（A/O法）；膜生物反应器法（MBR）；其他; 生活污水经园区化粪池处理后进入一体化污水处理设施（初沉池+厌氧池+生物接触氧化池+二沉池），进一步处理后由排污口排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理后排放。; 相符. 4、产业政策 本项目属于锂离子电池的生产，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类，第十九条，轻工第13款：“锂二硫化铁、锂亚硫酰氯等新型锂原电池；锂离子电池、氢镍电池、新型结构（卷绕式、管式等）密封铅蓄电池等动力电池；储能用锂离子电 池和新型大容量密封铅蓄电池；超级电池和超级电容器”；同时，项目取得了新野县发展和改革委员会的“河南省企业投资项目备案证明”（详见附件2）。因此，本项目的建设符合国家当前的产业政策要求。 5、选址合理性分析 本项目位于南阳市新野县产业集聚区东区。周边敏感点分布为：项目东北距秦家营167m、张将庄262m、赵家营494m。距离项目最近的地表水体为项目西侧2.7km的白河。项目周围地势相对平坦，厂址周围1km范围内无自然保护区、风景名胜区、生态环境敏感区等敏感目标。根据新野县产业集聚区管理委员会提供的入园证明（见附件3）可知，项目建设符合产业园区整体规划，同意入园。根据对项目环境影响分析可知，项目生产过程中对周围地表水、环境空气和声环境的影响均较小，项目产生的各种固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 6、<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>环大气[2019]53号 # 其他相关要求如下： # 大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。 # 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。 # （三）推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量，温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCs治理效率。低浓度、大风量废气，宜采用沸石转轮吸附、活性炭吸附、减风增浓等浓缩技术，提高VOCs浓度后净化处理；高浓度废气，优先进行溶剂回收，难以回收的，宜采用高温焚烧、催化燃烧等技术。采用一次性活性炭吸附技术的，应定期更换活性炭，废旧活性炭应再生或处理处置。有条件的工业园区和产业集群等，推广集中喷涂、溶剂集中回收、活性炭集中再生等，加强资源共享，提高VOCs治理效率。 # 经对比<关于印发《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的通知>可知，本项目所在地南阳市新野县不属于挥发性有机物综合治理方案重点区域范围，项目不涉及方案提及的重点控制VOCs物质，项目原辅料中挥发性有机物桶装密闭入库，本项目厂区内无露天堆放物料，所有物料（包括原辅料、半成品、成品）均进库存放，且本项目生产车间均为封闭厂房。生产过程中NMP废气经1套NMP冷凝回收装置+1套“UV 光解+活性炭吸附装置”+15m排气筒达标排放；配料工序注液、二封工序废气经1 套“UV 光解+活性炭吸附装置”+15m排气筒达标排放。排放浓度满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6限值要求。 # 综上，本项目满足《关于印发<重点行业挥发性有机物综合治理方案>的通知》（环大气[2019]53号）相关要求。 7、与《南阳市污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（宛环攻坚办【2021】36号）相符性分析 # 宛环攻坚办【2021】36号三、主要任务中第六款第31条规定：大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。加强对全省低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材料达到重点行业绩效分级 B 级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 # 第32条规定：加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 2021 年 5 月起，生态环境部门组织开展夏季 VOCs 重点排放单位专项检查。 # 经对比，项目不属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南2020年修订版 》（环办大气函〔2020〕340号）中的重污染天气重点行业和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业，但是项目涉及VOCs排放，因此项目对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》，满足相关要求。 # 项目生产过程中设置集气罩+软帘密闭方式收集产生的有机废气，并配套建设“UV光氧+活性炭吸附”治理有机废气，并加强主要产污环节设备及治污设施运行的管理。因此，项目建设与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求相符。 # 8、项目与豫环文〔2021〕94号《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》及《重污染天气重点行业应急减排技术指南2020年修订版 》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 根据比对，项目为电气机械和器材制造业，不属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南2020年修订版 》（环办大气函〔2020〕340号）和《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》中附件1《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业，但是项目涉及VOCs排放，因此项目只需对照《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》中附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中相关要求。 表5 与“涉 VOCs 企业基本要求及其他基本要求”相符性分析 差异化指标; 指标; 企业对标情况; 相符性. 物料储存; 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs 废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉 VOCs 物料应密闭储存。; 项目涉及VOCs 的物料密闭桶装储存，废活性炭密闭存储于危废暂存间; 符合. 物料转移和输送; 采用密闭管道或密闭容器等输送; 项目原料采用密闭输送管道输送; 符合. 工艺过程; 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作。; 项目注液、二封在密闭空间内操作; 符合. 涉 VOCs 原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的 废气全部收集引至 VOCs 处理系统; 项目生产过程中废气全部收集至UV光氧+活性炭吸附处理系统; 符合. 运输方式; ①公路运输。物料公路运输使用达到国五及以上排放标准重 型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比 例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标 准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； ②厂内运输车辆。达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆 达到国六排放标准）或使用新能源车辆的比例（A 级 100%，B 级不低于 80%），其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达 到国五及以上排放标准）； ③危险品及危废运输。国五及以上或新能源车辆（A 级/B 级 100%）； ④厂内非道路移动机械; 企业使用运输车辆均为国标车辆，厂区不设置非道路移动机械。; 符合. 运输监管; 厂区货运车辆进出大门口：日均进出货物 150 吨（或载货车 辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品 和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，拟申报 A、B 级企业时，应参照《重污染 天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统 和电子台账；其他企业建立电子台账。安装高清视频监控系统并7 能保留数据 6 个月以上; 项目规模不需要设置; 符合. 监测监控 水平; 1.主要废气排放口安装 CEMS，数据保存一年以上；其他有组织排放口至少每季度开展一次自行监测，锅炉 NO x 至少每月开展一次自行监测； 2.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施安装有用电监管设备，用电监管数据与省、市生态环境部门用电监管平台联网或者在主要涉气生产工序安装高清视频监控系统，视频监控数据保存 3 个月以上； 3.厂区货运进出口设置门禁系统和高清视频监控系统，监控运输车辆进出厂区情况，视频和电子台账监控数据能够保存 3 个月以上。; 企业按照要求安装用点监管设备并联网，视频监控数据保存 3 个月以上。厂区入口安装门禁系统和视频监控，建立完善的台账制度; 符合. 环境管理 水平; （1）环保档案资料齐全 ①环评批复文件和竣工验收文件/现状评估文件； ②废气治理设施运行管理规程； ③一年内废气监测报告； ④国家版排污许可证，并按要求开展自行监测和信息披露， 有规范的排气筒监测平台和排污口标识。 （2）台账记录信息完整 ①生产设施运行管理信息（生产时间、 运行负荷、产品产 量等）； ②废气污染治理设施运行管理信息（除尘滤料、活性炭等更 换量和时间）； ③监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录（手工监测 和在线监测）等）； ④主要原辅材料、燃料消耗记录（A、B 级企业必需）； ⑤电消耗记录（已安装用电监管设备的 A、B 级企业必需）。 （3）人员配置合理 配备专/兼职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、 培训、从业经验等）。; 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度配备环境管理人员; 符合. 其他控制要求; （1）生产工艺和装备 不属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》淘汰类，不属于省级和市级政府部门明确列入已经限期淘汰类项目。 （2）污染治理副产物 除尘器应设置密闭灰仓并及时卸灰，除尘灰应通过气力输 送、罐车、袋子等封闭方式卸灰，不得直接卸落到地面。除尘灰 如果转运应采用气力输送、封闭传送带方式，如果直接外运应采 用罐车或袋装后运输，并在装车过程中采取抑尘措施，除尘灰在 厂区内应密闭/封闭储存；脱硫石膏和脱硫废渣等固体废物在转 运过程中应采取抑尘措施并应封闭储存。 （3）用电量/视频监管 按照《河南省涉气排污单位污染治理设施用电监管技术指南 （试行）》要求安装用电监管设备（有自动在线监控系统的企业 除外），用电监管数据直接上传至省、市生态环境部门的污染治 理设施用电监管平台服务器；未安装自动在线监控和用电量监管 拟申报 A、B 级企业，应在主要生产设备（投料口、卸料口等位 置）安装视频监控设施，相关数据保存三个月以上。 （4）厂容厂貌 厂区内道路、原辅材料和燃料堆场等路面应硬化。厂区内道 路采取定期清扫、洒水等措施，保持清洁，路面无明显可见积尘。 其他未利用地优先绿化，或进行硬化，无成片裸露土地。; 对比《产业结构调整指导目录（2019 年版）》，项目属于鼓励类，项目租赁整体厂房，无裸露地面。并安装有用电监控等设备。; 符合. # 综上所述，项目符合《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》中附件2《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目组成及主要建设内容 本项目占地面积约5000m2，建筑面积 15000m2。包括：主体工程、辅助工程、配套工程、公用工程、辅助工程、环保工程。具体工程建设内容见下表。 表 5 项目组成及主要建设容一览表 类别; 工程组成; 建设内容及规模. 主体工程; 配料、涂布车间; 1层，砖混结构，建筑面积4600m2，用于配料工序、涂布工序. 注液、烘烤车间; 2层，砖混结构，建筑面积5000m2，用于制片、卷绕、烘烤、注液、充电工序. 检验车间; 3层，砖混结构，建筑面积5000m2，分用于化成、二封、测试、喷码等工序. 辅助工程; 原料库; 位于1层生产车间内，占地面积100m2，砖混结构，用于原辅料储存. 固废间; 位于1层生产车间内，建筑面积100m2，用于一般固体废物临时储存. 成品库; 1层，占地面积100m2，砖混结构，用于成品储存. 办公用房; 位于生产车间内，占地面积100m2. 公用工程; 供水; 市政自来水供给. 排水; 雨水收集后排放至集聚区雨水管网；生产废水经车间内絮凝沉淀池沉降处理后经车间排污口进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，处理后最终排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理；生活污水经园区化粪池处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，经排污口排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理. 供电; 来自新野县供电电网. 环保工程; 废水; 生产废水经车间内絮凝沉淀池沉淀处理后经车间排污口进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，处理后排入城镇污水管网，最终进入新野县第一污水处理厂；冷却废水作为清下水排入园区雨水管道；生活污水经化粪池（20m3）处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）处理后排入东环路城镇污水管网，最终进入新野县第一污水处理厂. 废气; NMP废气：1套NMP冷凝回收装置+1套“UV 光解+活性炭吸附装置”+15m排气筒 配料废气：经设备定制的回收装置收集后回用于配料工序 注液、二封工序废气：1 套“UV 光解+活性炭吸附装置”+15m排气筒. 噪声; 采高噪声设备采取减震、消声、隔声等综合措施. 固废; 一般固废暂存间100m2和危废暂存间20m2. 2、产品方案 - 表 6 本项目生产规模一览表 产品名称; 平均单支电压（V）; 平均单支容量（mAh）; 设计产量; 合计瓦时 （万wh）. 聚合物锂离子电池; 3.8; 3000; 1.5亿支; 17100. 注：根据业主方提供资料：锂电池按照电解液形态可分为：锂离子聚合物液态电池和锂离子聚合物固态电池。二者皆为聚合物锂电池，区别在于，锂离子聚合物液态电池电解液为液态，锂离子聚合物固态电池电解液为固态或胶状。本项目最终产品为锂离子聚合物液态电池，外包装形式为铝塑膜。 - 主要生产设备 表 7 主要设施设备一览表 工序; 设备名称; 型号; 数量（套/台）; 备注. 配料; 真空动力混合机; 200L; 4; 物料搅拌. 配料; 电子称; 100kg; 4; 人工称量. 涂布; 涂布机; 18m*600; 4; 将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔的表面. 对辊; 对辊机; 500×500; 2. 分条; 裁片机; 500; 6; 把整卷的正、负极料自动分切成长度符合制片及电池规格设计要求. 自动分切机; 1. 自动制片机; 6. 分条机; 500; 6. 焊极耳; 锡焊枪; /; 50; 焊接极耳. 烘烤; 真空烤箱; /; 5; 去除极片中残留水蒸气. 卷绕; 卷绕机; /; 10; 用隔膜把正负极极片隔开，卷裹在一起. 压芯; 压芯机; 400×400; 2; 将电芯叠片压平. 封装; 冲膜机; /; 2; 将铝塑膜冲切成生产过程中需要尺寸. 双腔切边真空封装机; /; 6; 对电芯进行封边处理. 电芯烘烤; 真空烤箱; /; 5; 去除电芯中水份. 注液; 注液泵; 非标; 2; 利用注液泵把电解液喷入装有注液杯的电芯，并进行封边处理. 充电; 充电柜; 512; 5; 电芯充电. 老化; 化成柜; /; 12; 对电池进行筛查. 分容柜; 3A; 5; 分选电池容量. 二封; 二封机; 400; 4; 对电芯进行抽气处理. 切折; 切折烫三合一机; 400; 5; 对电芯进行切边、折边处理. 检测; 内阻电压综合测试仪; /; 1; 内阻电压检测. 包装入库; 包装机; /; 4; 电池包装. 喷码机; /; 2; 喷码. 压缩空气; 空压机; 35KW; 2; 提供压缩空气. 真空度; 真空泵; 15KW; 2; 真空生成. 干热气体生成; 无热吸附干燥机; /; 4; 干燥气生成. 冷却循环水; 冷却水塔; 36m3/d; 1; 为真空搅拌和NMP冷凝装置提供冷却水. NMP冷却回收; NMP冷却回收系统; /; 1; 回收正极涂布烘烤过程中产生的NMP废气. 4、主要原辅材料及能耗 - 表 8 项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 年用量; 备注（来源）. 镍钴锰酸锂; 20t; 外购，正极原料，袋装（固态）. 石墨; 25t; 外购，负极原料，袋装（固态）. 锰酸锂; 20t; 外购，正极原料，袋装（固态）. 钴酸锂; 20t; 外购，正极原料，袋装（固态）. 导电剂; 10t; 外购，正极原料，袋装（固态）. N-甲基砒咯烷酮 （NMP）; 25t; 外购，正极原料，桶装（液态）. SP炭黑导电剂; 0.5t; 外购，负极原料，（固态）. 羧基丁苯胶乳（SBR）; 3t; 外购，负极原料，桶装（液态）. 电解液; 150t; 外购，六氟磷酸锂有机溶剂，离子传递载体，桶装（液态）。于电解液复配，需一定的技术与设备，本项目所用电解液全部外购，不自行复配. 隔膜; 1t; 外购，聚乙烯多层复合膜，分隔正负极片. 铜箔; 9t; 外购，100m/卷，负极集电体. 铝箔; 7t; 外购，100m/卷，正极集电体. 羧甲基纤维素钠（CMC）; 0.8t; 负极原料，袋装（固态）. 铝塑膜; 20t; 外购，软包材料，箱装. 铝带; 1.5t; 外购，用于正极极耳，箱装. 镍带; 2t; 外购，用于负极极耳，箱装. 水; 8000m3/a; 生产、生活用水. 电; 120万kwh/a; 生产、生活用电. 主要原辅材料理化性质： 镍钴锰酸锂：黑色粉末，稍有气味，其中含镍 20.24%、 钴 20.32%、锰 18.94%，溶于强酸，不溶于水。 燃烧爆炸性：不可燃。无毒。 石墨：黑色粉末，化学式为 C，气体密度为 3.4， 低挥发性，难溶于水，在常温、常压下稳定。不同高温下与氧 反应燃烧，生成二氧化碳或一氧化碳。无毒。 锰酸锂：锰酸锂是较有前景的锂离子正极材料之一，分子式为LiMn2O4，它作为电极材料具有价格低、电位高、环境友好、安全性能高等优点。 钴酸锂：锂离子二次电池正极材料，分子式为LiCoO2，分子量为97.88，灰黑色粉末，无结块，可放在铁桶内用塑料袋包装。可采用聚乙烯醇（PVA)或聚乙二醇（PEG）水溶液为溶剂，锂盐、钻盐分别溶解在PVA或PEG水溶液中，混合后的溶液经过加热，浓缩形成凝胶，生成的凝胶体再进行加热分解，然后在高温下般烧，将烧成的粉体碾磨、过筛即得到钻酸钾粉。钻酸钾作为正极活性物质，可为电池提高钾源。 N-甲基砒咯烷酮（NMP）：无色透明油状液体，熔点-24.4℃，沸点 203℃，微有胺的气味，挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳，对碳钢、铝不腐蚀，对铜稍有腐蚀性。能随水蒸气挥发，能与水、醇、酯、酮、卤代烃、芳烃和蓖麻油互溶。闪点：95℃ 。半致死量 （大鼠经口）：3.8mg/kg。 SP炭黑导电剂：导电碳黑，轻、松而极细的黑色粉末， 表面积非常大，范围从 10~3000m2/g。较高的导电性和吸油值。无毒。 羧基丁苯胶乳（SBR）：一种带有蓝紫色光泽的乳白色水分散体，有较高的结膜强度和粘接力；稳定性、流动性俱佳；填充量大；成模性好；机械、化学与冻融稳定性优异；与颜料、填料相容性好，相对密度0.9-1.02。 电解液：液状，主要成分碳酸乙烯酯（EC）、碳酸甲乙酯（EMC）、碳酸二甲酯（DMC）、六氟磷酸锂（LiPF6）的比例约为 28.27%、 28.27%、28.27%、15.19%，其中 EC、EMC、 DMC 作为溶剂。 羧甲基纤维素钠（CMC）：白色或乳白色纤维状粉末或颗粒，工业级用途，溶于水、碱水溶液、氨和纤维素溶液，不溶于有机溶液、矿物油的无色无定型物。不可燃。无毒。 5、劳动定员 项目劳动定员20人，均不在厂区食宿，年工作300天，单班制，每天8小时。 6、水平衡 本项目用水主要包括超纯水制备用水、涂布清洗用水、循环冷却用水和 生活用水，用水平衡如下图： 职工生活用水 新鲜水 0.24 1.2 化粪池 设备清洗废水 冷却塔 污水处理厂 0.4 0.04 絮凝 0.3 1.9 0.2 0.1 园区雨水管道 0.36 0.36 0.96 0.96 一体化 0.36 图 1 项目水平衡图 单位：m3/d 7、总平面布置 厂区按地形和生产流程情况将出入口设置在厂区东侧，便于原辅材料和成品运输。废气排气筒设在厂区下风向，远离厂界和办公区；高噪声设备对辊机、涂布机、等均设置在密闭车间内，远离厂界。厂区功能分区明确，与厂外道路、周边环境能互相协调，结合区域气象条件上，从环保角度分析，厂区各功能划分和总图布置基本合理。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 配料 涂布 正极原材料 负极原材料 运输 切折烫 制片、点焊 粉尘 废气、噪声 铝箔、铜箔 卷绕 水蒸气 NMP废气、噪声 边角料、噪声 铝带、镍带 隔膜 边角料、噪声 顶侧封 烘烤 注液 化成 二封 铝塑膜 测试 喷码出货 电解液 废气、噪声 边角料、噪声 不合格品 图 2 生产工艺及产排污流程图 工艺流程： （1）配料 正极配料：将镍钴锰酸锂或钴酸锂、锰酸锂、N-甲基吡咯烷酮（NMP）和导电炭黑按比例称量后人工倒入真空动力混合机（真空状态-0.085Mpa 至-0.1Mpa，温度50℃)进行搅拌混合，高速搅拌8-16小时后，使其成均匀的粘稠状浆料。正极原料搅拌过程属于物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。为避免温度过高，需通过冷却水循环系统对料桶进行换热，换热过程为间接换热，物料与水不接触。 负极配料：将石墨、粘结剂丁苯橡胶（SBR）、羟甲基纤维素钠（CMC）、 CNT纳米导电剂和纯水（负极溶剂）按比例计量后，上料至真空动力混合机中（真空状态-0.085Mpa至-0.1Mpa，温度≤50℃）进行混合搅拌，高速搅拌8-16小时后，使其成为均匀的粘稠状浆料。负极原料搅拌过程属于物理机械过程，不改变原有物料化学物质结构，不发生化学反应。为避免温度过高，需通过冷却水循环系统对料桶进行换热，换热过程为间接换热，物料与水不接触。 产污环节分析：由于原材料中的炭黑是轻、松、极细的黑色粉末，易于在人工投料过程中飘散，其他颗粒状、粉末状物料，如镍钴锰酸锂、钴酸锂、CNT纳米导电剂、CMC在投料过程中，也易产尘，主要污染因子为颗粒物：配料过程中存放料浆的中转桶及搅拌机的搅拌桨叶需要进行冲洗，冲洗过程中会有冲洗废水产生。冷却水循环系统只需定期补充添加新鲜水即可，定期排放少量高盐水。 （2）涂布、烘烤 将制备好的正、负极浆料通过真空动力混合机出料口放料，存放在中转料桶里，使用时通过不锈钢杯人工取料并加入涂布机料斗中。涂布机将配置好的正极或负极浆料均匀的涂覆在铝箔或铜箔上，并留出空白区域作为极耳区，极耳区长度不超过涂层的1/2，然后进入涂布机烘箱干燥，烘干后即成为半成品集流体。涂布机为一套中间密封的连续式生产设备，机身自身带有烘箱，烘干过程在设备内部完成，利用电热循环热/风（120-135℃）烘干极片。NMP的沸点在79.5~80.5℃之间，当加热温度超过90度以上，NMP极易挥发，生产过程中通过控制加热温度和时间，来保证NMP从极片中全部挥发出来。 产污环节分析：主要为涂布机的烘箱在对正极材料进行烘烤过程中挥发出的NMP废气。通过设备加热工段自带的NMP回收系统来对挥发NMP废气进行净化回收处理。 （3）制片 涂布机出来的正负极片通过全自动对辊机压实，以降低极片厚度，提高电池体积利用率，辊压后用分切机将正负极片分切成条状、或需要的形状和尺寸。然后用锡焊枪分别将正极铝极耳焊接在正负极片上，负极镍极耳焊接在负极极片上，焊接过程会产生少量焊接烟尘。然后使用全自动制片机进行纠偏并在极耳位贴上终止胶带绝缘固定，起到终止及防刺穿作用。该工序主要产生设备噪声、负极制片的焊接烟尘。 （4）卷绕 将正、负极片和隔膜按照正极片-隔膜纸-负极片自上而下顺序放好经卷绕机卷绕制成电芯体。该工序主要产生设备噪声，边角料。 （5）顶侧封 将测试好的电芯体用铝塑膜封包，并在顶侧封一体机上进行封边，只留一个侧边不封，这样就形成了电芯的雏形。 （6）烘烤 将电芯放入真空烤箱内（60℃、烘烤5~6h、电加热）进行烘烤，去除电芯中的少量水份。 （7）注液 将烘干好的电芯放入密闭的注液手套箱内进行注液，注液后将电芯一侧的铝塑膜用封边机封好。注液工序电解液是通过全封闭的管道注入电芯中，封边工序在真空状态下进行。 （8）化成 化成是注液后电池的首次充放电，电芯在高温压力化成柜上充电一段时间，将电极材料激活，使正负电极片上聚合物和电解液相互渗透。项目在常温常压下使用闭口化成方式，因此化成工序没有电解液挥发损失。 - 二封 二封前，利用检测机对化成后的利电子进行检测，不合格返工加工。用二封机将电芯内部的气体抽出，主要是去除注入电解液中含有的微量水分，然后热封电池左侧边，抽气封口工序会有有机废气随着水份排出，电解液有机废气的主要成分为碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）及碳酸乙烯酯（EC），主要污染因子为非甲烷总烃。 - 切折烫、测试 切除电池多余边角，并进行折边处理，该工序会产生少量边角料。 通过内阻测试仪对电芯的电阻、电压进行测试。该工序会产生不合格品。 （11）喷码出货 将电池按一定数量包装成型，进入包装箱，由喷码机喷上标识，放入成品仓库待售。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，租赁现有闲置标准厂房进行生产。因此，不存在与本项目有关的原有污染。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量状况 项目位于新野县产业集聚区，属于二类环境功能区，根据已发布的《2019年河南省环境状况公报》和《2019年南阳市环境状况公报》，2019年新野县环境空气质量级别为轻污染，PM10年均值96μg/m3、PM2.5年均值60μg/m3、SO2年均值7μg/m3、NO2年均值30μg/m3、CO年均值1.6mg/m3、O3-8H年均值179μg/m3，全年达标天数193天，达标率52.9%。环境空气六项主要污染物中，细颗粒物是首要污染物，其次为可吸入颗粒物和臭氧。PM2.5、PM10、O3浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，项目所在区域环境空气质量为不达标区。 参照《南阳市污染防治攻坚战三年行动方案（2018-2020）》，南阳市将坚持污染减排与质量改善相同步，加快建成全市清洁取暖体系建设；削减煤炭消费总量；坚持提升热电联产供热能力，开展城市规划区工业燃煤设施拆除；引导鼓励中型燃煤锅炉淘汰；加快清洁能源替代利用等措施，到2020年（PM10）年均浓度达到85ug/m³，作为规划达标浓度，区域削减13.2ug/ m³，区域环境质量整体得到改善。 2、地表水环境质量现状 项目区附近的地表水体为白河。根据南阳市地面水功能区划分图，白河该河段地表水水质功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类，根据《2019年南阳市环境状况公报》，白河现状水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、地下水环境质量现状 项目区域地下水补给包括降水入渗、地下水径流和地表水灌溉入渗等，以降水补给为主。项目周围无可能对地下水造成污染的污染源，区域地下水质量较好，能够达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。 4、声环境质量现状 项目区为2类区，区域声环境质量现状较好，可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。现状测量数据详见下表。 表 9 声环境质量现状监测结果统计表 单位：dB(A) 序号; 监测点位; 监测结果; 标准值; 达标 情况. 昼间Leq; 夜间Leq; 昼/夜. 1; 东边界; 47.2; 43.5; 60/50; 达标. 2; 南边界; 47.5; 41.3; 60/50; 达标. 3; 西边界; 47.2; 40.4; 60/50; 达标. 4; 北边界; 47.3; 40.1; 60/50; 达标. |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查，项目位于新野县产业集聚区内，北侧为城南路，西侧为创业路，南侧为河园路，东侧为中兴路。拟建地块周围没有发现文物、名胜古迹及有价值的自然景观和珍稀动植物物种等特殊保护对象。本项目厂址周边环境保护目标见下表。 表 10 项目厂区周边主要环境保护目标一览表 环境要素; 保护目标; 方位、距离; 保护规模; 保护级别. 环境空气; 秦家营; NE、167m; 150户、530人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级. 张将庄; NE、262m; 300户、1050人. 赵家营; NE、494m; 160户、560人. 罗凹; W、564m; 280户、840人. 声环境; 四周厂界; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准. 地表水; 白河; W、2752m; /; 《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅲ标准. 地下水; 项目区及周边浅层地下水; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. |
| 环境质量标准 | 序号; 环境要素; 执行标准; 污染物; 标准值. 1; 环境空气; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准; TSP; 24小时均值：300μg/m3. 年均值：200μg/m3. PM10; 24小时均值：150μg/m3. 年均值：70μg/m3. SO2; 年均值：60µg/m3. 24小时均值：150µg/m3. 1小时均值：500µg/m3. NO2; 年均值：40µg/m3. 24小时均值：80µg/m3. 1小时均值：200µg/m3. CO; 24小时均值：4mg/m3. 1小时均值：10mg/m3. O3; 8小时均值：160µg/m3. 1小时均值：200µg/m3. 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D的表D.1中空气质量浓度参考限值; 总挥发性有机物; 1小时均值：300µg/m3. 2; 地表水环境; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 3; 地下水; 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准. 4; 声环境; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准; 昼间; 60dB(A). 夜间; 50dB(A). |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 污染物; 标准限值. 1; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5 锂电池排放限值的要求和表6 中企业边界最高限值的要求; 颗粒物; 最高允许排放浓度30mg/ m3. 周界外浓度最高点0.3mg/m³. 非甲烷总烃; 最高允许浓度50mg/m3. 周界外浓度最高点 2.0mg/ m3. 2; 《电池工业污染物排放标准》 （GB30484-2013）表2 中水污染物间接排放限值的要求; pH; 6-9. COD; 150mg/L. NH3-N; 30mg/L. SS; 140mg/L. 3; 新野县第一污水处理厂接管水质标准; pH; 6~9. COD; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. SS; 200mg/L. 4; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准; COD; 50mg/L. NH3-N; 5mg/L. 5; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 2类; 昼间; 60 dB（A）. 夜间; 50 dB（A）. 4类; 昼间; 70dB（A）. 夜间; 55 dB（A）. 6; 《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB18599-2020） 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 年修改单. |
| 总量 控制 指标 | （1）废水 项目营运期废水主要包括冷却废水、设备清洗废水及生活污水。冷却废水作为清下水排入园区污水管道；设备清洗废水经车间内絮凝沉淀池+一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）后排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放；生活污水经化粪池处理后进入一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）后排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂。生活污水排放量0.96m3/d（288m3/a），设备清洗废水排放量0.36m3/d（108m3/a），废水排放量总计1.32m3/d（396m3/a），以《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准（COD50mg/L、氨氮5mg/L）核算项目废水污染物排放量为COD0.0198t/a、氨氮0.00198t/a。出厂总量COD=396×103.7×10-6=0.041t/a，氨氮=396×25.3×10-6=0.010t/a。根据南阳市生态环境局新野分局出具的总量指标替代方案，由新野县第一污水处理厂2017年减排量进行倍量替代（替代总量指标为COD：0.081t/a、NH3-N：0.020t/a），2017年新野县第一污水处理厂化学需氧量、氨氮减排量能够满足本项目替代要求。 （2）废气 项目营运期正极涂布、注液和二封工序产生少量有机废气（非甲烷总烃），经措施处理后废气排放量约为0.295t/a。故全厂VOCs总量控制指标为0.295t/a。 本项目有机废气总量由原新野双环塑料颗粒厂年产10万吨塑料颗粒项目（2015年4 月倒闭）11.4吨有机废气总量倍量替代。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目租用新野县产业聚集区现有标准化厂房，不存在基建产生的环境问题，项目施工期环境污染主要为设备安装时产生的噪声污染。对高噪声作业尽量安排在白天，应尽可能集中突击作业，缩短噪声影响时间，最大可能地把施工噪声对环境的影响降到最低。施工期结束后，噪声对周围声环境的影响也会随之消失。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、大气污染分析 1.1废气产生源强 本项目产生的废气主要为配料过程中产生的含尘废气；正极涂布过程中产生的NMP废气（非甲烷总烃）；注液和二封工序产生少量有机废气（非甲烷总烃）。 （1）配料粉尘 本项目固态粉状原料进行配料过程会产生少量粉尘废气，主要污染因子 为颗粒物。本项目配料搅拌工序投料所用粉料为镍钴锰酸锂20t/a、锰酸锂20t/a、锰酸锂20t/a、导电剂10t/a、炭黑导电剂0.5t/a、石墨 25t/a、CMC0.8t/a、SBR3.0t/a，均属于较大颗粒物质，投料过程在密闭的配料车间内进行，大部分逸散的粉尘在车间内沉降，且配料车间属于净化车间，仅少量粉尘经车间通风口逸散，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中查阅得知：自动卸料环节中颗粒物排放系数为0.1千克/吨-原料，计算得本项目投料粉尘产生量约为 9.93kg/a，投料粉尘经配料车间通风，无组织排放，故本项目配料搅拌工序投料粉尘排放量9.93kg/a，排放速率为0.004kg/h。 项目投料过程产生的粉尘经设备定制的收集装置（收集效率90%）收集后回用于配料工序。则粉尘收集量为8.937kg/a，0.0037kg/h，未收集的10%的粉尘为无组织排放，则无组织排放量为0.993kg/a，0.0004kg/h。 （2）正极涂布过程中产生的NMP废气 正极涂布过程中NMP溶剂需全部挥发出来，否则会影响产品质量。NMP即甲基-吡咯烷烔，以非甲烷总烃表示。每台正极涂布机自带有NMP冷凝回收装置（回收效率90%），评价建议：经NMP回收装置处理后废气再经“UV光解+活性炭装置”处理，最后经一根15m高排气筒排放。 涂布机的烘烤系统密封性较好，无组织排放量较少，其排放量约为NMP挥发总量的1%，即0.25t/a，0.1kg/h；99%的NMP废气进入NMP回收装置；则进入冷凝回收装置的NMP量为24.75t/a，NMP回收装置回收效率以90%计，则未被冷凝的NMP废气为9%（2.23t/a），涂布工序每天工作8h，年工作300d。评价要求NMP回收装置后再添加1套“UV光解+活性炭装置”，引风机风量为20000m3/h，废气经活性炭吸附装置处理后经15m高排气筒排放。设备处理效率以90%计，经“UV光解+活性炭装置”处理后非甲烷总烃排放浓度为4.6mg/m3，排放量为0.09kg/h（0.22t/a）。非甲烷总烃排放浓度能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5“新建企业大气污染物排放限值”（非甲烷总烃50 mg/m3）标准要求。 （3）焊接烟尘 本项目负极制片焊接过程产生的焊接烟尘为高温下熔融的金属烟尘。类比同类项目，焊接烟尘发生量为0.1g/kg-原料，本项目负极极耳镍带用量为 2t/a，则焊接烟尘产生量约为0.2kg/a，经车间排风装置无组织排放，排放速率为0.00008kg/h。 （4）注液和二封工序产生少量有机废气 由于电解液挥发量主要受溶剂配比情况及注液二封工序的工作环境影响，目前国内外尚无计算电解液挥发量的相关文献资料。类比同行业数据调查分析可知，注液和二封工序均在密闭手套箱内，为隔绝空气条件下进行操作，电解液挥发量极小，电解液挥发量按总用量的0.5%进行估算。项目电解液使用量为150t/a，可计算得出项目注液和二封过程中产生的非甲烷总烃为0.75t/a，0.31kg/h。建设单位可以通过加强注液工序的密封性而降低废气的产生。评价建议，有机废气经真空泵（风量10000m3/h）收集后进入1套“光催化氧化+活性炭吸附装置”（处理效率90%）处理后经1根15m高排气筒排放评价建议。经光催化氧化和活性炭吸附后，排放量为0.075t/a（0.031kg/h），排放浓度为3.1mg/m3。非甲烷总烃排放浓度能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）中表5“新建企业大气污染物排放限值”（非甲烷总烃50 mg/m3）标准要求。 （5）喷码废气 项目套膜后需对电芯包装塑膜表面喷印信息码，会有少量非甲烷总烃挥发。本项目喷码使用的水性油墨主要成为颜料约占12%，水性丙烯酸树脂约占25%、水性丙烯酸乳液约占40%、水约占8%、乙醇约占10%，其他未助剂。以乙醇和助剂全部挥发计算，则油墨挥发量为用量的15%。本项目喷码水性油墨用量为0.03t/a，则非甲烷总烃产生量为0.0045t/a（0.0019kg/h）。经车间通风，无组织排放。 1.2卫生防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/TB39499-2020）的有关规定，对无组织废气排放卫生防护距离进行计算，可按下式计算： QCCm=1A(BLC+0.25r2)0.5LD 式中：Cm—标准浓度限制（mg/m3），颗粒物取值0.45mg/m3、非甲烷总烃2.0mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染物构成类别确定，其中A取为350，B取为0.021，C取为1.85，D取为0.84； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 表11 卫生防护距离一览表 污染源; A; B; C; D; 卫生防护距离计算值（m); 卫生防护距离（m). 配料车间; 颗粒物; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.009; 50. 涂布、注液、二封车间; 非甲烷总烃; 350; 0.021; 1.85; 0.84; 0.008; 50. 通过计算得出配料车间颗粒物最大卫生防护距离计算值为0.009m，涂布、注液、二封车间非甲烷总烃最大卫生防护距离计算值为0.008m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法（GB/T13201-91）》中卫生防护距离的级差规定，当计算出的卫生防护距离在100m以内时，级差为50m，因此确定本项目配料车间卫生防护距离为50m，涂布、注液、二封车间卫生防护距离为50m。 结合厂区平面布置图，项目卫生防护距离范围内无环境敏感点。因此，项目建设满足卫生防护距离要求。因此项目运营过程中大气污染物对周围村庄敏感点影响较小。卫生防护距离包络图见附图四。 2、废水污染分析 2.1废水源强分析 营运期废水主要为配料区设备清洗废水、冷却水塔排水和生活污水。 （1）配料区设备清洗废水 配料区正负极搅拌设备及中转桶每天需定期清洁一次，正负极配料工序每台设备每天冲洗水约0.1m3/d，真空动力混合机共计4台，新鲜水用水量为0.4m3/d（正负极各0.2m3/d），排污系数取0.9，则废水产生量为0.36m3/d，108m3/a（正负极各0.18m3/d）。 废水中主要污染物来自于真空动力混合机上带有的微量电池正、负极浆料，浆料的成分包括石墨、碳黑、锰酸锂、NMP等，石墨、碳黑、锰酸锂均不溶于水，NMP可溶于水。类比同类行业，配料工序冲洗废水污染物主要为COD300mg/L、氨氮50mg/L、SS200mg/L。 配料区设备清洗废水经车间内絮凝沉淀池沉降处理后经车间排污口进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理。 （2）冷却水塔排水 项目营运期配料工序的真空搅拌机和NMP冷凝装置共用1座循环量为36m3/d的冷却循环水塔，需定期补充新鲜水量0.3m3/d，损失水量0.2m3/d，排放量为0.1m3/d，主要污染因子为COD30mg/L，SS50mg/L。冷却水塔的排水为高盐水，属于清下水，根据清污分流的要求，直接由厂区总排口排放进入雨水管网，最终进入白河。 （3）生活污水 本项目全厂劳动定员20人，年工作300天，均不在厂区内食宿，按照河南省地方标准《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020），本项目员工生活用水定额按60L/（人·d）计，用水量为1.2m3/d（360m3/a），产污系数取0.8，则产生量约为0.96m3/d（288m3/a），COD约300mg/L、氨氮25mg/L。生活污水经化粪池处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理，处理后COD约255mg/L、氨氮24.25mg/L，满足接管水质标准后进入新野县第一污水处理厂深度处理后排放。 2.2污水处理措施及可行性分析 （1）处理措施 项目营运期废水主要包括生产车间配料区设备清洗废水及员工生活污水。项目采取废水污染防治措施为：在生产车间设置1座絮凝沉淀池，容积0.5m3，对生产车间配料区产生的清洗废水进行沉淀处理，沉淀处理后进入厂区一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）进行处理；生活污水经园区化粪池处理后进入一体化污水处理设施，进一步处理后由排污口排入城镇污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理后排放。 （2）可行性分析 # ①污水处理工艺流程及运行介绍 配料区设备清洗废水 絮凝沉淀池 车间排污口 初沉池 厌氧池 生物接触氧化池 二沉池 生活污水 化粪池 污泥池 图 3 项目污水处理工艺流程图 污水厂 # 根据前文分析，项目每天污水产生量为1.32m3/d（396m3/a），污水站处理规模约为2m3/d。 # 絮凝沉淀：絮凝沉淀是颗粒物在水中作絮凝沉淀的过程，选用无机絮凝剂和有机阴离子配制成水溶液加入废水中，便会产生压缩双电层，使废水中的悬浮微粒失去稳定性，胶粒物相互凝聚使微粒增大，形成絮凝体、矾花，絮凝体长大到一定体积后即在重力作用下脱离水相沉淀，从而去除废水中的大量悬浮物，从而达到水处理的效果。为提高分离效果，可适时、适量加入助凝剂。 # 生物接触氧化：生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺，其特点是在池内设置填料，池底曝气对污水进行充氧，并使池体内污水处于流动状态，以保证污水与污水中的填料充分接触，避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。该方法对水质水量的变化具有较高的适应力，剩余污泥量少，不存在污泥膨胀问题，运行管理方便。且该工艺占地面积较小，投资费用较低，运行费用较低。本项目为租赁标准化厂房，没有足够空间盛放污水处理设施，且项目运行中废水主要为生活污水，水质简单且水量不大，选用生产接触氧化污水处理工艺，既方便建设单位管理，同时节约运营成本。 # ②废水处理效果分析 项目废水处理效果见下表。 表 12 废水处理效果一览表 工序; COD; SS; 氨氮; 总钴; 总锰. /; 进水; 300; 200; 50; 0.3; 0.5. 絮凝沉淀; 去除率（%）; 5; 80; 0; 70; 35. 出水(mg/L); 285; 80; 50; 0.09; 0.325. 初沉池; 去除率（%）; 0; 10; 0; 0; 0. 出水(mg/L); 285; 72; 50; 0.09; 0.325. 厌氧池; 去除率（%）; 9; 0; 8; 0; 0. 出水(mg/L); 259.4; 72; 46; 0.09; 0.325. 接触氧化池; 去除率（%）; 60; 20; 45; 0; 0. 出水(mg/L); 103.7; 57.6; 25.3; 0.09; 0.325. 二沉池; 去除率（%）; 0; 70; 0; 0; 0. 出水(mg/L); 103.7; 17.28; 25.3; 0.09; 0.325. 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 间接排放标准; /; 150; 140; 30; 0.1; /. 由上表可知，项目在接触氧化池前增加厌氧池，污水污染治理设施符合《排污许可证申请与核发技术规范 电池行业》技术规范中表14要求。废水经絮凝沉淀+一体化污水处理设施处理后，项目厂区总排口废水中各污染因子的排放浓度能够满足《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2间接排放标准。 # 综上所述，评价认为项目采用絮凝沉淀+生物接触氧化法处理工艺成熟、可靠、经济合理，能保证工程废水稳定达标排放，该措施可行。 2.3项目废水排入新野县第一污水处理厂可行性分析 新野县第一污水处理厂建设地点位于河南省南阳市新野县上港乡境内新襄公路西、锦塘河北侧，占地面积约120亩，工程总投资1.04亿元，承担着产业集聚区内生活和工业废水的处理任务，服务范围约6.3km2。《新野县第一污水处理厂一期工程（2万吨/天）环境影响报告表》由河南省正大环境咨询工程公司编制完成，已通过环评审批，目前在试运营中。工程建设规模为2万m3/d，污水处理厂采用“改良型卡鲁塞尔氧化沟工艺+混凝沉淀-过滤”深度处理工艺，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级（A）标准，排入白河。新野县第一污水处理厂（一期工程）的服务范围为新野县河西集聚区，西至西四环路，东至滨河西路，北至大桥西路，南至新纺西路、纬一路，服务面积共6.3km2。 项目位于新野县中兴路南段产业集聚区，位于新野县第一污水处理厂收水范围内，厂区至污水处理厂管网已建成，厂区现状废水即为通过污水管网排入污水处理厂处理。项目废水水质简单，污染物含量低，排水量小，排入污水处理厂处理不会对其正常运行造成大的冲击。 因此，项目废水排入新野县第一污水处理厂处理可行。 表 13 废水间接排放口基本情况表 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量/ （万t/a）; 排放去向; 排放规律; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 污染物排放标准浓度限值（mg/L）. DW 001; 东经 112.373625; 北纬 32.497600; 0.0288; 进入城市污水处理厂; 连续排放 流量稳定; 新野县第一污水 处理厂; pH; 6~9. COD; 50. 氨氮; 5. BOD5; 10. SS; 10. 石油类; 1. TP; 0.5. 3、噪声污染源 3.1噪声源强分析 项目生产过程产生的噪声主要来源于搅拌机、涂布机、对辊机等设备产 生的噪声，噪声级为 70～85dB(A)，设备具体噪声源强见下表。 表 14 主要噪声设备及源强 序号; 设备名称; 数量（台/套）; 单台声级值 dB（A）; 治理 措施; 降噪效果 dB（A）. 1; 真空动力混合机; 4; 80; 选用低噪声设 备、基础减振、 消声、厂房隔 声、距离衰减等; 60. 2; 涂布机; 4; 80; 60. 3; 对辊机; 2; 70; 50. 4; 间隙栽片机; 6; 75; 55. 5; 自动分切机; 1; 80; 60. 6; 手动分条机; 6; 75; 55. 7; 自动制片机; 6; 70; 50. 8; 卷绕机; 10; 70; 50. 9; 顶侧封一体机; 10; 70; 50. 10; 注液泵; 2; 75; 55. 11; 双腔切边真空封装机; 6; 75; 55. 12; 切折烫三合一机; 5; 80; 60. 3.2噪声影响及措施分析 本次噪声影响评价选用点源的噪声预测模式，在声源传播过程中，噪声受到厂房的吸收和屏蔽，经过距离衰减和空气吸收后，到达受声点，其预测模式如下： LA(r)= LA(r0) -20lg(r/r0)-△L 式中：LA(r)——声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； LA(r0)——声源在参考位置 r0的 A 声级，dB(A)； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； △L——额外衰减值，dB(A)（取 8～10dB(A)）。 根据上述预测模式，项目区噪声预测结果见下表。 表 15 项目厂界噪声预测一览表 单位：dB(A) 预测点位; 设备源强 贡献值; 背景值; 预测值; 评价标准. 昼间; 昼间. 东厂界; 55.7; 47.2; 56.2; 昼间60. 南厂界; 54.9; 47.5; 55.6. 西厂界; 55.2; 47.2; 55.7. 北厂界; 54.8; 47.3; 55.5. 由上表可见，通过建筑隔声，选用低噪声设备，安装减振基础等降噪措 施，并经距离衰减后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中昼间排放限值的要求。通过加强设备运行管理等措施能 进一步降低噪声影响，因此，本项目噪声可实现稳定达标排放，对周边声环 境和敏感目标影响较小。 为了最大程度减少项目运行噪声对周围环境的影响，要求建设单位采取 以下措施进行防治： A. 对设备进行消音、减振等措施； B. 生产期间车间门尽量保持关闭状态； C. 定期做好设备的保养与日常维护。 通过采取以上措施及厂界隔声后，项目运营期间噪声能达到《工业企业 厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准，即：昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A），对周边环境影响较小。 4、固体废物分析 项目运营期主要固体废物为一般工业固废、生活垃圾和危险固废。 （1）一般工业固废 ①废包装：根据业主提供资料，本项目的一般固废中废包装材料主要为纸箱、包装袋等，根据建设单位提供资料，并类比同类项目，其产生量约为2.5t/a，存放在一般固废暂存间，定期外售处理。 ②废铝塑膜、隔膜等边角料：类比同类项目，项目废铝塑膜、隔膜等边角料产生量约占其用量的0.1%，产生量约为0.021t/a，集中存放在一般固废暂存间，定期外售处理。 ③配料工序收集到的粉尘 经计算配料工序收集到的粉尘约8.937kg/a，分类收集后回用于配料工序。 （2）危险固废 ①NMP废液：NMP冷凝系统收集的NMP废液，产生量135t/a，根据《国家危险废物名录（2021 年）》属于危险废物，危废编号 HW06（900-402-06）。 ②废弃电池：项目生产的电池中含有镍，生产过程中次品控制率在0.2%，根据《国家危险废物名录（2021年）》其不合格产品属于危险废物，危废编号 HW49（900-044-49）。废弃电池产生量约为1.5t/a，暂存在危废间，定期委托有资质单位处置。 ③废正、负极片：项目生产过程正负极制片工序产生的废弃极片，产量约为2.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021年）》属于危险废物，危废编号为HW49（900-041-49）。暂存在危废间，定期委托有资质单位处置。 ④废活性炭及废UV灯管：本项目设活性炭吸附装置对涂布废气进行吸附净化，根据相关经验参数，1公斤活性炭约能吸附0.3公斤有机废气。根据工程分析，项目活性炭吸附的废气量为2.67t/a，计算得活性炭消耗量约为11.57t/a，根据《国家危险废物名录》属于危险废物，危废编号HW49（900-039-49）；废UV灯管产生量约3根/a，危废编号HW29（900-023-29），暂存在危废间，定期委托有资质单位处置。 ⑤废钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂包装袋 生产过程中，正极配料工序产生的钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂包装袋，废弃包装袋产生量约0.25t/a，危废编号HW49（900-041-49），暂存在危废间，定期交给各自原料厂家回收再利用。 （3）生活垃圾 项目定员20人，生活垃圾按每人每天0.5kg 计，则产生量为10kg/d，30t/a，由园区环卫部门定期清运。 厂区内设置危险废物暂存间（20m2），危废间需满足危险废物堆放要防风、防雨、防晒，基础防渗，防渗层至少为1m厚粘层，（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他材料，渗透系数≤10-10cm/s。各类危险废物在未处理期间，应统一收集，专人管理，集中贮存，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求设的危废暂存间及专门容器，并设警示标志；危险废物暂存间应当采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施，并与一般工业固废分开存放；危险废物的转移和运输应按《危险废物转移联单管理办法》的规定报批危险废物转移计划，填写好转运联单，完善转运手续。同时，企业应建立危险废物管理台账，记录危险废物产生、贮存和转运情况。 5、地下水环境影响分析 依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ 610-2016)中 “附录A”，本项目属于“K机械、电子”中第“78、电器机械及器材制造”，故地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，根据地下水评价总则一般性原则，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 6、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中“附录 A.1土壤环境影响评价项目类别”中，本项目属于“其他行业”，故土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此本项目可不进行土壤环境影响分析。 7、环境管理及监测计划 项目营运期监测计划详见下表。 表 16 监测计划 类别; 监测点位; 项目; 监测频次; 执行标准. 废气; 厂界; 非甲烷总烃、TSP; 1次/年; 《排污许可证申请与核发技术指南 电池工业》（HJ967-2018）. 排气筒; 非甲烷总烃、PM10; 1次/半年. 废水; 车间或车间设施废水排放口; 总钴、总锰; 1次/季度; 《排污许可证申请与核发技术指南 电池工业》（HJ967-2018）. 废水总排口; PH值、流量、COD、SS、NH3-N、总氮、总磷; 1次/半年; 《排污许可证申请与核发技术指南 电池工业》（HJ967-2018）. 声环境; 厂界外四周各设1个监测点; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 8、环境风险分析 8.1风险物质识别 本项目生产过程中使用的化学物品主要包括石墨、羧基丁苯胶乳、NMP、导电剂、羧甲基纤维素钠、锰酸锂和电解液，选取有毒、有害和易燃、易爆品作为环境风险分析的重点。本项目所使用电解液溶液，主要成分为DMC（碳酸二甲酯）和DEC（碳酸二乙酯）。其中DMC（碳酸二甲酯）闪点为17℃，属于高度易燃液体，DEC（碳酸二乙酯）闪点为25℃，属于易燃液体；NMP溶液主要成分为N-甲基砒咯，NMP的闪点为16℃，属于高度易燃液体。本次工程物质危险性识别参考项目工程资料，并对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录A.1对项目可能涉及到有毒有害、易燃易爆物质进行危险性识别和综合评价。 项目主要生产设施危害因素识别见下表。 表 17 本项目危险物质数量及分布情况一览表 功能单元; 主要生产设施; 危险性分析. 贮存系统; DMC（碳酸二甲酯）; 易燃液体. DEC（碳酸二乙酯）; 易燃液体. NMP（N-甲基砒咯）; 易燃液体. 8.2风险潜势初判 P 的分级确定： 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于环境风险潜势初判方式首先按下列公式计算物质总量与临界量比值。 式中：q1，q2…，qn — 每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn — 每种危险物质的临界量，t。 当Q<1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 表 18 评价工作等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ +; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录 A。. 项目所涉及的危险物质经与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B 中风险物质相对照，不属于其中的重点关注危险物质，但其存在有一定的风险性，会对周围环境产生一定的影响。类比附录B表B.2中危害水环境物质的临界量。项目涉及主要危险物质临界量见下表。 表19 本项目危险物质数量及分布情况一览表 危险单元; 危险化学品名称; 存储量（t）; 临界量（t）; q/Q. 贮存系统; DMC（碳酸二甲酯）; 5; 100; 0.05. DEC（碳酸二乙酯）; 5; 100; 0.05. NMP（N-甲基砒咯）; 5; 100; 0.05. 合计; 0.15. 由上表知，本工程建成后Q值为Q=0.15＜1。因此本项目环境风险潜势为I。 8.3评价工作等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中评价等级的划分，项目各要素环境风险潜势划分详见下表。 表20 项目环境风险潜势划分表 环境风险潜势; 评价等级. Ⅳ+、Ⅳ; 一级. Ⅲ; 二级. Ⅱ; 三级. Ⅰ; 简单分析. 本项目环境风险潜势; 本项目评价等级. 大气环境风险潜势; Ⅰ; 简单分析. 地表水环境风险潜势; Ⅰ; 简单分析. 地下水环境风险潜势; Ⅰ; 简单分析. 8.4环境敏感目标分布情况 根据对项目周围环境的调查，项目区主要的环境保护目标的详细情况见下表。 表21 项目厂区周边主要环境保护目标一览表 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 大气环境; 秦家营; NE; 167m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 张将庄; NE; 262m. 赵家营; NE; 494m. 罗凹; W; 564m. 卢庄村; NE; 890m. 2; 地下水; 项目及周边区域地下水; 《地下水质量标准》 （GB/T14848-2017）Ⅲ类标准. 3; 地表水; 白河; W; 2752; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 8.5环境风险识别 ①风险危险物质识别 物质风险识别范围包括主要原辅材料、中间产物、副产品、产品、燃料、生产及储存过程排放的“三废”污染物以及风险事故中的伴生污染物。对于本项目来说，主要是DMC（碳酸二甲酯）、DEC（碳酸二乙酯）、NMP（N-甲基砒咯）。 本项目主要物质性质见下表。工程涉及到危险物质，本身具有一定的事故风险，因此工程事故防范应重点从物料的管理入手，避免因物料泄漏造成事故。 表22 DMC理化性质及危险特性一览表 DMC; 分子式; C3H6O=; 外观与性状; 无色液体，稍有气味. 分子量; 90.08; 蒸汽压; 1.33kPa/238℃. 熔点; -43℃; 溶解性; 不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂. 相对密度; （水=1）1.0 （空气=1）4.07; 稳定性; 稳定. 沸点; 90℃; 危险标记; 5（易燃液体）. 闪点; 17℃; /; /. 毒理性质; 毒性; 低毒. 健康危害; 为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。. 急性毒性; LD5013000mg/kg(大鼠经口)；LD506000mg/m3(小鼠经口)；. 危险特性; 易燃，遇明火、高热易燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 表23 DEC理化性质及危险特性一览表 DEC; 分子式; C5H10O3; 外观与性状; 无色液体，稍有气味. 分子量; 118.13; 蒸汽压; 23.8 °C. 熔点; -43℃; 溶解性; 不溶于水，可混溶于醇、酮、酯等多数有机溶剂. 相对密度; （水=1）1.0; 稳定性; 稳定. 沸点; 125.8℃; 危险标记; 5（易燃液体）. 闪点; 25℃; /; /. 毒理性质; 毒性; 低毒. 健康危害; 为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。. 急性毒性; LD508500mg/kg(大鼠经口)；LD506000mg/m3(小鼠经口)；. 危险特性; 易燃，遇明火、高热易燃。在火场中，受热的容器有爆炸危险。. 表24 N-甲基吡咯烷酮（NMP）理化性质及危险特性一览表 NMP; 分子式; C5H9NO; 外观与性状; 无色透明液体，稍有氨味. 分子量; 99.13; 蒸汽压; 1.33kPa/238℃. 熔点; -24.4℃; 溶解性; 能与水混溶，溶于乙醚，丙酮及各种有机溶剂. 相对密度; 1.028g/cm3; 稳定性; 稳定. 沸点; 203℃; 危险标记; 7（易燃液体）. 闪点; 95℃; /; /. 毒理性质; LD503914mg/kg(大鼠经口)；. 危险特性; 引起皮肤刺激；引起严重的眼睛刺激；可能损坏生育力或胎儿，可刺激呼吸道。. ② 生产设施风险识别 生产设施风险识别范围包括生产装置、储运系统、环保设施及辅助生产设施等，因此其识别类型包括生产过程风险识别、储存及运输过程风险识别、事故连锁效应和其他潜在事故因素。 A、生产过程中风险识别 根据工程实际运行情况及所用物料的危险特性，分火灾、爆炸和泄漏三种事故类型进行分析。 火灾或爆炸：注液机中电解液盛放容器及上液管道易发生泄漏；物质泄漏后遇明火等激发能源可发生火灾或爆炸事故。另外电池在化成分容后容易因电池短路引起火灾或爆炸，电池短路主要是正负极之间的隔膜被微粉、晶枝或外力作用等因素刺破，或由于电芯极耳过长，与极片接触等原因引起电芯内部短路，轻微的将造成自放电率高，电芯发烫，由于电池内含有电解液等易燃物质，严重时将造成电池起火爆炸。 泄漏：电解液组分DMC具有一定的毒性，注液机中电解液盛放容器及上液管道若发生泄漏，室内或局部空气不流畅，个人防护措施不到位，有可能引发中毒事故。 B、储存过程中风险识别 本项目NMP、电解液均为桶装储存。储存系统危险性识别详见下表。 表25 项目风险物质储存情况一览表 物料名称; 储存方式; 重量; 储存条件; 储存量; 储存期. DMC; 桶装; 200kg不锈钢罐; 常温常压; 5; 短期. DEC; 桶装; 200kg 不锈钢罐; 常温常压; 5; 短期. NMP; 桶装; 100kg桶; 常温常压; 5; 短期. 表26 项目风险物质储存情况一览表 危险因素; 储存区. 容器破损; 液体泄漏，不及时收集对周边人群有一定的毒害，遇明火发生火灾或爆炸。. 火源控制不严; 火灾或爆炸. 人为操作失误; 液体泄漏，对周边人群有一定的毒害，遇明火发生火灾或爆炸事故。. 储罐区建设不规范; 液体泄漏进入水管或下渗，造成地表水、地下水污染。. C、运输过程危险性识别 本项目原料主要通过汽车运输进厂，运输是造成环境风险事故的一个主要环节。运输过程中可能会由于瓶阀松动或破裂、装卸设备故障以及碰撞、翻车等原因造成 NMP、电解液等泄漏，对周边环境造成一定影响。运输过程环境风险事故不同于厂区内生产过程中的风险事故，其事故源为车辆或车辆上物料储存容器，属动态性质，环境风险事故发生的地点具有不确定性，其影响范围及影响对象随事发地点有很大的不同，因此，事故影响后果随机性较大。本次评价仅就危险化学物质在公路上发生运输事故进行环境影响识别，其识别矩阵见下表。 表27 项目危险性物料储存情况一览表 可能事故; 路段; 影响因子. 大气 污染; 地表水 污染; 土壤 污染; 生态 破坏; 人员 伤亡. 容器内物料受热膨胀; 爆炸; 非沿河或桥涵路段; √; √; √. 沿河或桥涵路段; √; √; √; √. 车辆倾翻物料泄漏; 未遇 电火; 普通沥青水泥路面路段; √; √. 桥涵路段; √; √; √. 沿河路段; √; √. 田埂农田路段; √; √; √. 遇电火爆炸、火灾; 非沿河或桥涵路段; √; √; √. 沿河或桥涵路段; √; √; √; √. D、设备维修时的潜在事故因素 设备检修时，设备容器内化学品没有置换完全，可能有造成检修人员中毒的危险；检修时如果在储存区或附近动火作业，更有发生火灾、爆炸等事故的风险。 8.5环境风险防范措施及应急要求 为使项目环境风险减少到最低限度，需设置风险防范措施并加强劳动、安全、卫生和环境的管理，从人、物、环境和管理四个方面寻找造成事故的原因，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低工程环境风险事故发生的概率，减少事故的损失和危害。 ①建设防范措施 工程厂区平面布置根据工艺流程、原辅材料及产品贮运、防火安全、职业卫生等要求进行布局设计，功能分区明确，可满足安全消防和卫生防护要求。 ② 生产车间风险防范措施 车间内地面铺设防渗层并进行防腐处理，防渗系数不大于1.0×10-7cm/s，防渗性能应与2m的厚的粘土层（渗透系数1.0×10﹣7 cm/s）等效。 人员穿戴防护服，车间配备淋洗器、洗眼器和防护服。可降低泄漏事故对土壤、地下水、人员健康的污染或损坏程度。 另外由于原料有可燃物，评价建议： A、要经常向职工进行消防教育，提高职工的防火警惕和消防知识，教育职工自觉的遵守防火制度和安全操作规程。 B、有火灾隐患的地点，禁止吸烟和进行可能引起火灾的作业。 C、通路、走道等安全出入口及通向消防设备和水源的通路，要保持畅通。 D、易燃物的存放必须与高温器具、设备的表面保持有足够的防火间距，高温表面附近不宜堆放可燃物。 ③贮运过程风险防范措施 A对各物料的贮存严格按贮存要求设计。电解液贮存区应设置围堰。容器之间的间距和围堰的设计应严格按照《建筑设计防火规范》GBJl6-87等标准规范执行。 B、运输过程风险防范可以参照《危险货物分类和品名编号》（GB6944-86）、《危险货物包装标志》（GB190-90）、《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-90）等一系列规章制度，原料包装应严格按照有关危险品特性及相关强度等级进行，并采用堆码试验、跌楼试验、气密试验和气压试验等检验进行定期检验，运输包装件严格按规定印制提醒符号，标明危险品类别、名称及尺寸、颜色。 C、运输装卸过程也要严格按照国家有关规定执行，包括《汽车危险货物运输规则》（JT3130—88）、《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT3145-91）、《机动车运行安全技术条件》（GB7258-87）等，易燃易爆危险化学品的车辆必须办理“易燃易爆危险化学品三证”，必须配备相应的消防器材，有经过消防安全培训合格的驾驶员、押运员，并提倡今后开展第三方现代物流运输方式。危险化学品装卸前后，必须对车辆和仓库进行必要的通风、清扫干挣，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。 D、在装卸运输时间上合理安排，避开人流高峰期，尽量减轻事故泄漏对人群的影响。严防客货混运，并尽可能缩短运货路程，避开人烟稠密的城镇，严禁驾驶员酒后驾车及疲劳驾驶，减少交通事故发生。 E、严格按照《危险化学品安全管理条例》的规定进行危险化学品的运输、使用和贮存。危险化学品的运输单位必须具有《道路危险货物非营业运输证》，相关人员必须取得《道路危险货物运输操作证》和有关专业的培训考核，车辆应具有危运证，司机和押运员应有上岗证。危险品的运输车辆应携带危险化学品名称、数量、危害性、运输始发地、驾驶员姓名、押运员姓名及运输、经营、单位名称等内容的资料，必要的应急处理器材、防护用品和应急措施。 F、储存的电解液必须设有明显的标志，并按国家规定标准控制不同单位面积的最大贮存限量。贮存危险化学品的库房、场所的消防设施、用电设施、防雷防静电设施等必须符合国家规定的安全要求。 ④生产过程风险防范措施 生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。 A、工艺控制应设置必要的报警自动控制系统。 B、电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范要求，达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 C、火灾爆炸风险以及事故性泄漏常与装置设备故障相关联，安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。 D、必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修，必要时按照“生产服从安全”原则停车检修，严禁带病或不正常运转。 E、加强对工人的安全生产和环境保护教育和管理，特别是危险岗位的操作工，必须按规定经过安全操作的技术培训，取得合格证后才能单独上岗。严格按照规范操作，任何人不得擅自改变工艺条件。 ⑤末端处理过程风险防范 A、废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，如发现人为原因不开启废气治理设施，责任人应受行政和经济处罚，并承担事故排放责任。若末端治理措施因故不能运行，则生产必须停止。 B、为确保处理效率，在车间设各检修期间，末端处理系统也应同时进行检修，日常应有专人负责进行维护。 C、各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，泄露物料禁止直排。 D、建立事故排放事先申报制度，未经批准不得排放，便于相关部门应急防范，防止出现超标排放。 ⑥化成工序风险防范措施 在化成过程中电池会发热，电解液会受热气化，电池内部会产生压力，聚合物包装电池会出现胀气变形等现象；同时，成品电池不能保证100%合格，由于个体发生化学反应，发生火灾爆炸引发存放的大量电池连锁反应，导致爆炸，引起火灾。 为避免化成工序火灾事故发生，同时减缓火灾事故发生后对厂区和周边环境影响，评价建议： A、项目应进行安全生产评价，严格按照安全生产评价中提出的要求和建议执行； B、制定化成工序操作流程，火灾事故应急措施，并对该工序员工进行安全教育及事故应急演练。厂区内应成立事故应急处理小组，明确责任与任务，定期开展突发事故演练； C、化成工序所在车间隔断的墙体应选用防火砖或其他防火材料，车间内要配备消防沙和灭火器； D、化成工序所在车间耐火等级应达到二级以上标准，设置良好的抽排风系统，化成工序所在车间要进行温湿度控制，管理人员要加强巡管，配备感温、感烟报警仪等。 8.6分析结论 综上所述，本评价认为企业在严格落实环境影响评价中提出的各项风险防范措施及事故应急预案的基础上，本项目的环境风险水平降至最低，将对周边环境影响降至可接受水平。 表 28 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 南阳斯特聚能新能源有限公司年产1.5亿聚合物锂离子电池电芯生产项目. 建设地点; 河南省; 新野县; 产业集聚区. 地理坐标; 经度; 112.368051; 纬度; 32.499184. 主要危险物质及分布; 贮存系统：DMC（碳酸二甲酯）、DEC（碳酸二乙酯）、NMP（N-甲基砒咯）. 环境影响途径及危害后果; 泄露、火灾、爆炸. 风险防控措施要求; 1、厂区合理布局，满足防火、防爆规定；2、车间内地面铺设防渗层并进行防腐处理，人员穿戴防护服，车间配备淋洗器、洗眼器和防护服；3、对各物料的贮存严格按贮存要求设计，储存的电解液必须设有明显的标志；4、生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率；5、废气、废水等末端治理措施必须确保正常运行，加强设备维护，各车间、生产工段应制定严格的废水排放制度，泄露物料禁止直排，防止出现超标排放，专人专职管理和运行，确保治理设施长期稳定运行，切实防治事故排放发生；6、制定化成工序操作流程，火灾事故应急措施，化成工序所在车间隔断的墙体应选用防火砖或其他防火材料，车间内要配备消防沙和灭火器；7、定期对生产设备进行维护、检修。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：本项目Q=0.15＜1，本项目环境风险潜势为Ⅰ。因此本项目评价等级为简单分析。. 9、环保投资 项目总投资50000万元，其中环保投资约141万元，环保投资占总投资的3%。 表 29 环保投资一览表 项目; 污染源; 环保措施; 投资（万元）. 废气; - 配料粉尘; 集气罩+收集装置; 10. - 正极涂布NMP废气; 1套NMP冷凝回收装置+1套UV光氧催化+活性炭处理装置+1根15m排气筒; 80. - 注液、二封有机废气; 1套UV光氧催化+活性炭处理装置+1根15m排气筒. 废水; 生产废水; 絮凝沉淀池+一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）; 2.5. 生活污水; 化粪池（20m3）; /. 噪声; 设备噪声; 设备基础减振、厂房隔声; 8. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 0.5. 生产固废; 一般固废暂存间（100m2） 危险废物暂存间（20m2）; 10. 风险措施; ①车间设置禁火标识，在化成、老化等工序及化学品仓库配备消防沙、灭火器等消防器材。 ②化成工序及成品仓库的墙体要使用耐火材料，成品仓库安装感温、感烟报警仪。 ③制定针对车间、仓库火灾的现场应急处置方案，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训。; 30. 合计; 141. 10、环保验收内容 表 30 环保设施“三同时”验收清单一览表 项目; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废气; - 配料粉尘; 集气罩+收集装置; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表5、表6限值及《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准相关要求. - 正极涂布NMP废气; 1套NMP冷凝回收装置+1套“UV光解设备+活性炭处理装置”+15m高排气筒P1. - 注液、二封有机废气; 1套“UV光解设备+活性炭处理装置”+15m高排气筒P2. 废水; 生产废水; 生产废水经车间内絮凝沉淀池+一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）处理后排入新野县第一污水处理厂处理后排放；冷却废水为清下水排入厂区雨水管道; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 中水污染物间接排放限值及新野县第一污水处理厂接管水质标准. 生活污水; 生活污水经园区化粪池处理后一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）处理，经市政管网进入新野县第一污水处理厂处理后排放; 《电池工业污染物排放标准》（GB30484-2013）表2 中水污染物间接排放限值及新野县第一污水处理厂接管水质标准. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振装置; 《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）二类区标准. 固废; 废包装; 收集后外售给废品回收单位; 一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）标准. 废铝塑膜、隔膜等边角料; 收集后外售给废品回收单位. 配料工序收集到的粉尘; 收集后回用于配料工序. 生活垃圾; 环卫部门定期清运. NMP回收液; 收集后暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理; 《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求. 废弃电池. 废正、负极片. 废弃活性炭、废UV灯管. 废钴酸锂、镍钴锰酸锂、锰酸锂包装袋. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 配料工序 | 粉尘 | 集气罩+收集装置 | 《电池工业污染物排放标准》 （GB30484-2013）表5、表6限值要求 |
|  | 正极涂布工序 | NMP废气 | 1套NMP冷凝回收装置+1套“UV光解设备+活性炭处理装置”+15m高排气筒P1 |  |
|  | 注液、二封工序 | 非甲烷总烃 | 1套“UV光解设备+活性炭处理装置”+15m高排气筒P2 |  |
| 地表水环境 | 生产车间 | 冷却废水 | 冷却废水排入厂区雨水管道 | 对周围环境影响较小 |
|  |  | 配料区设备清洗废水 | 经车间内絮凝沉淀池+一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）后经车间排污口排入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮 | 厂区化粪池处理后，进入一体化污水处理设备（初沉池+厌氧+接触氧化池+二沉池）处理，经城镇污水管网排入新野县第一污水处理厂深度处理达标后排放 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续 A 声级 | 设备基础减振、隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-20 08）的2类标 准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 一般固废满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）标准要求；危废分类收集，贮存于防晒、防雨、防渗危废间，定期由有资质的单位统一收集处置，贮存执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无生态保护目标，厂界设排水沟、空地绿化 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①车间设置禁火标识，在化成、老化等工序及化学品仓库配备消防沙、灭火器等消防器材。 ②化成工序及成品仓库的墙体要使用耐火材料，成品仓库安装感温、感烟报警仪。 ③制定针对车间、仓库火灾的现场应急处置方案，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 建设过程中认真落实“三同时”制度，针对项目完善相关环保管理措施，制定环保制度。 |  |  |  |

- 六、结论

本项目建设符合国家产业政策和环保政策要求，项目选址符合土地利用要求和产业集聚区发展规划。项目选址及平面布局合理，各项污染防治措施得当；在认真贯彻执行国家相关环保法律、法规，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业环境管理的情况下，污染物可以达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度考虑，评价认为本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0 | 0.0001 | +0.0001 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 0 | 0.295 | +0.295 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0 | 0.041 | +0.041 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.010 | 0 | 0.010 | +0.010 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | +2.5 |
|  | 废铝塑膜、隔膜等边角料 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0 | 0.021 | +0.021 |
|  | 配料工序收集到的粉尘 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | +30 |
| 危险废物 | NMP废液 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 135 | +135 |
|  | 废弃电池 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | +1.5 |
|  | 废正、负极片 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | +2.5 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 0 | 11.75 | +11.75 |
|  | 废UV灯管（根/a） | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +3 |
|  | 废包装袋 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | +0.25 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①