- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类告知承诺）

项目名称：    新野县明极模具精密制造中心

年加工3000套塑胶模具建设项目

建设单位（盖章）： 新野县明极模具精密制造中心

编制日期：        2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 新野县明极模具精密制造中心年加工3000套塑胶模具建设项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2108-411329-04-01-642579 |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 陈玉杰 | 联系方式 | 13729267777 |  |
| 建设地点 |  | 南阳市新野县产业集聚区18号楼 |  |  |  |
| 地理坐标 |  | （ 112 度 22 分 39.66 秒， 32度 29分 44.38秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C3525 模具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二项、专用设备制造业35，70化工、木材、非金属加工专用设备制造 |  |
| 建设性质 |  | R新建 □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批备案部门 |  | 新野县发展和改革委员会 | 项目审批备案文号 | 2108-411329-04-01-642579 |  |
| 总投资（万元） |  | 15000 | 环保投资（万元） | 285 |  |
| 环保投资占比（%） |  | 0.18 | 施工工期 | 3个月 |  |
| 是否开工建设 |  | R否 £是： | 用地面积（m2） | 6000 |  |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《新野县产业集聚区总体发展规划（2014-2020 年调整）》； 审批机关：河南省生态环境厅 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | # 1、与产业政策相符性 经与《产业结构调整指导目录（2019年本）》比对，本项目属于允许类， 因此，项目建设符合当前国家产业政策要求。新野县发展和改革委员会备案同意（项目代码：2108-411329-04-01-642579）。 2、项目建设与《新野县城市总体规划（2016-2035）》相符性分析 规划内容摘要： （1）城市性质及规模 根据《新野县城市总体规划（2016-2035）》，新野县城内以纺织、轻工、食品为主，交通运输及商业旅游并举的绿色中心城市。新野县城规划区包括城关镇、城郊乡、上港乡的部分行政辖区，总面积 161.3km2。 （2）城市发展用地规划 新野县城建设用地的总体布局是南北两侧发展工业，中间发展生活居住、产、生活用地平行向东发展。工业用地布局分为三个部分，西北部以现有工业保留改造为主，东南部以一类、二类工业为主，东北部以一类工业为主，仓储用地结合工业区布置，居住用地布局采用小区形式结合工业区及组团中心布局。 （3）新野县域经济区划 根据规划可知，新野县域经济区划可概括为“两带三区”，两带即“新南产业集聚带”和“新襄产业集聚带”；三区指“北部肉牛养殖加工特色产业片区”、“中部纺织轻工特色产业片区”、“东部粮棉产业片区”。 北部肉牛养殖加工特色产业片区：主导产业为肉牛养殖业，与其他县协调、分工明确、资源共享、优化产业链，大力发展屠宰及精加工产业链，探索肉牛产业可持续发展，全方位巩固科尔沁企业的龙头地位。 中部纺织轻工特色产业片区：以县城为中心，大力发展纺织、电子、食品加工等轻工业发展，并带动物流发展。 东部粮棉产业片区：包括施庵镇、溧河铺镇、前高庙乡、王庄镇、五星镇和新甸铺镇，该片区是全县传统的粮棉种植基地，主要经济作物有棉花、蔬菜、花生、芝麻（包括油菜），粮食作物有小麦、豆类和玉米等。依托该片区的传统优势，继续夯实农业基础，经济基础较好的城镇可拓展产业链，发展农副产品深加工，并为县城棉纺业和中部蔬菜区提供原材料。 新南产业集聚带：主要依托 103 省道北段，在其两侧区域发展形成与南阳城区产业对接的产业集聚带。 新襄产业集聚带：主要依托 103 省道南段，在其两侧区域结合新野纺织产业与襄阳汽车产业，发展汽车配件加工等相关产业。 新南产业集聚带和新襄产业集聚带应以城镇工业区开发为先导，待城镇工业区开发完成后再开发其他沿线区域。 2.1项目建设与新野县城市总体规划的相符性 本次项目位于南阳市新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼，项目采用的生产工艺和生产规模均符合国家产业政策，属于国家产业政策允许类项目，项目所用原料以及产品均为环境友好型的项目。对照集聚区项目准入条件及“负面”清单，符合产业集聚区准入条件，不属于集聚区禁止或限制入驻的企业。根据新野县城市总体规划可知，项目用地性质属于工业用地，因此本项目建设符合新野县城市总体规划要求。 3、项目与新野县产业集聚区总体发展规划（2014-2020 年调整）相符性分析 《新野县产业集聚区总体发展规划（2009-2020）环境影响报告书》已于2009年经河南省环保厅批复，但随着工业企业的不断发展，原集聚区规划已不能满足快速增长的工业发展的要求，新野县人民政府对产业集聚区进行调整，2012年河南省发改委对《关于新野县产业集聚区发展规划调整方案》进行批复，南阳市环境保护科学研究所已编制完成了《新野产业集聚区总体发展规划调整方案环境影响书》并报送省环保厅审批。 （1）规划范围 调整后，新野产业集聚区总规划面积15.59km2，分河西和河东两个区进行规划设计。河东区位于紧邻县城南面的城郊乡；河西区位于县城西侧的上港乡。河东区总面积3.6km2，东边以三分干渠东100m 为界，北边以大桥路为界，西边以军民渠为界，南边以县污水处理厂北800m 为界；河西区总面积11.99km2，东至运粮河，西至西外环路，南至纬一路，北至汉霄路。 （2）规划期限 规划期限为2009~2020 年。近期发展规划期限为2009~2012 年；中期发展规划期限为2013~2015 年；远期发展规划期限为2016~2020 年。 （3）主导产业 纺织服装园（产业集聚区西区）位于县城西南部，规划面积11.99km2，以发展纺织服装产业集聚群为主导；光电电子信息产业园位于县城南部（产业集聚区东区），规划面积3.6km2，以发展光电电子信息产业集群为主导。 （4）产业定位 西区以纺织产业为主导，以新纺公司为龙头，以高标准建设成国内知名省内领先的纺织和中高档面料生产基地为目标，配套发展服装及纺织机械产业，形成轧花—仓储—纺纱—织布—面料—染整—服装加工等较为完整的纺织产业链。 （5）产业空间布局 规划形成“三心、五轴、多片区”的规划布局结构 三心：大桥西路与新城大道交叉口处，依托河西新城形成的片区中心，该处是集聚区的行政办公、文化休闲中心，是城市发展副中心；在书院路与新城大道交叉口处、城南路与中兴路交叉口处形成片区次中心。 五轴：以大桥西路、新城大道及中心路沿线作为集聚区发展主轴，以书院路、城南路及其两侧配套设施形成的集聚区发展次轴。 多片区：以产业园区干道分隔形成的以工业、物流、居住等功能性质的多个片区。 （6）项目准入条件及“负面”清单 根据《新野县产业集聚区总体发展规划环境影响报告书》内容可知，产业集聚区环境准入条件见下表。 表1 新野县产业集聚区入驻项目环境准入条件及“负面”清单一览表 类别; 要求; 本项目情况; 相符性. 基本要求; 1、项目要符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求； 2、新建项目必须达到国内先进清洁生产水平以上，满足节能减排政策的要求； 3、入驻企业须满足污染物达标示排放要求，暂时不能达标排放的项目要加强污染治理措施建设，限期达标排放； 4、对各类工业固体废物，首先考虑综合利用，实现工业废物资源化，大力发展循环经济； 5、新建项目不得建设燃煤锅炉，区内燃料优先采用清洁能源； 6、集聚区内入驻项目，不得涉及重金属排放； 7、集聚区内所有废污水需经集聚区污水管网排入配套污水处理集中处理，企业不得单独设置直接排入周围地表水体的排放口； 8、入驻项目应符合卫生防护距离管理要求。; 1、项目建设符合国家、省市产业政策和其他相关规划要求； 2、项目建设完成后可以达到国内清洁生产水平，满足节能减排要求； 3、本项目在满足环评提出环保措施后，可以满足污染物的达标排放； 4、本项目生产过程中产生的固体废物回收再利用，实现工业废物资源化利用； 5、本项目生产过程中不使用燃煤； 6、本项目不涉及重金属； 7、本项目营运期生活污水经化粪池处理后进入污水管网后排入新野污水处理厂处理后排放。; 相符. 鼓励项目; 1、鼓励高新技术产业、市政基础设施、有利于节能减排的技术改造项目入驻集聚区； 2、鼓励企业实施利用先进适用技术进行循环经济改造的项目入驻鼓励发展能耗低、用水量小、效益高的产业；鼓励环境风险小、污染程度轻，清洁生产水平达到一级的项目入驻； 3、鼓励对工业三废进行综合利用，尤其是对纺织品加工产生废物进行综合利用的项目入驻； 4、结合集聚区主导产业定位，积极支持国家产业政策鼓励类项目入驻。 （1）纺织服装加工产业：鼓励采用绿色、环保工艺与装备进行生物质纤维加工；鼓励开发利用有机和无机高性能纤维及其制品的生产加工；鼓励天然纤维加工及采用高速、新型纺纱技术生产多品种纤维混纺纱线及自动化设备生产高品质纱线；鼓励采用先进工艺和装备生产高支、高密、提花等高档机织、针织纺织品；鼓励纺织器材生产；智能纺纱、高档面料印染、服装加工；鼓励棉纱布匹服装仓储物流开发，废旧纺织品回收再利用技术与产品生产。 （2）光电电子产业：鼓励新型电子元器件制造、数字移动通讯及网络设备制造；鼓励半导体照明设备及光伏太阳能设备及新型动力电池制制造；鼓励电子传感器控制设备制造及新型平板显示器件及光纤传输设备制造；鼓励电子产品物流信息平台建设。 5、退城入园项目：目前分布在新野县城镇区的工业企业，部分企业虽然不符合主导产业定位，但企业入非不影响主导产业发展，为便于集中治污，鼓励企业; 城入园，入驻产业集聚区。 本项目属于模具制造企业，属于产业政策中允许类项目。; 相符. 限制项目; 1、严格控制产能过剩项目和国家产业政策限制类项目，以及生产工艺技术装备落后和清洁生产水平低的项目建设； 2、对于已入驻产业集聚区的非主导产业类项目（如：建材、酿造、纸品制造等），限制其现状规模，定期进行清洁生产审核、技术改造和产业升级； 3、对于拟入驻的非主导产业类（退城入园、产业转移）项目，部分产能低下、技术装备落后的企业需进行产业升级改造； 4、对于符合主导产业定位，但产能低下、技术装备落后的企业需改造升级后入驻（举例如下）： （1）产能大于100t/a、幅宽大于2m的常规丙纶纺粘法非织造布生产线项目； （2）大于25公斤/小时的梳棉机、大于200钳次分钟的棉精梳机； （3）大于5万转分钟的自排杂气流纺设备，入纬率大于600米/分钟的剑杆织机，入纬率大于700来分钟的喷气织机，入纬率大于900米分钟的喷水织机； （4）吨原毛洗毛用水小于20吨的工艺与设备； （5）在金属表面处理和高档面料染整生产过程中，涉及重金属排放生产工艺的，需改造为无重金属排放工艺。; 本项目不属于产业集聚区限制行业中限制项目; 相符. 禁止项目; 1、不符合环保法律法规及国家产业政策淘汰类项目； 2、结合产业集聚区实际，禁止污染较重的项目入驻（举例如下）； ①在金属表面处理和高档面料染整生产过程中，禁止重金属排放； ②禁止造纸制浆、皂素、焦化等污染较重的项目入驻； ③禁止废水排放量大的发酵制药类项目入驻； ④禁止化学原药生产及合成制备项目入驻； ⑤禁止以矿石为原料生产粉状矿物制品的项目入驻； ⑥禁止水泥熟料、金属冶炼等污染较重的项目入驻。; 本项目不属于产业集聚区禁止行业中禁止项目; 相符. 由上表分析可知，本项目位于新野县产业集聚区东区，项目属于模具行业，不属于产业集聚区中限制类、禁止类项目，属于允许类范畴，项目已取得新野县产业集聚区管理委员会出具的入园证明（见附件），因此项目建设符合新野县产业集聚区总体发展规划。 |
| 其他符合性分析 | 1、与新野县饮用水水源保护区相符性分析 1.1县级集中式饮用水源 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》和《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），新野县饮用水源保护区划分如下： 新野县一水厂地下水井群水源地（地下水型）：水源以地下水为主，水源取水井位于新野县城北部和东部，共9口。 ①一级保护区划分 以地下水取水井为中心，30m为半径所圈定的范围为一级保护区。具体范围见下表。 表2 饮用水水源保护区范围 水源地保护区名称; 取水井编号; 一级保护区定界. 新野县一水厂地下水井群饮用水水源保护区; 一水厂1#井; 以取水井为中心，北至自来水公司北院墙外民房，东至自来水公司居民楼，南侧30m，西至自来水公司四院墙外民房的矩形范围. 一水厂2#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至水井南侧民房，西侧30m的矩形范围. 一水厂3#井; 以. 水井为中心，西至西环路，东至养殖场，南至水井所在民房，北至区间路北侧民房的矩形范围; 一水厂4#井; 以取水井为中心，北至纺织路，东至水井东侧住宅楼，南侧水井南侧住宅楼，西至区间路的矩形范围. 一水厂5#井; 以取水. 为中心，北至商品街，东至商品街 侧民 ，南至幼儿园，西至 环路的矩形范围; 一水厂6#井; 以取水井为中心，北至金隆小区住宅楼，东至金隆小区车棚，南至金隆小区临纺织路住宅楼，西至金隆小区院墙西侧民房的矩形范围. 一水厂8#井; 以取水井为中心，30m为半径所圈定的圆形范围. 一水厂9#; 以取水井为中心，北至化肥厂家属院住宅楼，东侧30m，南侧30m，西至化肥厂家属院住宅楼的矩形范围. 一水厂10#井; 以取水井为中心，北至大桥路，南至化肥厂南侧厂房，西至化肥厂院墙西侧民房，东至化肥厂车棚的矩形范围. ②二级保护区划分不设二级保护区。 ③准保护区不设准保护区。 1.2乡镇级饮用水源 根据《河南省乡镇级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办【2016】23号）文件及新政文〔2020〕4号《新野县人民政府同意县环保局关于设立五星水厂等乡镇集中式饮用水水源地保护区请示的批复》， （1）新野县新甸铺镇自来水公司地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：自来水公司院内区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （2）新野县五星镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （3）新野县溧河铺镇冯营村水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （4）新野县溧河铺镇屯头村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）新野县歪子镇蟒张营联村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （6）新野县歪子镇马渠湖村供水站地下水井群(2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （7）新野县歪子镇镇政府水厂地下水井(1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （8）新野县上庄乡上庄村集中供水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目选址位于新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼，与新野县最近县级饮用水源保护区最近为3.4km，最近的乡镇饮用水源保护区7.8km，距离水源保护区距离较远，不在新野县饮用水水源保护区范围内。因此本项目不会对新野县县级和乡镇级饮用水源地造成影响。 2、南水北调中线工程水源保护区规划 2.1南水北调中线工程水源保护区规划相关内容 根据2018年6月发布的《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区划》。 一、水源保护区涉及行政区划范围 南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧饮用水水源保护区涉及南阳市、平顶山市、许昌市、郑州市、焦作市、新乡市、鹤壁市、安阳市8个省辖市和邓州市。 二、总干渠两侧饮用水水源保护区划范围 南水北调中线一期工程总干渠在河南省境内的工程类型分为建筑物段和总干渠明渠段。 （一）建筑物段（渡槽、倒虹吸、暗涵、隧洞） 以及保护区范围自总干渠管理范围边线（防护栏网）外延50米，不设二级保护区。 （二）总干渠明渠段 根据地下水水位与总干渠渠底高程的关系，分为以下几种类型： 1、地下水水位低于总干渠渠底的渠段 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延150米。 2、地下水水位高于总干渠渠底的渠段 （1）微~弱透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延50米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延500米。 （2）弱~中等透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延100米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延1000米。 （3）强透水性地层 一级保护区范围自总干渠管理范围边线（防护拦网）外延200米； 二级保护区范围自一级保护区边线外延2000米、1500米。 2.2项目建设与南水北调中线工程水源保护区规划相符性 项目位于南阳市新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼，南距南水北调中线工程干渠右岸边界（桩号TS72+000~TS73+000）最近直线距离20km，此段一级保护区宽度50m，二级保护区宽度500m，项目距离南水北调中线干渠左岸二级保护区最近直线距离为18.9km，根据《南水北调中线一期工程总干渠（河南段）两侧水源保护区划定方案》可知，项目区不在南水北调中线工程水源保护区范围内。项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后排入集聚区污水管网，最终排入新野县第一污水处理厂处理达标后排入军民渠后，最终排入溧河，预计不会对南水北调中线工程水源保护区水质造成影响。 3、项目建设与《南阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战实施方案的通知》（宛环攻坚办【2021】36号）的相符性分析 3.1相关内容 表3 项目与宛环攻坚办[2021]36号文件相符性分析一览表 序号; 内容; 本次项目. 1; 大气污染防治主要任务; （一）加快调整优化产业结构，推动产业绿色转型升级; 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)、陶瓷等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持对违规新增产能项目露头就打的高压态势。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。; 项目位于新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼，不在划定的生态保护红线范围内，项目建设符合“三线一单”要求；项目为模具制造项目，不属于高耗能、高排放和产能过剩的项目. 3.加快落后产能淘汰。2021 年6 月底前，根据河南省2021年落后产能淘汰工作方案，对国家和省明确的落后生产工艺装备和落后产品，开展全面排查摸底，实施落后产能清零行动，2021 年10 月底前完成淘汰落; 产能项目验收工作 本项目生产设备均符合相关标准，严格执行能耗、环保、质量、安全、技术等法规标准。. 2; （四）优化调整用地和农业投入结构，强化面源污染管控; 19.加强扬尘综合治理。开展扬尘污染综合治理提升行动，推动扬尘污染防治常态化、规范化、标准化。市控尘办根据省控尘办下达的可吸入颗粒物（PM10）年度目标值，结合我市实际， 分解下达各县市区可吸入颗粒物（PM10）年度目标值。强化调度督导检查，做好定期通报和年度考核工作。落实《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》要求，将“六个百分之百”扬尘污染防治措施、“两个禁止”、渣土物料运输车辆管理纳入日常安全文明施工监督范围，组织做好重污染天 气预警、大风天气条件下施工工地、道路扬尘管控，建立举报监督、明查暗访工作机制，将工程建设活动中未按规定采取控制措施、减少扬尘污染受到通报、约谈或行政处罚的列为不良行为。城市建成区裸露土地、长期闲置土地全部实施硬化或绿化，未能及时硬化、绿化的用防尘布进行覆盖。; - 本次工程施工过程中应严格按照施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁土地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输等“六个百分之百”， “两个禁止”（禁止现场搅拌混凝土和现场配制砂浆）的标准要求抓好落实，确保施工扬尘治理达到环境管理要求，预计对周边环境影响不大. 3; （六）强化臭氧协同控制，持续深化挥发性有机物污染治理; 31.大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs 含量的胶粘剂，以及低VOCs 含量、低反; 活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油 、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs 产生。加强对全市低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。2021 年5 月底前，家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企 ，原辅材料应达到 点行 绩效分级B级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 本项目使用钢材及铜料等原料，符合相关要求。生产工序产生的有机废气通过集气罩收集后经管道引至UV光氧催化装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放. 32 加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报生态环境部门备案并加强日常监管。强化VOCs 无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。; 项目原料库、生产车间密闭，负压抽风，生产工序产生的废气通过集气罩收集后经管道引至UV光氧催化装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放. 4; 土壤污染防治主要任务; （七）全面提升土壤环境监管能力; 30. 加强生态环境执法与应急处置。依法将土壤污染重点监管单位落实土壤污染防治情况等纳入日常执法内容，严厉打击固体废物特别是危险废物非法倾倒或填埋，以及利用渗井、渗坑、裂隙、溶洞等逃避监管的方式向地下排放污染物等行为；配合开展污染土壤、地下水生态环境损害赔偿调查，落实生态环境损害赔偿制度。提升突发环境事件土壤生态环境保护应急处置能力，各相关单位制定的突发环境事件应急预案应当包括防止土壤和地下水环境污染内容。加强土壤生态环境执法，提升执法装备水平，配备便携式污染检测仪器、无人机、探地雷达等设备。组织开展监管执法工作培训。设立市级土壤生态环境监管技术支撑团队。; 本项目为模具制造业生产线，固体废物均得到合理处置，符合固体废物处置要求。. 综上所述，本项目建设符合南阳市大气、水、土壤攻坚战相关要求。 4、项目建设与河南省工业大气污染防治6个专项方案（豫环文[2019]84号）相符性 为更快落实大气污染防治攻坚战的重要内容，河南省生态环境厅印发了《关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文[2019]84号），加强对工业大气污染防治工作的总体协调、技术指导和督促检查，本次项目为非金属矿物制品业，主要与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》进行相符性分析。具体见下表。 二、工作目标 针对原料运输、贮存、装卸、混合、转运、加装、工艺过程、产品出料、包装等各个生产环节存在的无组织排放污染问题，进行全流程控制、收集、净化处理，同步安装视频监控和相应的污染物排放监测设备，2019年10月底前，全省工业企业完成物料运输、生产工艺、堆场环节的无组织排放深度治理， 全面实现“五到位、一密闭”（生产过程收尘到位，物料运输抑尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料及燃料全部密闭）。全面提升污染治理水平，污染物排放总量显著减少，打造行业标杆，全面提升企业形象，促进全省经济高质量发展。 十六、其他行业无组织排放治理标准 表4 项目建设与《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案》及治理标准对照表 治理方案及治理标准的具体要求; 本项目建设方案; 相符性. 料场密闭治理; 所有物料（包括原辅料、半成品、成品）进库存; ，厂界 无露天堆放物料。 项目原料钢材储存于原料库内；项目生产车间、原料库为封闭式钢结构，且设置有卷帘门；项目生产车间、原料库地面全部硬化，定期打扫，保证没有积尘；项目生产车间内包括生产区、成品区，功能区划明确。; 相符. 密闭料场必须覆盖所有堆场料区（堆放区、工作区和主通道区）。. 车间、料库四面密闭，通道口安装卷帘门、推拉门等封闭性良好且便于开关的硬质门，在无车辆出入时将门关闭，保证空气合理流动不产生湍流。. 所有地面完成硬化，并保证除物料堆放区域外没有明显积尘。. 每个下料口设置独立集气罩，配套的除尘设施不与其他工序混用。. 库内安装固定的喷干雾抑尘装置。. 物料输送环节治理; 散状物; 采用封闭式 送方式，皮带输送机受料点、卸料点应设置密闭罩，并配备除尘设施 本项目原料为钢材，上料过程无粉尘产生；厂区加强运输车辆的管理，本项目原料及成品装卸均在生产车间内进行，无露天转运散装物料。; 相符. 皮带输送机或物料提升机需在密闭廊道内运行，并在所有落料位置设置集尘装置及配备除尘系统。. 运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40厘米，两侧边缘应当低于槽; 上缘10厘米，车斗应采用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，禁止厂 露天转运散状物料。. 除尘器卸灰不直接卸落到地面，卸灰区封闭。除尘灰采用气力输送、罐车等密闭方式运输；采用非密闭方式运输的，车辆; 苫盖，装卸车时应采取加湿等措施 尘。. 生产环; 治 上料口半封闭并安装除尘设施。主要生产工艺产尘节点安装封闭集尘装置并配备处理系统，厂房内设置喷干雾抑尘措施; 本项目属于模具制造业，项目生产过程有机废气经经车间内负压收集后排放。; 相符. 产生VOCS工序应有完善的废气收集及处理系统。. 其他方面：禁止生产车间内散放原料，需采用全封闭式/地下料仓并配备完备的废气收集和处理系统；生产环节必须在密闭良好的车间内运行，并配备完备的废气收集和处理系统。. 厂区、车辆治理; 厂区道路硬化，平整无破损，无积尘，厂区无裸露空地，闲置裸露空地绿化。; 项目厂区道路全部硬化，平整无破损、无积尘；并对厂区道路定期洒水清扫。; 相符. 对厂区道路定期洒水清扫. 企业出厂口和料场出口处配备高压清洗装置对所有车辆车轮、底盘进行冲洗，严禁带泥上路。洗车平台四周应设置洗车废水收集防治设施。. 由上表内容可知，项目建设总体符合《河南省2019年工业企业无组织排放治理方案）的要求。 5、项目建设与《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相符性 本项目为模具制造业，运营期有机废气来源主要是CNC加工、线切割、电火花放电工段切削液、线切割液、火花油产生的非甲烷总烃，通过集气罩收集后经管道引至UV光氧催化装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放，可以满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号规定的排放限值。因此，项目建设符合《河南省2019年挥发性有机物治理方案》的相关要求。 6、项目绩效分级 与《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中相关要求比对结果详见下表。 表5 通用行业应急减排措施制定技术指南涉及VOCs绩效分级指标一览表 - 技术指南要求; - 本次工程; - 比对. - （一）涉VOCs企业基本要求; - 1、物料储存; - 涂料、稀释剂、清洗剂等原辅材料密闭存储。盛装过VOCs物料的包装容器、含VOCs废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭储存；生产车间内涉VOCs物料应密闭储存。; - 本次工程运输原料火花油及切削液均采用桶装等车辆密闭运输，废火花油及切削液桶通过封装方式密闭储存；生产车间内的火花油及切削液桶物料密闭储存。; - 符合要求. - 2、物料转移和输送; - 采用密闭管道或密闭容器等输送; - 本次工程运输原料火花油及切削液均采用密闭桶装运输; - 符合要求. - 3、工艺过程; - 原辅材料调配、使用（施胶、喷涂、干燥等）、回收等过程采用密闭设备或在密闭空间内操作; - 本次工程运输原料火花油及切削液均采用密闭桶装运输; - 符合要求. - 涉VOCs原料装卸、储存、转移和输送、工艺过程等环节的废气全部收集引至VOCs处理系统。; - 本次生产过程产生的废气通过集气罩收集后经UV光氧催化装置处理后通过15m高排气筒排放; - 符合要求. 经比对，项目绩效分级符合相关指标要求。 7、项目建设与“三线一单”相符性分析 为深入贯彻《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》，河南省人民政府发布了《关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（豫政[2020]37号）。 （1）生态保护红线 根据《河南省生态环境准入清单》（2020年12月），本项目位于新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼。本项目所占位置不在《河南省生态保护红线划定方案》中划定的丹江口水库水源涵养生态保护红线区、丹江口库区土壤保持生态保护红线区、伏牛山土壤保持生态保护红线区、南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区范围内。同时，本项目选址也不在新野县县级饮用水源地保护区范围内。经比对《南阳市生态保护红线划分结果图》，本项目所在位置不在该南阳市生态保护红线图范围内。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002 ）Ⅲ类标准，地下水质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 A 大气环境 根据《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》中2020年新野县监测统计结果，2020年新野县环境空气质量级别为轻污染。环境空气六项主要污染物中，细颗粒物是首要污染物，其次为可吸入颗粒物。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，臭氧、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）能够满足二级标准要求。随着《南阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》等一系列工作方案的实施，南阳市环境空气质量将得到持续改善。 B 地表水环境 距离本项目最近的地表水体是溧河，位于项目西侧5.1km处。根据《2019年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2020年4月），溧河桥断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在区域地表水环境质量较好。 C 地下水环境 根据《2019年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2020年4月），新野县各地下水监测点位的各监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水环境质量较好。 D 声环境 本项目位于新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼，项目周边声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 本项目建设完成后，全厂营运期废气均能够稳定达标排放；废水经化粪池处理后经污水管网排污新野污水处理厂处理达标后排放；生产过程中设备运行产生的噪声通过添加减震垫，合理布局等措施，可以实现达标排放；生产过程中产生的固废分类收集暂存，危险废物暂存于危废暂存间，均做到定期处置。在采取以上措施后，项目营运期排放的污染物不会对周边的环境质量现状造成大的影响，不会改变区域环境质量现状。能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 - （3）资源利用上线 本项目生产过程中使用的能源主要为电，由市政供给；项目本身不新增用地。因此，项目的建设不会突破区域水资源利用上线。 （4）环境管控单元生态环境准入清单 本项目位于新野县中兴路与河园路交叉口产业集聚区18号楼。经比对《河南省南阳市新野县生态环境准入清单》（河南省“三线一单”编制组，2020.12），产业集聚区属于新野县重点管控单元，本项目与该区域内管控要求比对结果如下表所示： 表6 项目与新野县环境管控单元生态环境准入清单比对一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 行政区划; 管控单元分类; 环境要素类; 现状与问题; 管控要求; 本次项目; 相符性. 省; 市; 区县; 乡镇. ZH41132920001; 新野县产业集聚区; 河南省; 南阳市; 新野县; /; 重点管控单元1; 大气高排放区、水环境工业污染重点管控区; 单元特点：一区两园，属于长江流域。主导产业为纺织产业和光电电子信息产业，面积15.6平方公里。 单元问题：集聚区内未实现集中供热和供汽，大气污染物治理设施（脱硫）不完善。; 空间布局约束; 1、禁止新建造纸制浆、皂素、焦化等污染较重的项目入驻；禁止有化学反应过程的基本化学原料制造、有化学反应过程的化学品制造入驻；禁止发酵制药、化学原料药生产及合成制备、水泥熟料、金属冶炼等项目入驻。 2、金属表面处理和高档面料染整项目，如涉及重金属，需实现达标排放。 3、严格落实规划环评及批复文件要求; 规划调整修编时应同步开展规划环评。 本项目位于新野县产业集聚区西区，属于模具制造业，不为新建造纸制浆、皂素、焦化等污染较重的项目和有化学反应过程的基本化学原料制造、有化学反应过程的化学品制造、发酵制药、化学原料药生产及合成制备、水泥熟料、金属冶炼等项目。生产工序产的非甲烷总烃通过集气罩收集后经管道引至UV光氧催化装置+活性炭吸附处理后经15m高排气筒排放; 相符. 污染物排放管控; 1、继续推进集中供热、供气，新建项目不得建设燃煤锅炉，关闭区内自备燃煤锅炉。 2、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs全面执行大气污染物特别排放限值。新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 3、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施，严格VOCs无组织排放治理。 4、按照“清污分流、雨污分流、中水回用”的要求，完善配套污水管网，确保入区企业外排废水全部经管网收集后进入污水处理厂处理，出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。 5、入区企业废水需进入污水处理厂，不得设置直接入河的废水排放口". 环境风险防控; 加快环境风险预警体系建设，健全环境风险单位信息库，严格危险化学品管理；健全环境风险防控工程，建立企业、产业集聚区区和周边水系环境风险防控体系。. 资源利用效率要; 1、区内企业应不断提高资源能源利用效率，新改扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 2、产业集聚区应加大中水回用力度，建设再生水回用配套设施，提高再生水利用率。. 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、新建项目概况 1.1项目位置及周边环境 本项目位于新野县中兴路与龙虎路交叉口产业集聚区18号楼。周边敏感点分布为：项目区北距张将庄25.9m，北距赵家营村395m，西北距秦家营146m，南距大渠447m。 1.2建设内容 本项目计划拟投资15000万元，租用产业集聚区18号楼并对一楼进行装修及改造，购置相关设备建设一条年产3000套塑胶模具生产线。 表7 工程主要建设内容一览表 工程类别; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 建设年产3000套模具. 租赁生产车间6000m2，用于模具精密制造. 辅助工程; 原料库及成品仓建筑面积为450m2；. 环保工程; 废气治理措施; 有机废气; 经集气罩收集通过UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放. 废水治理措施; 生活污水; 经厂区化粪池处理后经排污口排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理. 固体处理处置措施; 生活垃圾; 收集后外运至垃圾中转站交由环卫部门处理; /. 废弃原材料包装袋; 收集后外售给废品回收单位; /. 金属边角料和碎屑; 收集后外售给废品回收单位; /. 废切削液桶、废火花油桶、废活性炭、废UV灯管; 收集后暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理. 公共工程; 供水系统; 项目生活用水均由市政管网提供. 供电系统; 项目用电由市政供电电网统一供给，能够满足厂区生产、生活用电需求. 排水系统; 项目区雨、污分流，初期雨水经雨水管网进入项目区沉淀池处理后沿污水管网排入军民渠后排入溧河。项目的生活污水化粪池处理后经排污口排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理. 1.3产能及产品方案 本项目建成后，产品方案及生产规模见下表。 - 表8 项目主要产品及生产规模 产品名称; 数量; 备注. 模具; 3000套. 1.4原辅材料及能源消耗 项目原辅材料消耗情况见下表。 表9 项目主要原辅料用量一览表 类别; 名称; 年消耗量; 备 注. 原料; 钢材; 3000t/a; 外购. 铜料; 750t/a; 外购. 火花油; 1200L/a; 外购. 纯净水; 150L/a; 外购. 木丝; 480卷/a; 外购. 切削油; 7200L/a; 外购. 能源; 水; 8400t; 市政自来水供给. 电; 257.6Kw/h; 市政电网供给. 1.5主要生产设备、设施 项目主要设备、设施详见下表。 表10 项目主要设备（设施）一览表 序号; 设备名; 规格/型号; 数量（套/台）. 1; 电子雕刻机; 850; 30. 2; 电火化机; 450; 25. 3; 线切割机; 450; 28. 4; 铣床; 600; 35. 5; 磨床; 350; 20. 6; 钻床; 500; 10. 7; 车床; 127; 10. 1.6厂区平面布置及构筑物 ①厂区总平面布置原则 厂区总平面布置应以节约用地为原则，在满足生产工艺要求的前提下，结合厂址地形、气象和地质条件以及现有建筑的建筑面积等因素，力求做到工艺流程顺畅、分区明确、布局紧凑，管理方便。 ②厂区平面布置 本次项目标准化厂房及固废暂存处等配套设施，并租赁标准化厂房及生产车间，合理规划布置生产车间等。 此方案布置分区明确，工艺流程顺畅，平面布置紧凑，办公区与生产区隔开，厂区办公环境好，主要朝向较好。整个厂区形成整体集中和功能分区明确的布置方式，厂区平面布置图见附图2。 1.7公用工程 ①供电：项目用电由市政供电电网统一供给，能够满足厂区生产、生活用电需求； ②供水：项目用水由市政自来水管网提供，能够满足厂区生活需求； ③排水：项目区雨、污分流，初期雨水经雨水管网进入项目区沉淀池处理后沿污水管网排入军民渠后排入溧河。项目的生活污水化粪池处理后经排污口排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理。 1.8劳动定员及工作制度 本项目劳动定员为50人，均不在厂区食宿，年工作300天，单班制，每班8h。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、工艺流程简述（图示） 1.1、施工期： 经过现场踏勘，项目暂未进行建设，项目利用现有厂房进行建设，施工期仅需对设备安装即可，因此本次评价不再对施工期进行赘述。 1.2、运营期： 1.2.1模具精密制造生产工艺流程图及产污环节见下图。 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 废气、噪声 原料 雕刻 电火花 线切割 铣床加工 组装 固废 固废 固废 成品 图1 主要工艺流程及产污工序图 生产工艺流程简述如下： （1）设计图纸 图纸设计采用AutoCAD、Pro/Engineer、UG、Solidworks等任意软件在电脑上将产品图形、尺寸等具体数据比例完善后，方可出三维图纸用于制作。 （2）外购原材料 产品原材料（钢板件、铜料）采购由订单所需量采购。 （3）雕刻：通过专业师傅编写程序指令，专业操作员操作机器，利用特殊钨钢刀对模钢进行切削，将加工成需要的半成品，加工过程以切削液为冷却介质，切削液按照1:10兑水使用，平时循环使用，在设备维护时将废切削液排出，完成模具产品型腔初步成型。 （4）电火花：通过机器上安装特殊红铜，对模钢进行高压脉冲放电，达到对模钢型腔清角成型的效果。此过程利用工具电极和工件电极间瞬时火花放电所产生的高温熔蚀工件表面材料来实现加工的。电火花加工机床一般有脉冲电源、自动进给机构、机床本体及工作液循环过滤系统等部分组成。工件固定在机床工作台上，脉冲电源提供加工所需的能量，其两极分别接在工具电极与工件上。当工具电极与工件在进给机构的驱动下在工作液中相互靠近时，极间电压击穿间隙而产生火花放电，释放大量的热。工件表层吸收热量后达到很高的温度，其局部材料因熔化甚至祁华而被蚀除下来，形成一个微小的凹坑。工作液循环过滤系统强迫清洁的工作液以一定的压力通过工作电极与工件之间的间隙，及时排除电蚀产物从工作液中过滤出去。多次放电的结果，工件表面产生大量的凹坑，进而达到加工的目的， （5）线切割：线割机器上装一种特殊放电钼丝，通过机器：X轴，y轴的不停移动，对模钢上的孔等特殊型腔进行切割，加工过程以线切割液为冷却介质，线切割液循环使用。 （6）铣床加工：利用铣床对工件进行机械加工，铣床是利用铣刀的快速旋转，对工件进行铣削的一种加工。 （7）组装：加工后的模具通过工人对模具块用螺丝组装，同时进行外观检验，产品合格后包装出厂，不合格品返回生产线维修后出厂。 2、产排污分析 表11 营运期产污节点汇总一览表 - 污染物; - 产污环节; - 污染物类型; - 污染物防治措施. - 废气; - 雕刻加工; 非甲烷总烃; - 通过集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放. - 线切割工序. - 电火花工序. - 废水; - 生活污水; - COD、BOD5、NH3-N、SS; - 经化粪池处理后进入污水管网后排入新野县污水处理厂处理后排放. - 噪声; - 各类机械设备; - 减震、隔声、加强厂区绿化. - 固废; - 职工生活; - 生活垃圾; - 一般固废，送垃圾中转站. - 生产工序; - 边角废料、包装废料; - 一般固废，外售. - 原料; - 废切削液桶、废火花油桶、废UV灯管、废气活性炭; - 危险废物，定期交由有资质单位处置. 3000t/a 钢材 3000套模具 750t/a 金属边角料和碎屑3t/a 铜料 0.504t/a 火花油及切削油 废火花油及切削油 0.12t/a 图2 项目物料平衡图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》，2020年新野县环境空气质量级别为轻污染。环境空气六项主要污染物中，细颗粒物是首要污染物，其次为可吸入颗粒物。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，臭氧、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）能够满足二级标准要求。因此，新野县大气环境质量为非达标区。 《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》中2020年新野县监测统计结果如下。 表12 新野县2020年区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）; %. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 78; 70; 111.43; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 52; 35; 148.57; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 142; 160; 88.75; 达标. 根据《南阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》，南阳市将坚持污染减排与质量改善相同步，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，开展四季攻坚行动和重点区域精细化管理，实施细颗粒物（PM2.5）与臭氧（O3）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，区域环境质量整体改善。 2、地表水质量现状 距离项目最近的河流为项目西南侧626m的军民渠，厂区雨水经雨水管网流入西南侧的军民渠，最终向东南排入溧河。根南阳市地表水功能划分图项目西距溧河5.1km。根据南阳市地表水环境功能区划，选评价水体为溧河，评价水体功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体，根据《2019年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2020年4月）中溧河桥断面监测数据可知，溧河桥断面水质监测统计结果见下表。 表13 新地表水监测结果统计表单位：mg/L（pH除外） 污染物类别; 监测值（mg/L）; Ⅲ标准（mg/L）. COD; 22; 20. BOD5; 4.2; 4. 氨氮; 0.69; 1.0. pH; 7.31; 6~9. 由上表分析可知，溧河桥断面监测因子中除COD、BOD5超标外，其他监测因子均能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据《南阳中跃科技有限公司建设年产100 万套智能遥控玩具生产线项目（一期）》竣工验收报告，由河南省益蓝环境监测有限公司于2020年12月03日至12月04日竣工验收监测并出具的监测报告可知， 表14 噪声监测情况一览表 监测日期; 监测点位; 昼间值; 夜间值; 评价标准（昼/夜）dB; 评价结果. 2020.12.03; 东厂界; 56; 45; 60/50; 达标. 南厂界; 55; 44; 达标. 西; 界 54; 43; 达标. 北厂界; 57; 46; 达标. 2020.12.04; 东厂界; 54; 44; 60/50; 达标. 南厂界; 56; 46; 达标. 西厂界; 53; 42; 达标. 北厂界; 55; 45; 达标. 根据上表可知，该区域厂界周围声环境质量均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 通过对厂址周围区域自然、社会环境状况的详细调查了解，根据本项目的排污特征，确定本项目环境保护目标：周边敏感点及地表水体等。项目主要环境保护目标见下表。 表15 主要环境保护目标一览表 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 大气环境; 张将庄; N; 25.9; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 赵家营; N; 395. 秦家营; NW; 146. 大渠; S; 447. 2; 地表水; 溧河; W; 5160; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 3; 声环境; 张将庄; N; 25.9; 声质量环境标准》 （GB3096-2008）2类. 四周厂界. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 序号; 执行标准; 标准值. 1; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297—1996)表2; 二级标准 非甲烷总烃; 无组织排放监控浓度限值周界外浓度最高点4.0mg/m³. 2; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》豫环攻坚办【2017】162号; 非甲烷总烃; 有组织排放建议排放浓度为80mg/m3（建议去除效率70%）. 无组织排放周围外浓度最高点2.0mg/m3. 3; 《新野县第一污水处理厂收水指标》; pH; 6~9. COD; 350mg/L. NH3-N; 35mg/L. SS; 200mg/L. 4; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准; COD; 500mg/L. BOD5; 300mg/L. NH3-N; /. SS; 400mg/L. 5; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准; COD; 50mg/L. BOD5; 10mg/L. NH3-N; 5mg/L. SS; 10mg/L. 6; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间： 70dB(A). 夜间： 55 dB (A). 7; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准; 昼间; 60 dB (A). 夜间; 50dB(A). 8; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单. |
| 总量 控制 指标 | 1、废水： 全厂污水外排入城市污水管网总量控制建议指标为：COD0.21t/a，NH3-N：0.02t/a，总量替代意见为从新野县第二污水处理厂2017年减排量进行替代。根据环发【2014】197号文件要求，工业废水主要污染物排放总量控制指标需双倍替代，替代量为COD：0.42t/a、NH3-N：0.04t/a。 2、废气 本项目生产工序排放的废气非甲烷总烃量约为0.0002t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目是租赁现有厂房建设，因此项目不存在施工期土建工程，仅有设备安装阶段。设备安装阶段的主要污染为安装设备时产生的噪声，其噪声源强一般在60~80dB(A)之间。对此评价要求其设备安装时间尽量控制的昼间，禁止夜间安装设备，且对机加厂房做好封闭、隔声措施，使噪声对周边环境的影响降至最小。 总之，设备安装期对环境各要素的影响是暂时的、局部的，采取有效的控制措施可将影响降至最低，设备安装结束后其影响基本可消除。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期环境影响和保护措施： 项目运营期内的主要污染物为废气、废水、固废和噪声，对环境的影响主要表现为大气环境、地表水环境、固废和声环境的影响。 1、废气对环境的影响 1.1废气排放源强及治理措施 本项目无行业源强核算技术指南，根据《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018），源强核算方法主要有实测法、物料衡算法、产污系数法、排污系数法、类比法、实验法等。本次源强核算根据制造行业特点主要采用产污系数法等。 （1）污染物产排情况 表16 本项目废气产排情况一览表 工序; 装置; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放. 核算方法; 废气产生量/m3/h; 产生浓度/mg/m3; 产生速率/kg/h; 产生量/t/a; 工艺; 效率/%; 核算方法; 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 排放量/t/a. 雕刻加工及线切割等工序; 切割机及电火花机; 非甲烷总烃; 产污系数法; 2000; 0.1; 0.001; 0.002; 光氧催化; 90; 产污系数法; 0.01; 0.0001; 0.0002. 表17 工程废气排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口名称; 污染物种类; 排放口地理坐标; 排气筒高度（m）; 排气筒出口内径（m） （2）; 排气温度（℃）; 其他信息. 经度; 纬度. 1; DA001; 雕刻加工及线切割等工序; 非甲烷总烃; 112°22′26″; 32°29′45″; 15; 0.4; 20. （2）有组织废气排放源强及治理措施 根据建设单位提供的资料，本项目雕刻加工、线切割、电火花放电工段切削液、线切割液、火花油等年用量总共约0.504t，根据《第二次全国污染源普查》湿法机加工挥发性有机物的产污系数为5.64kg/t 原液，则该部分废气（非甲烷总烃计）产生量为0.0028t/a（0.0012kg/h）。 评价建议在安装集气罩进行收集，收集后的废气通过1套“UV 光解+活性炭吸附”设备处理后经15m高排气筒排放，风机风量为2000m3/h，收集效率以85%计，则有组织非甲烷总烃为0.0024t/a（0.001kg/h），产生浓度为1mg/m3。去除效率以90%计，则非甲烷总烃排放量为0.0002t/a（0.0001kg/h），排放浓度为0.1mg/m3。非甲烷总烃满足《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162 号）附件1 中其他行业排放标准（非甲烷总烃有机废气排放口排放浓度80mg/m3，去除效率90%）要求。 （3）排放标准及达标排放分析 表18 排放标准及达标分析 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放源强; 国家或地方污染物排放标准; 排气筒高度（m）; 治理措施; 达标情况. 排放浓度/mg/m3; 排放速率/kg/h; 名称; 浓度限值/mg/m3; 速率限值(kg/h). 1; DA001; 非甲烷总烃; 0.01; 0.001; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）; 80; /; 15; 有组织排放; 达标. （4）废气监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目为登记管理排污单位；根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），制定废气监测计划如下： 表19 废气自行监测情况表 无组织排放. 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行标准. 雕刻加工及线切割等工序; 非甲烷总烃; 1次/年; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）. （5）大气环境影响分析 本项目所在地环境空气质量现状为不达标区域，本项目废气排放量较小，为有组织排放方式，其排放浓度对周围大气环境的影响不大，环境质量可以保持现有水平。 2、废水污染防治措施达标分析与环境影响分析 本项目用水主要包括职工生活用水。 表20 项目营运期废水污染源源强核算结果及相关参数一览表 生产线; 装置; 污染源; 污染物; 污染物产生; 治理措施; 污染物排放（预处理后）. 核算 方法; 产生废水量（m3/d）; 产生质量浓; (mg/L) 产生量 (kg/d); 工艺; 效率 （%）; 是否为可行技术; 核算 方法; 排放废水量（m3/d）; 排放质量浓度(mg/L); 排放量 (kg/d). 生活区; 职工生活; 化粪池; COD; 类比法; 2; 380; 0.76; 生化; 20.0; 是; 类比法; 2; 350; 0.7. BOD5; 类比法; 250; 0.5; 40.0; 类比法; 150; 0.3. 氨氮; 类比法; 30; 0.06; 16.7; 类比法; 25; 0.05. SS; 类比法; 280; 0.56; 46.4; 类比法; 250; 0.5. 2.1项目废水污染物产排及污染物防治措施可行性分析 - 职工生活污水 项目劳动定员为50人，均不在厂区食宿，参照河南省《工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）中城镇居民生活用水定额和调节系数，按50L/人·d计，排污系数按0.8计算，生活污水排放量为2m3/d，主要污染物浓度为COD 350mg/L、BOD5150mg/L、NH3-N 25mg/L、SS 250mg/L。根据分析，经化粪池（容积5m3）处理后排入污水管网后进入新野县第一污水处理厂处理达标后排入军民渠后排入溧河。 2.2废水治理措施可行性分析 新野县第一污水处理厂的处理规模为：设计处理规模为3万m3/d。 收水范围：主要收集处理新野县城区以及新野县产业集聚区东区的污水。 本次项目外排废水量为2m3/d，水质能够满足污水处理厂接管标准，且对其处理能力而言，所占比例很小，不会对新野县第一污水处理厂处理能力造成冲击。 本项目位于南阳市新野县产业集聚区，属于新野县第一污水处理厂的收水范围，本项目污水收集后可接入接入市政污水管网，因此，从本项目与新野县第一污水处理厂的空间位置来看，本项目污水进入新野县第一污水处理厂是可行的。 综上所述，经采取以上处理措施后，对周围环境影响较小，不会对污水厂的处理水质造成明显负荷冲击。 （2）建设项目废水治理设施及污染物排放信息 项目营运期废水类别、污染物及污染治理设施信息见表21，废水污染物排放量信息表见表22。 表21 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水 类别; 污染物 种类; 排放 去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口 编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染物治理 设施名称; 污染治理 设施工艺. 生活 污水; COD、 NH3-N; 新野县第一污水处理厂; 间接排放; TW001; 化粪池; 生化; TW001; 是; 间接排放. 表22 废水污染物排放信息表 序号; 排放口编号; 污染物种类; 排放浓度（mg/L）; 日排放量（kg/d）; 年排放量（t/a）. 1; TW001; COD; 350; 0.7; 0.21. NH3-N; 25; 0.05; 0.02. 综上所述，项目中生活污水经化粪池处理后排入污水管网后进入新野县第一污水处理厂处理达标后排入军民渠后排入溧河，处理技术成熟可靠。 3、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目类别为模具加工，应编制环境影响评价报告表，属Ⅳ类项目，因此，无需开展地下水环境影响评价。为防止对地下水造成污染，需采取以下措施： （1）一般防渗区：各工生产车间、一般固废暂存间。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层，保证防渗材料渗透系数≤10-10cm/s。为加强防渗措施的安全性、可靠性，确保防渗措施的防渗效果，工程施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。同时应加强生产设施和环保设施的管理，避免废水跑冒滴漏。 （2）简单防渗区：除一般防渗区、绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。 综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微，不会对评价区地下水产生明显影响。 4、声环境影响分析 （1）项目高噪源主要为线切割机、电火化机以及风机等机械设备运转时产生的噪声，设备运行源强为75 -95dB（A）之间。 （2）工程拟采取的降噪措施： ①尽量选用低噪声设备； ②对产生机械噪声的设备，安装减振装置； ③生产车间内高噪声设备合理分布，避免集中放置，并且在有必要时对产生噪声较高的设备设置专门消声、隔声设备； ④合理布局厂区平面布置； ⑤加强生产区域外绿化，利用树木的屏蔽作用降噪。 （3）处理后噪声源强 表23 工程营运期噪声产生及排放一览表 噪声来源; 设备名称; 噪声源强[dB（A）]; 治理措施. 治理前; 治理后. 线切割机; 80; 65; 减震、隔声措施. 电火化机; 80; 65; 减震、隔声措施. 风机; 80; 70; 减震、隔声措施. （4）声环境影响预测与评价 ①预测模式： A、点声源衰减模式 Lr＝Lo－20lg（r/ro） 式中：Lr－距噪声源距离为r处的等效声级值，dB（A）； Lo－噪声源等效声级值，dB（A）； r、ro－距噪声源距离，m。 B、多源叠加公式 L＝10lg（100.1Li） 式中：L－总等声级，dB（A）； n－声源数量； Li－第i个声源对受声点的声压级，dB（A）。 ②预测范围及预测点 根据《环境影响评价技术导则（声环境）》（HJ2.4-2009）中的相关要求，本次项目的评价范围为厂区内50m范围。因此，评价选取四周厂界作为本次声环境影响评价的预测点。 ③预测结果 项目仅白天生产，晚上不生产，经采取以上措施及距离衰减后，各噪声源对厂界噪声的贡献值见下表。 表24 厂区营运期间各评价点声环境预测结果一览表 单位：dB（A） 时间; 预测点位; 距离; 现状值; 贡献值; 预测值; 评价标准. 昼间; 东边界; 10; /; 55; /; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类：昼间60dB(A). 北边界; 5; /; 55; /. 西边界; 5; /; 55; /. 南边界; 1; /; 55; /. 经预测，工程运行期间，四周厂界噪声值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，厂界噪声可以达标排放；评价认为项目营运期产生的噪声对周围环境的影响是可以接受的。 （5）噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）及其相关规定做好营运期污染物排放监测。 项目噪声监测计划主要是保证项目所排放的噪声能够达标排放。本项目营运期噪声监测计划见下表。 表25 项目运营期监测监控计划 序号; 监测 类别; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准及监测技术要求. 1; 噪声; 噪声dB(A); 项目厂界; 1次/季; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类. 为减轻项目运行期噪声排放对周围环境敏感点的影响，评价建议建设单位严格落实高噪声设备降噪措施，对厂界四周进行乔木、灌木绿化。同时，应加强物料运输车辆管理，合理安排生产作业及车辆运输时间，避免交通噪声扰民现象发生。 5、固体废物影响分析 根据项目生产工艺特点，营运期固废主要包括一般固废、危险固废及员工生活垃圾。一般固废主要有：废弃包装袋、金属边角料和碎屑。危险固废主要有：废切割液桶及废火花油桶；有机废气处理装置定期更换的废UV灯管、废活性炭。员工生活过程产生的生活垃圾。 （1）职工生活垃圾 本项目职工定员50人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·天，则生活垃圾产生量约为25kg/d，即7.5t/a。生活垃圾经厂区垃圾桶收集后交由当地环卫部门处理。 （2）一般固废 ①废弃包装袋 项目生产过程中使用各种原材料，使用后留下及成品包装过程中的废弃包装材料，产生量约0.5t/a，收集后暂存于一般固废暂存间内，定期外售给废品回收单位处理。 ②边角废料 本项目加工过程中产生金属边角料和碎屑，边角料产生量按原材料的0.1%计算，本项目原材料消耗量为3000t/a，则边角料产生量为3t/a，外售综合处理。 （3）危险固废 ①废油桶 本项目每年产生废线废切削液桶50个，废火花油桶40个。共约0.12t/a，委托有资质单位处理。以上废物收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处理。 ②废弃活性炭及废UV灯管 经类比同行业数据调查分析，并结合本项目实际情况。项目营运期有机废气通过UV光阳催化+活性炭吸附装置进行处理，废弃活性炭产生量约为0.06t/a，废物类别HW49其他废物，废物代码900-039-49；废UV灯管产生量约3根/a，按照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号），该部分废物属于HW29含汞废物中的900-023-29生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源。 项目固废产排情况见下表。 表26 项目固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 属性; 产生量; 处置去向. 职工生活; 生活垃圾; 固体废物; 7.5t/a; 环卫部门定期清运. 包装过程; 废包装袋; 一般固体废物; 0.5t/a; 收集后作为废品外售. 生产过程; 废边角料及碎屑; 一般固体废物; 3t/a; 收集后作为废品外售. 加工过程; 废切削液桶、废火花油桶; 危险废物; 0.12t/a; 暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理. 表27 危险废物汇总一览表 序号; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要及有害物质成分; 危险 特性. 1; 废切削液桶、废火花油桶; HW49; 900-041-49; 0.12; 加工; 液态; 废油; T. 2; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.06; 废气处置装置; 固态; 有机物; T. 3; 废UV灯管; HW29含汞废物; 900-023-29; 3根/年. 本项目设有一般固废暂存间（15m2）和危险废物暂存间（10m2）各一间。建设单位应及时将生产过程产生的危险废物收集于危废暂存间，然后委托有资质的单位进行处置。在未处理期间，应集中收集，专人管理，集中贮存。危险废物存放点应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设专门容器，并设警示标志，危废间需满足危险废物堆放要防风、防雨、防晒，基础防渗，防渗层至少为1m厚粘层，（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其他材料，渗透系数≤10-10cm/s；不相容的危险废物不能堆放在一起；集中收集分类储存，定期委托有相应危废资质的单位处理。 经上述处理后，本次项目固体废物和危险废物处理方案和处置措施均满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准要求。 另外，危险废物暂存间须按照（GB18597—2001）《危险废物贮存污染控制标准》和《危险废物转移联单管理办法》相关要求进行设置： ①危险废物暂存点设置明显的专用标志，分类收集管理，禁止混入不相容的危险废物，地面做好防漏防渗处理，完善集排水设施， ②所有危险废物应建造专用的危险废物贮存设施，装载液体、半固体危险废物的容器应留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间；危险废物在进入储存件前进行检验，确保同预定接受的危险废物一致，并登记注册； ③储存间管理这应做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放枯萎、废物出库日期及接收单位名称； ④必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损应及时采取措施清理更换； ⑤危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏，同时设置警示标志； ⑥危险废物在转移前，须按照国家油罐规定报批危险废物转移计划，经批准后向当地主管部门申请领取联单； ⑦ 危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ⑧危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点，并将联单第一联、第二联副联、第三联、第四联、第五联随转移的危险废物交付危险废物接受单位。 ⑨ 危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。 同时环评要求危废暂存间应设置专门人员管理，严禁物品无序堆放，定期交有资质单位安全处置，通过采取上述措施，危险废物在厂区内能得到合理处置，整个转运过程中严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，预计对周围环境影响可以接受，措施可行。 综上所述，评价认为本项目生产固废、危险废物和生活垃圾均可得到妥善安置，对周围环境影响较小。 7、土壤环境影响分析 （1）土壤环境影响识别 土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后正是通过与其它环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常造成土壤污染的途径有： ①污染物随大气传输而迁移、扩散； ②污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移； ③污染物通过灌溉在土壤中积累； ④固体废弃物受自然降水时淋溶作用，转移或渗入土壤； ⑤固体废弃物受风力作用产生转移。 （2）本项目土壤污染途径分析 本项目的生产过程中有可能进入环境造成土壤污染的途径有： ①废气污染物大气沉降进入土壤； ②化粪池泄露污水进入土壤。 根据工程分析，营运期废气主要为非甲烷总烃，进入空气后，随着大气扩散、迁移，废气中的非甲烷总烃经自然沉降进入土壤； 化粪池四周及底部采取硬化，防止废水下渗，不会造成环境污染；项目生活污水产量很小，经化粪池处理后通过污水管网进入新野污水处理厂处理达标后排放，不会下渗影响区域土壤环境质量。 （3）土壤环境影响评价范围 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），污染影响型建设项目三级评价范围为：企业全部占地范围内、占地范围外0.05km范围内。 （4）土壤环境影响评价内容 根据本项目污染物排放特征及污染途径，仅定性说明项目对土壤环境产生的影响。 ①项目在正常工况下，各生产环节按照设计参数运行，基本无污染物泄露；本项目应根据相关防渗设计规范对化粪池采取严格的防渗措施，一般情况下废水不会渗漏和进入地下，对土壤不会造成污染； ②本项目大气沉降主要来自废气中的颗粒物，根据估算结果，废气中各污染物的最大落地浓度均较小，本次工程废气经大气沉降后对土壤的影响较小。 经采取严格的措施后，评价认为正常状态项目的建设对土壤环境影响较小。 8、总量控制指标 （1）废水： 全厂污水外排入城市污水管网总量控制建议指标为：COD0.21t/a，NH3-N：0.02t/a，经新野县污水处理厂再次处理后的总量控制建议指标：COD：0.03t/a、NH3-N：0.003t/a。 （2）废气： 本项目生产工序排放的废气非甲烷总烃量约为0.0002t/a。 9、环保投资 环保投资主要包括治理污染，保护环境所需的设备、装置等工程施工费用，本项目总投资15000万，环保投资初步估算为90元，约占工程总投资的0.6%，详见下表。 表28 本项目环保投资一览表 序号; 项目内容; 环保措施; 数量; 投资金额（万元）. 1; 噪声; 基础减震、建筑隔声; 2套; 10. 2; 生活垃圾; 垃圾箱; 若干; 5. 3; 一般固体废物暂存间; 15m2一般固废暂存间; 1个; 10. 4; 危险废物; 10m2危险废物暂存间; 1个; 20. 5; 生活污水; 化粪池; 1个; 10. 6; 有机废气; UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放; /; 20. 7; 风险措施; ①车间设置禁火标识，仓库配备消防沙、灭火器等消防器材。 ②成品仓库的墙体要使用耐火材料。 ③制定针对车间、仓库火灾的现场应急处置方案，加强员工生产安全培训及事故应急处理培训。; 若干; 15. 合计; 90. 10、环保竣工验收内容 根据《建设项目环境保护管理条例》(2017 年7月16日修订)，建设项目设计和施工中应严格落实“三同时”制度，建设单位应按照国家及本市有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，自主开展相关验收工作。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评〔2017〕4 号)及《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部办公厅2018年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。 建设项目竣工后，除需要取得排污许可证的大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月，需要对该类环境保护设施进行调试或者调整的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。根据《排污许可证管理暂行规定》，项目不在《固定污染源排污许可分类管理名录(2019 年版)》规定的重点管理及简化管理的行业内，无需申领排污许可证，应在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记表。企业应在项目建设完成后及时对环保设施进行验收。 本项目环保“三同时”验收主要内容见下表。 表29 环保设施“三同时”验收清单一览表 项目; 污染源; 环保措施; 验收标准. 废气; 有机废气; UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放; 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准相关要求. 废水; 生活污水; 生活污水经化粪池处理后经排污口排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振装置; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 废弃原材料包装袋; 收集后外售给废品回收单位; 措施落实到位. 金属边角料和碎屑; 收集后外售给废品回收单位. 废切削液桶、废火花油桶; 收集后暂存于危废暂存间，定期交给有资质的单位处理. 废活性炭及废UV灯管. 生活垃圾; 厂区垃圾桶收集后由环卫部门统一收集处理. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放 | 《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）标准相关要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、 BOD5、NH3-N | 经化粪池处理后经排污口排入市政污水管网，进入新野县第一污水处理厂深度处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准 |
| 声环境 | 生产设备、风机 | 等效A 声级 | 选用高效低噪声设备、安装减振底座等 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中的2类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 一般工业固废暂存于一般工业固废暂存间，定期交由物资回收单位回收利用 |  |  | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  | 生活垃圾交由环卫部门统一清运处理 |  |  |  |
|  | 危险废物暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  |  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 根据本项目厂区可能泄漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。①重点防渗区：至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或者2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm的其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）；②一般防渗区：等效黏土防渗层 Mb≥1.5m， K≤1×10-7cm/s（或参照 GB16889 执行）；③非污染区：一般地面硬化 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | 不涉及 |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 无 |  |  |  |

- 六、结论

综上所述，本项目建设符合国家产业政策和环保政策要求，项目选址符合土地利用要求和县城总体规划。项目选址及平面布局合理，各项污染防治措施得当；在认真贯彻执行国家相关环保法律、法规，严格落实环评要求的各项污染防治措施，加强企业环境管理的情况下，污染物可以达标排放，对环境影响较小。从环境保护角度考虑，评价认为本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.0002t/a |  | 0.0005t/a | +0.0002t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0.21t/a | 0 | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 一般工业 固体废物 | 职工生活垃圾 |  |  |  | 7.5t/a |  | 7.5t/a | +7.5t/a |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 0.5t/a |  | 0.5t/a | +0.5t/a |
|  | 金属边角料和碎屑 |  |  |  | 3t/a |  | 3t/a | +3t/a |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 3根/a |  | 3根/a | +3根/a |
|  | 废活性炭 |  |  |  | 0.06t/a |  | 0.06t/a | +0.06t/a |
|  | 废切削液桶、废火花油桶 |  |  |  | 0.12t/a |  | 0.12t/a | +0.12t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

项目区位置

附图一        项目区地理位置示意图

N

危废间

一般固废间

办公区域

生产车间

附图二       项目区总体平面布置示意图

附图三       项目区周围敏感点示意图

附图四      项目区地表水示意图

附图五    南阳市生态保护红线分类管控图

委 托 书

河北启沙环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的规定，我单位新野县明极模具精密制造中心年加工3000套塑胶模具建设项目需要进行环境影响评价。现委托贵公司进行环境影响评价报告的编制工作。

特此委托！

委托方（盖章）：

2021年8月17日