- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产5000万套塑料制品生产项目

建设单位（盖章）：新野县博瑞包装科技有限公司

编制日期：         2021年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产5000万套塑料制品生产项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-411329-04-01-261507 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 魏同生 | 联系方式 |  | 16639916788 |
| 建设地点 | 河南 省（自治区） 南阳 市 新野 县（区）上港乡魏庙村3组 |  |  |  |
| 地理坐标 | （112 度 19分 15.77秒， 32 度 28 分 41.20 秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2926塑料包装箱及容器制造 |  | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 53塑料制品业 292* |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | √首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 新野县发展和改革委员会 |  | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 2107-411329-04-01-261507 |
| 总投资（万元） | 30 |  | 环保投资（万元） | 9.5 |
| 环保投资占比（%） | 31.67 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | √否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、项目与新野县饮用水水源保护区相符性分析 1.1县级集中式饮用水源 根据《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》和《河南省人民政府关于调整取消部分集中式饮用水源保护区的通知》（豫政文【2019】162号），新野县饮用水源保护区划分如下： 新野县一水厂地下水井群水源地（地下水型）：水源以地下水为主，水源取水井位于新野县城北部和东部，共9口。 ①一级保护区划分 以地下水取水井为中心，30m为半径所圈定的范围为一级保护区。具体范围见下表： 表1-1 饮用水水源保护区范围 水源地保护区名称; 取水井编号; 一级保护区定界. 新野县一水厂地下水井群饮用水水源保护区; 一水厂1#井; 以取水井为中心，北至自来水公司北院墙外民房，东至自 来水公司居民楼，南侧 30m，西至自来水公司四院墙外民房的矩形范围. 一水厂2#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至水井南侧民房，西侧 30m 的矩形范围. 一水厂3#井; 以取水井为中心，西至西环路，东至养殖场，南至水井所在民房，北至区间路北侧民房的矩形范围. 一水厂4#井; 以取水井为中心，北至纺织路，东至水井东侧住宅楼，南侧水井南侧住宅楼，西至区间路的矩形范围. 一水厂5#井; 以取水井为中心，北至商品街，东至商品街南侧民房，南至幼儿园，西至西环路的矩形范围. 一水厂6#井; 以取水井为中心，北至金隆小区住宅楼，东至金隆小区车棚，南至金隆小区临纺织路住宅楼，西至金隆小区院墙西侧民房的矩形范围. 一水厂7#井; 以取水井为中心，30m 为半径所圈定的圆形范围. 一水厂8#井; 以取水井为中心，北至化肥厂家属院住宅楼，东侧 30m，南侧 30m，西至化肥厂家属院住宅楼的矩形范围. 一水厂9#井; 以取水井为中心，北至大桥路，南至化肥厂南侧厂房，西至化肥厂院墙西侧民房，东至化肥厂车棚的矩形范围. ②二级保护区划分不设二级保护区。 ③准保护区不设准保护区。 1.2乡镇级饮用水源 根据豫政办〔2016〕23 号《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式 饮用水水源保护区划的通知》及新政文〔2020〕4号《新野县人民政府同意县环保局关于设立五星水厂等乡镇集中式饮用水水源地保护区请示的批复》，新野县划定的乡镇级饮用水源有8个 （1）新野县新甸铺镇自来水公司地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：自来水公司院内区域(1号取水井)，2号取水井外围30米的区域。 （2）新野县五星镇水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （3）新野县溧河铺镇冯营村水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （4）新野县溧河铺镇屯头村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （5）新野县歪子镇蟒张营联村供水站地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （6）新野县歪子镇马渠湖村供水站地下水井群(2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （7）新野县歪子镇镇政府水厂地下水井(1眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 （8）新野县上庄乡上庄村集中供水厂地下水井群(共2眼井) 一级保护区范围：取水井外围30米的区域。 本项目选址位于南阳市新野县上港乡，与新野县最近县级饮用水源保护区最近为5.2km，最近的乡镇饮用水源保护区（新甸铺镇自来水公司）7.3km，距离水源保护区距离较远，不在新野县饮用水水源保护区范围内。本项目生产过程中不涉水排放，不会对新野县县级和乡镇级饮用水源地造成影响。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 本项目位于河南省南阳市新野县上港乡魏庙村3组。本项目所占位置不在《河南省生态保护红线划定方案》中划定的丹江口水库水源涵养生态保护红线区、丹江口库区土壤保持生态保护红线区、伏牛山土壤保持生态保护红线区、南水北调中线干渠水源保护生态保护红线区范围内。同时，本项目选址也不在新野县县级饮用水源地保护区范围内。经比对《南阳市生态保护红线划分结果图》，本项目所在位置不在该南阳市生态保护红线图范围内。 （2）环境质量底线 项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级，地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002 ）Ⅲ 类标准，地下水质量目标为《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。 A 大气环境 根据《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》中2020年新野县监测统计结果，2020年新野县环境空气质量级别为轻污染。环境空气六项主要污染物中，细颗粒物是首要污染物，其次为可吸入颗粒物。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，臭氧、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）能够满足二级标准要求。随着《南阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》等一系列工作方案的实施，南阳市环境空气质量将得到持续改善。 B 地表水环境 距离本项目最近的地表水体是白河支流运粮河，位于项目东侧378m处。根据《2019年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2020年4月），白河新野段上港公路桥断面水质能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，说明项目所在区域地表水环境质量较好。 C 地下水环境 根据《2019年度河南省南阳市生态环境质量报告书》（河南省南阳生态环境监测中心，2020年4月），新野县各地下水监测点位的各监测指标均能够满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的Ⅲ类标准，说明项目所在地地下水环境质量较好。 D 声环境 本项目位于南阳市新野县上港乡魏庙村3组，项目周边声环境质量可以满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 本项目建设完成后，全厂营运期废气均能够稳定达标排放；废水依托租赁厂区配套的化粪池处理后定期清掏做农肥；生产过程中设备运行产生的噪声通过添加减震垫，合理布局等措施，可以实现达标排放；生产过程中产生的固废分类收集暂存，危险废物暂存于危废暂存间，均做到定期处置。在采取以上措施后，项目营运期排放的污染物不会对周边的环境质量现状造成大的影响，不会改变区域环境质量现状。能够满足《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）文件中“环境质量底线”的要求。 （3）资源利用上线 本项目生产过程中使用的能源主要为电，由市政供给；生产过程用水为冷却水，定期添加；项目本身不新增用地。因此，项目的建设不会突破区域资源利用上线。 （4）环境准入负面清单 本项目位于新野县上港乡魏庙村3组。经比对《河南省南阳市新野县生态环境准入清单》（河南省“三线一单”编制组，2020.12），王集镇属于新野县镇重点单元，管控单元分类为管控单元2，本项目与该区域内管控要求比对结果如下表所示： |

表1-2  南阳市新野县环境管控生态环境准入清单一览表

| 环境管控单元编号 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 现状与问题 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 比对结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH41132920002 | 汉城街道、上港乡、汉华街道 | 管控单元2 | 属于新野县城镇建成区，南阳市新野县大气排放 的主要行业为纺织、服装加工业，以居住用地为主，机动车保有量持续快速增长，颗粒物、 烟尘、二氧化硫、氮氧化物的排放对大气环境产生较大影响。 | 空间布局约束 | 1、在居民住宅区等人口密集区域和医院、学校、幼儿园、养老院等其他需要特殊保护的区域及其周边，不得新建、改建和扩建石化、焦化、 化学及发酵制药、油漆、塑料、橡胶、造纸、饲料等易产生恶臭气体 的生产项目或者从事其他产生恶臭气体的生产经营活动。 | 本项目周边无医院、学校、幼儿园、养老院。项目所在区域不属于需要特别保护的区域。距离项目最近的敏感点为东侧90m的吴沟。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、推进城市建成区重污染企业搬迁改造，加快城市建成区内重污染企业分类完成就地改造、退城入园或关闭退出。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、在禁养区内禁止建设畜禽养殖场、养殖小区。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 4、原则上不再新增非电行业耗煤项目，确因产业发展和民生需要新上 耗煤项目的，要全面落实煤炭消费减量替代。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 5、制定“散乱污”企业及集群整治标准，列入关停取缔类的，基本做到 “两断三清”；列入整合搬迁类的，要按照产业发展规模化、现代化的原则，搬迁至产业集聚区并实施升级改造；列入升级改造类的，树立 行业标杆，实施清洁生产技术改造，全面提升污染治理水平。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染物排放管控 | 1、重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 | 本项目不属于重点行业，不执行特别排放限值。生产过程中产生的 有机废气经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒排放。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2、推进城中村、老旧城区和城乡结合部污水处理配套管网建设和雨污分流系统改造，实现污水全收集、全处理。 | 项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3、优化调整货物运输结构，逐步淘汰国三及以下排放标准柴油货车，持续开展车辆更新工作。 | 项目运输车辆均采用国五标准 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 4、禁止未经达标处理的城镇污水或者其他污染物进入农业农村。 | 项目营运期不排水 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 5、禁止含重金属废水进入城市生活污水处理厂。涉重行业企业排放口重金属污染物应达到国家污染物排放标准限值要求。严禁涉重金属废气排放行业企业废气中重金属污染物超标排放。 | 项目营运期不排水 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 6、所有新建、改建、扩建耗煤项目一律实施煤炭减量或等量替代，电力行业新增耗煤项目要实行等量替代；除热电联产项目以外，不再核准“十三五”期间新投产的燃煤发电项目。 | 项目不涉及煤炭能源消耗。 | 符合 |

综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。

| 其他符合性分析 | 3、与《河南省污染防治攻坚战领导小组办公室关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办【2021】20号）相符性分析 （1） 河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案 年度目标：全省细颗粒物（PM2.5）平均浓度控制在53微克/立方米以下，可吸入颗粒物（PM10）平均浓度控制在87微克/立方米以下，臭氧超标率控制在15%以下，环境空气质量优良天数比例不低于65%，重污染天数比例控制在4%以下。 阶段目标：第一阶段1-3月PM2.5平均浓度控制在78微克/立方米以下；第二阶段5-9月臭氧超标天数不超过54天；第三阶段10-12月PM2.5平均浓度控制在65微克/立方米以下。 主要任务： 2.严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全省原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼（含再生铅）等高耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持违规新增产能项目露头就打的高压态势。完善生态环境准入清单，强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到B级以上要求。 第29条规定：大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低 VOCs 含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低 VOCs 含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低 VOCs 含量的胶粘剂，以及低 VOCs 含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少 VOCs 产生。加强对全省低 VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品生产销售环节监管，严厉打击劣质不合格产品。全省家具制造、制鞋、汽车整车制造、工程机械整机制造、包装印刷及含涂装工序企业，2021 年 5 月底前原辅材料达到重点行业绩效分级 B 级及以上或绩效引领指标要求，达不到要求的企业纳入包括夏季在内的错峰生产调控。 第30条规定：加强工业企业 VOCs 全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报省辖市生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs无组织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。 2021 年 5 月起，生态环境部门组织开展夏季 VOCs 重点排放单位专项检查。 经对比，项目不属于《重污染天气重点行业应急减排技术指南2020年修订版 》（环办大气函〔2020〕340号）中的重污染天气重点行业和《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业，但是项目涉及VOCs排放，因此项目对照《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》，满足相关要求。 项目生产过程中设置集气罩+软帘密闭方式收集产生的有机废气，并配套建设“UV光氧+活性炭吸附”治理有机废气，并加强主要产污环节设备及治污设施运行的管理。因此，项目建设与《河南省2021年大气污染防治攻坚战实施方案》中相关要求相符。 （2） 河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案 工作目标： 完成国家下达和省定的地表水环境质量和饮用水水源地取水水质目标；南水北调中线工程水源地丹江口水库取水水质稳定达到Ⅱ类；巩固提升黑臭水体整治成果；黄河流域“十四五”新增国考断面力争消除劣Ⅴ类水质。 18. 严格环境准入。深化“放、管、服”改革，强化项目事中、事后监管，提升服务水平。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，做好规划环评，严控新建高耗水、高排放工业项目，把好项目环境准入关。 项目营运期用水主要为生活用水，生产用水。营运期废气主要为恶臭气体，不属于高耗水和高排放和工业项目。因此，本项目的建设能够符合“三线一单”的要求，符合河南省2021年水污染防治攻坚战实施方案的相关要求。 （3）河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案 工作目标： 全省土壤环境质量总体保持稳定，土壤环境风险得到管控，土壤污染防治体系基本完善；土壤安全利用进一步巩固提升，受污染耕地安全利用率力争实现 100%；污染地块安全利用率力争实现100%。 主要任务： 9.严格建设项目环境准入。推进“三线一单”生态环境分区管控要求落地应用，严控不符合土壤环境管控要求的项目落地；把好建设项目环境准入关，对可能造成土壤污染的建设项目依法开展环境影响评价，并强化土壤环评相关内容，提出有效的防范措施。 10.推动实施绿色化改造。推进工业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造。鼓励土壤污染重点监管单位因地制宜实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。 本项目不涉及上文中的“钢铁、石化、化工、有色、皮革等行业绿色化改造”，租赁场地进行生产，不新增建设用地，因此本项目的建设能够满足河南省2021年土壤污染防治攻坚战实施方案的相关要求。 综上，本项目的建设能够满足河南省污染防治攻坚战领导小组办公室《关于印发河南省2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（豫环攻坚办[2021]20号）的相关要求。 4、项目与《关于印发南阳市2021年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（宛环攻坚办〔2021〕36号）相符性分析 4.1南阳市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案 工作目标：全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度、可吸入颗粒物（PM10）平均浓度、臭氧（O3）超标率、环境空气质量优良天数比例、重污 染天数比例等完成省定目标任务。 主要任务： …………………………………… 2、严格环境准入。落实“三线一单”（生态保护红线、环境 质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单）生态环境分区 管控要求，从严从紧从实控制高耗能、高排放项目建设，全市 原则上禁止新建、扩建单纯新增产能的钢铁、电解铝、水泥、 平板玻璃、传统煤化工（甲醇、合成氨）、焦化、铸造、铝用炭 素、耐火材料制品、砖瓦窑、铅锌冶炼(含再生铅)、陶瓷等高 耗能、高排放和产能过剩的产业项目，严格项目备案审查，强化项目现场核查，保持对违规新增产能项目露头就打的高压态 势。强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新建、改建、扩建项目达到 B 级以上要求。 ………………………… 25、开展工业企业全面达标行动。贯彻落实《排污许可管理 条例》，按照源头预防、过程控制、清洁生产、损害赔偿、责任 追究，实现固定污染源全过程管理。严格执行国家和河南省大 气污染物排放标准，持续推进电力、钢铁、水泥、炭素、陶瓷、 砖瓦窑、铸造、铁合金、耐材、玻璃、有色金属冶炼及压延、 化工、包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业废气污染物全面达标排放，将烟气在线监测数据作为执法依据，加大超标处罚和联合惩戒力度，严厉打击各类大气环境 违法行为。2021 年 5 月在全市范围内开展重点行业企业废气污 染物达标排放执法检查，对不能稳定达标排放、不满足无组织 控制要求的企业，依法实施停产治理。 …………………… 32、加强工业企业VOCs全过程运行管理。巩固 VOCs 综合治 理成效，聚焦提升企业废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，鼓励企业采用高于现行标准要求的治理措施，取消废气排放系统旁路设置，因安全生产等原因必须保留的，应将旁路保留清单报生态环境部门备案并加强日常监管。强化 VOCs 无组 织排放收集，在保证安全的前提下，实施含 VOCs 物料全方位、全链条、全环节密闭管理，实现厂房由敞开变密闭、由常压变负压、由逸散变聚合、空气由污浊变清新的“四由四变”目标。2021年5月起，生态环境部门组织开展夏季 VOCs 重点排放单位专项检查。 …………………… 本项目为新建项目，根据比对豫环文〔2021〕94号《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》，项目建设可以满足B级要求。项目生产不涉及包装印刷行业和其他涉及工业涂装、工业窑炉、锅炉等行业，产生的 VOCs 为注塑、吹塑环节，营运过程中尽量减少无组织废气排放，采取软帘密闭+集气罩的措施将生产过程中产生的有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附”装置处理达标后排放。 因此，项目的建设满足《南阳市 2021 年大气污染防治攻坚战实施方案》要求。 4.2南阳市 2021 年水污染防治攻坚战实施方案 项目营运期无废水排放，因此项目建设满足《南阳市 2021 年水污染防治攻坚战实施方案》要求。 4.3南阳市 2021 年土壤污染防治攻坚战实施方案 项目为租赁厂房进行建设，无土建工程，原厂址所占地类为建设用地，除厂房外所有裸露地面均已硬化，不存在土壤污染途径，项目危险废物暂存间采取三防措施，满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单控制要求，一般固废暂存按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行控制。故项目建设满足《南阳市 2021 年土壤污染防治攻坚战实施方案》要求。 5、项目与豫环文〔2021〕94号《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》及《重污染天气重点行业应急减排技术指南2020年修订版 》（环办大气函〔2020〕340号）相符性分析 根据比对，项目为塑料制品制造，属于《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》中附件1《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业，项目与其相符性分析如下。 |
| --- | --- |

表1-3  本项目与“塑料制品企业绩效分级指标”相符性分析

| 差异化指标 |  | B级企业指标 | 企业对标情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料、能源类型 |  | 能源使用电、天然气、液化石油气等能源 | 项目能源为电 | 符合 |
| 生产工艺及装备水平 |  | 1.属于《产业结构调整指导目录（2019 年版）》鼓励类和允许类；2.符合相关行业产业政策；3.符合河南省相关政策要求；4.符合市级规划 | 项目属于允许类，无相关行业和市级政策，符合河南省相关政策 | 符合 |
|  |  | 1.投料、挤塑、注塑、滚塑、吹塑、压延、挤出、造粒、热定型、冷却、发泡、熟化、干燥等涉 VOCs 工序采用密闭设备或在密闭空间内作，废气有效收集至 VOCs 废气处理系统，车间外无异味；采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的 VOCs 无组织排放位置，控制风速不低于 0.3 米/秒； 2.VOCs 治理采用燃烧工艺（包括直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧），或静电、吸附、低温等离子、生物法等两级及以上组合工艺处理（采用一次性活性炭吸附的，活性炭碘值在 800mg/g 及以上）； 3.粉状物料投加、配混应在封闭车间内进行，PM 有效收集，并采用袋式除尘等高效除尘技术； 4.废吸附剂应密闭的包装袋或容器储存、转运，并建立储存、处置台账； 5.NOx 治理采用低氮燃，SNCR/SCR 等适宜技术。 | 1、项目注塑、吹塑过程中采取集气罩加软帘密闭，将收集的废气送至“UV光氧+活性炭”装置处理后达标排放； 2、VOCs 治理采用“UV光氧+活性炭”两级组合工艺； 3、项目配料工序在密闭车间内进行，破碎产生的粉尘经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放； 4、项目产生的废活性炭盛放在密闭塑料袋中，按照危废管理办法存储，转移、委托有资质单位处理处置； 5、项目不涉及NOx 排放 | 符合 |
| 无组织管控 |  | - VOCs 物料存储于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋存放于室内；盛装 VOCs 物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭； - 粉状物料采用气力输送、管状带式输送机、螺旋输送机等自动化、密闭输送方式；粒状物料采用密闭的包装袋、容器或罐车进行物料转移；液态VOCs物料采用密闭容器或罐车输送； - 产生VOCs的生产工序和装置应设置有效集气装置并引至VOCs末端处理设施； - 4.厂区道路及车间地面硬化，车间地面、墙壁、设备顶部整洁无积尘；厂内地面全部硬化或绿化，无成片裸露土地。 | 1、项目VOCs 物料存储区密闭包装袋内，位于密闭场内； 2、项目所用物料均为粒状物料，转移的时候为整袋密闭转移； 3、产生VOCs的的注塑、吹塑工序安装软帘+集气罩，将收集的有机废气送至“UV光氧+活性炭”装置处理后达标排放； 4、厂区道路及车间里面全部硬化，场地内除绿化外全部硬化，车间内部整洁无积尘。 | 符合 |
| 排放限值 |  | - 全厂有组织 PM、NMHC 有组织排放浓度分别不高于 10、30mg/m3 - VOCs 治理设施同步运行率和去除率分别达到 100%和 80%；去 - 除率确实达不到的，生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m3； - 锅炉烟气排放限值要求： - 燃气锅炉 PM、SO 2 、NOx 排放浓度分别不高于：5、10、50/30【 1 】mg/m3 | - 项目全厂有组织 PM、NMHC的排放浓度为，分别不高于 10、30mg/m3 - VOCs 治理设施在设备运行前即开机，处理效率为80%，无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m3 - 项目不涉及锅炉 | 符合 |
| 监测监控 水平 |  | 1.有组织排放口按生态环境部门要求安装烟气排放自动监控设施（CEMS），并按要求联网； 2.有组织排放口按照排污许可证要求开展自行监测； 3.涉气生产工序、生产装置及污染治理设施按生态环境部门要求安装用电监管设备，用电监管设备与省、市生态环境部门用电监管平台联网 | 企业按照要求安装用电监管设备并联网，视频监控数据保存 3 个月以上。厂区入口安装门禁系统和视频监控，建立完善的台账制度，及时进行排污许可申报，并按照排污许可证要求开展自行监测 | 符合 |
| 环境管理 水平 | 环保档案 | 1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明； 2.国家版排污许可证； 3.环境管理制度（有组织、无组织排放长效管理机制，主要包括岗位责任制度、达标公示制度和定期巡查维护制度等）； 4.废气治理设施运行管理规程； 5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。 | 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度 | 符合 |
|  | 台账记录 | 1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）； 2.废气污染治理设施运行管理信息； 3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录等）； 4.主要原辅材料消耗记录； 5.燃料消耗记录； 6.固废、危废处理记录； 7.运输车辆、厂内车辆、非道路移动机械电子台账（进出场时间、车辆或非道路移动机械信息、运送货物名称及运量等）。 | 企业正在完善环保文件，并建立健全环境管理制度，晚上项目台账、信息管理制度 | 符合 |
|  | 人员配置 | 配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力（学历、培训、从业经验等）。 | 企业建成后配备具有专业环保知识的环境管理人员 | 符合 |
| 运输方式 |  | 1.公路运输使用国五及以上排放标准的重型载货车辆（重型燃气车辆达到国六排放标准）或新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准； 2.厂内运输车辆达到国五及以上排放标准（重型燃气车辆达到国六排放标准）或使用新能源车辆比例不低于 80%，其他车辆达到国四排放标准（重型燃气车辆达到国五及以上排放标准）； 3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准或使用新能源机械比例不低于 80%。 | 企业使用运输车辆均为国标车辆，厂区不设置非道路移动机械。 | 符合 |
| 运输监管 |  | 日均进出货物 150 吨（或载货车辆日进出 10 辆次）及以上（货物包括原料、辅料、燃料、产品和其他与生产相关物料）的企业，或纳入我省重点行业年产值 1000 万及以上的企业，应参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁视频监控系统和电子台账；其他企业建立电子台账。 | 项目规模不需要设置 | 符合 |

综上所述，项目符合《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》中附件1《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中相关要求。

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 一、项目由来 为了满足市场需求，新野县博瑞包装科技有限公司拟投资30万元在上港乡魏庙村3组租赁场地及设备建设年产5000万套塑料制品生产项目。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》等法律法规的要求，本项目须进行环境影响评价。依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部 部令第16号）规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29”中 “53塑料制品业 292”，其中“以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的”环评形式为报告书，“其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）”环评形式为报告表。本项目原料均为全新料，不采用再生塑料粒子，有注塑、吹塑等工艺，因此应编制环境影响评价报告表。 受新野县博瑞包装科技有限公司的委托（委托书见附件1），我公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘，资料收集、充分类比分析等工作的基础上，遵循环境影响评价有关规定和环境影响评价技术导则要求，本着客观、公正、科学、规范的要求，编制了本项目环评报告。 二、工程概况 1、项目工程 项目工程内容如下： 表2-1 项目工程构筑物情况一览表 项目; 工程组成. 项目名称; 年产5000万套塑料制品生产项目. 建设地点; 河南省南阳市新野上港乡魏庙村3组. 占地面积; 3000m2. 主体工程; 生产车间; 1栋1层，建筑面积330m2，根据生产流程布局为混料区、注塑、吹塑区、粉碎区。. 辅助工程; 供水房; 建筑面积30m2. 储运工程; 原料仓库; 1栋1层，建筑面积140m2. 成品仓库; 1栋1层，建筑面积336m2. 办公生活设施; 办公室; 1栋1层，建筑面积115.5m2. 环保工程; 废气; 有机废气收集后经“UV光氧+活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒排放，粉碎粉尘收集后经除尘器处理后经15m高排气筒排放. 废水; 生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥，生产冷却水循环利用不外排. 噪声; 减振、隔声. 固废; 危废暂存间一座10m2，一般固废暂存间一座20m2，均位于成品仓库内. 绿化; /. 2、工程产品方案 本项目产品方案见下表。 表2-2 项目产品方案 序号; 产量名称; 产品产量; 备注. 1; 塑料瓶; 3000万套; 项目塑料包装主要用于艾产品外包装和化妆品的外包装. 2; 塑料盖; 塑料瓶的配套产品. 3; 塑料杯; 2000万套. 3、项目构筑物一览表。 本项目主要构筑物见下表。 表2-3 项目工程构筑物情况一览表 序号; 名 称; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 生产车间; 330; 1栋1层. 2; 原料仓库; 140; 1栋1层. 3; 成品仓库; 336; 1栋1层. 4; 办公室; 115.5; 1栋1层. 5; 供水房; 30; /. 6; 危废暂存间; 10; 位于成品仓库内. 7; 一般固废暂存间; 20; 位于成品仓库内. 3、生产设施一览表。 本项目主要设备见下表。 表2-4 工程主要设备清单一览表 序号; 设备名称; 数量（台、套）; 备注. 1; 拌料机; 2; 用于混料搅拌工序. 2; 注塑机; 4; 用于注塑工序. 3; 吹瓶机; 2; 用于吹塑工序. 4; 空压机; 1; 用于注塑工序. 5; 粉碎机; 3; 废料的粉碎回用. 6; 冷却塔; 1; 50t/h，配备冷却水罐6m3. 4、原辅材料及能源消耗情况 项目原料及能源消耗情况如下： 表2-5 工程原料及能源消耗一览表 序号; 名称; 年用量; 备注. 1; PVC（聚乙烯）; 70t/a; 颗粒状，25kg/包，塑料袋装，用于瓶子生产. 2; PP（聚丙烯）; 10t/a; 颗粒状，25kg/包，塑料袋装，用于瓶盖生产. 3; PS（聚苯乙烯）; 70t/a; 颗粒状，25kg/包，塑料袋装，用于杯子生产. 4; 色母; 2t/a; 颗粒状，25kg/包，塑料袋装. 5; 水; 366t/a; 自备井. 6; 电; 10万kw ▪h/a; 市政供给. 表2-6 本项目主要原辅材料理化性质 序号; 名称; 理化性质. 1; PVC; 氯乙烯单体(vinylchloride monomer,简称VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂；或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。 工业生产的PVC分子量一般在5万~11万范围内，具有较大的多分散性，分子量随聚合温度的降低而增加；无固定熔点，80~85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160~180℃开始转变为粘流态;玻璃化温度77~90℃，170℃左右开始分解；有较好的机械性能，抗张强度60MPa左右，冲击强度5~10kJ/m2；有优异的介电性能。. 2; PP; 聚丙烯（Polypropylene，简称PP）是一种半结晶的热塑性塑料，白色。具有较高的耐冲击性，机械性质强韧，抗多种有机溶剂和酸碱腐蚀。CAS号:9003-07-0，密度（g/mLat 25°C）：0.9，熔点（ºC）：189，主要用于各种长、短丙纶纤维的生产，用于生产聚丙烯编织袋、打包袋、注塑制品等用于生产电器、电讯、灯饰、照明设备及电视机的阻燃零部件。. 3; PS; 聚苯乙烯树脂，英文名称为Poly(styrene)，CAS号为9003-53-6，分子式为C8H8，主要用于发泡成型，用作保温、隔热、防震、包装材料及漂浮制品。通用型（R）适用于包装材料；阻燃型（F）适用于建筑、绝热材料。性状 无色、无臭、无味而有光泽的透明固体，相对密度 1.04~1.09。溶解性 ：溶于芳香烃、氯代烃、脂肪族酮和酯等，聚苯乙烯和苯乙烯系共聚物，间同聚苯乙烯(syndiotactic)是结晶高分子，熔点达到270℃。. 5、主要劳动定员及工作制度 本项目劳动定员10人，年工作300天，单班每班8小时工作制度。项目职工均不在厂区食宿。 三、公用工程 （1）供水：本项目供水由自备井供给 1）生活污水 项目劳动定员10人，仅工作时间在厂区，均不在厂区食宿。参考《河南省地方标准 工业与城镇生活用水定额》（DB41/T385-2020）公共管理、社会保障和社会组织，生活用水量以22L/（人·d）计，则生活用水量为0.22m3/d，66m3/a，用水定额按照0.8计，则生活污水量为0.176m3/d，52.8m3/a。 2）冷却用水 本项目注塑成型工序需要用水冷却，冷却水经冷却塔处理后循环利用，仅需要进行补充，不排放。根据设计方案，本项目循环冷却水系统补充水量取循环水量的2%，补充水量1t/d，即300t/a。 （2）排水：排水实行雨污分流制。消防排水、雨水排入雨水管网；生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥。 表2-7 项目给排水情况一览表 序号; 项 目; 用水量; 排水量. m3/d; m3/a; m3/d; m3/a. 1; 冷却水; 1; 300; 0; 0. 2; 职工办公生活; 0.22; 66; 0.176; 52.8. 总量; 1.22; 366; 0.176; 52.8. 生活用水 农肥 冷却用水 化粪池 50 1.22 0.22 0.044 0.176 0.176 1 1 表2-1 工程水平衡图 （单位：m3/d） （3）供电：本项目供电由市政电网供给。 四、厂区平面布置 - 项目租赁场地大门朝西，大门北侧为办公用房、卫生间、冷却塔，南侧为成品仓库、原料仓库、供水房，生产车间位于厂区的东侧。危废暂存间和一般固废暂存间位于成品仓库的西北角。 - 本项目布置比较紧凑合理，缩短了物料的运输距离，节省了能耗，方便了管理。平面布局合理。具体平面布置见附图。 五、规划相符性分析 - 项目位于新野县上港乡魏庙村3组，根据新野县自然资源局上港自然资源所和上港乡人们政府出具的证明，项目东边是耕地，南边是树林、西边是S103公路，北边是空地，属于建设用地，符合上港乡土地利用总体规划和上港乡村镇规划。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、项目生产工艺流程及说明 注塑 混料 检验 拉伸吹塑 塑料瓶 入库 噪声、有机废气 次品 冷却成型 聚乙烯 粉碎 噪声、粉尘 图2-1 项目塑料瓶生产工艺及产污环节流程 注塑 混料 检验 塑料盖 入库 噪声、有机废气 次品 冷却成型 聚丙烯、色母 粉碎 噪声、粉尘 图2.2 项目塑料盖生产工艺及产污环节流程 注塑 混料 检验 塑料杯 入库 噪声、有机废气 次品 冷却成型 聚苯乙烯、色母 粉碎 噪声、粉尘 图2-3 项目塑料杯生产工艺及产污环节流程 工艺流程简述： 塑料瓶： 外购的聚乙烯由人工加入到注塑机内物料随螺杆的旋转被螺槽强制推向机头，塑料此时由外部热源加热（电加热，温度在170-180℃之间），同时由于塑料本身在压缩、剪切和搅动过程中，与料筒、螺杆之间的外摩擦以及大分子之间的内摩擦，也产生很大的热量，与此同时，由于螺杆螺槽深度逐渐减小，加之滤网、多孔板和机头的阻力，使塑料压实，从而改善了它的热传导性。在内外热及压力的联合作用，使塑料温度逐渐上升直至熔融，粘度也逐步达到成型所要求的范围。熔融塑料注塑成瓶坯，然后然后瓶坯进入对开模中，将瓶坯拉伸至一定的比例，闭模后在管坯内投入压缩空气，使塑料管坯吹胀而紧贴在模具内壁上，经冷却（水冷）脱模，即得到吹塑瓶成品。 塑料盖： 外购的聚乙烯和色母按一定的比例倒入搅拌机内进行混合搅拌，混合后的原料进入塑料桶内待用。然后物料进入注塑机内按照要求注塑出合模的塑料盖。 塑料杯： 外购的聚苯乙烯投入注塑机，采用电加热，温度控制在180~220℃，软化后的聚苯乙烯从注塑机口模挤出压延，注塑冲压成型为塑料杯子。 冷却： 项目模具采用夹套冷却水间接冷却，冷却水经冷却塔冷却后循环利用，不外排，只需定期补充损耗。 检验： 冷却后的塑料件需要进行人工修边，去除毛刺等，检验注塑件的尺寸、外观是否符合要求，此工序产生边角料及不合格产品。 粉碎： 废边角料和不合格品经粉碎机粉碎后回用于生产。 包装： 经检验合格的产品经包装后入库待售。 二、工程运营期主要产污环节见下表。 表2-7 工程污染因素分析汇总一览表 类别; 产污环节; 污染源; 主要污染物. 废水; 职工生活; /; COD、NH3-N、SS. 冷却工序; 冷却设备; 水温. 废气; 注塑、吹塑工序; 注塑机、吹塑机; 有机废气. 粉碎; 粉碎机; 颗粒物. 噪声; 生产过程; 注塑机、吹塑机、粉碎机等生产设备; 噪声. 固体 废物; 包装工序; /; 废边角料. 注塑后检验; /; 边角料、不合格品. 有机废气处理; UV光氧装置; 废UV灯管. 活性炭吸附装置; 废活性炭. 粉碎; 粉碎机配备的袋式除尘器; 收尘灰. 职工生活; /; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，租赁闲置场院进行建设，现状为空场院，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本因子 本项目位于新野县上港乡魏庙村3组，项目所在地为二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准。 根据《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》，2020年新野县环境空气质量级别为轻污染。环境空气六项主要污染物中，细颗粒物是首要污染物，其次为可吸入颗粒物。细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）浓度年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，臭氧、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）能够满足二级标准要求。因此，新野县大气环境质量为非达标区。 《2016~2020年南阳市生态环境质量报告书》中2020年新野县监测统计结果如下。 表3-1 新野县2020年区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率; 达标情况. （ug/m3）; （ug/m3）; %. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.67; 达标. NO2; 年平均浓度; 19; 40; 47.5; 达标. PM10; 年平均浓度; 78; 70; 111.43; 超标. PM2.5; 年平均浓度; 52; 35; 148.57; 超标. CO; 24小时平均第95百分位数; 1.4mg/m3; 4mg/m3; 35; 达标. O3; 最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 142; 160; 88.75; 达标. 根据《南阳市2021年大气污染防治攻坚实施方案》，南阳市将坚持污染减排与质量改善相同步，推动大气污染综合治理、系统治理、源头治理，开展四季攻坚行动和重点区域精细化管理，实施细颗粒物（PM 2.5 ）与臭氧（O 3 ）协同控制，强化挥发性有机物（VOCs）和氮氧化物（NOx）协同治理，统筹空气质量改善和碳达峰工作，推进治理体系和治理能力现代化，区域环境质量整体改善。 （二）特征因子 本项目大气污染物特征因子为非甲烷总烃，为了了解非甲烷总烃大气环境质量现状，委托南阳广正检测科技有限公司于2021年7月31日至2021年8月2日对项目西南方向的散户进行了环境空气质量检测（《新野县博瑞包装科技有限公司环境质量现状检测》 ：宛广正WTJC【2021】第07-177号，见附件），连续监测3天，4次/天，每次有效时间为45min，具体监测结果如下： 表3-2 大气特征因子监测结果 单位：mg/m3 监测点位; 监测项目; 取值类型; 监测值范围; 标准值; 超标率; 指数范围. 项目西南方向的散户（下风向）; 非甲烷总烃; 小时均值; 0.49-0.82; 2; 0; 0.245-0.41. 根据上表可以，项目区域非甲烷总烃现状浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》限值要求。 2、地表水环境质量现状 本项目无生产废水排放，项目周边的地表水体为白河支流运粮河。根据南阳市地表水环境功能区划及白河现状，选取评价水体为白河，评价水体功能执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体，根据南阳市生态环境局公布的《2020年7月南阳市地表水国控、省控考核断面监测结果》白河上港公路桥断面水质监测统计结果见下表 表3-3 评价区域地表水环境质量现状监测结果统计一览表 污染物类别; 监测值（mg/L）; Ⅲ标准（mg/L）. 白河上港公路桥断面. 氨氮; 0.482; 1.0. 总磷; 0.08; 0.2. COD; 18; 20. 由上表分析可知，白河上港公路桥断面监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。项目所在地区域地表水水质良好，能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量现状 项目周边50m范围内不存在声环境保护目标，项目区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类噪声标准要求，目前项目所在区域的声环境质量现状良好，可满足相关标准要求。 4、生态环境质量现状 本项目租赁空置厂房进行建设，没有新增建设用地，租赁的厂房已经完成地面硬化；项目占地范围内没有生态环境保护目标。 5、电磁辐射 本项目生产过程中不涉及电磁辐射。 6、地下水及土壤环境质量现状 项目主要从塑料产品的生产，租赁的厂房已经完成地面硬化，不存在土壤及地下水污染途径。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 项目厂界外500m无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，因此无地下水环境目标；项目50m范围内没有敏感点，本项目主要保护目标见下表 本项目主要保护目标见下表。周围敏感点示意图见附图。 表3-4 主要环境保护目标 序号; 环境因素; 保护目标; 方位; 距离（m）; 保护级别. 1; 环境空气; 吴沟; E; 90; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 散户; SW; 283. 魏庙; S; 420. 2; 地表水; 运粮河; E; 378; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类. 白河; SE; 1200. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 环境要素; 执行标准; 标准值. 废气; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准; 颗粒物; 有组织; 最高允许排放浓度：120mg/m3 15m高排气筒最高允许排放速率：3.5kg/h. 无组织; 排放浓度限值1.0mg/m3. 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度：120mg/m3 15m高排气筒：10kg/h. 无组织; 15m高排气筒最高允许排放速率：0.4mg/m3. 河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业有机废气建议排放浓度限值; 非甲烷总烃; 有组织; 最高允许排放浓度：80mg/m3. 建议去除效率：70%. 无组织; 周界外浓度最高点浓度限值2.0mg/m3. 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4、表9标准; NMHC; 有组织; 生产或生产设施排气筒排放限值：100mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值：4.0mg/m3. 颗粒物; 有组织; 生产或生产设施排气筒排放限值：30mg/m3. 无组织; 企业边界大气污染物浓度限值：1.0mg/m3. 《关于做好2021年重点行业绩效分级和重污染天气应急减排清单修订工作的通知》（豫环文〔2021〕94号）附件1《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值; PM; 有组织; 排放浓度不高于10mg/m3. NMHC; 有组织; 处理效率：80% 排放浓度不高于30mg/m3. 无组织; 生产车间或生产设备的无组织排放监控点NMHC 浓度低于 4mg/m3，企业边界 1hNMHC 平均浓度低于2mg/m3. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1排放限值; NMHC; 排放限值; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控浓度位置. 10; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 30; 20; 监控点处任意一次浓度值. 噪声; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）; 昼间 70dB(A) 夜间55dB(A). 《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类; 昼间 60dB(A) 夜间50dB(A). 固体废物; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）. 《危险废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单. |
| 总量 控制 指标 | （一）污染物总量 水污染物总量： 生活污水经化粪池处理后定期清掏做农肥，冷却水循环利用不外排，因此项目不设置水污染物总量。 大气污染物总量： 项目生产过程中产生的VOCs（以非甲烷总烃计）经收集处理后，排放量为0.1134t/a。 （二）总量替代方案 A、替代来源：新野县灯具总厂已停产不复存在， VOCS剩余量约为0.60379t/a。 B、VOCS替代：依据《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》的要求，南阳市为非达标区，区域内VOCS排放实行倍量替代，VOCS区域排放需替代的量为新建项目VOCS排放量的2倍。本项目VOCS新增排放总量为0.1134t/a，需替代量为0.1134t/a×2=0.2264t/a，区域VOCS总量替代后新野县灯具总厂VOCS剩余量为0.37739t/a。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用租赁建构筑物，无土建工程，因此本次评价不再分析施工期的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 项目在营运期内的主要污染物为废水、废气、噪声及固体废物。 一、废气 （1）大气污染物排放源强 ①注塑吹塑废气 项目原料注塑吹塑的过程中，会有一定的挥发性有机物产生，此部分废气以非甲烷总烃计，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号 ）29 塑料制品业系数手册中：2926塑料包装箱及容器制造行业系数表：原料是树脂的挥发性有机物产污系数为2.70kg/t-产品，项目年产量为5000万套塑料制品，折合约产品量为150t，则挥发性有机物-非甲烷总烃的产生量为 405kg/a。 建设单位将注塑机、吹瓶机的出口进行软帘密闭，集气后将收集的废气通过一套“UV光氧+活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒排放。集气效率为90%，风机的风量为5000 m3/h，年工作时间为2400h，则项目产生的有组织非甲烷总烃量为364.5kg/a，产生速率为0.15kg/h，产生浓度为30mg/m3；“UV光氧+活性炭吸附装置”对非甲烷总烃的去除率约为80%，则项目有组织非甲烷总烃的排放量为72.9kg/a，排放速率为0.03kg/h，排放浓度为6mg/m3。 项目生产过程中无组织非甲烷总烃的排放量为0.0405t/a。 ②破碎粉尘 本项目不合格品、边角料和开停机废料经粉碎机粉碎处理过程会产生一定量的粉尘。项目粉碎机粉碎后的物料粒径在3mm左右，粉碎机运行过程为密闭状态，因此仅在粉碎机出料过程会产生少量的粉尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部，公告2021年第24号 ）29 塑料制品业系数手册中：2926塑料包装箱及容器制造行业系数表：一般工业固废（不合格品、边角料和开停机废料）产污系数为2.5kg/t-产品，因此产生量约为375kg。 破碎过程中废气参照《第二次全国污染源普查工业源系数手册》（2019试用版）中的非金属废料和碎屑加工处理行业中的产污系数最大值，则本项目破碎过程中颗粒物产污系数为450g/t-原料(破碎料）。因此，本项目破碎过程中颗粒物产生量为0.169kg/a，粉碎工序年运行时间为60h，则粉尘产生速率为0.0028kg/h。在因为破碎机为全密闭的，此部分粉尘主要逸散在下料口处，在破碎机的下料口安装集气罩，将此部分粉尘收集后经除尘器处理后经15m高排气筒排放。 集气效率为90%，风机的风量为500 m3/h，则有组织粉尘的产生量为0.152kg/a，产生速率为0.00253kg/h，产生浓度为5.06mg/m3。除尘器的处理效率为99%，经除尘器处理后粉尘的排放量为0.00152kg/a，排放速率为0.0000253kg/h，排放浓度为0.0506mg/m3。 无组织粉尘的产生量为0.017kg/a。 表4-1 项目废气产排情况一览表 排放源; 排放形式; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 产生浓度（mg/m3）; 处理措施; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）. 注塑、吹塑; 有组织; 0.3645; 0.15; 30; 集气+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒; 0.0729; 0.03; 6. 无组织; 0.0405; /; /; 0.0405; /; /. 破碎; 有组织; 1.52×10-4; 0.00253; 5.06; 集气+除尘器+15m高排气筒; 1.52×10-6; 2.53×10-5; 0.0506. 无组织; 1.7×10-5; /; /; /; 1.7×10-5; /; /. （2）防治措施及达标分析 ①注塑吹塑有机废气 注塑、吹塑废气的主要污染物为非甲烷总烃，此部分废气通过出在对注塑机、吹瓶机下料口位置设置软帘，微负压集气，采用集气罩将有机废气收集后再经等UV光氧+活性炭处理后通过1根15m高排气筒，经处理后，非甲烷总烃排放浓度为6mg/m3，排放速率为0.03kg/h，排放速率和排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中二级标准、河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业有机废气建议排放浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4排放限值及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求。 无组织非甲烷总烃排放量为0.0405t/a。根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）的有关规定，采用推荐模式中的估算模式计算软件计算项目无组织非甲烷总烃的的最大落地浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9、《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求。 ②粉碎废气 项目边角废料、不合格品经破碎后回用于生产，在生产的过程中会产生粉尘，通过在粉碎机的下料口设置集气罩将粉尘收集后经袋式除尘器处理后经15m高排气筒排放，排放速率为2.53×10-5kg/h，排浓度为0.0506mg/m3，排放速率和排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）颗粒物排放标准及《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求。 （3）废气排放清单、排放量核算及监测计划 表4-2 项目有组织废气排放情况一览表 产污环节; 污染物; 治理措施; 去除率; 排放口基本情况; 排放浓度（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 排放量（t/a）; 排放标准. 编号; 高度（m）; 内径（m）; 温度（℃）; 坐标. 注塑、吹塑; 非甲烷总烃; 集气+UV光氧+活性炭吸附; 80%; DA001; 15; 0.3; 25; 东经：112°19′16.78″ 北纬：32°28′41.34″; 6; 0.03; 0.0729; 最高允许排放浓度为30 mg/m3. 粉碎; 颗粒物; 袋式除尘器+15m高排气筒; 99%; DA002; 15; 0.3; 25; 东经：112°19′16.73″ 北纬：32°28′41.00″; 0.0506; 2.53×10-5; 1.52×10-6; 最高允许排放浓度为10mg/m3. 表4-3 项目无组织废气排放情况 污染物名称; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 排放量. 颗粒物; 12m; 35m; 10m; 1.7×10-5t/a. 非甲烷总烃; 12m; 35m; 10m; 0.0405 t/a. 表4-4 大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 颗粒物; 1.85×10-5. 3; 非甲烷总烃; 0.1134. 表4-5 项目营运期大气监测计划表 项目; 监测点位; 监测指标; 执行标准; 最低监测频次（一般排放口）. 废气; DA001; 有机废气处理设施排气筒排放口; 非甲烷总烃; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求：30mg/m3; 1次/年. DA002; 颗粒物处理设施排气筒排放口; 颗粒物; 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求：10mg/m3; 1次/年. 无组织; 厂界; 非甲烷总烃; - 《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求：4.0mg/m3; 1次/年. 颗粒物; - 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）：1.0mg/m3. （5）非正常工况 非正常排放是指生产过程中开停（工、炉）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，以及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。项目废气非正常工况排放主要为废气处理设施接近饱和或出现故障不能正常运行时，废气治理效率下降的状态进行估算，但废气收集系统可以正常运行，废气通过排气筒排放等情况，废气处理设施出现故障不能正常运行时，应立即停产进行维修，避免对周围环境造成污染。废气非正常工况源强情况见下表： 表4-6 废气非正常工况排放量核算表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放速率/（kg/h）; 单次持续时间/min; 年发生频次/次; 应对措施. 1; DA001; 废气处理设施故障，按最不利情况考虑，处理效率为0%; 非甲烷总烃; ### 30; ### 0.15; 15; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，对设备进行检修. 2; DA002; 颗粒物; ### 5.06; ### 0.00253; 15; 1; 立即停止生产，关闭排放阀，对设备进行检修. 二、废水 （1）产排污情况 项目营运期废水主要是生活污水，排放量为0.176m3/d，52.8m3/a。 （2）污染物处理处置情况 生活污水经租赁厂房现有的化粪池处理后定期由抽粪车抽出做农肥。 项目废水均做到资源化利用，不外排到外环境。 评价要求企业做好化粪池的防渗工作，并定期进行查验，发现问题及时的修整，做好突发情况应急措施，通过以上措施后，预计项目营运期产生的废水对周围环境影响不大。 三、噪声 （1）产排污情况 本项目噪声主要为注塑机、吹瓶机、空压机、粉碎机等设备运行时产生的机械噪声，具体见下表。 表4-7 本工程主要噪声设备源强一览表 序号; 主要设备; 设备噪声源强dB(A) （单台设备） （）（）; 持续状况; 治理措施; 治理后噪声值dB(A). 1; 注塑机; 75; 间断、不连续; 减振、隔声; 60. 2; 吹瓶机; 75; 间断、不连续; 减振、隔声; 60. 3; 空压机; 80; 间断、不连续; 减振、隔声; 60. 4; 粉碎机; 85; 间断、不连续; 减振、隔声; 65. （2）防治措施 ①在设备选型要选取低噪声类型，并加强设备的巡检和维护，定时加注润滑油，防止因维护不及时造成异常机械摩擦噪音。 ②对生产车间进行合理布置，将各工序分开，建议把高噪音设备尽量布置在生产车间西侧，利用距离衰减及车间墙壁的隔声作用，最大限度的降低噪声的不利影响。 ③对高噪声源设备安装减振垫。 ④对主要生产设备配套电机应根据实际情况安装隔声罩。 ⑤加强员工素质教育培训，生产操作中文明作业，减少人为因素噪声污染问题。 （3）达标分析 依据《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009），选用无指向性声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。 ①点声源预测模式 LA（r）= LWA - 20lg（r） 式中：A(r)——距噪声源r m处预测点的A声级，dB（A）； LWA ——点声源的A声级，dB（A）； r ——点声源至预测点的距离（m）。 ②多声源叠加模式 L0=10lg(i=1n10Li10) 式中：L0——叠加后总声压级，dB（A）； n —— 声源级数； Li——各声源对某点的声压值，dB（A）。 （2）评价点的选取 本次评价选取项目四周厂界外1m，共4个点位。 （3）噪声影响预测结果 经预测，项目高噪设备贡献值结果见下表。 表4-8 厂界运营期各评价点噪声环境影响预测结果一览表 预测点; 措施后声 源叠加值; 距车间距离（m）; 贡献值; 标准值（昼间）. 东厂界; 71.2; 5; 57.2; 60. 西厂界; 40; 39.2; 60. 南厂界; 5; 57.2; 60. 北厂界; 5; 57.2; 60. 项目固定噪声源通过采取以上措施处理后，再采用距离衰减、合理布局，且项目为白班一班制，夜晚不生产，预计厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。 （4）监测计划 表4-9 工程营运期噪声监测计划表 监测点; 监测项目; 监测计划. 四周厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 四、固体废物 （1）产排污情况 ①废包装材料 废包装材料主要有废原料包装袋，根据本项目的原材料消耗，预计废包装材料产生量约0.15t/a，废包装材料可收集后外售。 ②废边角料及残次品 项目注塑工序开停机、修边过程会产生边角废料；检验过程会产生残次品，根据前文分析，废料及残次品产生量为375kg/a，集中收集破碎后作为原料回用于生产。 ③除尘器收集粉尘 破碎工序除尘器产生的粉尘产生量约为0.16kg/a，收集后交由环卫部门清运。 ④废UV灯管 项目有机废气处理装置——UV光氧装置运行过程中产生废灯管，产生量约为100根(每根约重约100g，折合0.01t/a)，每年更换一次。废灯管含汞蒸汽，为危废，属于《国家危险废物名录》(2021年版)规定的“HW29含汞废物”的“900-023-29 生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”类危险废物。 ⑤废活性炭 项目有机废气处理装置——活性炭吸附装置运行过程中产生废活性炭。根据《简明通风设计手册)中介绍，活性炭的有效吸附量qe= 300g/kg活性炭，活性炭吸附饱和后需进行更换。项目“UV光氧+活性炭吸附”装置有机废气处理量为364.5kg/a，其中经“UV光氧”处理后有机废气量为248kg/a，活性炭吸附装置处理后有机废气量为72.9kg/a，则活性炭吸附有机废气量为175.1kg/a。则需要活性炭量为583.7kg/a，产生的饱和活性炭量约为758.8kg/a。 经对比《国家危险废物名录》(2021年版)，废活性炭属于“HW49其他废物”中的“900-039-49” “含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”类危险废物。 ⑥生活垃圾 本项目定员10人，不在厂区食宿员工，生活垃圾按人均产生量0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量5kg/d，1.5t/a，委托环卫部门清运，送往当地垃圾处理场进行处置。 项目固废产排情况见下表。 表4-10 项目固体废物产排情况一览表 产生环节; 名称; 类别代码; 属性; 产生量; 处置去向. 包装; 废包装材料; 07; 一般固体废物; 0.15t/a; 收集后作为废品外售. 检验、开关机; 废边角料及残次品; 06; 一般固体废物; 0.375t/a; 收集后粉碎后回用于生产. 除尘器; 收尘; 66; 一般固体废物; 0.16kg/a; 环卫部门定期清运. 职工生活; 生活垃圾; /; 一般固体废物; 1.5 t/a; 环卫部门定期清运. 废气处理; 废UV灯管; HW49; 危险废物; 0.01t/a; 暂存于危废暂存间，定期送有资质单位处理. 废气处理; 废活性炭; HW29; 危险废物; 0.7588t/a. 表4-11 危险废物汇总一览表 序号; 危废名称; 危废 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序; 形态; 主要及有害物质成分; 危险 特性. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 0.7588; 废气处理; 固态; 吸附有害介质; T. 2; 废UV灯管; HW29; 900-023-29; 0.01; 废气处理; 液态; 汞; T. （2）治理措施 1）一般固废： 本项目产生的生活垃圾由环卫部门定期清运，废包装材料、收尘灰收集后外售，废边角料及残次品收集粉碎后回用于生产，评价建议在厂区内设置一般固废暂存间约20m2，一般固废收集工具（罐、桶、包装袋）若干，用来暂存生产过程中产生的一般固废。同时，一般固废暂存间需满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护的要求。 2）危险废物 废灯管、废活性炭为危险废物，项目工程新建10m2危废暂存间，危险固废收集后存放在危险废物暂存间内，定期交由具备危险废物处置资质的单位进行处理。 ①危废贮存 本项目危废储存在专门的危废暂存间，其中废活性炭、废灯管均为相应的容器分类存储。企业应危废暂存间配备智能计重设备、手持智能终端及危废标签打印机。 ②危险废物的收集 项目危废的收集包括两个方面：一.是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物暂存间内部转运。 ③危险废物的暂存要求 危废暂存间采取的防渗措施如下： 1）危废暂存间地面基础采取防渗措施，，防渗系数能够达到10-9cm/s； 2）危废暂存间地面与裙脚应用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危废相容； 3）危废暂存间内不同危废分区存放。 ④其他 1）企业须配备专业技术人员和管理人员专门负责企业危废统计、收集、暂存、转运和管理工作，并对有关危废产生部门员工进行定期教育和培训，强化危废管理； 2）企业须建立危废收集操作规程、危废转运操作规程、危废暂存管理规程等相关制度，并认真落实； 3）企业须对危废暂存间张贴警示标示，危废包装物张贴警示标签； 4）规范危废统计、建立危废收集及储运有关档案，认真填写《危险废物项目区内转运记录表》，作好危废情况的记录，记录上须注明危废的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等，并即时存档以备查阅。 ⑤危废的转运 项目危废转运过程中采取篷布遮盖、防滴漏等措施，减少危废运输过程给环境带来污染。危废的转运还按照《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012) 的要求进行。 因此，项目危废暂存、转运等符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改清单的要求。 五、地下水、土壤 项目不存在土壤及地下水污染途径，对地下水、土壤无影响。 六、生态 项目租赁已有建筑进行建设，对生态无影响。 七、环境风险 根据其理化性质，项目原料不存在有毒有害级易燃易爆成分，不存在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/169-2018）附录B中的风险物质。因此不进行环境风险分析。 八、环保投资一览表 本工程总投资约为30万元，环保投资为9.5万元，占总投资的比例约为31.67%，见下表。 表4-12 环保投资一览表 - 项目; - 内容; - 投资（万元）. - 运 - 营 - 期; - 废气; 注塑、吹塑废气; 6个集气罩+软帘密闭+负压集气+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001）; - 4. 粉碎粉尘; 3个集气设施+除尘器+15m高排气筒（DA002）; - 1. 无组织废气; 生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭; - 1. - 废水; 生活污水; 化粪池（租赁厂区现有）; - /. - 固废; - 一般固废; - 垃圾桶、固废暂存处（20m2）; - 0.5. - 危险废物; - 分类收集暂存，危废暂存间（10m2）暂存后，委托有资质单位处理。; - 1. - 噪声; - 高噪声设备采取减振、消声、隔声等综合措施; - 2. - 合计; - 9.5. 九、环保验收一览表 表4-13 项目“三同时”验收一览表 污 染 源; 污 染 防 治 措 施; 验收标准或要求. 废气; 注塑、吹塑废气; 6个集气罩+软帘密闭+负压集气+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001，东经：112°19′16.78″ 北纬：32°28′41.34″）; 满足河南省《关于全省开展工业企业挥发性有机物专项治理工作中排放建议值的通知》（豫环攻坚办[2017]162号）中附件1中其他行业有机废气建议排放浓度限值及《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求. 粉碎粉尘; 3个集气设施+除尘器+15m高排气筒（DA002，东经：112°19′16.73″ 北纬：32°28′41.00″）. 无组织废气; 生产过程收尘到位，物料运输抑 尘到位，厂区道路除尘到位，裸露土地绿化到位，无组织排放 监控到位；厂区内贮存的各类易产生粉尘的物料全部密闭. 废水; 生活污水; 化粪池; 措施落实到位. 噪声; 固定噪声源; 采取减振、隔声等降噪措施; 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)中 2类标准. 固废; 生活垃圾; 垃圾桶; 措施落实到位，固废暂存场所应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）及2013年修改单并具备“三防”措施. - 一般固废; - 固废暂存处（20m2）. - 危险废物; - 按要求设置危废暂存间（10m2），在暂存间暂存后委托有资质单位处理。. |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（有机废气排气筒，东经：112°19′16.78″ 北纬：32°28′41.34″） | 非甲烷总烃 | 6个集气罩+软帘密闭+UV光氧+活性炭吸附+15m高排气筒 | 豫环攻坚办[2017]162号中附件1中其他行业有机废气建议排放浓度限值、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表4标准、《河南省重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2021年修订版)》中的重点管控行业——六、塑料制品行业 B级企业要求污染物排放限值的要求 |
|  | DA002（颗粒物排气筒，东经：112°19′16.73″ 北纬：32°28′41.00″） | 颗粒物 | 3个集气设施+除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 厂界、厂区内 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 废气收集及净化装置应先开后停，即先启动废气收集及处理装置，生产结束后，继续工作一段时间后再关闭 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、 NH3-N、SS | 经化粪池处理后清掏做农肥 | / |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备采用减振、隔声等措施降噪，合理布局平面布置 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准 |
|  | 生产设备 |  |  |  |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | ①生活垃圾：分类收集后，定期由环卫部门统一清运。 ②生产一般固废：废包装材料收集后外售，除尘器收尘收集后由环卫部门清运，废边角料及残次品收集后回用于生产。 ③危险废物：废UV灯管、废活性炭。暂存于危废暂存间，在暂存间暂存后委托有资质单位处理。 固废满足防渗漏、防雨淋和防扬尘等环境保护的要求，《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）标准要求，危废满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准要求 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ①建立完善的环境管理制度，设立专门环境管理机构，建立完善的环境监测制度。 ②按照环境 监测计划对项目废气、厂界噪声等定期进行监测。 ③废气排气简预留监测口并设立相应标志牌。 ④按照《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 要求设置采样口。 ⑤危险废物临时贮存仓库设立相应标志牌。 |  |  |  |

- 六、结论

从环保角度分析，项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.85×10-5t/a | 0 | 1.85×10-5t/a | +1.85×10-5t/a |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.1134t/a | 0 | 0.1134t/a | +0.1134t/a |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | 废边角料及残次品 | 0 | 0 | 0 | 0.375t/a | 0 | 0.375t/a | +0.375t/a |
|  | 除尘器收尘 | 0 | 0 | 0 | 0.16kg/a |  | 0.16kg/a | +0.16kg/a |
| 危险废物 | 废UV灯管 | 0 | 0 | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 0.7588t/a | 0 | 0.7588t/a | +0.7588t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①