社旗县畜禽养殖污染防治规划

（2021-2025）

南阳市社旗县人民政府

二O二二年十二月

目  录

1 总则	1

1.1 规划背景	1

1.2 编制依据	1

1.3 规划范围及期限	4

2 区域概况	5

2.1 自然气候条件	5

2.2 社会经济状况	6

2.3 生态环境概况	7

2.4 畜禽养殖污染防治现状	8

2.5 种养结合循环农业现状	11

2.6 存在的问题	12

3 规划指标目标	14

3.1 规划目标	14

3.2 建设指标	14

3.3 畜禽养殖环境承载力分析	14

3.4 目标可达性分析	15

4 畜禽养殖污染防治主要任务	16

4.1 明确畜禽养殖污染治理总体要求	16

4.2 完善粪污处理和利用设施	18

4.3 提升畜禽粪污资源化利用水平	20

4.4 建立健全台账管理制度	22

4.5 强化环境监管	22

5 重点工程及投资	25

5.1 项目制定原则	25

5.2 规划重点项目及投资	25

6 资金筹措	28

7 效益分析	29

7.1 生态效益	29

7.2 社会效益	29

7.3 经济效益	30

8 保障措施	31

8.1 加强组织领导	31

8.2 严格监督执法	31

8.3 加大政策扶持	31

8.4 强化技术支撑	32

8.5 加强宣传推广	32

附表1 社旗县畜禽规模养殖场基本信息清单	33

附表2 畜禽养殖场户粪污肥料化利用配套土地面积要求清单	49

附表3 规划期内拟整治畜禽养殖场户清单	65

附表4 畜禽养殖污染防治重点工程支持主体和内容清单	66

附表5 行政区域内耕地、园地、林地面积清单	68

附图1 行政区划图	69

附图2 水（环境）功能区划图	70

附图3 耕地、园地、林地、草地分布图	71

附图4 畜禽规模养殖场分布图	72

附图5 禁养区分布图	73

附图6 种养结合粪污定向消纳空间布局图	76

总则

规划背景

为防治畜禽养殖污染，推进畜禽粪污的综合利用和无害化处理，中华人民共和国国务院令第643号发布《畜禽规模养殖污染防治条例》，要求县级以上人民政府环境保护主管部门会同农牧主管部门编制畜禽养殖污染防治规划，报本级人民政府或者其授权的部门批准实施。随后，《关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）、《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23号）、《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）等文件相继出台，以推进畜禽养殖污染防治及粪污资源化工作。

为贯彻落实党中央、国务院决策部署，河南省先后发布《河南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（豫政办〔2017〕139号）、《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（豫农文〔2020〕314号）等文件，坚持政府支持、企业主体、市场化运作的机制，以畜禽粪污无害化处理和资源化利用为重点，推进畜禽养殖污染防治工作。

根据《关于进一步加快推进畜禽养殖污染防治规划编制的通知》（环办土壤函〔2022〕82号）等相关要求，组织开展《社旗县畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》（下称《规划》）编制研究，按照“以地定畜、种养结合”原则和畜禽养殖区域划分管理要求，结合社旗县畜牧业可持续发展的实际情况，明确推进畜禽养殖区域布局调整优化和养殖污染治理工作。

编制依据

法律法规

《中华人民共和国环境保护法》

《中华人民共和国水污染防治法》

《中华人民共和国大气污染防治法》

《中华人民共和国土壤污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》

《中华人民共和国畜牧法》

《畜禽规模养殖污染防治条例》

《河南省水污染防治条例》

《河南省土壤污染防治条例》

规范标准

- 《农田灌溉水质标准》（GB 5084-2021）；

- 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB 15618-2018）；

- 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB 18596-2001）；

- 《畜禽粪便监测技术规范》（GB-T 25169-2010）；

- 《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T 25246-2010）；

- 《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB-T 26624-2011）；

- 《畜禽养殖污水采样技术规范》（GB/T 27522-2011）；

- 《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T 27622-2011）；

- 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）；

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ 497-2009）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ 1029-2019）；

- 《畜禽场环境污染控制技术规范》（NY/T 1169-2006）；

- 《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）；

- 《畜禽粪便堆肥技术规范》（NY/T 3442-2019）；

- 《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T3877-2021）。

政策文件

- 《国务院办公厅关于促进畜牧业高质量发展的意见》（国办发〔2020〕31 号）；

- 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48 号）；

- 《农业面源污染治理与监督指导实施方案（试行）》（环办土壤〔2021〕8 号）；

- 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧〔2020〕23 号）；

- 《关于促进畜禽粪污还田利用 依法加强养殖污染治理的指导意见》（农办牧〔2019〕84 号）；

- 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧〔2022〕19号）；

- 《关于开展水环境承载力评价工作的通知》（环办水体函〔2020〕538 号）；

- 《关于印发<畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）>的通知》（环办土壤函〔2021〕465号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的实施意见》（豫政办〔2017〕139号）；

- 《河南省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》（豫政办〔2020〕26号）；

- 《关于印发<河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南>的通知》（豫农文〔2020〕207号）；

- 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（豫农文〔2020〕314号）；

- 《关于印发“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划的通知》（环土壤〔2021〕120号）;

- 《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）；

- 《社旗县人民政府关于调整社旗县畜禽养殖禁养区范围的通知》（社政〔2020〕2号）。

相关规划

- 《河南省人民政府关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（豫政〔2021〕44号）；

- 《河南省畜禽养殖污染防治规划（2021-2025年）》（豫环文〔2022〕64号）；

- 《南阳市人民政府办公室关于印发南阳市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》（宛政办〔2022〕54号）；

- 《社旗县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》。

规划期限及范围

规划基准年：2020年。

规划期限：2021-2025年。

规划范围：社旗县全域范围，总面积1203平方公里，包括区域内畜禽规模养殖场和畜禽养殖户。

根据《河南省畜牧局河南省环保厅关于调整畜禽养殖场规模标准的通知》（豫牧﹝2017﹞18号），畜禽规模养殖场标准为：奶牛存栏≥200头、肉牛年出栏≥200头、生猪年出栏≥500头、蛋鸡存栏≥10000羽、肉鸡年出栏≥50000羽、肉羊年出栏≥1000只，以及按《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）折算后达到规定规模标准的其他类型的畜禽养殖场。

畜禽养殖户是指未达到畜禽规模养殖场标准的畜禽养殖户，根据《畜禽养殖污染防治规划编制指南（试行）》（环办土壤函﹝2021﹞465号），指生猪设计出栏≥50头，奶牛设计存栏≥5头，肉牛设计出栏≥10头，蛋鸡/鸭/鹅设计存栏≥500羽，肉鸡/鸭/鹅设计出栏≥2000羽的养殖户。

区域概况

自然气候条件

地理位置

社旗县位于河南省西南部，南阳盆地东北部边缘。地处东经112°46°～113°11°、北纬32°47°～33°19°之间。东与泌阳县接壤，西和宛城区毗连，北与方城县交界，南同唐河县为邻。南北长约38公里，东西宽约32公里，总面积1203平方公里，界长约202.5公里。

地形地貌

社旗县在大地构造单元上属秦岭地轴南侧，南襄凹陷北缘的一部分。县境地质处秦岭构造带与新华夏第二沉降带接壤地段，属长构造拗陷区。县境西北部、东南部有 5 条自北北西向地质构造线穿过。县境及其周围的主要发震构造有唐河断裂带、南阳构造盆地、环形构造、白河断裂带；控震构造有秦岭—大别断裂带、南召—方城断裂带。

县境地貌多姿，山岗平原兼有。地势自东北向西南降低，属垄岗平原向平缓平原过渡区。最高海拔 711.2 米，最低海拔 100 米，相对高差 611.2 米，一般海拔在 130-170 米之间。东北部低山丘为桐柏山余脉，是中生代燕山构造运动隆起区，西部是沉降区。到新生代第三纪喜马拉雅山新构造运动，加强了升降差异，并在外营力的作用下，东北部隆起区遭受侵蚀，西部沉降区接受堆积，从而形成了现有的地貌骨架。

气候气象

社旗县属北亚热带大陆性季风型气候，季风的进退与四季的替换较为明显。四季气候特点突出，春季干旱而带有大风；夏季炎热雨水较多；秋季多晴而气候凉爽；冬季寒冷而少雨雪。

社旗县年平均日照为 2003.8 小时，年平均气温在 14.6°C，年平均降水量 841.4 毫米，积雪天数较少、历年平均约 8 天到 9 天，年平均风速为 2.9 米/秒，地面多东北风和西南风。

河流水系

社旗县县境属长江流域唐白河水系。境内除唐河外，上游有潘河、赵河，西部有桐河、泥河、掉枪河，东部有毗河、饶良河、堰河、马河、邓河、礓石拉河、陌陂河等。共有大小河流 13 条，呈扇形半辐射状分布，南流汇唐河入汉水。全县水库，蓄水达 1118 万立方米，兴利库容 600 万立方米，水域面积 2551 亩，有效灌溉面积达 6100 亩，塘堰、坝 387 座，蓄水 744 万立方米，坑塘 930 个，蓄水 3.06 万立方米，水域面积共 6413 亩，有效灌溉面积达 1.851 万亩。

土壤特征

社旗县城和县城附近绝大部分为第四纪沉积土堆层所覆盖，砂层埋深多在 8 米以下，城区地势平坦，土层较厚，一般承载力 0.9-2.0 千克/厘米，土层大部分为沙质粘土，老城区地势平坦，上部为冲积、洪积和人工活动形成的新沉积亚粘土层，下部为冲积形成的亚粘土，砂承载力 0.9-1.5 千克/厘米，西、南新城区，地基土层为第四纪更新洪积和湖相沉积层，自上而下分亚粘土、粘土、亚粘土层，承载能力为 1.5-3.0 千克/厘米，西新城区泥河两岸为胀缩土。

社旗县域西部以平原为主，土壤较适宜耕种、耕作层深厚、保水保肥、耐寒耐涝，同时地势平坦、能灌能排、旱涝保收，适种作物广泛，产量高。东部地形以垄岗为主，水资源缺乏，是典型的旱作农业区，适宜发展经济林、烟叶、红薯等经济作物。

社会经济状况

行政区划

社旗县辖赵河、潘河 2 个街道办事处，赊店镇、桥头镇、朱集镇、晋庄镇、李店镇、兴隆镇、苗店镇、饶良镇、郝寨镇、大冯营镇、下洼镇、太和镇、陌陂镇、唐庄乡 13 个镇和 1 个乡。

产业类型

“十三五”时期，社旗县工业转型升级加快推进，汽车零部件制造业产值突破10亿元，农副产品加工业向10亿级规模迈进，高新技术产业增加值占规模以上工业增加值从2015年的20.9%提高到2020年的75%。农业生产提质增效，粮食总产达到13.2亿斤，特色产业不断壮大，蔬菜、林果、中药材等特色产业面积达到21万亩。服务业发展迅猛，文化旅游、电子商务、现代金融、健康养老齐头并进。

人口及城镇化

根据第七次全国人口普查结果，2020年全县常住人口56.16万人，常住人口城镇化率为 42.47%。

经济发展情况

“十三五”期间，社旗县地区生产总值由 142.6 亿元增长到 178.2 亿元，年均增长 6.7% ；一般公共预算收入由 5.5 亿元增长到 7.1 亿元，年均增长 5% ；社会消费品零售总额由 63.2 亿元增长到 90 亿元，年均增长 6.3% ；城镇居民人均可支配收入由 21497 元增长到 28611 元，年均增长 6.3% ；农村居民人均可支配收入由 8949 元增长到 13696 元，年均增长 9% ；三次产业结构占比从 25.4：28.4：46.2 调整至 25.9：24.4：49.7 ，服务业占比进一步提升。

土地利用特征

社旗县土地总面积114231.88公顷。耕地82227.78公顷，其中水田1.37公顷，水浇地13016.57公顷，旱地69209.84公顷。园地863.34公顷，其中果园821.13公顷，其他园地42.21公顷。林地6637.62公顷，其中乔木林地3134.25公顷，竹林地5.82公顷，灌木林地1465.78公顷，其他林地2031.77公顷。草地466.20公顷。

生态环境概况

大气环境质量

社旗县自2017年开展PM10、PM2.5监测以来，两项主要指标持续优化，环境空气质量持续改善。2020年，PM2.5浓度48微克/立方米，PM10浓度79微克/立方米，空气质量优良天数259天。

水环境质量现状

“十三五”期间，社旗县地表水市控断面唐河王岗断面、饶良河毗河东贾营断面、马河樊营断面水质年均值稳定保持在地表水Ⅲ类标准。 2016-2018 年市控考核断面水质平均达标率为 91.7%， 2019 年市控考核断面达标率实现 94.4% ，2020年市定责任目标断面达标率 91.7% 。

全县有农村“千吨万人”集中式饮用水水源地 1 处，为社旗县郝寨镇集中式饮用水水源地；乡镇以下集中式饮用水水源地 4 个，全部为地下水型饮用水水源地，分别是饶良镇地下水井群、太和镇地下水井群、苗店镇地下水井群、陌陂乡地下水井群。通过对全县所有村镇饮用水进行抽样检测，村镇饮用水卫生合格率为 100% 。

土壤环境质量现状

社旗县深入推进土壤攻坚战，开展土壤污染状况详查，建立污染源监管清单，完成耕地类别划分、受污染耕地安全利用和治理修复任务，逐步建立了全县土壤污染防治体系。积极开展建设用地污染地块污染状况调查，加强环境风险管控。南阳市生态环境局社旗分局会同县自然资源局、住房和城乡建设局等部门共建了疑似污染地块信息系统共享平台，实现信息共享。

需关注的重点环境问题

“十三五”期间，社旗县划定了禁养区，制定了《社旗县畜禽养殖污染防治三年行动实施方案（2018-2020年）》，开展了社旗县畜禽养殖污染专项治理等，有助于社旗县河道断面水质提升。为巩固水质改善目标，需要重点关注畜禽养殖业污染对周边河流水质造成的影响。在畜禽养殖过程中，部分养殖场由于粪便处置不当，而散发出难闻的气味，对周边居民的生产生活造成一定影响。

畜禽养殖污染防治现状

畜禽养殖现状

截至2020年末，社旗县有规模化畜禽养殖场305家、畜禽养殖户794家。其中，生猪规模化养殖场213家、养殖户253家，肉鸡规模化养殖场5家、养殖户6家，蛋鸡规模化养殖场48家、养殖户72家，肉牛规模化养殖场31家、养殖户279家，奶牛规模化养殖场2家、养殖户12家，羊规模化养殖场5家、养殖户169家，兔规模化养殖场1家、养殖户2家，蛋鹅养殖户1家。

2020年社旗县生猪出栏量49.30万头，肉鸡出栏量80.22万羽，蛋鸡存栏量158.72万羽，肉牛出栏量5.30万头，奶牛存栏量0.15万头，羊出栏量18.19万只，兔出栏量11.50万只，蛋鹅存栏量0.30万羽。

社旗县畜禽规模养殖场主要分布在赵河街道、桥头镇、朱集镇、晋庄镇、李店镇等，畜禽养殖户主要分布在潘河街道、桥头镇、朱集镇、饶良镇、郝寨镇等。从养殖量来看，主要养殖畜种为生猪、肉鸡、蛋鸡，其中生猪养殖主要分布在桥头镇、朱集镇、晋庄镇、李店镇，肉鸡养殖主要分布在赵河街道、朱集镇、晋庄镇、李店镇，蛋鸡养殖主要分布在赵河街道、晋庄镇、李店镇、下洼镇、陌陂镇。

2020年，社旗县生猪、蛋禽、肉禽、肉牛、奶牛、羊、兔的规模养殖比重分别达到81.51%、61.93%、76.84%、40.65%、39.88%、37.13%和86.96%。

污染防治现状

规模化养殖场污染防治现状

（1）粪污产生与利用总体情况

社旗县规模化畜禽养殖场通过自建污染防治配套设施或者委托专业机构等方式对畜禽养殖粪污进行综合利用和无害化处理，粪污经堆肥等无害化处理后输送至田地还田利用。“十三五”期间，社旗县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率、畜禽粪污综合利用率稳步提升，截至2020年末，规模养殖场粪污治理设施配套率达到98.08%，粪污综合利用率总体达81.94%。

（2）清粪方式

社旗县畜禽规模养殖场采取的清粪方式主要为水泡粪、干清粪、水冲粪和垫料养殖等。生猪规模养殖场水冲粪占比29.11%、水泡粪占比38.97%、干清粪占比31.92%；蛋鸡规模养殖场、肉鸡规模养殖场、肉牛规模养殖场、奶牛规模养殖场等主要采用干清粪工艺。

（3）粪污处理主要模式

社旗县积极推动畜禽养殖污染治理和资源化利用工作，粪污处理主要模式如下：

①农牧结合循环利用的“牧原”粪污治理模式：以社旗牧原农牧有限公司为代表的大型规模养殖场粪污处理、综合利用过程为：产生的粪污经固液分离后在场区的固粪处理区制有机肥基料外售，经固液分离后的废水进入沼气池处理，经沼气池处理后产生的沼液作为农肥施用于农田；沼气池厌氧发酵产生的沼气经净化后，用于食堂做饭及火炬燃烧等。

②“堆肥+厌氧发酵+还田利用”粪污治理模式：粪便干湿分离后，固粪堆放至堆粪棚经堆肥后运送至农田还田，液粪经厌氧发酵后由管道输送或吸粪车运至农田还田。

③“粪便暂存+还田”粪污治理模式：粪便收集至堆粪棚或储存池暂存，而后就近还田利用。

（4）臭气治理情况

以社旗牧原农牧有限公司为代表的大型规模养殖场采取设置除臭墙、喷洒除臭剂等措施抑制恶臭气体的产生与排放。全县规模养殖场臭气收集治理设施的配套建设率较低，臭气治理主要采取向粪、尿堆、池喷洒除臭剂的方式。

畜禽养殖户污染防治现状

社旗县畜禽养殖户主要采用水泡粪、水冲粪、干清粪等清粪方式，其中生猪清粪方式主要为水泡粪、水冲粪；肉鸡、蛋鸡、肉牛、羊等其他畜种清粪方式主要为干清粪。

畜禽养殖户的粪便处理利用方式主要为沉淀池、暂存池等暂存处理后就近还田利用。

禁养区划定情况

社旗县积极推进畜禽养殖禁养区划定工作，出台了《社旗县人民政府关于调整社旗县畜禽养殖禁养区范围的通知》（社政〔2020〕2号），明确了饮用水水源保护区，唐河防洪堤防安全保护区50米内区域，赵河、潘河、泥河、沙河、陌陂河、珍珠河、桐河、掉枪河、堰河、马河、饶良河、毗河等河道防洪堤防安全保护区30米内区域，城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域（县城建成区，乡镇政府所在地建成区）为主的禁养区域。

污染物产生现状

2020年，社旗县畜禽粪污产生量238.51万吨。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》和《农业污染源产排污系数手册》中的产污系数，核算出污染物产生量分别为：化学需氧量13.78万吨、总氮0.54万吨、氨氮0.086万吨、总磷0.14万吨。

种养结合循环农业现状

（1）区域种植现状

2020年，社旗县大田作物种植面积1854459.5亩，作物产量661711.09吨，种类以小麦、玉米为主；蔬菜种植面积82723.1亩，产量319784.3吨；果树种植面积15892亩，产量18802.4吨；经济作物种植面积227515亩，产量67827.6吨；林地面积46649亩，产量47691.1立方米。

（2）粪肥消纳土地配套情况

社旗县粪污利用消纳配套以规模化养殖为主。2020年，社旗县粪污利用配套消纳用地面积总计251884亩，其中规模化养殖配套面积238808亩，养殖户配套面积13076亩。配套消纳用地多用于种植小麦、玉米等，用于消纳养殖生猪产生粪污的土地面积最多，占比84.8%。从乡镇分布来看，李店镇配套消纳用地面积较大，占全县配套消纳用地面积的21.83%。

根据《关于印发<河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南>的通知》（豫农文〔2020〕207号）估算，赵河街道、潘河街道、赊店镇、桥头镇、朱集镇、晋庄镇、李店镇、兴隆镇、苗店镇、郝寨镇、大冯营镇、太和镇、陌陂镇、唐庄乡均有部分畜禽规模养殖场存在现状消纳土地面积不足的情况，反映出粪肥施用量高于农作物生长所需养分。

（3）循环农业状况

社旗县开展绿色种养循环农业试点工作，社旗县朱集阿爽家庭农场、社旗安莱达农业发展有限公司、社旗县绿叶有机肥有限公司等作为试点实施主体。随着绿色种养循环农业试点工作的开展，社旗县的畜禽养殖场户可与实施主体进行合作，粪污委托制有机肥基料等，推进绿色种养循环农业的发展。

存在的问题

社旗县畜禽养殖主要存在以下问题：

（1）污染治理设施尚需完善

在清粪工艺方面，生猪和蛋鸡养殖场户仍有一定比例采用水冲粪工艺，清粪方式较落后。

规模养殖场粪污处理设施相对较为完善，部分养殖户配套的粪污处理设施不具备防渗和防雨淋功能，粪污转运方式粗放，跑、冒、滴、漏现象仍然存在，雨季粪污外泄造成二次污染风险较大。

在臭气处理方面，除社旗牧原农牧有限公司等大型规模养殖场外，大部分规模养殖场臭气处置仅采取喷洒除臭剂等方式，臭气收集治理设施配备率不高。

（2）种养结合循环发展体系有待完善

部分养殖场（户）粪肥堆放过于粗放，畜禽粪便处理方法不规范，产生的粪污多随机施用，配套消纳用地不足，在缺乏监管的情况下，可能造成粪污溢出沉淀池现象。种养主体分离，规模不匹配、联结不紧密等问题仍然突出，畜禽粪污短期暂存的大田调节池缺乏，田间配套设施建设不完善，粪肥还田“最后一公里”尚未打通。

（3）养殖主体责任意识有待加强

社旗县养殖户数量多、污染物产生量大、治理难度高，且养殖责任主体的污染防治及资源化利用意识淡薄，大部分人对畜禽养殖业污染问题的严重性和防治工作的紧迫性认识不足。生态消纳在一次投入及日常运行上资金需求大，养殖主体在治污投入上积极性不高。

（4）监管压力大

养殖场户，尤其是养殖户，在畜禽粪便综合利用上随意性较大，处置和利用经常不按计划实施，缺少有效手段对其进行约束规范。目前养殖污染整治的重点还主要集中在畜禽规模养殖场，较少涉及畜禽养殖户，这些分散的、隐性的污染源还存在，监管难度较大。

规划指标目标

规划目标

到 2025 年，全县畜牧业总体布局科学、结构合理、资源节约、环境友好，产业层次得到较大提升。构建完善畜禽养殖业污染物收集、处理系统，加快高效生态养殖业的建设，逐步实现污染物资源化利用。构建种养结合循环发展机制，实现农牧融合发展。

建设指标

表3.2-1  社旗县畜禽养殖污染防治规划目标指标

| 序号 | 指标 | 指标属性 | 现状值 （2020年） | 目标值 （2025年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽粪污综合利用率（%） | 约束性 | 81.94 | 83 |
| 2 | 畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率（%） | 约束性 | 98.08 | 100 |
| 3 | 畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率（%） | 约束性 | / | 100 |
| 4 | 大型规模养殖场氨减排比例（%） | 预期性 | / | 5 |

注：畜禽粪污综合利用率以氮计。

畜禽养殖环境承载力分析

    - 区域畜禽粪污土地承载力测算

根据《畜禽粪便土地承载力测算方法》（NY/T 3877-2021），以粪肥氮养分供给和植物氮养分需求为基础测算畜禽粪污土地承载能力。社旗县全县以氮计土地粪污承载力猪当量为3161001头，现状饲养总量折猪当量993831头，畜禽粪污土地承载力是现状养殖量的3.18倍，畜禽养殖在土地粪污承载力范围内。乡镇层面，除晋庄镇养殖量超过土地粪污承载力外，其他15个乡镇养殖量均在承载力范围内。

    - 水环境压力分析

“十三五”期间，社旗县地表水市控断面水质年均值稳定保持在地表水Ⅲ类标准，村镇饮用水卫生抽检合格率为 100% 。社旗县畜禽养殖场粪污还田利用、不采取达标排放的模式。“十四五”期间，通过完善粪污粪污处理和利用设施、提升畜禽粪污资源化利用水平、强化日常监管和监控，进一步降低农业面源污染，减少粪污对水环境的影响。

目标可达性分析

截至 2020 年，社旗县畜禽粪污综合利用率达到 81.94% 。“十四五”期间，将通过资金扶持，实施粪污处理设施提升建设、粪肥还田利用设施建设等重点工程，推广农牧结合种养循环养殖模式，推动全县畜禽粪污资源化利用进程，实现畜禽粪污综合利用率 83% 以上的目标。

社旗县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率已达到 98.08% ，规模养殖场粪污处理设施配套情况较好。“十四五”期间，通过与畜禽养殖业环境监督执法、畜牧业相关补贴政策的相结合，推动做好未配套粪污处理设施规模养殖场的配套工作，确保畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，实现规划目标。

落实畜禽规模养殖场、畜禽养殖户主体责任，建立畜禽规模养殖场、畜禽养殖户畜禽养殖台账和粪污资源化利用台账制度。“十四五”期间，拟通过定期报县级人民政府环境保护主管部门备案，并抄送同级农牧主管部门，逐步推进粪肥利用台账制度实施，强化指导服务，做好粪肥利用台账培训等工作措施，规范台账制度落地、实施监管工作，实现畜禽规模养殖场粪污资源化利用台账建设率稳定达到100%。

通过规模养殖场日常管理与畜禽养殖业环境监督执法等，督促畜禽规模养殖场加强臭气治理。通过改进养殖场通风环境等，减少氨挥发排放，实现大型规模养殖场氨减排比例达到5%的目标。

总体来说，“十三五”期间，社旗县畜禽养殖污染防治工作取得一定成效，但仍存在一些薄弱环节。随着规划对策措施落实，重点工程项目稳步实施，管理能力和管理力度不断加强，社旗县畜禽养殖业生态化水平将进一步提升，确保规划目标如期实现。

畜禽养殖污染防治主要任务

明确畜禽养殖污染治理总体要求

优化畜禽养殖业布局

贯彻落实优化养殖布局、发展种养结合、促进畜地平衡的方针，围绕建设畜牧业大县目标，进一步调整畜牧业区域布局和生产结构，培育畜禽养殖业示范载体，形成与市场需求基本匹配、与环境保护协调一致的畜禽供给体系。

新建规模化养殖场时，根据各乡镇（街道）现状养殖总量与环境承载力的匹配性，引导畜禽养殖业向资源、环境和土地承载力较强的兴隆镇、郝寨镇、太和镇、桥头镇、朱集镇、李店镇、苗店镇、饶良镇、陌陂镇等乡镇发展。对畜禽养殖量已经超过土地承载力的晋庄镇，可探索与相邻的大冯营镇、李店镇共同分担畜禽粪污的方式方法，确保养殖总量与土地承载力相匹配；新扩建养殖场时，提出粪污消纳的具体途径并详细论证分析粪污消纳的合理性与可行性，确保畜禽粪污在不污染环境的情况下资源利用最大化。

突出抓好“一猪、两禽”，依托社旗牧原农牧有限公司、南阳明大农牧有限公司等龙头企业，以规模化、标准化、生态化为方向，加大龙头企业培育，壮大畜禽产业集群，在重品牌、提效益、保生态上下功夫，提高生猪、蛋鸡、奶牛、肉牛养殖规模效益。推进畜牧业“三链”同构，补齐产业链、提升价值链、打造供应链，推动畜牧业高质量发展，打造全市、全省的生猪、肉鸡全链条生产加工基地。坚持分类指导服务，推进大型养殖场稳产扩能项目落实，指导中小规模养殖场提升标准化生产水平。

严格执行环境准入管理

落实“三线一单”管控、畜禽禁养区划定方案等要求，以主体功能定位为基础，加强分区管治，严格执行环境准入。结合社旗县本地实际情况，制定准入管理办法。从用地布局、养殖种类、养殖规模、养殖技术、粪污收集、粪污治理与排放、废弃物处置以及其他环保要求等方面明确畜禽养殖项目的环境准入要求。严格落实《河南省畜禽养殖建设项目环境影响评价文件审查审批原则》（豫环办〔2021〕89 号）中规模养殖场建设选址要求，充分论证选址的环境合理性。南阳市生态环境局社旗分局、社旗县农业农村局、社旗县自然资源局等相关部门根据各自职责对畜禽养殖项目准入进行监管。畜禽养殖禁养区内禁止新建各类畜禽养殖场，擅自新建的一律依法予以查处。对于禁养区内现有养殖场，需关停搬迁的，由社旗县人民政府责令逐步有序搬迁或者关闭。

实行畜禽养殖污染生态化治理管控，探索符合社旗县实际的“生态化治理”的畜禽养殖污染防治模式。采用生态化治理的畜禽养殖场（户），要明确资源化利用去向，具有稳定配套的农田、园地、林地等消纳地，建设具备两个月以上沼液贮存能力的储液池等消纳设施，或通过消纳对接协议、处理利用合同等方式委托综合利用处置。

- 4.1.3聚力治污精准攻坚

全面贯彻《畜禽规模养殖污染防治条例》等法规，完善畜禽养殖污染防治配套设施，深化规模化畜禽养殖场污染防治，规范畜禽养殖管理，支持规模养殖场改造提升，配备自动喂料、自动饮水、自动清粪等设施装备，高标准建设粪污资源化利用设施。推动养殖场采取圈舍气体净化、粪污覆盖贮存等措施，控制有害气体排放。

推动畜禽养殖户加快粪污处理设施的建设，按照《关于印发<河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南>的通知》（豫农文〔2020〕207号），明确粪污收集、贮存、处理、输送和施用设施等建设要求。

坚持养殖污染常态治理，巩固养殖场户环境治理和粪污处理设施装备配套成果，进一步完善粪污资源化利用配套设施。粪污还田利用贮存设施总容积不低于当地农林作物生产用肥最大间隔内产生的粪污总量，并配套相应消纳土地面积，或委托第三方处理。持续推进养殖场生态化改造、粪污资源化利用，推动养殖废弃物向粮食主产区、粪肥消纳重点区域转移，加快构建生态高效的畜牧业现代化发展格局。

完善粪污处理和利用设施

完善源头减量设施

积极推广环保节约型饲料。按照国家相关规范和标准，加强畜禽饲料、疫苗等投入品的管控，严格控制饲料中抗生素，杜绝铜、锌、砷等重金属超标。实施药物饲料添加剂使用减量化行动，强化畜产品饲料质量监督抽检和风险预警监测，推广使用环保型饲料，从源头控制各种营养物质过量摄入，提高饲料中氮磷利用率，降低氮、磷等排放量。

养殖场户推广采用干清粪、水泡粪等节水型清粪方式，逐步淘汰全程水冲粪清粪方式，减少污染物产生和排放量。实施科学喂水，选用适合的畜禽饮水器具。根据不同畜种、养殖阶段选择合适的饮水器具，推进传统的鸭嘴式饮水器改造，推广使用生猪节水饮水器、蛋鸡减压水箱。

提升粪污处理设施

按照《农业农村部办公厅 生态环境部办公厅关于印发<畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南>的通知》（农办牧〔2022〕19 号）要求，制定畜禽污染治理工作方案，加快规模养殖场粪污处理设施升级改造，推进畜禽养殖户粪污处理设施建设。

根据养殖规模和污染防治需要，通过实施以社旗牧原农牧有限公司畜禽粪污设施提升工程、畜禽粪污集中处理设施建设等为代表的重点工程，规模养殖场建设粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送等处理设施；畜禽养殖户建设符合防渗、防雨、防溢流要求的储粪池、堆粪池和粪便、污水与雨水分流等设施，遏制固体粪污乱堆、养殖污水乱流现象。晋庄镇养殖量已经超过土地承载力，社旗牧原农牧有限公司晋庄镇分场继续加强推进农牧结合循环利用的“牧原”粪污治理模式，增加有机肥的外售量，减少需配套的消纳用地量。

组织开展畜禽养殖场污染治理基础设施建设情况排查。推动已配套建设污染治理设施的规模养殖场建档立册，督促未配套建设污染治理设施的养殖场依法自行配套粪污处理利用设施。到2025年底前，全县畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%。

加快推动规模养殖场臭气治理设施建设，鼓励养殖户采取畜舍保温干燥、通风换气、勤换垫料、及时清粪、合理喂养、降低饲养密度等措施将臭气浓度控制在排放标准水平。到 2025 年，全县大型规模养殖场氨减排比例力争下降5%。

完善田间配套设施建设

加快推进田间配套设施建设。在充分调研当地农用地面积和粪污产量后，结合当地经济情况和实际需求，制定种养结合粪肥定量、定向施用计划。鼓励有需求的种养主体在田间配套建设粪肥暂存设施，运输罐车、肥水还田输送管道、撒肥机等粪污储存、处理、输送管网设施。施肥过程中鼓励采用覆土施肥、埋施、沟施及注射式深施等精细化施肥方式，促进粪肥科学施用。

结合新增高标准农田（5.5万亩）建设情况，在饶良镇、下洼镇、苗店镇、郝寨镇、陌陂镇、太和镇、兴隆镇等种养结合密集区，利用田间沟渠，建设肥水收集回用池，配合建设提水泵站，将收集的退水引入农田灌溉系统，实现肥水不下河和养分再利用。

针对距离田间设施较远的养殖场，固体粪便可采用“粪车转运－机械搅拌堆肥－堆制腐熟－粉碎－有机肥”的处理工艺，提高肥料附加值；污水采用“污水暂存－吸粪车收集转运－肥水贮存－农田综合利用”的处理工艺，提高处理效率、实现污水的资源化利用。重点推进养殖场粪污原地收集贮存设施、固体粪便集中堆肥场及加工设施、粪污转运设施和田间肥水利用设施等的建设。

强化病死畜禽无害化处理

建立病死畜禽无害化处理长效机制，建立无害化处理场、保险公司、监管部门三方联动机制；深入开展动物卫生监督执法能力建设和基层动物卫生监督标准化示范分所创建活动，加大动物防疫证章标志管理力度，加大动物检疫违法案件的查处力度。最大限度杜绝病死畜禽抛尸荒野造成乡村环境污染现象。

提升畜禽粪污资源化利用水平

推进粪污处理生态化利用

立足种养结合，加快构建畜牧业生态循环体系，以养殖废弃物源头量化、过程处理无害化、末端利用资源化为重点，建立绿色发展机制。推广清洁养殖工艺，引导养殖场积极发展生态健康养殖，普及营养均衡、节水减排、臭气减控等技术，逐步转变饲养方式，改进养殖设施、设备和工艺，推广应用高效、经济适用的畜禽养殖粪污综合利用模式。

鼓励有条件的规模养殖场建设区域性养殖粪污资源化利用设施，构建粪污收集、转化、应用产业链。支持采取政府和社会资本合作模式，调动社会资本参与畜禽粪污处理全产业链建设的积极性。培养壮大多种类型的粪污收运还田社会化组织，实行专业化生产、市场化运营。推动建立“有偿清运、付费还田”的受益者付费机制。鼓励和支持养殖户密集区实行畜禽粪污分户收集、集中处理，积极引导畜禽散养户将废弃物委托给具备处理能力的单位进行综合处置和利用，降低处理成本，提高利用水平，实现养殖户密集区畜禽养殖废弃物的统一管理。

科学选择畜禽养殖粪污利用模式

以畜禽养殖废弃物减量化产生、无害化处理、资源化利用为重点，支持畜禽养殖场按照循环农业发展要求，完善粪污储存、输送设施设备，实现粪污全程无害化处理和资源化利用。依据畜禽粪污土地承载力测算结果，结合现有畜禽养殖规模、市场需求、环境质量管控目标，科学确定畜禽粪污处理技术和利用模式。

根据畜禽粪污土地承载力测算结果，除晋庄镇外，社旗县其他各乡镇（街道）均属于消纳土地充足的区域。对于周边有足够配套消纳粪肥农田的15个乡镇（街道），鼓励规模养殖场采用畜禽粪肥就地利用模式。对于大型规模化养殖场，推广应用堆（沤）肥、固液混合发酵等处理方式和粪污就地就近全量还田利用模式，加快建立粪污消纳长期合作机制，提高粪污资源化利用率。

对于消纳用地配套不充足的晋庄镇养殖场户，可将固体粪便委托处理，通过与有机肥厂、专业沼气工程企业、社会化粪肥服务机构、果菜茶种植基地、种植企业或合作社等第三方签订用肥协议，确定种养两端粪肥产用合作关系。同时，鼓励养殖场采用清洁能源生产模式。该模式主要是将湿粪放进沼气池或沼气罐中发酵，产生的沼气可用于发电或加热，余下的沼液通过滴灌系统或田间灌溉系统送农田施用，沼渣可掺入干粪中堆肥制作土壤改良剂或有机肥施用。以社旗牧原农牧有限公司晋庄镇分场为龙头，推进规模化养殖场采用清洁能源生产模式。

强化粪污资源化利用与种植业有机结合

加快推动制定社旗县种养循环发展规划，明确粪肥利用的目标、途径和任务。依据畜禽粪肥土地承载力结果，统筹区域资源禀赋、种养基础，综合考虑养殖场与种植区的养分供需平衡、布局规划、运输成本等因素，制定乡镇种养结合粪肥定量定向施用计划和方案。

持续推进绿色种养循环农业试点项目。通过实施以社旗县朱集阿爽家庭农场、社旗安莱达农业发展有限公司、社旗县绿叶有机肥有限公司、京源肥业（河南）有限公司为代表的绿色种养循环农业重点工程，推进绿色种养循环农业的发展，不断提高畜禽粪污资源环利用水平。以现代化养殖基地、规模化种植基地、生态循环农业基地为重点，积极打造“种养结合”绿色生态循环农业示范区。强化技术集成创新，积极构建县镇村三级联动、科研院所技术支撑、服务主体唱主角的项目推进机制，发挥服务主体桥梁纽带作用，连接养殖主体和种植主体。积极培育种养循环生态农业示范区，形成养殖、粪污处理、有机农业肥料、改良土壤提高地力、有机农产品种植等为一体的生态循环农业。

推动组建种养结合产业化联合体，以社旗牧原农牧有限公司等企业为龙头，以农机合作社、畜牧合作社、蔬菜专业合作社为纽带，与种植大户建立紧密的利益联结机制，积极推进循环农业产业化进程，优化资源配置。鼓励有需求的种养主体在田间配套建设粪污储存、处理、输送管网等设施，打通粪肥还田“最后一公里”。

建立健全台账管理制度

贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》等法规，明确畜禽养殖场粪污资源化利用计划、台账管理内容和要求，提出培训指导计划及监督检查方案等措施。规模养殖场年度畜禽粪污资源化利用计划内容应包括养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，确保畜禽粪污去向可追溯。配套土地面积不足无法就地就近还田的规模养殖场，应委托第三方代为实现资源化利用，及时准确记录有关信息。鼓励有条件的地区结合地方实际，逐步推行畜禽养殖户粪污资源化利用台账管理。

畜禽养殖场应当定期将畜禽养殖品种、规模以及畜禽养殖废弃物的产生、排放和综合利用等情况，报南阳市生态环境局社旗分局备案。南阳市生态环境局社旗分局应当定期将备案情况抄送社旗县农业农村局。

规模畜禽养殖场须严格执行《畜禽规模养殖污染防治条例》等法律法规规定，建立畜禽粪污资源化利用台账管理制度。畜禽养殖场（户）粪污资源化利用计划和畜禽养殖场（户）粪污资源化利用台账按照《农业农村部办公厅生态环境部办公厅关于加强畜禽粪污资源化利用计划和台账管理的通知》（农办牧〔2021〕46号）制定。

强化环境监管

根据养殖污染防治压力和环境管理需求，制定畜禽养殖污染防治环境监管机制与措施。从规范审批、强化日常监管与防范污染风险三个方面明确监管要求和措施，通过环境监管、执法、指导等措施推动养殖主体责任。

严格审批监管

规范畜禽养殖项目环评审批，严格准入条件，对畜禽规模养殖相关规划依法依规开展环境影响评价，对年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）以上和涉及环境敏感区的畜禽养殖场执行环评报告书制度。突出生态环境利用因素，将配套消纳用地承载力和废弃物资源化利用设施作为规模养殖规划的重要条件。畜禽养殖场依法执行环境影响评价制度，规模养殖场的污染防治工程，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。

实行逐级审批制度，明确各级畜牧行政主管部门审批权限。细化申报材料所需内容。从养殖用地备案前审查、养殖用地备案、养殖场建设到养殖场建设竣工生产等步骤规范申报审批流程。

对未依法进行环境影响评价的畜禽规模养殖场，根据违法情节和危害后果，由环保部门依法予以查处。

强化日常监管

建立畜禽养殖场日常巡查制度。定期对畜禽规模养殖场开展现场巡查工作，并定期向社会公布核查结果，由南阳市生态环境局社旗分局牵头，社旗县农业农村局、各乡镇（街道）配合实施。畜禽规模养殖场每半年开展一轮巡查，对2020年后建设的畜禽规模养殖场，重点针对废水处理、废气治理、固废及土壤污染防治设备的配备及运行情况进行检查，辖区内其他畜禽规模养殖场按照《畜禽规模养殖污染条例》要求，检查其是否配套畜禽粪污处理装备并正常运行；每季度对规模养殖场粪污处理和粪肥利用台账进行调度统计，是否按要求建立粪污处理和粪肥利用台账，同时存档规模养殖场与周边农户或第三方处置单位签订的粪污处置协议；针对畜禽养殖户，每年开展一次现场核查，检查其养殖区域卫生状况以及畜禽粪污处置情况。充分发挥乡镇、村级基层政府的监督力量，将养殖户逐步纳入基层网格化管理，基本实现畜禽养殖污染防治全覆盖。

防范污染风险

（1）探索开展环境监测

根据畜禽养殖业粪肥还田需要，引导大型养殖场开展粪肥抗生素和卫生学指标等监测，提高粪肥质量。由于部分畜种防疫要求不便外来人员进场开展巡查、监测，故应针对场内清粪设备、场内主要管线、固体废物处理设施设备加装监控。南阳市生态环境局社旗分局应当依据职责对畜禽养殖污染防治情况进行监督检查，探索开展畜禽养殖场污染物监督性监测等工作，增强监管水平。

（2）加强监督监测力度

结合当地种养情况和环境压力制定污染风险防范措施。开展大型规模化养殖场周边环境监督监测。组织对完成整改要求的畜禽养殖场户进行现场核查，检查畜禽粪污处理设施装备配套情况，并定期向社会公布核查结果。对超过整改时限，畜禽粪污处理设施装备仍不合格的畜禽养殖场户，依法责令停止生产或使用。

（3）提升信息化管理水平

完善畜禽养殖直联直报信息平台数据库，加强信息共享，实施直联直报信息平台与排污许可系统的数据对接，全面掌握畜禽养殖分布状况、污染防治设施建设等情况，促进畜禽养殖业环境监管工作再上新台阶。

重点工程及投资

项目制定原则

按照问题导向、科学合理、绩效明确的原则，针对畜禽养殖场户粪污处理设施建设、畜禽粪污集中处理设施建设、田间配套设施建设、监督监管体系建设等重点任务，提出项目清单。具体制定原则如下：

（1）问题导向

以解决突出畜禽养殖行业污染防治问题、粪污资源化利用为导向，项目实施对污染减排或种养结合循环农业提升有直接贡献。

（2）科学合理

项目技术路线科学，核心工艺成熟，项目建成后运营维护成本合理，能够持续运行。

（3）绩效明确

遵循可监测、可统计、可考核的原则，突出畜禽规模养殖场粪污处理设施装备配套率的提升效果；突出种养结合设施设备粪污利用效率的提升效果。

规划重点项目及投资

针对社旗县畜禽养殖污染防治需要解决的突出问题，确保《规划》目标、任务的顺利实施，本规划结合社旗县实际情况，拟实施重点工程项目见表5.2-1。

表5.2-1  重点工程项目表

| 序号 | 项目类型 | 工程名称 | 主要问题 | 建设内容 | 责任单位 | 实施单位 | 投资估算 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖场户粪污处理设施提升建设 | 社旗牧原农牧有限公司社旗九场、社旗牧原农牧有限公司社旗一场、社旗牧原农牧有限公司社旗七场、社旗牧原农牧有限公司社旗十五场、社旗牧原农牧有限公司社旗二场、社旗牧原农牧有限公司社旗八场畜禽粪污设施提升 工程 | 部分粪污处理设施缺少、老旧 | 沼液储存池及黑膜沼气池工程等提升建设 | 社旗县农业农村局 | 社旗牧原农牧有限公司 | 796.7万元 | 2025年 |
| 2 | 畜禽粪污集中处理设施建设 | 畜禽粪污资源化利用项目 | 处理设施老化 | 有机烘干机、螺旋输送机 | 社旗县农业农村局 |  | 580万元 | 2025年 |
| 3 | 畜禽粪污集中处理设施建设 | 绿色种养循环农业试点项目 | / | 循环农业试点农场 | 社旗县农业农村局 |  | 200万元 | 2025年 |
| 4 | 田间配套设施建设 | 田间肥水收集处理建设工程 | 部分种养结合区域缺乏田间肥水收集处理设施，易造成农田面源污染。 | 结合新增高标准农田（5.5万亩）建设情况，在饶良镇、下洼镇、苗店镇、郝寨镇、陌陂镇、太和镇、兴隆镇等种养结合密集区，利用田间沟渠，建设肥水收集回用池，配合建设提水泵站，将收集的退水引入农田灌溉系统，实现肥水不下河和养分再利用 | 社旗县农业农村局、相关乡镇 | 相关乡镇 | 3300万元 | 2025年 |
| 5 | 监管体系建设工程 | ① 以乡镇为单位将所有规模养殖场相关信息登记建档，建立规模养殖场清单，做到底数清任务明，并实行动态更新； ② 统一规模养殖场粪污运转记录格式，实现规模养殖场畜禽粪污处理利用台账“一场一档”； ③ 建立养殖场环保设备运行情况日常巡查制度。畜禽规模养殖场每半年开展一轮巡查，对2020年后建设的畜禽规模养殖场，按照《畜禽规模养殖污染条例》要求，重点针对废水处理、废气治理、固废及土壤污染防治设备的配备及运行情况进行检查，检查其是否配套畜禽粪污处理装备并正常运行；每季度对规模养殖场粪污处理和粪肥利用台账进行调度统计，是否按要求建立粪污处理和粪肥利用台账，同时存档规模养殖场与周边农户或第三方处置单位签订的粪污处置协议；针对规模以下畜禽养殖场，每年开展一次现场核查，检查其养殖区域卫生状况以及畜禽粪污处置情况。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局、各相关乡镇（街道） |  | 80万元 | 2025年 |
| 6 |  | 督促规模养殖场安装智能电表、监控等设施并联网，对粪污处理情况进行实时线上远程管控，结合线下现场定期检查，确保粪污处理设施正常运行。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局 | 各规模养殖场 | 80万元 | 2025年 |
| 7 |  | 定期巡查规范调整后的禁养区内是否有规模养殖场。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局、各相关乡镇（街道） |  | 10万元 | 2025年 |

资金筹措

社旗县畜禽养殖场户粪污处理设施建设工程、田间配套设施建设工程、监管体系建设工程，三大类工程五年投资合计5046.7万元。

各级政府要根据方案要求和环保工作需要，按照分级承担的原则，实行政府宏观调控和市场机制相结合，建立多元化、多渠道的环保投入机制，广泛动员社会力量增加环保投入，切实保证环保投入到位，确保重点工程的完成。社旗县畜禽污染防治重点工程建设所需资金来源包括政府投资、企业投资、社会投资。

（1）政府投资

种养结合田间设施设备建设完善、面源污染治理及水环境监测体系建设等主要以地方人民政府投入为主。

（2）企业投资

污染治理按照“污染者付费”原则，由企业负责。其中现有污染源治理投资由企业利用自有资金或银行贷款解决。新扩建项目环保投资，要纳入建设项目投资计划。

（3）社会投资

积极利用市场机制，吸引社会投资，形成多元化的投入格局。建立环境保护引导资金，以补助或者贴息等方式，吸引银行特别是政策性银行，积极支持环境保护项目。

效益分析

生态效益

通过畜禽养殖场户粪污处理设施建设、畜禽粪污集中处置设施建设、田间配套设施建设、监管体系建设等工程的开展，进一步改善生态环境，提升养殖区域水环境、空气质量，提升生态系统服务功能。通过规划设计粪污处理、种养结合等工程建设，降低畜禽粪污对周边环境的影响，同时提升社旗县畜禽粪污资源化利用效率。通过畜禽养殖监管体系建设工程，推动压实养殖主体责任，明确畜禽养殖户日常监管内容和各部门监管职责，细化任务分工，不断加强环境风险防控能力。

规划的实施将有效缓解农业面源污染，改善区域环境质量。通过规划相关重点工程的实施，使得社旗县畜禽粪污处置更加规范化，带动全县畜禽粪污综合利用率提升至83%以上，为农业面源污染治理和农村人居环境整治提升提供有力支撑。同步提高土壤有机质含量，减少化肥施用量，促进耕地质量水平持续提升，稳步优化生态环境保障能力，进一步恢复生态系统功能，基本形成环境、生态、资源统筹推进格局。

社会效益

畜禽养殖污染防治规划的制定与相关重点工程的实施是在政府指导下，全县人民共同参与的综合性建设活动，必将产生良好的社会效应。经过本规划的实施，社旗县畜禽养殖相关农民创收渠道将被拓宽，农民收入稳步增加，区域生态环境质量持续提升，养殖密集区域周边居民的环境安全得到保障，畜禽养殖相关监管制度、体系日趋完善，人民群众幸福感得到提升。

通过规模化种养加一体示范、种养业废弃物循环利用示范等项目建设，开展种养结合循环农业工程建设，实现种养结合、废物循环再生、资源高效利用、区域种养业废弃物全消纳的目标，进一步优化农业产业结构，提升农产品品质，增强农产品的市场竞争力，促进了区域内种植业、养殖业的发展，同时也将为农户带来丰厚的回报。

经济效益

养殖业是社旗县重点发展的优势产业之一，规划实施后，能够有效推进社旗县畜禽养殖行业规范化、精细化发展，带动企业引进先进技术，淘汰落后养殖方式，能够有效促进社旗县畜禽养殖产业优质发展、企业增收和农民富裕。同时，在落实严格环境准入、强化污染源头管控、加强技术引导示范、推行清洁养殖方式等措施的同时，也将促进畜禽养殖业的结构调整和布局优化，引导产业生态化、规模化、集约化转型，增强可持续发展能力。有机肥生产、沼气能源工程建设，将促进养殖废弃物综合利用和产业链有效延伸，提高农产品品质和价值，提升产业综合效益，拓宽创收渠道，增加地方财政收入，带动农民致富。

保障措施

加强组织领导

加强县政府对畜禽养殖污染防治规划的组织领导，充分发挥统一领导、综合协调的职能，形成党政一把手负总责、主管领导具体负责、环保行政主管部门统一监督管理、各部门分工负责的局面。加快组建由生态环境局和农业农村局主要领导担任组长的畜禽养殖污染防治综合领导小组，建立有效的部门沟通协作机制，按照部门职责分工，分解落实畜禽养殖污染防治任务，实现资源和信息共享，形成部门合力。制定年度畜禽养殖污染治理计划，突出重点，明确治理任务及进度，加强对重点地区的监督指导和政策扶持，严格畜禽养殖污染日常监督和执法管理。

严格监督执法

贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》，强化执法监督手段，将畜禽养殖污染防治纳入法治轨道。各乡镇（街道）落实好属地管理责任，各乡镇（街道）环保部门要协助县生态环境部门加大辖区环境监察和环保宣传力度，采取联合执法、专项整治与日常监督等多种形式，依法查处畜禽规模养殖场的各种违法行为。强化农业污染源监督性监测，逐步将畜禽规模养殖场纳入监测范围，依法严肃查处畜禽规模养殖场的环境违法行为；强化任务考核，采取定期和不定期的方式对规划工程项目进行抽查和巡查，对按期未完成的以及完成效果不好的单位进行通报，对检查中发现的问题下达整改建议，对拒不改正的养殖场立案查处。

加大政策扶持

健全畜牧业可持续发展投入保障体系，扩大资金来源渠道，推动投资方向由生产领域向生产与生态并重转变。积极争取中央、省级环保等财政资金支持，充分运用税收、信贷、价格等经济手段，吸引地方和社会资金投入，加大对畜禽养殖污染防治的资金保障，优先制定和实施针对畜禽养殖废弃减量化、沼气发电和有机肥生产使用等废弃物资源化利用、污染治理设施建设和运营，以及环评收费、后期环境监测收费等优惠和扶持措施。结合县财政实际，推动财政补贴、业主自筹、社会投入等多种资金支持政策，逐步建立财政、企业、社会多元化投入机制，强化畜禽养殖污染防治资金支持。深入实施“以奖促治”政策，坚持治理和减排相结合，通过“以奖促治”带动畜禽养殖业污染减排。农村环境综合整治专项资金要重点支持畜禽养殖减排项目。

强化技术支撑

坚持“生态养殖，种养结合”的原则，对于未达到规模化的畜禽养殖户提倡种养平衡；对于无相应消纳土地的养殖场，建立集中处理畜禽粪便的有机肥厂或处理（处置）机制，鼓励利用污水生产沼气，制造有机肥料，进行饲料再生产或按照其它类型开展资源回收利用。

加强宣传推广

积极开展畜禽养殖污染防治工作的宣传教育活动，提高公众环境保护意识，营造良好的规划实施氛围。充分利用电视、广播、报刊、杂志等传统媒体以及微博、微信、抖音等网络新媒介，对畜禽养殖污染治理工作进展及成效进行宣传推广，切实提高养殖场（户）和广大群众的环保意识。将畜禽粪便无害化处理和畜禽养殖废弃物资源化利用技术作为新型农民科技培训、农村劳动力转移培训和农民素质教育工程的重要课程，纳入相关农业技术或养殖技能培训中，定期组织开展有关畜禽养殖污染防治法律法规、设施管理和运行维护等各类学习交流会与人员培训，提升相关从业人员环境管理水平和污染治理能力。

- 附表1 社旗县畜禽规模养殖场基本信息清单

| 序号 | 养殖场（户）名称 | 地址 | 畜禽种类 | 出栏量（头/羽） | 存栏量（头/羽） | 清粪工艺 | 是否具有固液分离设施 | 是否建存储/处理设施 | 粪污处理及利用方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈东阳养殖场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 1000 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 2 | 陈东方养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 900 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 3 | 张举养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 900 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 4 | 陈东林养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 1200 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 5 | 郭磊养猪场 | 赵河街道何庙村三组 | 生猪 | 1000 | 600 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 6 | 常云欣养猪场 | 赵河街道办何庙村三组 | 生猪 | 900 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 7 | 贾众民养猪场 | 赵河街道何庙村二组 | 生猪 | 500 | 310 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 8 | 牧发养猪场 | 赵河街道移民村（高庄村）东面 | 生猪 | 800 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 9 | 神力牧业肉鸡场 | 赵河街道高庄村 | 肉鸡 | 300000 | 70000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 10 | 王浩养猪场 | 赵河街道埠口村康楼 | 生猪 | 1600 | 1000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 11 | 印堂养殖合作社 | 赵河街道埠口村二组 | 生猪 | 1800 | 1200 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 12 | 李中云养牛场 | 赵河街道孔庄村下路口 | 肉牛 | 250 | 450 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 13 | 贺文甫养猪场 | 赵河街道办官寺村10组 | 生猪 | 700 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 14 | 李宾养猪场 | 赵河街道办官寺村 | 生猪 | 750 | 500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 15 | 陈玉杰蛋鸡场 | 赵河街道官寺村 | 蛋鸡 | 50000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 16 | 年超养殖场 | 赵河街道刘庄村九组 | 生猪 | 800 | 600 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用、委托处理 |
| 17 | 魏建军养猪场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 600 | 350 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 18 | 余吉印养猪场 | 赵河街道办河庙村 | 生猪 | 600 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 19 | 张荣海养殖场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 1000 | 500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 20 | 王仁军养殖场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 800 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 21 | 社旗县天逢农牧发展有限公司 | 赵河街道刘庄村老龙腰6号 | 生猪 | 1500 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 22 | 丁金山蛋鸡场 | 赵河街道办何庙村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 23 | 范德坡蛋鸡场 | 赵河街道办何庙村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 24 | 李留运养猪场 | 赵河街道何庙村 | 生猪 | 1100 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 25 | 姚长文养猪场 | 赵河街道何庙村 | 生猪 | 600 | 310 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 26 | 喜桂养殖场 | 潘河街道贺新庄村韦北章11组 | 生猪 | 600 | 500 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 27 | 鸿源养殖有限公司 | 潘河街道贺新庄村8组 | 生猪 | 1400 | 980 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 28 | 王迎玖养猪场 | 潘河街道望东庄村 | 生猪 | 2000 | 1600 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 29 | 林霞养殖场 | 潘河街道贺新庄村韦北章11组 | 生猪 | 600 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 30 | 万旭成养殖 | 潘河街道贾楼村郭庄 | 生猪 | 650 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 31 | 王贵祥养殖 | 潘河街道贾楼村 | 生猪 | 600 | 300 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 32 | 社旗县牧牛家庭农场 | 赊店镇彭岗村赵庄 | 肉牛 | 200 | 150 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 33 | 赊店镇张红雨蛋鸡场 | 赊店镇彭岗村赵庄 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 34 | 赊店镇刘自中牛场 | 赊店镇彭岗村 | 肉牛 | 200 | 210 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 35 | 南阳祥达农牧公司 | 赊店镇彭岗村 | 肉牛 | 400 | 400 | 垫料 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 36 | 社旗县亨丰农业发展有限公司 | 桥头镇吴氏营村委会 | 生猪 | 60000 | 30000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 37 | 桥头镇杨兴甫养殖场 | 桥头镇小河流村大河流 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 38 | 社旗县鑫牛养殖有限公司 | 桥头镇东 | 肉牛 | 200 | 200 | 干清粪 | 否 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 39 | 金鸣养殖场 | 桥头镇王坊村前庄 | 蛋鸡 | 10000 | 20000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 40 | 桥头镇王志洋养殖场 | 桥头镇老庄村埂里西 | 蛋鸡 | 7000 | 14000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 41 | 桥头镇张长合养殖场 | 桥头镇姚营村南边 | 蛋鸡 | 10000 | 17000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 42 | 桥头镇吴祖振养殖场 | 桥头镇姚营村北边 | 蛋鸡 | 10000 | 15000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 43 | 社旗县宏恩养殖场 | 桥头镇陶庄村相张庄 | 蛋鸡 | 10000 | 15000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 44 | 社旗县马蹬神力农牧有限公司 | 桥头镇马蹬村南 | 肉鸡 | 800000 | 500000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 45 | 桥头镇福兴养殖专业合作社 | 桥头镇吴氏营村东 | 生猪 | 20000 | 6000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 46 | 桥头镇丰鑫养殖场 | 桥头镇吴氏营村马庄 | 生猪 | 1300 | 1000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 47 | 桥头镇宋海创养殖场 | 桥头镇王蛮村大宋庄 | 生猪 | 900 | 600 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 48 | 桥头镇张士东养殖场 | 桥头镇陶庄村三间房 | 生猪 | 500 | 400 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 49 | 桥头镇强兰献养殖场 | 桥头镇陶庄村陶庄 | 生猪 | 500 | 400 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 50 | 社旗县何营康旺养殖场 | 桥头镇何营村东部 | 生猪 | 600 | 570 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 51 | 社旗县振轩养殖有限公司 | 桥头镇老庄村北 | 生猪 | 900 | 600 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 52 | 社旗县明旭养殖有限公司 | 桥头镇老庄村北 | 生猪 | 800 | 500 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 53 | 桥头镇福兴养殖场 | 桥头镇许庄村东张营 | 生猪 | 1000 | 800 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 54 | 桥头镇亦民养殖场 | 桥头镇相庄村农科所 | 生猪 | 1100 | 800 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 55 | 桥头镇黄金增养殖场 | 桥头镇新街村闫庄 | 生猪 | 900 | 600 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 56 | 社旗县佳农农牧养殖有限公司 | 桥头镇老庄村委会 | 生猪 | 4500 | 2000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 57 | 社旗县鸿牧农牧养殖有限公司 | 桥头镇老庄村宿庄南1000米 | 生猪 | 1000 | 2000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 58 | 南阳宏翰牧业有限公司 | 桥头镇马蹬村58号 | 生猪 | 1000 | 2000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 59 | 秦海辰养殖场 | 桥头镇淅华村南600米 | 生猪 | 10000 | 5000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 60 | 张文培养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 800 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 61 | 程相乐养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 800 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 62 | 景龙西养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 63 | 王玉养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 64 | 朱集镇华锋养殖场 | 朱集镇段洼村谢楼 | 生猪 | 3200 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 65 | 南阳明大农牧有限公司朱集镇生猪养殖项目 | 朱集镇李庵村委会 | 生猪 | 6000 | 4000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 66 | 社旗县万爱养殖专业合作社 | 朱集镇许庄村 | 生猪 | 8000 | 4000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 67 | 朱集镇王清满猪场 | 朱集镇雷庄村 | 生猪 | 1200 | 600 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 68 | 朱集镇吕思周养殖场 | 朱集镇前张村安庄 | 生猪 | 600 | 300 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 69 | 社旗县鑫金养殖服务专业合作社 | 朱集镇苟庄村 | 生猪 | 1300 | 650 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 70 | 社旗县茂牧养殖专业合作社 | 朱集镇许庄村 | 生猪 | 10000 | 4000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 71 | 社旗县张磊养鸡服务专业合作社 | 朱集镇齐庄村吴庄 | 蛋鸡 | 12000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 72 | 社旗县聚富养猪专业合作社 | 朱集镇薛岗村 | 生猪 | 1300 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 73 | 朱集镇雨慧养殖场 | 朱集镇段洼村刘庄17号 | 生猪 | 2600 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 74 | 朱集镇犇鑫养殖场 | 朱集刘坟堂村李庄 | 肉牛 | 200 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 75 | 社旗县勇源养殖有限公司 | 朱集镇古城村北元庄 | 生猪 | 1800 | 1200 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 76 | 朱集镇富源良种场 | 朱集镇朱集村郝庄 | 生猪 | 10000 | 8000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 77 | 朱集镇刘同举养殖场 | 朱集镇刘坟堂村李庄 | 生猪 | 500 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 78 | 晋庄镇郭天印养猪场 | 晋庄镇丁庄村北 | 生猪 | 2000 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 79 | 晋庄镇欣盛肉牛场 | 晋庄镇刘官庄村东 | 肉牛 | 300 | 300 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 80 | 晋庄镇卢光巧肉牛养殖场 | 晋庄镇关青村东北 | 肉牛 | 300 | 300 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 81 | 晋庄镇张文修养猪户 | 晋庄镇小河陈村白河张北 | 生猪 | 1000 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 82 | 晋庄镇移民养鸡场 | 晋庄镇曹湾村东区 | 肉鸡 | 120000 | 30000 | 干清粪 | 否 | 是 | 生产商品有机肥 |
| 83 | 社旗县顺源养殖场 | 晋庄镇刘老家村委会 | 生猪 | 1500 | 800 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 84 | 晋庄镇鲁元召养猪场 | 晋庄镇晋庄村鲁庄北 | 生猪 | 1600 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 85 | 晋庄镇杨伟伟养猪户 | 晋庄镇晋庄村鲁庄北 | 生猪 | 1000 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 86 | 晋庄镇陈明德养猪场 | 晋庄镇花马营村马庄西 | 生猪 | 2500 | 1000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 87 | 社旗县晋庄镇昭铄养殖场 | 晋庄镇陈建龙村宁庄村西 | 生猪 | 12000 | 6000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 88 | 晋庄镇昌盛养猪场 | 晋庄镇万营村闫楼村西 | 生猪 | 2000 | 1000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 89 | 社旗县栋梁养殖场 | 晋庄镇刘老家村马庄北 | 生猪 | 6000 | 3000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 90 | 晋庄镇王成立养殖场 | 晋庄镇桃园村孟庄 | 生猪 | 3000 | 1700 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 91 | 晋庄镇张文涛养殖场 | 晋庄镇桃园村孟庄 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 92 | 社旗县鸿辉牧业有限公司 | 晋庄镇曹湾村东区 | 生猪 | 1000 | 600 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 93 | 晋庄镇杨付群养猪场 | 晋庄镇崔官庄村南 | 生猪 | 720 | 450 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 94 | 社旗牧原农牧有限公司社旗九场 | 晋庄镇刘老家、大何营村 | 生猪 | 200000 | 140000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 95 | 南阳明大农牧有限公司晋庄镇生猪养殖项目 | 晋庄镇熊庄村 | 生猪 | 3000 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 生产垫料利用、还田利用 |
| 96 | 社旗牧原农牧有限公司社旗八场 | 晋庄镇晋庄村大何营村 | 生猪 | 150000 | 73000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 97 | 社旗县庆旺养殖场 | 晋庄镇刘老家村委会 | 生猪 | 800 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 98 | 晋庄镇曹湾村养殖场 | 晋庄镇曹湾村 | 生猪 | 15000 | 1200 | 水冲粪 | 是 | 是 | 生产垫料利用、还田利用 |
| 99 | 社旗县曹湾肉牛养殖场 | 晋庄镇曹湾村西移民点南侧 | 肉牛 | 500 | 500 | 干清粪 | 否 | 是 | 生产垫料利用、还田利用 |
| 100 | 李店镇常安俭养殖场 | 李店镇王庄村 | 生猪 | 800 | 500 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 101 | 李店镇常军辉养殖场 | 李店镇王庄村 | 生猪 | 1300 | 800 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 102 | 李店镇李春林养殖场 | 李店镇李营村 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 103 | 李店镇常磊养殖场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 104 | 社旗县常远农牧有限公司 | 李店镇狮子庄村委会 | 生猪 | 1200 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 105 | 李店镇金鑫养猪场 | 李店镇王场村曹庄 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 106 | 李店镇华兴养猪基地 | 李店镇王场村曹庄 | 生猪 | 2200 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 107 | 社旗县李店良种猪场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 2600 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 108 | 李店镇李海潮养殖场 | 李店镇北杨庄村余岗 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 109 | 李店镇刘超群养殖场 | 李店镇梁岗村 | 蛋鸡 | 5000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 110 | 李店镇刘长远养殖场 | 李店镇李店村委会 | 生猪 | 2000 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 111 | 社旗牧原农牧有限公司社旗一场 | 李店镇寇楼村 | 生猪 | 150000 | 7500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 112 | 李店镇任玉强养殖场 | 李店镇西杨庄村委会 | 生猪 | 1100 | 700 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 113 | 李店镇任长生养殖场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 2200 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 114 | 李店镇王成发养殖场 | 李店镇栗盘村 | 生猪 | 2200 | 1500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 115 | 李店镇吴明旗养殖场 | 李店镇西杨庄村委会 | 生猪 | 1200 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 116 | 李店镇张成刚养殖场 | 李店镇青台村 | 生猪 | 1600 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 117 | 李店镇张甲玉养殖场 | 李店镇栗盘村大榭岗 | 生猪 | 2800 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 118 | 李店镇张荣创养殖场 | 李店镇狮子庄村小方园 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 119 | 社旗县万兴农牧有限公司 | 李店镇青台村 | 生猪 | 6000 | 3000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 120 | 社旗县宏创农牧有限公司 | 李店镇栗盘村大榭岗 | 生猪 | 3000 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 121 | 李店镇张招养殖场 | 李店镇狮子庄村小方园 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 122 | 李店镇刘基雄养殖场 | 李店镇王庄村 | 肉鸡 | 1040000 | 260000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 123 | 李店镇靖春晓养殖场 | 李店镇半坡村 | 生猪 | 1300 | 800 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 124 | 社旗县李店秋艾养殖场 | 李店镇古渡孙村古渡孙 | 生猪 | 2000 | 1200 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 125 | 李店镇张权养殖场 | 李店镇古渡孙村张庄 | 生猪 | 1200 | 800 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 126 | 南阳合宜泰农牧有限公司 | 李店镇西杨庄村 | 蛋鸡 | 600000 | 300000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 127 | 南阳明大农牧有限公司李店镇生猪养殖项目 | 李店镇栗盘村委会 | 生猪 | 4800 | 2400 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 128 | 社旗牧原农牧有限公司社旗二场 | 李店镇贺岗村 | 生猪 | 240000 | 192000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥 |
| 129 | 社旗县天益农畜牧养殖有限公司 | 李店镇栗盘村 | 绵羊 | 12000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 130 | 慧玲养殖场 | 李店镇薛庄村 | 生猪 | 1600 | 800 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 131 | 叶万林养殖场 | 李店镇王场村 | 生猪 | 2400 | 1200 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 132 | 张文养殖场 | 李店镇狮子庄村 | 生猪 | 3600 | 1800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 133 | 周豪养殖场 | 李店镇下郭村 | 生猪 | 1200 | 600 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 134 | 崔建军养殖场 | 李店镇半坡村 | 生猪 | 3600 | 1800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 135 | 郭立磊养殖场 | 李店镇李店村 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 136 | 郭晓芬养牛场 | 李店镇王庄村 | 肉牛 | 300 | 300 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 137 | 社旗县兴隆镇国成养殖场 | 兴隆镇吕楼村老月楼村 | 生猪 | 1000 | 400 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 138 | 社旗家兴养殖有限公司 | 兴隆镇温桥村 | 生猪 | 6000 | 4000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 139 | 兴隆镇朱文峰养猪场 | 兴隆镇温桥村东温桥 | 生猪 | 1200 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 140 | 兴隆镇付生养殖服务专业合作社 | 兴隆镇赵庄村大赵庄 | 生猪 | 500 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 141 | 社旗县兴润养殖有限公司 | 兴隆镇赵庄村委13组 | 生猪 | 4000 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 142 | 兴隆镇彭冲养猪场 | 兴隆镇赵庄村大赵庄 | 生猪 | 700 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 143 | 兴隆镇祁庄养猪场 | 兴隆镇后门里村祁庄 | 生猪 | 1500 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 144 | 社旗县性亭养殖服务专业合作社 | 兴隆镇吕楼村老街自然村 | 生猪 | 500 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 145 | 兴隆镇贺松江养猪场 | 兴隆镇圭璋村大杨庄自然村 | 生猪 | 500 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 146 | 社旗县丰强禽业 | 兴隆镇圭璋村小赵庄 | 蛋鸡 | 15000 | 30000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 147 | 兴隆镇李林奎养猪场 | 兴隆镇后门里村楼房 | 生猪 | 600 | 300 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 148 | 兴隆镇彭付申养猪场 | 兴隆镇赵庄村东赵庄 | 生猪 | 800 | 400 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 149 | 兴隆镇江亭农牧有限公司 | 兴隆镇珪璋村大杨庄 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 150 | 兴旺达养殖场 | 兴隆镇赵庄村胡道庄 | 生猪 | 900 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 151 | 社旗县兴隆镇云生养猪场 | 兴隆镇罗庄村 | 生猪 | 1500 | 800 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 152 | 社旗牧原农牧有限公司社旗七场 | 兴隆镇珪璋村 | 生猪 | 140000 | 82000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 153 | 张性伟养殖场 | 兴隆镇吕楼村 | 生猪 | 600 | 300 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 154 | 贺新磊养殖场 | 兴隆镇珪璋村 | 蛋鸡 | 10000 | 20000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 155 | 刘全法养殖场 | 兴隆镇张岗村 | 生猪 | 800 | 300 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 156 | 刘明超养殖场 | 兴隆镇赵岗村 | 生猪 | 1000 | 300 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 157 | 张银华养殖场 | 兴隆镇罗庄村 | 生猪 | 1000 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 158 | 社旗县金猪农牧有限公司 | 苗店镇老沟刘村 | 生猪 | 4900 | 3000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产栽培基质、还田利用 |
| 159 | 社旗县丰旺养殖有限公司 | 苗店镇张营村杨湾 | 生猪 | 100000 | 30000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 160 | 社旗县付旺养殖有限公司 | 苗店镇老贺庄村小贺庄 | 生猪 | 2200 | 1100 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 161 | 南阳鑫宁生态农牧有限公司 | 苗店镇老贺庄村 | 蛋鸡 | 22000 | 30000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 162 | 社旗县盛源旭光农牧有限公司 | 苗店镇淅丹村 | 蛋鸡 | 100000 | 200000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产栽培基质、还田利用 |
| 163 | 社旗县佳康养殖有限公司 | 苗店镇老贺庄村小贺庄 | 生猪 | 3000 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 164 | 社旗县盛安农牧有限公司 | 苗店镇老贺庄村 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 165 | 社旗飞程农牧实业有限公司 | 苗店镇张营村杨湾 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 166 | 魏从礼养殖场 | 苗店镇老魏庄村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 167 | 社旗牧原农牧有限公司社旗四场 | 饶良镇谭北村委会 | 生猪 | 200000 | 91000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 168 | 河南枫华种业股份有限公司社旗分公司 | 饶良镇程洼村 | 生猪 | 40000 | 20000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 169 | 社旗县饶良镇王雨种猪繁育专业合作社 | 饶良镇核桃树村王新庄南边 | 生猪 | 1400 | 700 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 170 | 社旗县恩鑫养猪专业合作社 | 饶良镇二户岗村 | 生猪 | 1000 | 600 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 171 | 饶良镇马全耀养猪场 | 饶良镇张庄村 | 生猪 | 500 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 172 | 饶良镇王亚各养猪厂 | 饶良镇核桃树村王新庄南边 | 生猪 | 600 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 生产栽培基质、还田利用 |
| 173 | 社旗县炳钦养殖专业合作社 | 饶良镇樊营村 | 生猪 | 750 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 174 | 饶良镇王国力养殖场 | 饶良镇樊营村好女王 | 生猪 | 1000 | 700 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 175 | 社旗县养殖合作社 | 饶良镇樊营村好女王 | 生猪 | 1600 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 176 | 刘书恒 | 饶良镇二户岗村 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 177 | 占芳养殖场 | 饶良镇吴营村 | 生猪 | 1000 | 500 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 178 | 郝寨镇盛源兄弟养殖场 | 郝寨镇郝庄村 | 生猪 | 1200 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 179 | 郝寨镇富裕养殖场 | 郝寨镇李楼村 | 生猪 | 7000 | 3500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 180 | 郝寨镇顺峰禽业 | 郝寨镇李楼村三组 | 蛋鸡 | 10000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 181 | 郝寨镇中祥养猪场 | 郝寨镇王营村杨树岗十三组 | 生猪 | 1000 | 490 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 182 | 郝寨镇保成生态牧业有限公司 | 郝寨镇韩庄村 | 肉牛 | 3000 | 2000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 183 | 郝寨镇崔运海养猪场 | 郝寨镇郝寨村十一组 | 生猪 | 800 | 490 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 184 | 郝寨镇李道义养殖场 | 郝寨镇李洼村三组 | 生猪 | 800 | 490 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 185 | 郝寨镇润發养殖服务专业合作社 | 郝寨镇韩庄村四组 | 生猪 | 800 | 490 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 186 | 郝寨镇胡大海养牛场 | 郝寨镇十里井村 | 肉牛 | 500 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 187 | 郝寨镇东润养殖服务专业合作社 | 郝寨镇张桥村 | 蛋鸡 | 10000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 188 | 郝寨镇丰源养殖有限公司 | 郝寨镇王营村前周庄 | 绵羊 | 3000 | 2000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 189 | 梦召养殖场 | 郝寨镇贾庄村孙庄 | 生猪 | 1000 | 600 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 190 | 社旗牧原农牧有限公司社旗十场 | 郝寨镇胡里村 | 生猪 | 140000 | 70000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 191 | 贾卫东鸡场 | 郝寨镇十里井村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 192 | 博俊牛场 | 郝寨镇十里井村张庄 | 肉牛 | 500 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 193 | 薛玉养鸡场 | 郝寨镇王十里村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 194 | 葛保全养殖场 | 郝寨镇街西 | 肉牛 | 700 | 500 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 195 | 胡清林养牛厂 | 郝寨镇大胡庄东地 | 肉牛 | 700 | 400 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 196 | 丹阳养鸡场 | 郝寨镇丹阳村 | 肉鸡 | 200000 | 100000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 197 | 王天星养殖场 | 郝寨镇郑庄村 | 生猪 | 800 | 500 | 水清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 198 | 张大军养殖场 | 郝寨镇李洼村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 199 | 吴松浩养殖场 | 郝寨镇尤庄村 | 蛋鸡 | 30000 | 20000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 200 | 大冯营镇张学明养猪场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 700 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 201 | 大冯营镇张秋生养殖场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 肉牛 | 500 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 202 | 大冯营镇候生建蛋鸡场 | 大冯营镇丁庄村候庄 | 蛋鸡 | 7000 | 15000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 203 | 社旗县大冯营森灏养殖场 | 大冯营镇丁庄村大刘庄 | 生猪 | 1400 | 1000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 204 | 大冯营镇丁彩浩养猪场 | 大冯营镇张庄村委会 | 生猪 | 700 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 205 | 社旗县德润牧业有限公司 | 大冯营镇向阳村 | 生猪 | 20000 | 10000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 206 | 大冯营镇左金铎养殖场 | 大冯营镇李庄村左丁庄 | 肉牛 | 400 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 207 | 社旗县张硕养牛场 | 大冯营镇大冯营村 | 肉牛 | 220 | 150 | 干清粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 208 | 大冯营镇王运奎养猪场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 700 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 209 | 大冯营镇刘尚瑞养猪场 | 大冯营镇汉营村汉营 | 生猪 | 500 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 210 | 社旗县海稳养殖场 | 大冯营镇张夭庄村张夭庄 | 肉牛 | 200 | 200 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 211 | 李春一养殖场 | 大冯营镇姚庄村小官寺 | 生猪 | 1140 | 570 | 水泡粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 212 | 刘书凤养殖场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 800 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 213 | 常廷杰养殖场 | 大冯营镇李庄村常栗庄 | 生猪 | 600 | 300 | 水冲粪 | 是 | 是 | 生产栽培基质、还田利用 |
| 214 | 李桂林养殖场 | 大冯营镇李庄村李庄 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产栽培基质、还田利用 |
| 215 | 张全德养殖场 | 大冯营镇大冯营村 | 肉牛 | 200 | 200 | 水冲粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 216 | 张付召养殖场 | 大冯营镇张夭庄村 | 肉牛 | 300 | 300 | 水冲粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 217 | 河南普盈农业科技有限公司 | 下洼镇下洼村委会 | 生猪 | 10000 | 4500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 218 | 社旗县长兴牧业养殖场 | 下洼镇闫庄村石庙张庄自然村 | 生猪 | 6000 | 3000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 219 | 下洼镇翟荣太蛋鸡场 | 下洼镇酒店村东盆窑 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 220 | 下洼镇翟荣旺蛋鸡场 | 下洼镇酒店村东盆窑 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 221 | 下洼镇苗连云养猪场 | 下洼镇杜庄村苗庄自然村 | 生猪 | 750 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 222 | 下洼镇周华兵养猪场 | 下洼镇周庄村小安头 | 生猪 | 1500 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 223 | 下洼镇王青更蛋鸡养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 6000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 224 | 下洼镇姚文锁养牛场 | 下洼镇井弯村姚庄 | 肉牛 | 200 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 225 | 下洼镇张家山蛋鸡场 | 下洼镇闫庄村石庙张庄 | 蛋鸡 | 6000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 226 | 下洼镇留兴农牧有限公司 | 下洼镇酒店村酒店 | 生猪 | 1600 | 800 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 227 | 下洼镇霸王山养殖服务合作社 | 下洼镇山口村前转山 | 山羊 | 2700 | 3000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 228 | 下洼镇黄永兴农牧有限公司 | 下洼镇坑黄村坑黄 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 229 | 社旗县李军养殖场 | 下洼镇闫庄村张庄 | 生猪 | 3000 | 3000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 230 | 下洼镇周小会养殖场 | 下洼镇周庄村小安头 | 生猪 | 700 | 350 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 231 | 金钟帅养猪场 | 下洼镇高庄村康庄 | 生猪 | 1000 | 500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 232 | 社旗县忠桂养殖场 | 下洼镇酒店村 | 蛋鸡 | 10000 | 12000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 233 | 社旗县荣照养殖场 | 下洼镇周庄村黄庄 | 生猪 | 800 | 500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 234 | 社旗县万川牧业发展有限公司 | 下洼镇井楼村井楼6号 | 兔 | 120000 | 30000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、达标排放 |
| 235 | 周玉占养殖场 | 下洼镇酒店村 | 蛋鸡 | 12000 | 11800 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 236 | 王松春养殖场 | 下洼镇闫庄村 | 蛋鸡 | 5000 | 10000 | 水冲粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 237 | 张长兴养殖场 | 下洼镇闫庄村 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 238 | 赵山养猪场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 1000 | 600 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 239 | 长辽养猪场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 500 | 300 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 240 | 陈希坤养殖场 | 下洼镇吴庄村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 241 | 郭荣耀养殖场 | 下洼镇井湾村 | 蛋鸡 | 15000 | 15000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 242 | 张玉中养牛场 | 下洼镇下洼村 | 肉牛 | 200 | 400 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 243 | 刘顺来养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 7000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 244 | 王清庚养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 6000 | 10000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 245 | 范群发养殖场 | 下洼镇井湾村 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 246 | 金帅养殖场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 1000 | 600 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 247 | 社旗县太和镇牛庄卫强养殖场 | 太和镇马埂村牛庄 | 生猪 | 700 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 248 | 太和镇杨海旺鸡场 | 太和镇马埂村杨新庄 | 蛋鸡 | 10000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 249 | 太和镇振华养殖场 | 太和镇马埂村杨新庄 | 生猪 | 900 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 250 | 社旗县海峻养猪场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 3000 | 1500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 251 | 太和镇运鹏养猪场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 900 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 252 | 社旗县大旺养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 253 | 太和镇万党养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 254 | 社旗县聚亭养殖服务专业合作社 | 太和镇马埂村 | 肉牛 | 350 | 700 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 255 | 太和镇马埂村旭旺养殖场 | 太和镇马埂村白庄 | 生猪 | 800 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 256 | 社旗县太和镇成现养猪场 | 太和镇马埂村杨厂 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 257 | 社旗县太和镇兴泰良种猪繁育场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 2600 | 2000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 258 | 社旗县庆一良种猪繁育场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 1200 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 259 | 太和镇李振强养殖场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 700 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 260 | 社旗县太和镇范楼村桑园松坡养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 1200 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 261 | 太和镇白长群养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 700 | 500 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 262 | 太和镇黄文奇养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 700 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 263 | 社旗县宏泰养殖场 | 太和镇闫店岗丁和庄 | 生猪 | 900 | 600 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 264 | 社旗县万长养殖场 | 太和镇闫店岗唐岗 | 生猪 | 1300 | 900 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 265 | 社旗县玉欣养殖场 | 太和镇闫店岗村唐岗 | 生猪 | 1200 | 800 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 266 | 社旗县太和镇国军养殖场 | 太和镇宋庄村芳庄 | 生猪 | 2000 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 267 | 社旗县宏图养殖场 | 太和镇宋庄村王岗 | 生猪 | 1200 | 800 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 268 | 王付春猪场 | 太和镇刘集村 | 生猪 | 1000 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 269 | 太和镇李大傲养殖场 | 太和镇闫店岗村 | 蛋鸡 | 8000 | 13000 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 270 | 太和镇毛德松鸡场 | 太和镇宋庄村马沟 | 蛋鸡 | 7000 | 15000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 271 | 太和镇张海庆鸡场 | 太和镇宋庄村吴庄 | 蛋鸡 | 5000 | 10000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 272 | 太和镇张新增鸡场 | 太和镇宋庄村马沟 | 蛋鸡 | 40000 | 80000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 273 | 太和镇富家养殖场 | 太和镇马埂村白庄 | 生猪 | 800 | 550 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 274 | 社旗县太源养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 900 | 600 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 275 | 太和镇国强养殖场 | 太和镇范楼村 | 生猪 | 900 | 650 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 276 | 云青俊养殖场 | 太和镇范楼村云庄 | 生猪 | 700 | 500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 277 | 孙永权养殖场 | 太和镇闫店岗村王陆庄 | 生猪 | 500 | 350 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 278 | 陌陂镇师广永养牛场 | 陌陂镇关庄村余庄 | 肉牛 | 200 | 400 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 279 | 社旗县鑫菊养殖服务专业合作社 | 陌陂镇张其浩村 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 280 | 社旗牧原农牧有限公司社旗三场 | 陌陂镇张楼村 | 生猪 | 36000 | 2000 | 干清粪 | 是 | 是 | 委托处理、还田利用 |
| 281 | 社旗县光明养鸡场 | 陌陂镇贾寨村朱园 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 282 | 陌陂镇尚胜德养殖场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 生猪 | 1200 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 283 | 陌陂镇王新明蛋鸡场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 蛋鸡 | 10000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 284 | 陌陂镇李海军养猪场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 生猪 | 900 | 600 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 285 | 陌陂镇贾应怀蛋鸡场 | 陌陂镇贾寨村贾寨 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 286 | 社旗县鸿太养殖有限公司 | 陌陂镇张庄村小张庄 | 生猪 | 500 | 320 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 287 | 社旗县豫锦家庭农场 | 陌陂镇左林村孙庄 | 肉牛 | 240 | 550 | 干清粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 288 | 社旗牧原农牧有限公司社旗十五场 | 陌陂镇张其浩村委会 | 生猪 | 160000 | 8000 | 干清粪 | 是 | 是 | 生产商品有机肥、还田利用 |
| 289 | 李书学养殖场 | 陌陂镇闫庄村 | 蛋鸡 | 20000 | 20000 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 290 | 张小安养殖场 | 陌陂镇朱庄村 | 生猪 | 900 | 1500 | 水冲粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 291 | 南阳明大农牧有限公司唐庄乡生猪养殖项目 | 唐庄乡肖庄村牛店东 | 生猪 | 4800 | 2400 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 292 | 唐庄乡占兴养殖合作社 | 唐庄乡后八庵东 | 肉牛 | 2000 | 2000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 293 | 唐庄乡永发养殖有限公司 | 唐庄乡肖庄村 | 奶牛 | 50 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 294 | 唐庄乡孔志强养猪场 | 唐庄乡冀岗村 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 295 | 唐庄乡闫聚生养猪场 | 唐庄乡邢庄村 | 生猪 | 1100 | 800 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 296 | 唐庄乡马军强养猪场 | 唐庄乡八座庵 | 生猪 | 1300 | 1000 | 水泡粪 | 否 | 是 | 还田利用 |
| 297 | 唐庄乡张廷林养猪场 | 唐庄乡八座庵 | 生猪 | 1500 | 1200 | 水泡粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 298 | 唐庄乡尹鹏羊场 | 唐庄乡马厂 | 山羊 | 1800 | 1000 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 299 | 唐庄乡闪金招养殖场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 300 | 480 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 300 | 唐庄乡闪从钦肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 200 | 300 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 301 | 唐庄乡闪从坤肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 300 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 302 | 唐庄乡闪金磊肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 300 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 303 | 唐庄乡冀广彬羊场 | 唐庄乡冀岗村北 | 山羊 | 1500 | 1200 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 304 | 贺家生猪养殖场 | 唐庄乡岗里村西 | 生猪 | 2000 | 1500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |
| 305 | 社旗县乳田养殖场 | 唐庄乡肖庄村 | 奶牛 | 100 | 500 | 干清粪 | 是 | 是 | 还田利用 |

- 附表2 畜禽养殖场户粪污肥料化利用配套土地面积要求清单

| 序号 | 养殖场名称 | 地址 | 畜种 | 存栏量（头/羽） | 是否具有固液分离设施 | 粪肥施占比例 | 主要作物类型 | 污消纳土地配套要求(亩/猪当量/年） | 应配套粪肥消纳土地面积理论估算值（亩） | 现状粪肥消纳土地配套面积（亩） | 差值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陈东阳养殖场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 2 | 陈东方养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 3 | 张举养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 4 | 陈东林养猪场 | 赵河街道何庙村四组 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 5 | 郭磊养猪场 | 赵河街道何庙村三组 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 6 | 常云欣养猪场 | 赵河街道办何庙村三组 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 7 | 贾众民养猪场 | 赵河街道何庙村二组 | 生猪 | 310 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 71.3 | 62 | -9.3 |
| 8 | 牧发养猪场 | 赵河街道移民村（高庄村）东面 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 9 | 神力牧业肉鸡场 | 赵河街道高庄村 | 肉鸡 | 70000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 644 | 466.7 | -177.3 |
| 10 | 王浩养猪场 | 赵河街道埠口村康楼 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 11 | 印堂养殖合作社 | 赵河街道埠口村二组 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 276 | 240 | -36 |
| 12 | 李中云养牛场 | 赵河街道孔庄村下路口 | 肉牛 | 450 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 225 | -120 |
| 13 | 贺文甫养猪场 | 赵河街道办官寺村10组 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 14 | 李宾养猪场 | 赵河街道办官寺村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 15 | 陈玉杰蛋鸡场 | 赵河街道官寺村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 70 | -22 |
| 16 | 年超养殖场 | 赵河街道刘庄村九组 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 17 | 魏建军养猪场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 350 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 80.5 | 70 | -10.5 |
| 18 | 余吉印养猪场 | 赵河街道办河庙村 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 19 | 张荣海养殖场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 20 | 王仁军养殖场 | 赵河街道办何庙村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 21 | 社旗县天逢农牧发展有限公司 | 赵河街道刘庄村老龙腰6号 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 22 | 丁金山蛋鸡场 | 赵河街道办何庙村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 66.7 | -25.3 |
| 23 | 范德坡蛋鸡场 | 赵河街道办何庙村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 66.7 | -25.3 |
| 24 | 李留运养猪场 | 赵河街道何庙村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 25 | 姚长文养猪场 | 赵河街道何庙村 | 生猪 | 310 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 71.3 | 62 | -9.3 |
| 26 | 喜桂养殖场 | 潘河街道贺新庄村韦北章11组 | 生猪 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 235 | 100 | -135 |
| 27 | 鸿源养殖有限公司 | 潘河街道贺新庄村8组 | 生猪 | 980 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 460.6 | 196 | -264.6 |
| 28 | 王迎玖养猪场 | 潘河街道望东庄村 | 生猪 | 1600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 752 | 320 | -432 |
| 29 | 林霞养殖场 | 潘河街道贺新庄村韦北章11组 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 30 | 万旭成养殖 | 潘河街道贾楼村郭庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 31 | 王贵祥养殖 | 潘河街道贾楼村 | 生猪 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 141 | 60 | -81 |
| 32 | 社旗县牧牛家庭农场 | 赊店镇彭岗村赵庄 | 肉牛 | 150 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 120 | 5 |
| 33 | 赊店镇张红雨蛋鸡场 | 赊店镇彭岗村赵庄 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 果园 | 0.6 | 240 | 66.7 | -173.3 |
| 34 | 赊店镇刘自中牛场 | 赊店镇彭岗村 | 肉牛 | 210 | 是 | 50% | 苗圃 | 0.6 | 420 | 200 | -220 |
| 35 | 南阳祥达农牧公司 | 赊店镇彭岗村 | 肉牛 | 400 | 是 | 50% | 果园 | 0.6 | 800 | 300 | -500 |
| 36 | 社旗县亨丰农业发展有限公司 | 桥头镇吴氏营村委会 | 生猪 | 30000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 6900 | 6000 | -900 |
| 37 | 桥头镇杨兴甫养殖场 | 桥头镇小河流村大河流 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 200 | 12 |
| 38 | 社旗县鑫牛养殖有限公司 | 桥头镇东 | 肉牛 | 200 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 313.3 | 50 | -263.3 |
| 39 | 金鸣养殖场 | 桥头镇王坊村前庄 | 蛋鸡 | 20000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生、果树 | 0.47 | 376 | 200 | -176 |
| 40 | 桥头镇王志洋养殖场 | 桥头镇老庄村埂里西 | 蛋鸡 | 14000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生、果树 | 0.47 | 263.2 | 150 | -113.2 |
| 41 | 桥头镇张长合养殖场 | 桥头镇姚营村南边 | 蛋鸡 | 17000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 319.6 | 113 | -206.6 |
| 42 | 桥头镇吴祖振养殖场 | 桥头镇姚营村北边 | 蛋鸡 | 15000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 282 | 80 | -202 |
| 43 | 社旗县宏恩养殖场 | 桥头镇陶庄村相张庄 | 蛋鸡 | 15000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 282 | 110 | -172 |
| 44 | 社旗县马蹬神力农牧有限公司 | 桥头镇马蹬村南 | 肉鸡 | 500000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 4600 | 3000 | -1600 |
| 45 | 桥头镇福兴养殖专业合作社 | 桥头镇吴氏营村东 | 生猪 | 6000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 1380 | 1200 | -180 |
| 46 | 桥头镇丰鑫养殖场 | 桥头镇吴氏营村马庄 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 47 | 桥头镇宋海创养殖场 | 桥头镇王蛮村大宋庄 | 生猪 | 600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 282 | 120 | -162 |
| 48 | 桥头镇张士东养殖场 | 桥头镇陶庄村三间房 | 生猪 | 400 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 80 | -108 |
| 49 | 桥头镇强兰献养殖场 | 桥头镇陶庄村陶庄 | 生猪 | 400 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 80 | -108 |
| 50 | 社旗县何营康旺养殖场 | 桥头镇何营村东部 | 生猪 | 570 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 267.9 | 114 | -153.9 |
| 51 | 社旗县振轩养殖有限公司 | 桥头镇老庄村北 | 生猪 | 600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 282 | 120 | -162 |
| 52 | 社旗县明旭养殖有限公司 | 桥头镇老庄村北 | 生猪 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 235 | 100 | -135 |
| 53 | 桥头镇福兴养殖场 | 桥头镇许庄村东张营 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 376 | 160 | -216 |
| 54 | 桥头镇亦民养殖场 | 桥头镇相庄村农科所 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 376 | 180 | -196 |
| 55 | 桥头镇黄金增养殖场 | 桥头镇新街村闫庄 | 生猪 | 600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 282 | 120 | -162 |
| 56 | 社旗县佳农农牧养殖有限公司 | 桥头镇老庄村委会 | 生猪 | 2000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 940 | 170 | -770 |
| 57 | 社旗县鸿牧农牧养殖有限公司 | 桥头镇老庄村宿庄南1000米 | 生猪 | 2000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 940 | 400 | -540 |
| 58 | 南阳宏翰牧业有限公司 | 桥头镇马蹬村58号 | 生猪 | 2000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 940 | 400 | -540 |
| 59 | 秦海辰养殖场 | 桥头镇淅华村南600米 | 生猪 | 5000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 2350 | 1000 | -1350 |
| 60 | 张文培养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 376 | 160 | -216 |
| 61 | 程相乐养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 376 | 160 | -216 |
| 62 | 景龙西养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 63 | 王玉养殖场 | 桥头镇老庄村 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 64 | 朱集镇华锋养殖场 | 朱集镇段洼村谢楼 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 345 | 280 | -65 |
| 65 | 南阳明大农牧有限公司朱集镇生猪养殖项目 | 朱集镇李庵村委会 | 生猪 | 4000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 920 | 800 | -120 |
| 66 | 社旗县万爱养殖专业合作社 | 朱集镇许庄村 | 生猪 | 4000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 920 | 800 | -120 |
| 67 | 朱集镇王清满猪场 | 朱集镇雷庄村 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 138 | 260 | 122 |
| 68 | 朱集镇吕思周养殖场 | 朱集镇前张村安庄 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 69 | 160 | 91 |
| 69 | 社旗县鑫金养殖服务专业合作社 | 朱集镇苟庄村 | 生猪 | 650 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 149.5 | 160 | 10.5 |
| 70 | 社旗县茂牧养殖专业合作社 | 朱集镇许庄村 | 生猪 | 4000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 920 | 800 | -120 |
| 71 | 社旗县张磊养鸡服务专业合作社 | 朱集镇齐庄村吴庄 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 184 | 120 | -64 |
| 72 | 社旗县聚富养猪专业合作社 | 朱集镇薛岗村 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 184 | 280 | 96 |
| 73 | 朱集镇雨慧养殖场 | 朱集镇段洼村刘庄17号 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 230 | 310 | 80 |
| 74 | 朱集镇犇鑫养殖场 | 朱集刘坟堂村李庄 | 肉牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 230 | 300 | 70 |
| 75 | 社旗县勇源养殖有限公司 | 朱集镇古城村北元庄 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 276 | 150 | -126 |
| 76 | 朱集镇富源良种场 | 朱集镇朱集村郝庄 | 生猪 | 8000 | 是 | 50% | 小麦，玉米 | 0.23 | 1840 | 1600 | -240 |
| 77 | 朱集镇刘同举养殖场 | 朱集镇刘坟堂村李庄 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 60 | -9 |
| 78 | 晋庄镇郭天印养猪场 | 晋庄镇丁庄村北 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 260 | 76 |
| 79 | 晋庄镇欣盛肉牛场 | 晋庄镇刘官庄村东 | 肉牛 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 80 | 晋庄镇卢光巧肉牛养殖场 | 晋庄镇关青村东北 | 肉牛 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 320 | 90 |
| 81 | 晋庄镇张文修养猪户 | 晋庄镇小河陈村白河张北 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 180 | 88 |
| 82 | 晋庄镇移民养鸡场 | 晋庄镇曹湾村东区 | 肉鸡 | 30000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 564 | 200 | -364 |
| 83 | 社旗县顺源养殖场 | 晋庄镇刘老家村委会 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 84 | 晋庄镇鲁元召养猪场 | 晋庄镇晋庄村鲁庄北 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 100 | -84 |
| 85 | 晋庄镇杨伟伟养猪户 | 晋庄镇晋庄村鲁庄北 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 120 | 28 |
| 86 | 晋庄镇陈明德养猪场 | 晋庄镇花马营村马庄西 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 87 | 社旗县晋庄镇昭铄养殖场 | 晋庄镇陈建龙村宁庄村西 | 生猪 | 6000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 1380 | 1200 | -180 |
| 88 | 晋庄镇昌盛养猪场 | 晋庄镇万营村闫楼村西 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 160 | -70 |
| 89 | 社旗县栋梁养殖场 | 晋庄镇刘老家村马庄北 | 生猪 | 3000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 690 | 600 | -90 |
| 90 | 晋庄镇王成立养殖场 | 晋庄镇桃园村孟庄 | 生猪 | 1700 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 391 | 340 | -51 |
| 91 | 晋庄镇张文涛养殖场 | 晋庄镇桃园村孟庄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 100 | -130 |
| 92 | 社旗县鸿辉牧业有限公司 | 晋庄镇曹湾村东区 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 93 | 晋庄镇杨付群养猪场 | 晋庄镇崔官庄村南 | 生猪 | 450 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 103.5 | 150 | 46.5 |
| 94 | 社旗牧原农牧有限公司社旗九场 | 晋庄镇刘老家、大何营村 | 生猪 | 140000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 32200 | 28000 | -4200 |
| 95 | 南阳明大农牧有限公司晋庄镇生猪养殖项目 | 晋庄镇熊庄村 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 463 | 118 |
| 96 | 社旗牧原农牧有限公司社旗八场 | 晋庄镇晋庄村大何营村 | 生猪 | 73000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 16790 | 16000 | -790 |
| 97 | 社旗县庆旺养殖场 | 晋庄镇刘老家村委会 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 100 | 8 |
| 98 | 晋庄镇曹湾村养殖场 | 晋庄镇曹湾村 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 276 | 200 | -76 |
| 99 | 社旗县曹湾肉牛养殖场 | 晋庄镇曹湾村西移民点南侧 | 肉牛 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 783.3 | 500 | -283.3 |
| 100 | 李店镇常安俭养殖场 | 李店镇王庄村 | 生猪 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 235 | 100 | -135 |
| 101 | 李店镇常军辉养殖场 | 李店镇王庄村 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 376 | 160 | -216 |
| 102 | 李店镇李春林养殖场 | 李店镇李营村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 103 | 李店镇常磊养殖场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 104 | 社旗县常远农牧有限公司 | 李店镇狮子庄村委会 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 105 | 李店镇金鑫养猪场 | 李店镇王场村曹庄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 106 | 李店镇华兴养猪基地 | 李店镇王场村曹庄 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 107 | 社旗县李店良种猪场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 400 | -60 |
| 108 | 李店镇李海潮养殖场 | 李店镇北杨庄村余岗 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 109 | 李店镇刘超群养殖场 | 李店镇梁岗村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 188 | 180 | -8 |
| 110 | 李店镇刘长远养殖场 | 李店镇李店村委会 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 200 | -145 |
| 111 | 社旗牧原农牧有限公司社旗一场 | 李店镇寇楼村 | 生猪 | 7500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 1725 | 4000 | 2275 |
| 112 | 李店镇任玉强养殖场 | 李店镇西杨庄村委会 | 生猪 | 700 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 161 | 140 | -21 |
| 113 | 李店镇任长生养殖场 | 李店镇李店街 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 114 | 李店镇王成发养殖场 | 李店镇栗盘村 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 115 | 李店镇吴明旗养殖场 | 李店镇西杨庄村委会 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 116 | 李店镇张成刚养殖场 | 李店镇青台村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 117 | 李店镇张甲玉养殖场 | 李店镇栗盘村大榭岗 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 400 | -60 |
| 118 | 李店镇张荣创养殖场 | 李店镇狮子庄村小方园 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 119 | 社旗县万兴农牧有限公司 | 李店镇青台村 | 生猪 | 3000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 690 | 600 | -90 |
| 120 | 社旗县宏创农牧有限公司 | 李店镇栗盘村大榭岗 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 400 | -60 |
| 121 | 李店镇张招养殖场 | 李店镇狮子庄村小方园 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 122 | 李店镇刘基雄养殖场 | 李店镇王庄村 | 肉鸡 | 260000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 2392 | 1444 | -948 |
| 123 | 李店镇靖春晓养殖场 | 李店镇半坡村 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 124 | 社旗县李店秋艾养殖场 | 李店镇古渡孙村古渡孙 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 276 | 240 | -36 |
| 125 | 李店镇张权养殖场 | 李店镇古渡孙村张庄 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 126 | 南阳合宜泰农牧有限公司 | 李店镇西杨庄村 | 蛋鸡 | 300000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 2760 | 2000 | -760 |
| 127 | 南阳明大农牧有限公司李店镇生猪养殖项目 | 李店镇栗盘村委会 | 生猪 | 2400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 552 | 480 | -72 |
| 128 | 社旗牧原农牧有限公司社旗二场 | 李店镇贺岗村 | 生猪 | 192000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 44160 | 38400 | -5760 |
| 129 | 社旗县天益农畜牧养殖有限公司 | 李店镇栗盘村 | 绵羊 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 920 | 667 | -253 |
| 130 | 慧玲养殖场 | 李店镇薛庄村 | 生猪 | 800 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 376 | 160 | -216 |
| 131 | 叶万林养殖场 | 李店镇王场村 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 276 | 300 | 24 |
| 132 | 张文养殖场 | 李店镇狮子庄村 | 生猪 | 1800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 414 | 360 | -54 |
| 133 | 周豪养殖场 | 李店镇下郭村 | 生猪 | 600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 282 | 120 | -162 |
| 134 | 崔建军养殖场 | 李店镇半坡村 | 生猪 | 1800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 414 | 360 | -54 |
| 135 | 郭立磊养殖场 | 李店镇李店村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 390 | 160 |
| 136 | 郭晓芬养牛场 | 李店镇王庄村 | 肉牛 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 470 | 300 | -170 |
| 137 | 社旗县兴隆镇国成养殖场 | 兴隆镇吕楼村老月楼村 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 50 | -42 |
| 138 | 社旗家兴养殖有限公司 | 兴隆镇温桥村 | 生猪 | 4000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 920 | 800 | -120 |
| 139 | 兴隆镇朱文峰养猪场 | 兴隆镇温桥村东温桥 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 110 | -28 |
| 140 | 兴隆镇付生养殖服务专业合作社 | 兴隆镇赵庄村大赵庄 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 70 | 1 |
| 141 | 社旗县兴润养殖有限公司 | 兴隆镇赵庄村委13组 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 400 | -60 |
| 142 | 兴隆镇彭冲养猪场 | 兴隆镇赵庄村大赵庄 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 143 | 兴隆镇祁庄养猪场 | 兴隆镇后门里村祁庄 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 150 | -34 |
| 144 | 社旗县性亭养殖服务专业合作社 | 兴隆镇吕楼村老街自然村 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 60 | -9 |
| 145 | 兴隆镇贺松江养猪场 | 兴隆镇圭璋村大杨庄自然村 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 60 | -9 |
| 146 | 社旗县丰强禽业 | 兴隆镇圭璋村小赵庄 | 蛋鸡 | 30000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 564 | 200 | -364 |
| 147 | 兴隆镇李林奎养猪场 | 兴隆镇后门里村楼房 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 70 | 1 |
| 148 | 兴隆镇彭付申养猪场 | 兴隆镇赵庄村东赵庄 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 90 | -2 |
| 149 | 兴隆镇江亭农牧有限公司 | 兴隆镇珪璋村大杨庄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 150 | -80 |
| 150 | 兴旺达养殖场 | 兴隆镇赵庄村胡道庄 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 151 | 社旗县兴隆镇云生养猪场 | 兴隆镇罗庄村 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 120 | -64 |
| 152 | 社旗牧原农牧有限公司社旗七场 | 兴隆镇珪璋村 | 生猪 | 82000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 18860 | 16400 | -2460 |
| 153 | 张性伟养殖场 | 兴隆镇吕楼村 | 生猪 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 70 | 1 |
| 154 | 贺新磊养殖场 | 兴隆镇珪璋村 | 蛋鸡 | 20000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 376 | 80 | -296 |
| 155 | 刘全法养殖场 | 兴隆镇张岗村 | 生猪 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 141 | 70 | -71 |
| 156 | 刘明超养殖场 | 兴隆镇赵岗村 | 生猪 | 300 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 141 | 65 | -76 |
| 157 | 张银华养殖场 | 兴隆镇罗庄村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 158 | 社旗县金猪农牧有限公司 | 苗店镇老沟刘村 | 生猪 | 3000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 690 | 600 | -90 |
| 159 | 社旗县丰旺养殖有限公司 | 苗店镇张营村杨湾 | 生猪 | 30000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 6900 | 6000 | -900 |
| 160 | 社旗县付旺养殖有限公司 | 苗店镇老贺庄村小贺庄 | 生猪 | 1100 | 是 | 50% | 玉米、小麦 | 0.23 | 253 | 300 | 47 |
| 161 | 南阳鑫宁生态农牧有限公司 | 苗店镇老贺庄村 | 蛋鸡 | 30000 | 是 | 50% | 玉米、小麦 | 0.23 | 276 | 500 | 224 |
| 162 | 社旗县盛源旭光农牧有限公司 | 苗店镇淅丹村 | 蛋鸡 | 200000 | 是 | 50% | 玉米、小麦 | 0.23 | 1840 | 1333 | -507 |
| 163 | 社旗县佳康养殖有限公司 | 苗店镇老贺庄村小贺庄 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 玉米、小麦 | 0.23 | 460 | 400 | -60 |
| 164 | 社旗县盛安农牧有限公司 | 苗店镇老贺庄村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 400 | 170 |
| 165 | 社旗飞程农牧实业有限公司 | 苗店镇张营村杨湾 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 166 | 魏从礼养殖场 | 苗店镇老魏庄村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 920 | 670 | -250 |
| 167 | 社旗牧原农牧有限公司社旗四场 | 饶良镇谭北村委会 | 生猪 | 91000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 20930 | 18200 | -2730 |
| 168 | 河南枫华种业股份有限公司社旗分公司 | 饶良镇程洼村 | 生猪 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 4600 | 11339 | 6739 |
| 169 | 社旗县饶良镇王雨种猪繁育专业合作社 | 饶良镇核桃树村王新庄南边 | 生猪 | 700 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 161 | 140 | -21 |
| 170 | 社旗县恩鑫养猪专业合作社 | 饶良镇二户岗村 | 生猪 | 600 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 282 | 120 | -162 |
| 171 | 饶良镇马全耀养猪场 | 饶良镇张庄村 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 172 | 饶良镇王亚各养猪厂 | 饶良镇核桃树村王新庄南边 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 112 | 20 |
| 173 | 社旗县炳钦养殖专业合作社 | 饶良镇樊营村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 174 | 饶良镇王国力养殖场 | 饶良镇樊营村好女王 | 生猪 | 700 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 329 | 140 | -189 |
| 175 | 社旗县养殖合作社 | 饶良镇樊营村好女王 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 玉米、小麦 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 176 | 刘书恒 | 饶良镇二户岗村 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 177 | 占芳养殖场 | 饶良镇吴营村 | 生猪 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 235 | 100 | -135 |
| 178 | 郝寨镇盛源兄弟养殖场 | 郝寨镇郝庄村 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 100 | 8 |
| 179 | 郝寨镇富裕养殖场 | 郝寨镇李楼村 | 生猪 | 3500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 805 | 700 | -105 |
| 180 | 郝寨镇顺峰禽业 | 郝寨镇李楼村三组 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 黄金梨 | 0.6 | 480 | 133 | -347 |
| 181 | 郝寨镇中祥养猪场 | 郝寨镇王营村杨树岗十三组 | 生猪 | 490 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 112.7 | 100 | -12.7 |
| 182 | 郝寨镇保成生态牧业有限公司 | 郝寨镇韩庄村 | 肉牛 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 1533.3 | 1600 | 66.7 |
| 183 | 郝寨镇崔运海养猪场 | 郝寨镇郝寨村十一组 | 生猪 | 490 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 112.7 | 100 | -12.7 |
| 184 | 郝寨镇李道义养殖场 | 郝寨镇李洼村三组 | 生猪 | 490 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 112.7 | 120 | 7.3 |
| 185 | 郝寨镇润發养殖服务专业合作社 | 郝寨镇韩庄村四组 | 生猪 | 490 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 112.7 | 130 | 17.3 |
| 186 | 郝寨镇胡大海养牛场 | 郝寨镇十里井村 | 肉牛 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 383.3 | 400 | 16.7 |
| 187 | 郝寨镇东润养殖服务专业合作社 | 郝寨镇张桥村 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 133 | -51 |
| 188 | 郝寨镇丰源养殖有限公司 | 郝寨镇王营村前周庄 | 绵羊 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 133 | -51 |
| 189 | 梦召养殖场 | 郝寨镇贾庄村孙庄 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 190 | 社旗牧原农牧有限公司社旗十场 | 郝寨镇胡里村 | 生猪 | 70000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 16100 | 14000 | -2100 |
| 191 | 贾卫东鸡场 | 郝寨镇十里井村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 100 | 8 |
| 192 | 博俊牛场 | 郝寨镇十里井村张庄 | 肉牛 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 383.3 | 400 | 16.7 |
| 193 | 薛玉养鸡场 | 郝寨镇王十里村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 60 | -32 |
| 194 | 葛保全养殖场 | 郝寨镇街西 | 肉牛 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 783.3 | 300 | -483.3 |
| 195 | 胡清林养牛厂 | 郝寨镇大胡庄东地 | 肉牛 | 400 | 否 | 50% | 小麦，玉米 | 0.47 | 626.7 | 150 | -476.7 |
| 196 | 丹阳养鸡场 | 郝寨镇丹阳村 | 肉鸡 | 100000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 920 | 667 | -253 |
| 197 | 王天星养殖场 | 郝寨镇郑庄村 | 生猪 | 500 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 235 | 70 | -165 |
| 198 | 张大军养殖场 | 郝寨镇李洼村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 188 | 50 | -138 |
| 199 | 吴松浩养殖场 | 郝寨镇尤庄村 | 蛋鸡 | 20000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 376 | 150 | -226 |
| 200 | 大冯营镇张学明养猪场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 201 | 大冯营镇张秋生养殖场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 肉牛 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 306.7 | 300 | -6.7 |
| 202 | 大冯营镇候生建蛋鸡场 | 大冯营镇丁庄村候庄 | 蛋鸡 | 15000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 100 | -38 |
| 203 | 社旗县大冯营森灏养殖场 | 大冯营镇丁庄村大刘庄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 204 | 大冯营镇丁彩浩养猪场 | 大冯营镇张庄村委会 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 205 | 社旗县德润牧业有限公司 | 大冯营镇向阳村 | 生猪 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 2300 | 2000 | -300 |
| 206 | 大冯营镇左金铎养殖场 | 大冯营镇李庄村左丁庄 | 肉牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 240 | 10 |
| 207 | 社旗县张硕养牛场 | 大冯营镇大冯营村 | 肉牛 | 150 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 120 | 5 |
| 208 | 大冯营镇王运奎养猪场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 209 | 大冯营镇刘尚瑞养猪场 | 大冯营镇汉营村汉营 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 210 | 社旗县海稳养殖场 | 大冯营镇张夭庄村张夭庄 | 肉牛 | 200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 153.3 | 50 | -103.3 |
| 211 | 李春一养殖场 | 大冯营镇姚庄村小官寺 | 生猪 | 570 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 131.1 | 114 | -17.1 |
| 212 | 刘书凤养殖场 | 大冯营镇大冯营村西营 | 生猪 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 80 | -12 |
| 213 | 常廷杰养殖场 | 大冯营镇李庄村常栗庄 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 69 | 50 | -19 |
| 214 | 李桂林养殖场 | 大冯营镇李庄村李庄 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 40 | -52 |
| 215 | 张全德养殖场 | 大冯营镇大冯营村 | 肉牛 | 200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 153.3 | 160 | 6.7 |
| 216 | 张付召养殖场 | 大冯营镇张夭庄村 | 肉牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230.0 | 240 | 10 |
| 217 | 河南普盈农业科技有限公司 | 下洼镇下洼村委会 | 生猪 | 4500 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 1035 | 975 | -60 |
| 218 | 社旗县长兴牧业养殖场 | 下洼镇闫庄村石庙张庄自然村 | 生猪 | 3000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 690 | 650 | -40 |
| 219 | 下洼镇翟荣太蛋鸡场 | 下洼镇酒店村东盆窑 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 92 | 70 | -22 |
| 220 | 下洼镇翟荣旺蛋鸡场 | 下洼镇酒店村东盆窑 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 花生、小麦 | 0.14 | 56 | 70 | 14 |
| 221 | 下洼镇苗连云养猪场 | 下洼镇杜庄村苗庄自然村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 花生、小麦 | 0.14 | 70 | 100 | 30 |
| 222 | 下洼镇周华兵养猪场 | 下洼镇周庄村小安头 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 230 | 300 | 70 |
| 223 | 下洼镇王青更蛋鸡养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 300 | 112 |
| 224 | 下洼镇姚文锁养牛场 | 下洼镇井弯村姚庄 | 肉牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 230 | 300 | 70 |
| 225 | 下洼镇张家山蛋鸡场 | 下洼镇闫庄村石庙张庄 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 188 | 67 | -121 |
| 226 | 下洼镇留兴农牧有限公司 | 下洼镇酒店村酒店 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 184 | 400 | 216 |
| 227 | 下洼镇霸王山养殖服务合作社 | 下洼镇山口村前转山 | 山羊 | 3000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 564 | 800 | 236 |
| 228 | 下洼镇黄永兴农牧有限公司 | 下洼镇坑黄村坑黄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 230 | 150 | -80 |
| 229 | 社旗县李军养殖场 | 下洼镇闫庄村张庄 | 生猪 | 3000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 690 | 600 | -90 |
| 230 | 下洼镇周小会养殖场 | 下洼镇周庄村小安头 | 生猪 | 350 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 80.5 | 50 | -30.5 |
| 231 | 金钟帅养猪场 | 下洼镇高庄村康庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 115 | 300 | 185 |
| 232 | 社旗县忠桂养殖场 | 下洼镇酒店村 | 蛋鸡 | 12000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 110.4 | 68 | -42.4 |
| 233 | 社旗县荣照养殖场 | 下洼镇周庄村黄庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 115 | 300 | 185 |
| 234 | 社旗县万川牧业发展有限公司 | 下洼镇井楼村井楼6号 | 兔 | 30000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 215.6 | 80 | -135.6 |
| 235 | 周玉占养殖场 | 下洼镇酒店村 | 蛋鸡 | 11800 | 是 | 50% | 花生、小麦 | 0.14 | 66.1 | 70 | 3.92 |
| 236 | 王松春养殖场 | 下洼镇闫庄村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188.0 | 67 | -121 |
| 237 | 张长兴养殖场 | 下洼镇闫庄村 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 238 | 赵山养猪场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 138 | 300 | 162 |
| 239 | 长辽养猪场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 69 | 200 | 131 |
| 240 | 陈希坤养殖场 | 下洼镇吴庄村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 玉米、小麦 | 0.47 | 188 | 67 | -121 |
| 241 | 郭荣耀养殖场 | 下洼镇井湾村 | 蛋鸡 | 15000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 138 | 500 | 362 |
| 242 | 张玉中养牛场 | 下洼镇下洼村 | 肉牛 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 306.7 | 300 | -6.7 |
| 243 | 刘顺来养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 67 | -121 |
| 244 | 王清庚养殖场 | 下洼镇桃园村 | 蛋鸡 | 10000 | 否 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.47 | 188 | 67 | -121 |
| 245 | 范群发养殖场 | 下洼镇井湾村 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 92 | 100 | 8 |
| 246 | 金帅养殖场 | 下洼镇高庄村 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米、花生 | 0.23 | 138 | 300 | 162 |
| 247 | 社旗县太和镇牛庄卫强养殖场 | 太和镇马埂村牛庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 248 | 太和镇杨海旺鸡场 | 太和镇马埂村杨新庄 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 130 | 38 |
| 249 | 太和镇振华养殖场 | 太和镇马埂村杨新庄 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 250 | 社旗县海峻养猪场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米、树 | 0.23 | 345 | 400 | 55 |
| 251 | 太和镇运鹏养猪场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 252 | 社旗县大旺养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 253 | 太和镇万党养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 254 | 社旗县聚亭养殖服务专业合作社 | 太和镇马埂村 | 肉牛 | 700 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 536.7 | 300 | -236.7 |
| 255 | 太和镇马埂村旭旺养殖场 | 太和镇马埂村白庄 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 256 | 社旗县太和镇成现养猪场 | 太和镇马埂村杨厂 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 257 | 社旗县太和镇兴泰良种猪繁育场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、西瓜 | 0.23 | 460 | 200 | -260 |
| 258 | 社旗县庆一良种猪繁育场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米、西瓜 | 0.23 | 184 | 150 | -34 |
| 259 | 太和镇李振强养殖场 | 太和镇范楼村夭庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 260 | 社旗县太和镇范楼村桑园松坡养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 261 | 太和镇白长群养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 262 | 太和镇黄文奇养殖场 | 太和镇范楼村桑园 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 263 | 社旗县宏泰养殖场 | 太和镇闫店岗丁和庄 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 264 | 社旗县万长养殖场 | 太和镇闫店岗唐岗 | 生猪 | 900 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 207 | 180 | -27 |
| 265 | 社旗县玉欣养殖场 | 太和镇闫店岗村唐岗 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 266 | 社旗县太和镇国军养殖场 | 太和镇宋庄村芳庄 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米、树 | 0.23 | 230 | 300 | 70 |
| 267 | 社旗县宏图养殖场 | 太和镇宋庄村王岗 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 268 | 王付春猪场 | 太和镇刘集村 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 269 | 太和镇李大傲养殖场 | 太和镇闫店岗村 | 蛋鸡 | 13000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 244.4 | 87 | -158 |
| 270 | 太和镇毛德松鸡场 | 太和镇宋庄村马沟 | 蛋鸡 | 15000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 100 | -38 |
| 271 | 太和镇张海庆鸡场 | 太和镇宋庄村吴庄 | 蛋鸡 | 10000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 67 | -25 |
| 272 | 太和镇张新增鸡场 | 太和镇宋庄村马沟 | 蛋鸡 | 80000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 736 | 533 | -203 |
| 273 | 太和镇富家养殖场 | 太和镇马埂村白庄 | 生猪 | 550 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 258.5 | 110 | -148.5 |
| 274 | 社旗县太源养殖场 | 太和镇马埂村 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 275 | 太和镇国强养殖场 | 太和镇范楼村 | 生猪 | 650 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 149.5 | 130 | -19.5 |
| 276 | 云青俊养殖场 | 太和镇范楼村云庄 | 生猪 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 115 | 100 | -15 |
| 277 | 孙永权养殖场 | 太和镇闫店岗村王陆庄 | 生猪 | 350 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 80.5 | 70 | -10.5 |
| 278 | 陌陂镇师广永养牛场 | 陌陂镇关庄村余庄 | 肉牛 | 400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 306.7 | 320 | 13.3 |
| 279 | 社旗县鑫菊养殖服务专业合作社 | 陌陂镇张其浩村 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 300 | 116 |
| 280 | 社旗牧原农牧有限公司社旗三场 | 陌陂镇张楼村 | 生猪 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 500 | 40 |
| 281 | 社旗县光明养鸡场 | 陌陂镇贾寨村朱园 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 200 | 16 |
| 282 | 陌陂镇尚胜德养殖场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 200 | 16 |
| 283 | 陌陂镇王新明蛋鸡场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 133 | -51 |
| 284 | 陌陂镇李海军养猪场 | 陌陂镇黑土流村王贵臣 | 生猪 | 600 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 138 | 120 | -18 |
| 285 | 陌陂镇贾应怀蛋鸡场 | 陌陂镇贾寨村贾寨 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 200 | 16 |
| 286 | 社旗县鸿太养殖有限公司 | 陌陂镇张庄村小张庄 | 生猪 | 320 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 73.6 | 60 | -13.6 |
| 287 | 社旗县豫锦家庭农场 | 陌陂镇左林村孙庄 | 肉牛 | 550 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 861.7 | 550 | -311.7 |
| 288 | 社旗牧原农牧有限公司社旗十五场 | 陌陂镇张其浩村委会 | 生猪 | 8000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 1840 | 2000 | 160 |
| 289 | 李书学养殖场 | 陌陂镇闫庄村 | 蛋鸡 | 20000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 133 | -51 |
| 290 | 张小安养殖场 | 陌陂镇朱庄村 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 291 | 南阳明大农牧有限公司唐庄乡生猪养殖项目 | 唐庄乡肖庄村牛店东 | 生猪 | 2400 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 552 | 500 | -52 |
| 292 | 唐庄乡占兴养殖合作社 | 唐庄乡后八庵东 | 肉牛 | 2000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 1533.3 | 1600 | 66.7 |
| 293 | 唐庄乡永发养殖有限公司 | 唐庄乡肖庄村 | 奶牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 460 | 600 | 140 |
| 294 | 唐庄乡孔志强养猪场 | 唐庄乡冀岗村 | 生猪 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 200 | -30 |
| 295 | 唐庄乡闫聚生养猪场 | 唐庄乡邢庄村 | 生猪 | 800 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 184 | 160 | -24 |
| 296 | 唐庄乡马军强养猪场 | 唐庄乡八座庵 | 生猪 | 1000 | 否 | 50% | 小麦、玉米 | 0.47 | 470 | 200 | -270 |
| 297 | 唐庄乡张廷林养猪场 | 唐庄乡八座庵 | 生猪 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 276 | 240 | -36 |
| 298 | 唐庄乡尹鹏羊场 | 唐庄乡马厂 | 山羊 | 1000 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 92 | 67 | -25 |
| 299 | 唐庄乡闪金招养殖场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 480 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 368 | 480 | 112 |
| 300 | 唐庄乡闪从钦肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 300 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 230 | 300 | 70 |
| 301 | 唐庄乡闪从坤肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 383.3 | 500 | 116.7 |
| 302 | 唐庄乡闪金磊肉牛场 | 唐庄乡杨庄村北 | 肉牛 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 383.3 | 500 | 116.7 |
| 303 | 唐庄乡冀广彬羊场 | 唐庄乡冀岗村北 | 山羊 | 1200 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 110.4 | 80 | -30.4 |
| 304 | 贺家生猪养殖场 | 唐庄乡岗里村西 | 生猪 | 1500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 345 | 300 | -45 |
| 305 | 社旗县乳田养殖场 | 唐庄乡肖庄村 | 奶牛 | 500 | 是 | 50% | 小麦、玉米 | 0.23 | 766.7 | 500 | -266.7 |

注：根据《关于印发<河南省畜禽粪污资源化利用设施建设指南>的通知》（豫农文〔2020〕207号）表11估算应配套粪肥消纳土地理论值，社旗县主要作物种植模式为：小麦+玉米、小麦+花生，粪肥施占比例50%，结合养殖场固液分离设施配套情况，选取消纳土地配套要求系数，应配套粪肥消纳土地面积理论值=单位畜禽粪污消纳土地配套要求×猪当量。

- 附表3 规划期内拟整治畜禽养殖场户清单

| 序号 | 地址 | 养殖场（户） | 畜种 | 设计存栏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 晋庄镇刘老家、大何营村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗九场 | 生猪 | 140000 |
| 2 | 李店镇寇楼村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗一场 | 母猪 | 7500 |
| 3 | 兴隆镇珪璋村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗七场 | 生猪 | 82000 |
| 4 | 陌陂镇张其浩村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗十五场 | 母猪 | 8000 |
| 5 | 李店镇贺岗村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗二场 | 生猪 | 192000 |
| 6 | 晋庄镇大何营村 | 社旗牧原农牧有限公司社旗八场 | 生猪 | 73000 |

- 附表4 畜禽养殖污染防治重点工程支持主体和内容清单

| 序号 | 项目类型 | 工程名称 | 主要问题 | 建设内容 | 责任单位 | 实施单位 | 投资估算 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖场户粪污处理设施提升建设 | 社旗牧原农牧有限公司社旗九场、社旗牧原农牧有限公司社旗一场、社旗牧原农牧有限公司社旗七场、社旗牧原农牧有限公司社旗十五场、社旗牧原农牧有限公司社旗二场、社旗牧原农牧有限公司社旗八场畜禽粪污设施提升 工程 | 部分粪污处理设施缺少、老旧 | 沼液储存池及黑膜沼气池工程等提升建设 | 社旗县农业农村局 | 社旗牧原农牧有限公司 | 796.7万元 | 2025年 |
| 2 | 畜禽粪污集中处理设施建设 | 畜禽粪污资源化利用项目 | 处理设施老化 | 生物质热解系统、有机烘干机、螺旋输送机 | 社旗县农业农村局 |  | 580万元 | 2025年 |
| 3 | 畜禽粪污集中处理设施建设 | 绿色种养循环农业试点项目 | / | 社旗县朱集阿爽家庭农场、社旗安莱达农业发展有限公司、社旗县绿叶有机肥有限公司、京源肥业（河南）有限公司 | 社旗县农业农村局 |  | 200万元 | 2025年 |
| 4 | 田间配套设施建设 | 田间肥水收集处理建设工程 | 部分种养结合区域缺乏田间肥水收集处理设施，易造成农田面源污染。 | 结合新增高标准农田（5.5万亩）建设情况，在饶良镇、下洼镇、苗店镇、郝寨镇、陌陂镇、太和镇、兴隆镇等种养结合密集区，利用田间沟渠，建设肥水收集回用池，配合建设提水泵站，将收集的退水引入农田灌溉系统，实现肥水不下河和养分再利用 | 社旗县农业农村局、相关乡镇 | 相关乡镇 | 3300万元 | 2025年 |
| 5 | 监管体系建设工程 | ① 以乡镇为单位将所有规模养殖场相关信息登记建档，建立规模养殖场清单，做到底数清任务明，并实行动态更新； ② 统一规模养殖场粪污运转记录格式，实现规模养殖场畜禽粪污处理利用台账“一场一档”； ③ 建立养殖场环保设备运行情况日常巡查制度。畜禽规模养殖场每半年开展一轮巡查，对2020年后建设的畜禽规模养殖场，按照《畜禽规模养殖污染条例》要求，重点针对废水处理、废气治理、固废及土壤污染防治设备的配备及运行情况进行检查，检查其是否配套畜禽粪污处理装备并正常运行；每季度对规模养殖场粪污处理和粪肥利用台账进行调度统计，是否按要求建立粪污处理和粪肥利用台账，同时存档规模养殖场与周边农户或第三方处置单位签订的粪污处置协议；针对规模以下畜禽养殖场，每年开展一次现场核查，检查其养殖区域卫生状况以及畜禽粪污处置情况。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局、各相关乡镇（街道） |  | 80万元 | 2025年 |
| 6 |  | 督促规模养殖场安装智能电表、监控等设施并联网，对粪污处理情况进行实时线上远程管控，结合线下现场定期检查，确保粪污处理设施正常运行。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局 | 各规模养殖场 | 80万元 | 2025年 |
| 7 |  | 定期巡查规范调整后的禁养区内是否有规模养殖场。 |  |  | 社旗县农业农村局、南阳市生态环境局社旗分局、各相关乡镇（街道） |  | 10万元 | 2025年 |

- 附表5 行政区域内耕地、园地、林地面积清单

| 名称 | 耕地（亩） |  |  | 园地（亩） |  | 林地（亩） |  |  |  | 草地（亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水田 | 水浇地 | 旱地 | 果园 | 其他园地 | 乔木林地 | 竹林地 | 灌木林地 | 其他林地 | 其他草地 |
| 社旗县 | 20.55 | 195248.55 | 1038147.60 | 12316.95 | 633.15 | 47013.75 | 87.30 | 21986.70 | 30476.55 | 6993.00 |
| 小计 | 1233416.70 |  |  | 12950.10 |  | 99564.30 |  |  |  | 6993.00 |
| 总计 | 1352924.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附图1 行政区划图

- 附图2 水（环境）功能区划图

- 附图3 耕地、园地、林地、草地分布图

- 附图4 畜禽规模养殖场分布图

- 附图5 禁养区分布图

| 禁养区一：饮用水水源保护区（饮用水水源保护一级保护区内禁止建设养殖场） |  |
| --- | --- |
| 禁养区二：唐河防洪堤防安全保护区50米内区域，赵河、潘河、泥河、沙河、陌陂河、珍珠河、桐河、掉枪河、堰河、马河、饶良河、毗河等河道防洪堤防安全保护区30米内区域。 |  |
| 禁养区三：城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域（县城建成区，乡镇政府所在地建成区） |  |

- 附图6 种养结合粪污定向消纳空间布局图