桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂

土壤与地下水自行监测报告

提 交 单 位：    桐柏海晶碱业有限责任公司

编 制 单 位：   河南昆翔检测技术服务有限公司

日期：二零二二年七月

项目名称：桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂土壤及地下水自行监测报告

| 参与编制人员： |  |
| --- | --- |
| 河南昆翔检测技术服务有限公司 | 李雅静 |
| 审核人员： |  |
| 河南昆翔检测技术服务有限公司 | 石建民 |
| 审定人员： |  |
| 河南昆翔检测技术服务有限公司 | 尚延学 |

河南昆翔检测技术服务有限公司

地址：平顶山市光明路南段

邮编：467000

电话：0375-4907689

传真：0375-4907689

目 录

1 工作背景	1

1.1 工作由来	1

1.2 工作依据	1

1.2.1 相关法律、法规、政策	1

1.2.2 标准及规范	1

1.2.3 其他资料	2

1.3 工作内容	2

2 企业概况	3

2.1 企业基本信息	3

2.2 企业生产及污染防治情况	4

2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况	5

3 地勘资料	10

3.1地理位置	10

3.2 地形地貌	10

3. 3 气候气象	11

3. 4 河流水系	11

4 企业生产及污染防治措施	14

4.1 企业生产概况	14

4.2 企业总平面布局	14

5 重点监测单元识别与分类	16

5.1识别原则	16

5.2 重点单元识别结果	16

5.3 关注污染物	17

6 土壤和地下水监测点位布设方案	18

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置	18

6.2土壤监测	19

6.3地下水监测	19

6.4 各点位分析测试指标及选取原因	20

7 样品采集、保存、流转与制备	22

7.1 现场采样位置、数量和深度	22

7.2 采样方法及程序	22

7.2.1 土壤采样方法及程序	22

7.2.2 地下水采样方法及程序	23

7.3 样品保存、流转与制备	24

7.3.1 样品流转	24

7.3.2 样品交接	24

7.3.3 样品保存	24

8 监测结果及分析	25

8.1 土壤监测结果分析	25

8.1.1 分析测试方法	25

8.1.2 监测结果	26

8.1.3 监测结果分析	29

8.2 地下水监测结果及分析	29

8.2.1 分析测试方法	29

8.2.2 监测结果	30

8.2.3 监测结果分析	31

9 质量保证及质量控制	35

9.1 自行监测质量体系	35

9.2 监测方案制定的质量保证与控制	35

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制	35

10 结论与措施	37

10.1 监测结论	37

10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施	37

# 1 工作背景

## 1.1 工作由来

为全面贯彻落实《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31号）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ 1209-2021）等文件精神，南阳市生态环境局桐柏分局要求土壤环境重点监管企业应按照相关技术规范要求，自行或委托有资质机构制定土壤和地下水自行监测方案，每年开展土壤和地下水环境监测工作。桐柏海晶碱业有限责任公司为切实推进土壤污染防治工作，结合本企业土壤现状和生产经营等实际情况，制定桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂土壤和地下水自行监测方案。

受桐柏海晶碱业有限责任公司委托，依据《桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂土壤及地下水自行监测方案（2022年）》，河南昆翔检测技术服务有限公司（以下简称我公司）于2022年6月份开始对该项目进行了采样和分析，依据监测方案及检测结果，对照国家有关标准和文件，编制了本监测报告。

## 1.2 工作依据

- 1.2.1 相关法律、法规、政策

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；

（2）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日实施；

（3）《工矿用地土壤环境管理办法》（试行）（生态环境部令 第3号）；

（4）《河南省土壤污染防治行动计划》；

（5）《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（豫环办〔2018〕66号）；

（6）《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文〔2018〕101号）；

（7）南阳市生态环境局桐柏分局关于桐柏县2022年度土壤污染重点监管单位名单的公示。

- 1.2.2 标准及规范

（1）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（2）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（3）《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ 25.1-2019)；

（4）《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）；

（5）《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）；

（6）《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》(HJ 1209-2021)；

（7）《水质 样品的保存和管理技术规定》（HJ 493-2009）；

（8）《水质 采样技术指导》（HJ 494-2009）；

（9）《地块土壤和地下水中挥发性有机物采样技术导则》（HJ 1019-2019）；

（10）《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》（生态环境部公告2021年第1号）；

（11）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）。

- 1.2.3 其他资料

（1）桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂土壤及地下水自行监测报告（报告编号：HNKX20190921、HNKX20191122、HNKX20200671、HNKX20201233、HNKX20220616、HNKX20210623）；

（2）《桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂土壤及地下水自行监测方案（2022年）》；

## 1.3 工作内容

通过对该厂区生产工艺的分析，初步分析地块中可能存在的污染物种类，结合企业目前实际生产及产排污情况，对企业重点检测单元及关注污染污染物进行识别，制定土壤和地下水自行监测方案。根据土壤和地下水自行监测方案，开展自行监测，编制土壤和地下水自行监测报告。

- 2 企业概况

## 2.1 企业基本信息

桐柏海晶碱业有限责任公司位于淮河源头－河南省桐柏县产业集聚区内，通过历次改制、重组、股权转换而逐步发展成为目前专门从事天然碱开采、加工和销售，由内蒙古博源投资集团全资经营的有限责任公司,统一社会信用代码91411330749227223A。海晶公司成立于2003年，总占地面积750亩，注册资本2.1亿元，员工750人，管理人员47人，专业技术人员45人。

生产工艺主要采用以地下钻井水溶开采和碳化工艺，通过煅烧生产“远兴”牌优质低盐纯碱，“马兰”牌食品添加剂（小苏打）为主导产品，纯碱年生产能力18万吨，小苏打年生产能力12万吨。

碳化工艺流程简述：来自采卤站的原卤液贮存在原卤液贮桶中，然后由上料泵输送进入原卤冷却器、碳化反应器；由压缩工序来的CO2气体从碳化反应器循环管下部进入碳化反应器与原卤液进行碳酸化反应，生成NaHCO3饱和溶液由循环泵强制循环，通过控制冷却器中冷却水量和水温，以控制碳化液适宜的过饱和度，使NaHCO3结晶析出并长大。碳化完成液由料浆泵送碱车。过滤母液去煅烧洗气塔,后去母液储桶。未反应完的少量CO2及惰行气体由碳化器顶排出。冷却器冷却水来自循环水管网，经换热后回冷却塔进行降温循环使用，原卤液在碳化反应中吸收CO2，使Na2CO3重碳酸化，全部或部分转化为溶解度较小的NaHCO3，只要控制适宜的温度和卤水含量，碱液碳酸化后体系组成很容易控制在NaHCO3结晶区内，析出NaHCO3结晶。来自湿分解的湿分解完成液进入采集卤注井罐。

海晶分厂现有一台75t/h锅炉，脱硫设施采用生产母液液卤水为脱硫剂的钠碱法脱硫、脱销采用低氮燃烧+SNCR+SCR法，烟囱为65m烟塔一体直排，采用电袋+湿式经典除尘器除尘。

图2-1 生产工艺流程图

## 2.2 企业生产及污染防治情况

海晶分厂于2007年南阳市环境保护局以宛环审[2007]26号文通过桐柏海晶碱业有限责任公司扩建10万t/h重质纯碱项目环保设施竣工验收，并于2010年9月南阳市环境保护局以宛环审[2010]246号文通过桐柏海晶碱业有限责任公司工艺及能量系统节能降耗改造项目环保设施竣工验收，在项目建设和生产运行过程中，桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂认真落实了环评建议及批复要求，严格执行了“三同时”制度，各种环保设施质量均达到了设计要求。污染防治措施见表2-1。

表2-1  污染防治措施

| 序号 | 治理方案 | 实际治理情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对西煤棚进行更新改造，将储煤场由半封闭形式改为全封闭形式 | 对西煤棚进行更新改造，将储煤场由半封闭形式改为全封闭形式，投资260万元 |
| 2 | 煤场新增洗车场、加装自动感应冲洗平台 | 煤场新增洗车场、加装自动感应冲洗平台，投资47.7万元，其中：1.热电煤场洗车场土建工程现浇路面混凝土（C25）2.煤场南门口现浇混凝土坡道（C25）。 |
| 3 | 煤场内增加雾炮抑尘装置（额定射程60m）确保抑尘效果。 | 煤场内增加2套雾炮抑尘装置（规格型号：X-001A/B/C；额定射程60m；）确保抑尘效果。投资7万元 |
| 4 | 锅炉煤灰采用气体输灰，仓顶部增加脉冲除尘器 | 灰仓顶部安装脉冲除尘器1台（22米高），规格DMC-160Q，安装4—72风机1台，投资为9万元 |
| 5 | 皮带、压缩、球磨机、煅烧等工序进行封闭 | 1.皮带、压缩、球磨机、煅烧等工序进行封闭 2.成品包装下料口加装引风装置，确保负压运行。共投资20.785万元 |
| 6 | 成品包装下料口加装引风装置，确保负压运行。 |  |
| 7 | 对厂区道路定期洒水清扫，配备了一辆清扫车，每天不间断清扫作业。 | 购入一台洗扫式扫路车，，每天不间断清扫作业，投资18万元 |
| 8 | 增加一台扬尘噪音检测系统 | 增加一台型号为TD-MYC的扬尘噪音检测系统，投资0.615万元 |
| 9 | 厂区绿化 | 厂区新增绿化面积1000m2,投资3万元 |

- 2.3 企业用地已有的环境调查与监测情况

桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂分别在2019年、2020年、2021年对土壤及地下水分别进行了监测。

根据自行监测报告及近三年土壤及地下水检测报告分析，连续三年土壤及地下水监测点一致，根据检测结果，2019年、2020年、2021年分别进行了土壤和地下水自行监测工作。近三年监测点位及监测因子分析详见表2-2，土壤检测结果分析详见表2-3，地下水检测结果分析详见表2-4。

表2-2  2019年-2021年土壤及地下水监测因子对比一览表

| 样品类型 | 点位 | 采样深度 | 监测因子 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 |
| 土壤 | 海晶分厂废料区 | 表层土壤：0-0.5m | pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物 | pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物 | pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物 |
|  | 海晶分厂纯碱区 | 表层土壤：0-0.5m |  |  |  |
|  | 海晶分厂热电区 | 表层土壤：0-0.5m |  |  |  |
|  | 海晶分厂管线辖区 | 表层土壤：0-0.5m |  |  |  |
|  | 海晶分厂包装区 | 表层土壤：0-0.5m |  |  |  |
|  | 海晶分厂厂区外南侧(设置此点作为本场地对照点使用) | 表层土壤：0-0.5m |  |  |  |
| 地下水 | 海晶厂外西观测井 | 水面下0.5m | / | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、氰化物 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、氰化物 |
|  | 海晶厂外南观测井 | 水面下0.5m |  |  |  |
|  | 海晶厂内观测井 | 水面下0.5m |  |  |  |

表2-3  2019年-2021年土壤检测结果对比表（单位：mg/kg  pH无量纲）

| 监测因子 | 2019年土壤检测结果 | 2020年土壤检测结果 | 2021年土壤检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 检测结果范围（6个土壤监测点） | 检测结果范围（6个土壤监测点） | 检测结果范围（6个土壤监测点） |
| pH | 7.72-8.12 | 7.4-8.5 | 7.76-8.84 |
| 阳离子交换量cmol+/kg | 7.9-11.3 | 6.6-9.3 | 9.2-10.4 |
| 镉 | 0.14-0.27 | 未检出 | 0.13-0.20 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷 | 6.97-8.26 | 8.15-8.97 | 7.84-9.23 |
| 铅 | 23.5-28.1 | 22-50 | 41-49 |
| 汞 | 0.051-0.082 | 0.073-0.086 | 0.065-0.089 |
| 铜 | 15-25 | 19-31 | 22-33 |
| 锌 | 67-88 | 50-52 | 47-51 |
| 镍 | 30-45 | 26-38 | 35-43 |
| 六六六 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 滴滴涕 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

表2-4  2020年-2021年地下水检测结果对比表

| 监测因子 | 2019年地下水检测结果 |  |  | 2020年地下水检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 海晶厂外西观测井 | 海晶厂外南观测井 | 海晶厂内观测井 | 海晶厂外西观测井 | 海晶厂外南观测井 | 海晶厂内观测井 |
| pH值 （无量纲） | 6.55 | 7.09 | 6.12 | 6.58 | 7.14 | 6.17 |
| 总硬度 | 232 | 266 | 241 | 188 | 164 | 248 |
| 溶解性总固体 | 443 | 471 | 458 | 368 | 344 | 428 |
| 钠 | 90.6 | 77.1 | 104 | 44.9 | 46.8 | 49.0 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.369 | 0.365 | 0.306 | 0.34 | 0.33 | 0.38 |
| 铬(六价) | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氨氮 | 0.262 | 0.250 | 0.256 | 0.180 | 0.196 | 0.230 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

# 3 地勘资料

- 3.1地理位置

桐柏海晶碱业有限责任公司位于桐柏县月河镇（中心地理坐标东经113°32′11.473″,北纬32°21′27.774″），厂区在月河镇东北约1km处，主要从事天然碱开采加工，公司下属两个产品加工厂，其中海晶分厂位于桐柏县月河镇境内。

图3-1 地理位置图

- 3.2 地形地貌

桐柏县境地貌以浅山、丘陵为主，斜贯县境的桐柏山构成地貌的骨架桐柏山主脉由西向东，蜿蜓于县境南侧，为河南、湖北两省天然分界。余脉延伸至中部、北部和东北部，形成大面积浅山和丘陵。共有山峰800多个。岗丘700余条。地势以南侧边缘最高，东北部顶端次之；南侧中部突起，东西两端渐低；北侧则由西向东呈总体渐次升高状。面积较大的平地在西北部，其它大部分地域内，有不同密度、面积的谷式盆地分布。山地面积474.5平方公里，占24.749%;丘陵岗地942.8平方公里，占49.17%;平原395.7平方公里，占20.6%;水域面积1042平方公里，占5.4%。素有“七山、一水、二分田”之说。桐柏山群属于大别山西段，地质年龄大于25亿年，为南北气候和动、植物区系分界线。山脉走向为西北一东南，主脉位于鸿仪河一县城一线。太白顶为桐柏山主峰，海拔1140米。主脉西段南侧低山位于程湾乡境内，为桐柏山南支向西的延伸部分，山体破碎，呈丘状分布于丘陵之上。主脉北部低山，由西南向东北呈雁形展布于大河、朱庄、回龙、毛集等乡镇境内。构成南阳盆地与吴城盆地，黄岗—毛集盆地的分界线。丘陵主要分布于县境西部南阳盆地边缘和东部吴城盆地，黄岗一毛集盆地内，多为侵蚀剥蚀丘陵。在山地与丘陵的过渡地带，有孤山耸立于波状起伏的丘陵中。平原主要分布于县境西部位于南阳盆地内的阜江、平氏、安棚、新集等乡镇和吴城盆地、黄岗一毛集盆地。

本区土壤分山地土和耕作土两类，山地土壤主要有黄棕壤、黄褐土、黄刚土、黄胶土和砂石土等。耕作土主要有水稻土、黄褐土、黄黏土、砂石土。

- 3. 3 气候气象

桐柏县地处北亚热带与暖温带的过渡地带，属北亚热带大陆性季风气候区，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥，春暖秋凉，四季分明。年平均气温15.0℃，极端最高气温39.6℃，极端最低气温-18.7℃，年平均降水1149.8mm，年平均蒸发量1405.5mm，年日照时数2026.7h，年平均风速1.9m/s，主导风向不明显。主要气候特征详见表3-1。

表3-1  主要气候特征

| 气象因素 |  | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 降水 | 年均雨日 | 114 | 天 |
|  | 年均降水量 | 1173.4 | mm |
|  | 4-9月降水 | 689.2（占全年的75.7％） | mm |
| 日照、辐射 | 平均年日照总时数 | 1984.2 | 小时 |
|  | 年平均太阳总辐射量 | 116.56 | 千卡/平方厘米 |
| 风速 | 年平均风速 | 1.9 | m/s |
| 气温 | 年平均气温 | 15 | ℃ |
|  | 历年月平均气温最低 | 1.4 | ℃ |
|  | 历年月平均气温最高 | 28.0 | ℃ |
| 湿度 | 年均相对湿度 | 74 | % |
| 霜期 | 无霜期 | 226 | 天 |

- 3. 4 河流水系

桐柏县境内河流众多，大小河流58条，分属长江、淮河两大支流。流域面积在100km2以上的河流有9条，其中淮河流域有准河、月河、陈留镇店河、毛集河、五里河，汇集准河流入信阳境内：长江流域有三夹河、鸿仪河、鸿鸭河、江河，汇集唐河入汉水。区域内多年平均径流深3759mm，径流模数37.6万km2。

桐柏县横跨长江、淮河两大流域，淮河发源于桐柏县淮源镇固庙的牌坊洞，以固庙的西境岭和土门的新岭为分水岭，东南部为准河流域，面积约占全县.总面积的60.9%，西北属长江流域的唐白河水系，面积约占全县总面积的40.9%。桐柏县河流特征统计如下表。

表3-2  桐柏县河流特征统计表

| 河流名称 | 发源地点 | 入河口或出境点 | 长度（km） | 流域面积（km2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河干流 | 太白顶北淮谷 | 固县东鹰石咀出境 | 83 | 1320 |
| 月河 | 山顶上 | 唐城入淮 | 49 | 306 |
| 陈刘店河 | 红石山杨冲 | 王庄入淮 | 35.5 | 109 |
| 五里河 | 泌阳县条山界碑顶入境 | 杨家小河入淮 | 45 | 236 |
| 毛集河 | 齐庙顶北麓自泌阳由猪食槽入境 | 毛畈出境入淮 | 57 | 300 |
| 三夹河 | 元宝垛南麓由湖北到小监沟入桐柏境 | 张庄出境 | 63 | 621 |
| 鸿仪河 | 太白顶 | 龟山入三夹河 | 25 | 128 |
| 鸿鸭河 | 鲁老庄北 | 郑老庄入三夹河 | 42 | 177 |
| 江河 | 六里冲 | 江河村出境入三夹河 | 36 | 230 |

①唐白河水系

三夹河为唐河支流，发源于湖北随县七尖峰山，在桐柏县程湾镇艾庄村小盐沟入境，自东南流向西北，经程湾镇和新集乡、平氏镇、埠江镇边界，至埠江镇高寨村张庄出境入唐河县，至唐河县城南入唐河。干流长97km，流域面积1491km2。三夹河在桐柏县境内全长63km河床宽150～300km，为长年性河流，流域面积62lkm2。

②准河水系

桐相县东部为准河干流上游山区，与信阳县交界处集水面积1314km2。准河干流在桐柏县境内全长72km，河道宽80～200km、河槽深3～10m。桐柏县坡下游至毛集河口，河流比降平均为1/1500，城关镇以上平均比降为4％，城区河段平均比降为19%。淮河干流桐柏段，河道比较弯曲，水流满急，两岸冲刷切割，河床滚动，河岸坍塌严重。

毛集河是淮河上游左岸一条支流，位于河南省南部，发源于泌阳县东南部责古顶，由北向南流经桐柏县东部的回龙多、毛集镇，于信阳市平桥区王岗多西南丰湾汇入淮河，全长59km。

五里河是准河的一级支流，为桐柏县固县镇较大支流，发源于泌阳县界牌岭，自北向南流经泌阳、桐柏县的黄岗、固县镇，在固县镇南约1.5km处汇入淮河干流，总长45km，控制流域面积236km2，主河道比降0.008，河道上游建有小型水库一座，流域面积3035m2。

陈留店河是淮河干流上游左岸的一条支流，发源于河南省桐柏县北部黄岗镇红石山杨冲，自北向南流经桐柏县的朱庄乡、吴城镇东部地区，最后在月河镇沈庄村东部的王庄入淮河。全长35.5km，流域面积约105km2。

月河是淮河干流上游左岸的一条支流，发源于河南省桐柏县北部朱庄乡围山村与泌阳县境分水岭海拔418m的无名山顶，自北向南流经桐柏县的朱庄乡、吴城镇，最后在月河镇唐城村入淮河，全长49km，流域面积约306km2。月河河流两岸植被保护完整，两岸附近多是农田，主要农作物是水稻和小麦。

观音河为月河上游主要支流。观音河发源于桐柏县朱庄乡何老庄村，蜿蜒向南流经20km后汇入桐家河，沿桐家河7.3km后于桐柏县吴城镇西北部汇入月河，观音河全长20km。

本区属淮河水系。矿区南侧有观音河自西向东流过，位于矿区东侧的清水沟及位于矿区西侧的母猪沟溪流流经矿区并于矿区南部汇入观音河。

观音河汇水面积43km2，水量18.7～875.3L/s，其25年一遇洪水流量为590m3/s。

清水沟发源于分水岭南侧，是观音河的主要支流之一，经矿区东部由北向南汇入观音河，汇水面积约7.5km2，水量随季节变化，枯水期流量10L/s，加上河床松散层暗流约12～14L/s。

# 4 企业生产及污染防治措施

## 4.1 企业生产概况

桐柏海晶碱业有限责任公司位于淮河源头－河南省桐柏县产业集聚区内，通过历次改制、重组、股权转换而逐步发展成为目前专门从事天然碱开采、加工和销售，由内蒙古博源投资集团全资经营的有限责任公司,统一社会信用代码91411330749227223A。海晶公司成立于2003年，总占地面积750亩，注册资本2.1亿元，员工750人，管理人员47人，专业技术人员45人。生产工艺主要采用以地下钻井水溶开采和碳化工艺，通过煅烧生产“远兴”牌优质低盐纯碱，“马兰”牌食品添加剂（小苏打）为主导产品，纯碱年生产能力18万吨，小苏打年生产能力12万吨。

## 4.2 企业总平面布局

公司平面布置见图4-1所示。

图4-1  厂区平面布置图

- 5 重点监测单元识别与分类

- 5.1识别原则

根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。

存在土壤或地下水污染隐患的重点设施一般包括但不仅限于：

a）涉及有毒有害物质的生产区或生产设施；

b）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的贮存或堆放区；

c）涉及有毒有害物质的原辅材料、产品、固体废物等的转运、传送或装卸区；

d）贮存或运输有毒有害物质的各类罐槽或管线；

e）三废（废气、废水、固体废物）处理处置或排放区。

重点设施数量较多的自行监测企业可根据重点设施在企业内分布情况，将重点设施分布较为密集的区域识别为重点区域，在企业平面布置图中标记。

- 5.2 重点单元识别结果

根据各设施信息、污染物迁移途径等，识别企业内部存在土壤或地下水污染隐患的重点设施。重点设施的识别为土壤与地下水自行监测的重点区域，厂区重点区域分布如图5-1所示。

图5-1 重点区域分布图

- 5.3 关注污染物

结合企业行业类型与生产工艺，桐柏海晶碱业有限责任公司属于化学原料和化学制品制造业（基础化学原料制造【无机】），参照南阳市环境保护局办公室《关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（宛环办〔2018〕49号）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要，由此识别出企业可能特征的污染物。

土壤关注污染物：pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物

地下水关注污染物：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、氰化物。

# 6 土壤和地下水监测点位布设方案

## 6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

6.1.1总体原则

（1）自行监测点/监测井应布设在重点设施周边并尽量接近重点设施；

（2）重点设施数量较多的企业可根据重点区域内部重点设施的分布情况，统筹规划重点区域内部自行监测点/监测井的布设，布设位置应尽量接近重点区域内污染隐患较大的重点设施；

（3）监测点/监测井的布设应遵循不影响企业正常生产且不造成安全隐患与二次污染的原则。

6.1.2对照点布设原则

（1）应在企业外部区域或企业内远离各重点设施处布设至少1个土壤及地下水对照点；

（2）对照点应保证不受企业生产过程影响且可以代表企业所在区域的土壤及地下水本底值；

（3）地下水对照点应设置在企业地下水的上游区域。

6.1.3土壤监测点布设原则

（1）每个重点设施周边布设1-2个土壤监测点，每个重点区域布设2-3个土壤监测点，具体数量可根据设施大小或区域内设施数量等实际情况进行适当调整；

（2）土壤一般监测应以监测区域内表层土壤为重点采样层，开展采样工作；

6.1.4地下水监测井布设原则

（1）每个存在地下水污染隐患的重点设施周边或重点区域应布设至少1个地下水监测井，具体数量可根据设施大小、区域内设施数量及污染物扩散途径等实际情况进行适当调整；

（2）地下水监测井应布设在污染物迁移途径的下游方向。地下水的流向可能会随着季节、潮汐、河流和湖泊的水位波动等状况改变，此时应在污染物所有潜在迁移途径的下游方向布设监测井；

（3）在同一企业内部，监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划，处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井；

（4）监测井在垂直方向的深度应根据污染物性质、含水层厚度以及地层情况确定。

- 6.2土壤监测

根据桐柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂场地使用功能和污染特征，本场地共布设7个土壤监测点，表层样采样深度为（0-0.5 m 处）。

表6-1 土壤监测点位一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 经纬度 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 海晶分厂废料区 | 32°21ʹ26.48ʺN 113°32ʹ07.70ʺE | 表层土壤：0-0.5m |
| T2 | 海晶分厂纯碱区 | 32°21ʹ30.17ʺN 113°32ʹ09.36ʺE | 表层土壤：0-0.5m |
| T3 | 海晶分厂热电区 | 32°21ʹ23.88ʺN 113°32ʹ05.98ʺE | 表层土壤：0-0.5m |
| T4 | 海晶分厂管线辖区 | 32°21ʹ28.16ʺN 113°32ʹ07.71ʺE | 表层土壤：0-0.5m |
| T5 | 海晶分厂包装区 | 32°21ʹ30.36ʺN 113°32ʹ06.63ʺE | 表层土壤：0-0.5m |
| T6 | 海晶分厂厂区外南侧(设置此点作为本场地对照点使用) | 32°21ʹ18.56ʺN 113°32ʹ09.47ʺE | 表层土壤：0-0.5m |

- 6.3地下水监测

根据重点区域现场实际布局，在污染物迁移的下游方向布设3个地下水监测点。

表6-2 地下水监测点位一览表

| 点位编号 | 点位名称 | 经纬度 | 采样深度 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 海晶厂外西观测井 | 32°21ʹ19.11ʺN 113°31ʹ56.60ʺE | 水面下0.5m |
| S2 | 海晶厂外南观测井 | 32°21ʹ17.60ʺN 113°32ʹ08.21ʺE | 水面下0.5m |
| S3 | 海晶厂内观测井 | 32°21ʹ19.31ʺN 113°32ʹ08.60ʺE | 水面下0.5m |

图6-1 土壤和地下水监测点位布设图

## 6.4 各点位分析测试指标及选取原因

结合企业行业类型与生产工艺，桐柏海晶碱业有限责任公司属于化学原料和化学制品制造业（基础化学原料制造【无机】），参照南阳市环境保护局办公室《关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（宛环办〔2018〕49号）、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）要，由此识别出企业可能特征的污染物。

故本次自行监测为：

土壤检测因子：pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物

地下水检测因子：pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、氰化物。

表6-3 土壤及地下水监测指标一览表

| 监测点位 |  |  | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 | 海晶分厂废料区 | pH、阳离子交换量、镉、六价铬、汞、砷、铅、铜、锌、镍、六六六、滴滴涕、氰化物 |
|  | T2 | 海晶分厂纯碱区 |  |
|  | T3 | 海晶分厂热电区 |  |
|  | T4 | 海晶分厂管线辖区 |  |
|  | T5 | 海晶分厂包装区 |  |
|  | T6 | 海晶分厂厂区外南侧(对照点) |  |
| 地下水 | S1 | 海晶厂外西观测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、钠、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、锑、铍、钴、锌、锰、硒、铊、钼、氟化物、氰化物。 |
|  | S2 | 海晶厂外南观测井 |  |
|  | S3 | 海晶厂内观测井 |  |

- 7 样品采集、保存、流转与制备

## 7.1 现场采样位置、数量和深度

土壤现场采样位置及深度见表7-1。

表7-1  土壤现场采样位置、数量及深度

| 监测点位 |  |  | 采样深度 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 土壤 | T1 | 海晶分厂废料区 | 0-0.5m | 1次/年 |
|  | T2 | 海晶分厂纯碱区 |  |  |
|  | T3 | 海晶分厂热电区 |  |  |
|  | T4 | 海晶分厂管线辖区 |  |  |
|  | T5 | 海晶分厂包装区 |  |  |
|  | T6 | 海晶分厂厂区外南侧(对照点) |  |  |
| 地下水 | S1 | 海晶厂外西观测井 | 水面下0.5m | 1次/年 |
|  | S2 | 海晶厂外南观测井 |  |  |
|  | S3 | 海晶厂内观测井 |  |  |

## 7.2 采样方法及程序

### 7.2.1 土壤采样方法及程序

（1）采样前准备

为保证采集样品的质量，避免交叉污染，现场采样中规定了一套设备清洗程序。在采样过程中，所有进行钻孔作业的设备，包括钻头、钻杆以及套管等，在使用前以及变换操作地点时，均经过严格的清洁步骤，以避免交叉污染。

（2）土壤样品采集

土壤采样时使用相应的工具（铁锹、铲、竹片等）去除与采样工具接触的土壤，适当去除表皮后，将采集到的样品放入专用的玻璃瓶或自封袋中。为了避免样品被污染和交叉污染，采样工具被严格分开。一个样品使用一套新的采样工具。玻璃瓶或自封袋上贴上标签。标签包括以下信息：检测点编号、样品深度、采样时间和日期、检测分析因子等。

（3）样品保存与运输

所有的土壤样品密封后贴上明显的标签，保存于专用冷藏箱内，附上送样清单送至实验室待分析。重金属土壤样品置于干净的、无泄漏的自封塑料袋中，挥发性有机物污染的土壤样品密封在采样瓶内。在样品放入冷藏箱前，检查自封袋或采样瓶的气密性，以确保封严无泄漏，避免交叉感染。

（4）现场记录

1）土壤采样记录

土壤结构按照统一的土壤分类系统进行描述，描述内容包括土壤类型、颜色、湿度及污染迹象等。在土壤取样过程中，需记录如下信息：样品位置和描述、场地平面图、标注采样位置、现场采样人员、采样时间和日期、样品编号、样品深度、样品描述等。

2）样品流转记录

采用填写样品流转单的形式，记录样品保管、分发到各实验室的过程。所有的样品送到实验室均需附带样品流转单。样品流转单将满足相应的样品运输和保存记录的要求，包含项目名称、采样人员签名、样品分析实验室名称、采样时间、样品名称、运输人员签字、样品数量、使用的保护剂、样品类型、具体的检测分析项目。

### 7.2.2 地下水采样方法及程序

（1）样品采集

地下水每次采样前提前24小时先进行洗井，在现场使用便携式水质测定仪对出水进行测定，浊度小于10NTU，电导率连续三次测定的变化在±10%以内，pH连续三次测定的变化在±0.1以内。采集的水样根据检测指标不同加入稳定剂后放入低温样品箱后转送实验室分析检测。

（2）样品现场管理

样品在密封后，贴上标签。所有的样品均附有样品流转单。样品流转单和标签均包含样品名称、采样时间和分析项目等内容。

（3）采样设备清洗

所有的采样设备在使用前以及变换操作地点时，都须经过严格的清洁步骤，以避免交叉污染。

（4）现场记录文件管理

采用填写样品流转单的形式，记录样品保管、分发到各实验室的过程。所有的样品送到实验室均需附带样品流转单。样品流转单将满足相应的样品运输和保存记录的要求，包含项目名称、采样人员签名、样品分析实验室名称、采样时间、样品名称、运输人员签字、样品数量、使用的保护剂、样品类型、具体的检测分析项目。

## 7.3 样品保存、流转与制备

### 7.3.1 样品流转

样品流转运输要保证样品安全和及时送达。

（1）样品在保存时限内应尽快运送至检测实验室。

（2）运输过程中样品箱做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

（3）装有土壤样品的样品瓶均应单独密封在自封袋中，避免交叉污染。

### 7.3.2 样品交接

实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式是否符合要求。收样实验室应清点核实样品数量，并在样品运送单上签字确认。

### 7.3.3 样品保存

样品保存涉及采样现场样品保存、样品暂存保存和样品流转保存要求，应遵循以下原则进行：

（1）土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T 166-2004）的要求进行确定样品保存方法及保存时限要求。地下水样品保存参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求进行确定样品保存方法及保存时限要求。特别注意各检测项目对于保护剂的要求，在实验室内完成保护剂添加并记录加入量。

（2）现场样品保存。采样现场配备样品保温箱，保温箱内放置冷冻的蓝冰，样品采集后立即存放至保温箱内，保证样品在0~4℃低温保存。

（3）样品暂存保存。如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品用冷藏柜0-4℃低温保存，冷藏柜温度调至4℃。

（4）样品流转保存。样品寄送到实验室的流转过程保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，0-4℃低温保存流转。

# 8 监测结果及分析

## 8.1 土壤监测结果分析

### 8.1.1 分析测试方法

本次土壤样品测试项目的测试方法参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中推荐的方法进行，土壤监测项目及分析方法见表8-1。

表8-1  土壤监测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测分析仪器及型号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH值 | 土壤中pH值的测定HJ 962-2018 | ORP计 | / |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 10mg/kg |
| 4 | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ1082-2019 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.5mg/kg |
| 5 | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 6 | 锌 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 1mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 3mg/kg |
| 8 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.002mg/kg |
| 9 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.01mg/kg |
| 10 | 锰 | 火焰原子吸收法《土壤元素的近代分析方法》中国环境监测总站（1992年） | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | / |
| 11 | 钴 | 土壤和沉积物 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 1081-2019 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 2 mg/kg |
| 12 | 硒 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.01 mg/kg |
| 13 | 钒 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016 | EXPEC 6500 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.4 mg/kg |
| 14 | 锑 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.01 mg/kg |
| 15 | 铊 | 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ1080-2019 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.1 mg/kg |
| 16 | 铍 | 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 737-2015 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.03 mg/kg |
| 17 | 钼 | 土壤和沉积物 12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法 HJ803-2016 | EXPEC 6500 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 0.05 mg/kg |
| 18 | 氰化物 | 土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015 | T6新世纪紫外可见分光光度计 | 0.01mg/kg |
| 19 | 氟化物 | 土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法 HJ 873-2017 | PXS-270离子计 | 0.7 mg/kg |
| 20 | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ1021-2019 | GC9790Plus 气相色谱仪 | 6 mg/kg |

- 8.1.2 监测结果

2022年土壤监测结果与对照点和执行标准限值对比见表8-2。

表8-2  土壤监测结果    mg/kg  pH及备注除外

检测项目

| 采样点位 | 海晶分厂废料区 | 海晶分厂纯碱区 | 海晶分厂热电区 | 海晶分厂管线辖区 | 海晶分厂包装区 | GB36600-2018表1和表2 筛选值第二类用地限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.84 | 8.72 | 8.69 | 8.26 | 8.24 |  |
| 镉 | 0.20 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | 65 |
| 铅 | 48 | 50 | 49 | 45 | 50 | 800 |
| 铬（六价） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | 27 | 33 | 29 | 32 | 26 | 18000 |
| 锌 | 50 | 47 | 53 | 51 | 48 | / |
| 镍 | 42 | 40 | 40 | 45 | 41 | 900 |
| 汞 | 0.090 | 0.076 | 0.081 | 0.080 | 0.081 | 38 |
| 砷 | 9.40 | 9.83 | 8.44 | 9.82 | 9.07 | 60a |
| 锰 | 392 | 460 | 429 | 386 | 425 | / |
| 钴 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 70 |
| 硒 | 0.162 | 0.124 | 0.164 | 0.126 | 0.128 | / |
| 钒 | 23.7 | 24.3 | 23.1 | 25.4 | 24.5 | 752 |
| 锑 | 0.945 | 0.943 | 0.958 | 0.864 | 0.917 | 180 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | / |
| 铍 | 0.64 | 0.66 | 0.77 | 0.71 | 0.68 | 29 |
| 钼 | 0.26 | 0.21 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | / |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 135 |
| 石油烃 | 23 | 20 | 24 | 21 | 22 | 4500 |

- 8.1.3 监测结果分析

由表8-2可以看出，本次监测期间6个土壤监测点位所有检测因子测定值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值限值要求。

## 8.2 地下水监测结果及分析

- 8.2.1 分析测试方法

地下水测试方法参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中推荐的方法，地下水监测项目及分析方法见表8-3。

表8-3  地下水监测项目及分析方法

| 序号 | 检测项目 | 检测方法 | 检测分析仪器及型号 | 检出限/最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | pH 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》（第四版） 国家环境保护局（2002年） | HI8424酸度计 | / |
| 2 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性 状和物理指标（8.1溶解性总固 体称重法）GB/T 5750.4-2006 | FA2004B电子天平 | / |
| 3 | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 | 50mL滴定管 | 0.05mmol/L |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 5 | 钠 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （22.1钠 火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 0.01mg/L |
| 6 | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.3µg/L |
| 7 | 镉 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 1µg/L |
| 8 | 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （10.1六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法）GB/T 5750.6-2006 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | 0.004mg/L |
| 9 | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 1µg/L |
| 10 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （11.1 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 2.5µg/L |
| 11 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.04µg/L |
| 12 | 镍 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （15.1 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 5µg/L |
| 13 | 锑 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.2µg/L |
| 14 | 铍 | 水质 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ/T 59-2000 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.02µg/L |
| 15 | 钴 | 水质 钴的测定 5-氯-2-（吡啶偶氮）-1,3-二氨基苯分光光度法HJ 550-2015 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | 0.009mg/L |
| 16 | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光度法GB/T 7475-1987 | TAS-990F 原子吸收分光光度计 | 0.05mg/L |
| 17 | 锰 | 水质 锰的测定 高碘酸钾分光光度法GB/T 11906-1989 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | 0.02mg/L |
| 18 | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 | AF-610E 原子荧光光谱仪 | 0.4µg/L |
| 19 | 铊 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 （21.1 无火焰原子吸收分光光度法） GB/T 5750.6-2006 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.01µg/L |
| 20 | 钼 | 水质 钼和钛的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 HJ 807-2016 | AA7000 原子吸收光谱仪 | 0.6µg/L |
| 21 | 氟化物 | 水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB /T 7484-1987 | PXS-270 离子计 | 0.05mg/L |
| 22 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法）GB/T5750.6-2006 | T6新世纪 紫外可见分光光度计 | 0.002mg/L |

- 8.2.2 监测结果

地下水监测结果见表8-4。

表8-4  地下水监测结果

| 检测项目 | 海晶厂外西观测井 | 海晶厂外南观测井 | 海晶厂内观测井 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.4 | 7.3 | 7.3 |
| 溶解性总固体 | 378 | 392 | 457 |
| 总硬度 | 196 | 187 | 259 |
| 氨氮 | 0.194 | 0.185 | 0.245 |
| 钠 | 44.9 | 44.6 | 54.3 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 钼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 氟化物 | 0.32 | 0.36 | 0.42 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |

- 8.2.3 监测结果分析

（1）由表8-4可以看出，本次监测期间3个地下水监测点检测因子结果均符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1和表2Ⅲ级限值要求。与其对应的对照点相比无明显变化。

（2）本次各点位地下水检测结果与2019年、2020年和2021年的地下水检测结果变化趋势见表8-5、表8-6、表8-7。

表8-5  海晶厂外西观测井2022年与2019年、2020年和2021年的地下水检测结果变化趋势

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.55 | 6.58 | 7.4 | -- |
| 溶解性总固体 | 443 | 368 | 378 | 下降趋势 |
| 总硬度 | 232 | 188 | 196 | 下降趋势 |
| 氨氮 | 0.262 | 0.180 | 0.194 | 下降趋势 |
| 钠 | 90.6 | 44.9 | 44.9 | 下降趋势 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 氟化物 | 0.369 | 0.34 | 0.32 | 基本稳定 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |

表8-6  海晶厂外南观测井2022年与2019年、2020年和2021年的地下水检测结果变化趋势

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 7.09 | 7.14 | 7.3 | -- |
| 溶解性总固体 | 471 | 344 | 392 | 下降趋势 |
| 总硬度 | 266 | 164 | 187 | 下降趋势 |
| 氨氮 | 0.250 | 0.196 | 0.185 | 下降趋势 |
| 钠 | 77.1 | 46.8 | 44.6 | 下降趋势 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 氟化物 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 基本稳定 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |

表8-7  海晶厂内观测井2022年与2019年、2020年和2021年的地下水检测结果变化趋势

|  | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 变化趋势 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6.12 | 6.17 | 7.3 | -- |
| 溶解性总固体 | 458 | 428 | 457 | 基本稳定 |
| 总硬度 | 241 | 248 | 259 | 基本稳定 |
| 氨氮 | 0.256 | 0.230 | 0.245 | 基本稳定 |
| 钠 | 104 | 49.0 | 54.3 | 下降趋势 |
| 砷 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镉 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铜 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铅 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 汞 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 镍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锑 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铍 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钴 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锌 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 锰 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 硒 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 铊 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 钼 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |
| 氟化物 | 0.306 | 0.38 | 0.42 | 基本稳定 |
| 氰化物 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 基本稳定 |

# 9 质量保证及质量控制

- 9.1 自行监测质量体系

（1）监测机构具有与监测任务相适应的仪器设备和实验室环境，配备数量充足、技术水平满足工作要求的技术人员，并有适当的措施和程序保证监测结果准确可靠。

（2）采样人员及实验室分析人员均持证上岗，所有仪器均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。

- 9.2 监测方案制定的质量保证与控制

企业应对自行监测方案内容的适用性和准确性进行评估，评估内容包括但不仅限于：

a）重点单元及重点区域的识别依据是否充分，是否已按照本标准的要求提供了重点场所、重点设施设备排查表及标记有重点单元、重点区域及监测点/监测井位置的企业总平面布置图；

b）监测点/监测井的位置、数量和深度是否符合要求；

c）监测指标和监测频次的选取是否符合要求；

d）所有监测点位是否已现场核实确认具备采样条件。

- 9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

样品采集及保存、流转等工作均严格按照相关的规程进行，做到采集有代表性样品且防止交叉污染。

（1）样品采集

现场采样严格按照相关的土壤采样技术规范及方法开展工作。在采样过程中，采样人员配戴相应手套。采集一个样品要求使用一套采样工具。

（2）样品现场管理

样品在密封后，贴上标签。所有的样品均附有样品流转单，样品流转单和标签均包含样品名称、采样时间和分析项目等内容。

（3）样品保存和运输

土壤样品保存参照《土壤环境监测技术规范》（HJ/T166-2004）的要求进行；地下水样品保存参照《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）的要求进行；监测单位应与检测实验室沟通最终确定样品保存方法及保存时限要求；采样现场需配备样品保温箱，样品采集后应立即存放至保温箱内，保证样品在0~4℃低温保存；如果样品采集当天不能将样品寄送至实验室进行检测，样品需用冷藏柜低温保存，冷藏柜温度应调至0~4℃；样品寄送到实验室的流转过程要求始终保存在存有冷冻蓝冰的保温箱内，0~4℃低温保存流转。

（4）样品流转

装运前核对：在采样小组分工中明确现场核对负责人，装运前进行样品清点核对，逐件与采样记录单进行核对，保存核对记录，核对无误后分类装箱。

样品装运同时填写样品交接单，明确样品名称、采样时间、样品介质、检测指标、检测方法、样品寄送人等信息。

样品流转：样品流转运输的基本要求是保证样品安全和及时送达。样品在保存时限内运送至检测实验室。运输过程中有样品箱并做好适当的减震隔离，严防破损、混淆或沾污。

样品交接：实验室样品接收人员应确认样品的保存条件和保存方式符合要求。收样实验室清点核实样品数量，并在样品交接单上签字确认。

（5）样品制备与分析

样品的分析测试方法应优先选用国家或行业标准分析方法。

（a）每批样品每个项目分析时均做平行样，平行双样测定结果的误差在允许误差范围之内者为合格。允许误差范围参照《土壤环境质量评价技术规范》（HJ/T166-2004）中的表13-1和表13-2和《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中的要求。当地下水平行双样测试结果超出《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中的规定允许偏差时，在样品允许保存期内，再增加一次，取相对偏差符合《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）中附录C规定的两个测试结果的平均值报出。地下水质控措施主要包括密码质控样、平行样、加标回收等措施。

（b）土壤标准样品需选择合适的标样，使标样的背景结构、组分、含量水平应尽可能与待测样品一致或近似。

（c）检测过程中受到干扰时，按有关处理制度执行。一般要求如下：停水、停电、停气时，凡是影响到检测质量时，全部样品重新测定；仪器设备发生故障时，可用相同等级并能满足检测要求的设备。

- 10 结论与措施

- 10.1 监测结论

综上所述，柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂委托自行检测结果表明，6个土壤监测点位污染物浓度均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）表1和表2第二类用地筛选值限值要求。柏海晶碱业有限责任公司海晶分厂3个地下水监测井污染物浓度均低于《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1和表2Ⅲ级限值要求。

- 10.2 企业针对监测结果拟采取的主要措施

（1）企业应加强对厂区土壤环境的管理和监测工作。

（2）企业应定期跟踪监测土壤和地下水中污染物浓度变化，并及时向行政主管部门汇报。

（3）保持对渗滤液管道、污水处理站等土壤污染重点关注对象的日常巡查、检测，降低出现泄漏的概率。

（4）企业应定期开展环境污染事故应急演练，积极应对突发污染事件，减少突发环境污染事件对土壤的污染。