桐柏县永安物流园有限公司工业盐碱干燥分装和小苏打加工分装扩建项目

竣工环境保护验收意见

2022年3月23日，河南诚询环保科技有限公司根据桐柏县永安物流园有限公司工业盐碱干燥分装和小苏打加工分装扩建项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、项目建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目实际建设位置与原环评及其批复一致位于南阳市桐柏县化工产业集聚区，地理坐标为东经113.173767北纬32.566157。本项目主要建设内容为1#烘干车间建筑面积540m2、2#烘干车间建筑面积480m2、1#原料库建筑面积312m2、2#原料库建筑面积1344m2、成品库建筑面积1344m2。

（二）建设过程及环保审批情况

2021年11月由河南谊环工程咨询有限公司编制完成了《桐柏县永安物流园有限公司工业盐碱干燥分装和小苏打加工分装扩建项目环境影响报告表》，2021年12月6日由桐柏县环境保护局对《超细钙粉及彩石砂加工项目环境影响报告表》以桐环审[2021]59号文予以批复。2022年1月项目建设完成并正式投入试运营。

（三）投资情况

项目实际总投资260万元，其中环保投资26万元

（四）验收范围

本次验收针对桐柏县永安物流园有限公司工业盐碱干燥分装和小苏打加工分装扩建项目，即对全厂的工程内容，包括主体工程、辅助工程、公用工程及环保工程进行整体验收。

二、工程变动情况

本单位通过资料收集和比对，环评设计，建设年产10000t小苏打生产线、年产50000t工业盐生产线及年产50000t工业混碱；

实际建设过程中，受市场行情等因素的影响，年产10000t小苏打生产线及相配套的粉磨车间暂未建设，减少了污染物排放，变动可行。

环评设计，旋转烘干炉2台、热风产生装置2台、雷蒙磨1台；皮带输送机3套、包装机3台；

实际建设过程中，购买旋转烘干炉1台、热风产生装置1台、雷蒙磨1台；皮带输送机1套、包装机1台，雷蒙磨暂未购入，可以满足实际生产需求。

综上所述，项目变动均不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

- （1）废水

生活污水经化粪池处理后沿污水管网进入桐柏化工产业集聚区污水处理厂处理达标后排放，洒水降尘废水经蒸发散失，对环境影响不大。

（2）废气

1#烘干车间产生的废气经袋式除尘器进行处理后经1根15m高排气筒排放；2#烘干车间经袋式除尘器进行处理后经1根15m高排气筒排放；无组织粉尘经车间通风换气处理，对环境影响不大。

（3）噪声

项目营运期没有高的噪声源，主要噪声源包装机、叉车等运行产生的噪声。经隔音减震噪声将会明显减弱，对四周场界的噪声贡献值能达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值，对环境的影响较小。

（4）固废

本项目一般固废生产过程中产生生活垃圾、废包装袋分类回收交由环卫部门处置；除尘器收集的粉尘收集后回用，对环境影响较小。

四、环境保护设施验收监测结果

（一）噪声

验收监测期间企业厂界监测点的昼间噪声监测值为52-54dB（A），夜间噪声监测值为41-43dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（二）大气

验收监测期间企业废气1#排气筒有组织排放监测点位中的颗粒物监测最大值为5.8mg/m³，二氧化硫监测最大值为6mg/m³，氮氧化物监测最大值为21mg/m³，2#排气筒有组织排放监测点位中的颗粒物监测最大值为5.3mg/m³，二氧化硫监测最大值为4mg/m³，氮氧化物监测最大值为16mg/m³，满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“加热炉、热处理炉、干燥炉”要求。项目无组织排放监测点位中颗粒物监测最大值为0.307mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）无组织排放浓度。

（三）废水

验收监测期间企业废水排放监测点位中的化学需氧量监测最大值为141mg/L，五日生化需氧量监测最大值为38.0mg/L，悬浮物监测最大值为58mg/L，氨氮监测最大值为13.4mg/L，满足桐柏县化工产业集聚区污水处理厂进水指标。

五、工程建设对环境的影响

（一）地表水：

验收监测期间企业废水排放监测点位中的化学需氧量监测最大值为141mg/L，五日生化需氧量监测最大值为38.0mg/L，悬浮物监测最大值为58mg/L，氨氮监测最大值为13.4mg/L，满足桐柏县化工产业集聚区污水处理厂进水指标。对周边环境影响较小。

（二）环境空气：

验收监测期间企业废气1#排气筒有组织排放监测点位中的颗粒物监测最大值为5.8mg/m³，二氧化硫监测最大值为6mg/m³，氮氧化物监测最大值为21mg/m³，2#排气筒有组织排放监测点位中的颗粒物监测最大值为5.3mg/m³，二氧化硫监测最大值为4mg/m³，氮氧化物监测最大值为16mg/m³，满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南》（2021年修订版）中“加热炉、热处理炉、干燥炉”要求。项目无组织排放监测点位中颗粒物监测最大值为0.307mg/m³，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB41/1066-2020）无组织排放浓度。对周边环境影响较小。

（三）声环境：

验收监测期间企业厂界监测点的昼间噪声监测值为52-54dB（A），夜间噪声监测值为41-43dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求。

（四）固废：

- 本项目一般固废生产过程中产生的生活垃圾、废包装袋分类回收交由环卫部门处置；除尘器收集的粉尘收集后回用，对周围环境影响较小。

六、验收结论

经现场核查，该项目环评审批手续齐全，执行了环保管理“三同时”制度，落实了环评及其批复提出的污染防治措施，外排污染物实现达标排放，满足总量管理指标要求，环保管理制度完善。经比对，该项目符合建设项目竣工环境保护验收条件，同意项目通过竣工环境保护验收。

七、后续要求

1、建立健全公司环境保护管理制度，完善环保机构的设置，指定专人负责环保工作，确保公司的环保工作符合国家相关法律法规的要求；

2、加强环境保护设施的日常维护和管理，保证各设施正常运行及污染物长期、稳定达标排放；

3、严格执行操作规程，安全文明生产，进一步完善环境风险防范措施，杜绝环境风险事故。

八、验收组名单附后

桐柏县永安物流园有限公司

2022年3月23日