拟审批的建设项目环境影响表：

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S233线社旗县黑土流至郝寨段改建工程 | 河南省南阳市社旗县陌陂镇、郝寨镇 | 社旗县公路事业发展中心 | 河南洁呈工程咨询有限公司 | 工程概况：社旗县公路事业发展中心拟投资5743.5803万元，建设S233线社旗县黑土流至郝寨段改建工程，采用二级公路技术标准，设计时速80km/h。 主要建设内容：本次改建工程全长14.421km，全线不改变路基宽度，不新增占地；其中路面改造面积约151745m2，改造后路面类型为沥青混凝土路面，改造利用桥梁6座（其中中桥2座，小桥4座），全线分离式立交 1 处，平面交叉 46 处。 | - 1.环境空气影响及保护措施 - 施工期废气主要是施工现场扬尘、运输扬尘、沥青废气和车辆尾气。建设单位采取以下措施：①配备洒水车定期对施工现场进行洒水降尘；②在距离较近的敏感点段施工场地设置高度不低于2m的硬质施工围挡；③及时清运施工产生的弃渣等措施；④对运输散体物质车辆必须严加管理，用篷布盖严或加水防护措施，并加强施工计划、管理手段等；⑤路面铺设采取全封闭沥青摊铺车进行作业，加强沥青摊铺操作人员防护等措施；⑥加强施工机械和运输车辆的管理。施工期采取以上措施后对周围环境影响可以接受。 - 项目营运期废气主要为机动车尾气和道路扬尘；采取适当控制车速、保持路面清洁等措施，预计营运期废气对周围环境影响不大。 - 2.地表水环境影响及保护措施 - 施工期对地表水体产生影响的主要为筑路材料运输、含油污水以及施工人员生活污水对水体的影响。建设单位采取以下措施：①施工期路基及时压实，避免冲蚀，路面施工尽量选择在枯水季节，避免雨季施工，以防止雨水冲蚀，严禁将沥青废渣冲入附近地表水体中；②在河流附近施工段，施工营地及机械维修场地尽量远离河流，在施工营地设置隔油沉淀池，污水经处理后回用；③施工人员生活污水利用周边村庄房屋现有化粪池处理后用于周边农田施肥。经采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围地表水环境影响不大。 - 营运期废水主要为路（桥）面径流污水。在营运期间通过加强道路保洁工作、加强运输车辆密闭性管理、加强道路监控、禁止车况不好的车辆上路等措施，道路营运期不会对地表水体造成明显影响。 - 3.声环境影响及保护措施 - 施工期噪声主要为施工机械设备及运输车辆。建设单位采取以下措施：①合理安排施工时间，避开夜间施工；②选用效率高、噪声低的机械，并对机械的正确操作及维修；③运输车辆途经村镇是尽可能减速慢行，并禁止鸣笛；④近距离敏感点设置临时隔声屏障。预计施工期场界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 - 项目营运期噪声主要为道路交通产生的噪声，根据项目营运期交通噪声对敏感点影响预测可知，项目营运期沿线4a类区的敏感点昼间、夜间均能达标；2类区的敏感点昼间均能达标，夜间存在超标情况。评价建议采取超标户数安装隔声窗、安装限速和禁鸣标识、设置减速标志及减速带、安装在线超速行驶监控装置、加强公路两侧绿化等降噪措施。在采取噪声防护措施后，本项目营运近、中、远期沿线敏感点声环境质量预测结果均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类、2类标准要求。因此，在严格落实环评报告中提出的合理可行的声环境保护措施，加强项目营运期的声环境管理和监控的情况下，可以做到减缓噪声影响的要求，使本项目的声环境影响处于可接受的范围内。 - 4.固体废物环境影响及保护措施 - 施工期固体废物主要包括现有路面铲除过程产生的废沥青混凝土等、施工人员产生的生活垃圾。现有路面剥离的沥青混凝土等应及时清运出施工区，经回收处理用于低级路面的使用；施工人员产生的生活垃圾由临时设置的垃圾箱分类收集后，定期由环卫部门清运至垃圾中转站。经采取以上措施后，对周边环境影响可以接受。 - 项目营运期固体废物主要来自于过往车辆散落的杂物、过往人流遗弃的垃圾以及养护道班工作人员的生活垃圾等。过往车辆散落的杂物、过往人流遗弃的垃圾产生量较小，环评建议由公路管理部门就近村庄聘用人员对沿途固体垃圾进行及时清理，经分类、回收后送至就近垃圾中转站。运营期固体废物均得到合理处置，不会对周边环境产生不利影响。 - 5.生态环境影响 公路工程对生态环境的影响主要发生在施工期，建设单位采取以下措施：①加强施工人员的环保教育；②合理安排施工时间及工序，尽量避开大风天气和雨天；如施工过程遇突然降雨，应对裸露边坡及施工面采取加盖防水雨布等防护措施；③严格控制施工边界，杜绝越界施工；④桥梁施工产生的裸露场地，采用密目网进行临时覆盖；⑤施工结束后及时拆除临时设施；⑥采取逐步逐段施工，边施工边恢复植被的措施。施工期采取以上措施后对周围生态环境影响可以接受。 | / |