# 电线电缆产品质量镇平县监督抽查实施细则

本细则适用镇平县市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定规则等。

- 1 抽样方法

以随机抽样方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆 | 30米 | 15米 | 15米 |

2 检验依据

表2 电线电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T5023.2-2008 |
| 2 | 结构尺寸检查 | GB/T5023.2-2008 |
| 3 | 绝缘机械性能 | GB/T2951.11-2008 |
| 4 | 绝缘抗张强度和断裂伸长率 | GB/T2951.11-2008 |
| 5 | 成品电缆电压试验 | GB/T5013.2-2008 |
| 6 | 90℃以上绝缘电阻 | GB/T5013.2-2008 |
| 7 | 低温拉伸试验 | GB/T2951.14-2008 |
| 8 | 低温弯曲试验 | GB/T2951.14-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

- 3 判定规则

3.1依据标准

- GB/T5013.1-2008  电线电缆

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

- 3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。