建筑工程风险分级监督检查标准

| 风险级 别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门 检查频次及检查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度 不大于24m | 1.无基坑或地下工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度8m 以下， 或搭设跨度18m 以下，或施工总荷载15kN/m2 以下，或集中线荷载20kN/m 以下；3.钢结构安装工程跨度36m以下；4.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20 m 以下）;5.非常规起重且单件起吊重量100kN以下；6. 单跨跨度27m 以下;7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7kN以下。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺、新材料、新设备 | 不生产易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的厂房 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 监督检查次数为1次。检查节点在主体结构封顶后，装饰装修施工前. 若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则 增加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  | 不储存易燃、易爆、有毒、有害的， 不涉及生态环境影响大的仓库 |  |  | 非人员密集场所 |  |
|  | 公共建筑 | 商场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度 不大于24m | 1.无基坑或地下工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/m2 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下；3.钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m以下；4. 无附着式升降脚手架、悬挑式脚手架工程；5.非常规起重且单件起吊重量100kN以下; 6.单跨跨度 27 m 以下；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7kN以下。 | 未 使 用 尚未 制 定 国标、行标 、 地 标的 新 技术 、 新 工艺、新材料、新设备 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴 室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐 馆、茶馆、咖啡厅 | 监督检查次数为1次。检查节点在主体结构封顶后，装饰装修施工前. 若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、 防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  |  | 四星级以下宾馆 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门 检查频次及检查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低风险 | 公共建筑 | 文化建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度 不大于24m | 1.无基坑或地下工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/m2 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下；3. 钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m以下；4. 无附着式升降脚手架、悬挑式脚手架工程；5.非常规起重且单件起吊重量100 kN以下；6.单跨跨度 27 m 以下；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺、新材料、新设备 | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 | 监督检查次数为1次。检查节点在主体结构封顶后，装饰装修施工 前.若工程参建方未实 施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  |  | 丙级体育建筑 |  |  | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门 检查频次及检查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1.开挖深度不超过5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度8m 以下，或搭设跨度18m 以下，或施工总荷载15kN/m2以下， 或集中线荷载20kN/m 以下；3.钢结构安装工程跨度36m以下；4.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20 m 以下）; 5.非常规起重且单件起吊重量100 kN以下；6. 单跨跨度27m 以下;7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不生产易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的厂房 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边无人员密集建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设 施、学校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 监督检查次数为2次。检查节点在基坑开挖阶段实施第一次监督检 查，在主体结构封顶 后，装饰装修施工前实施第二次监督检查。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增 加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  |  | 不储存易燃、易爆、有毒、有害的， 不涉及生态环境影响大的仓库 |  |  | 非人员密集场所 |  |
|  | 公共建筑 | 商场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1．开挖深度不超过5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/m2 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下；3. 钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m以下；4. 无附着升降式脚手架、悬挑式脚手架工程； 5.非常规起重且单件起吊重量100 kN以下；6.单跨跨度 27 m 以下；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品， 且总建筑面积不大于1000 平方米的室内儿童活动场所的商场 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设 施、学校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库） 房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500平方米的歌舞 厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、桑拿浴室、网吧、酒吧，具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 监督检查次数为2次。检查节点在基坑开挖阶段实施第一次监督检 查，在主体结构封顶 后，装饰装修施工前实施第二次监督检查。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播 电视楼、档案楼 |  |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  |  | 四星级以下宾馆 |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  |  | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 |  |  | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用 情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门 检查频次及检查节点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中低风险 | 公共建筑 | 体育建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1.开挖深度不超过5m的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 以下， 或搭设跨度10m 以下，或施工总荷载10kN/m2 以下， 或集中线荷载15kN/m 以下；3. 钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m以下；4. 无附着升降式脚手架、悬挑式脚手架工程； 5.非常规起重且单件起吊重量100 kN以下；6.单跨跨度 27 m 以下；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 丙级体育建筑 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下 | 监督检查次数为2次。检查节点在基坑开挖阶段实施第一次监督检 查，在主体结构封顶 后，装饰装修施工前实施第二次监督检查。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
| 中等风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | / | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 单一住宅、 商住混合 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校，高使用率的公共建 筑），周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于1000平方米的学校集体宿舍或劳动密集型企业的员工集体宿舍 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为 的，则增加随机检查次数。 |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 公共建筑 | 教育类 工程 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24 m | / | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 开展教育活动的公共建筑（室内儿童场所除外），未设置化学或生物实验室，功能单一 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于1000平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房等室内儿童活动场所，中小学校的教学楼、图书馆及食堂，总建筑面积不大于2500平方米的大学教学楼、图书馆、食堂 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为 的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 医疗类工程 |  |  |  |  | 医疗卫生公共建筑，不储存有腐蚀性、放射性的医疗药品、器械，有毒有害的医疗废物，功能单一 |  |  | 总建筑面积不大于1000平方米的医 院、疗养院的病房楼 |  |
|  | 特殊建筑 | 建成投入使用后非建设单位自己持有的项目 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | / | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 室内儿童活动场所、老年人照料设施除外，功能单一 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 非人员密集场所 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为 的，则增加随机检查次数。 |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1.开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度8m 及以上， 或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m2及以上， 或集中线荷载20kN/m及以上；3.钢结构安装工程跨度36m及以上；4.悬挑式脚手架工程（分段架体搭设高度20 m及以上）;5.非常规起重且单件起吊重量100 kN及以上；6. 单跨跨度27m及以上；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN及以上。 | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不生产易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的项 目。 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为 的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 仓库 |  |  |  | 未使用尚未制定国标 、 行 标、地标的 新 技 术、新工艺 | 不存储易燃、易爆、有毒、有害物品、不涉及生态环境影响大的项目。 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 |  | 非人员密集场所 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 公共建筑 | 商 场 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1. 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 及以上， 或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载10kN/m2及以上，或集中线荷载15kN/m及以上；3. 钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m及以上；4. 无附着升降式脚手架、悬挑式脚手架工程； 5.非常规起重且单件起吊重量100 kN及以上；6.单跨跨度 27 m及以上；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 不销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的商场 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域。 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积不大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、 桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 未设置化学或生物实验室的办公楼,不包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  |  | 总建筑面积不大于500平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 无会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  |  | 四星级以下宾馆 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中等风险 | 公共建筑 | 文化建筑 | 总建筑面积小于等于10000㎡ | 建筑高度不大于24m | 1. 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；2.混凝土模板支撑工程搭设高度5m 及以上， 或搭设跨度10m及以上，或施工总荷载10kN/m2及以上， 或集中线荷载15kN/m及以上；3. 钢结构安装工程跨度36m以下，网架和索膜结构安装工程跨度60m及以上；4. 无附着升降式脚手架、悬挑式脚手架工程； 5.非常规起重且单件起吊重量100 kN及以上；6.单跨跨度 27 m及以上；7.用于钢结构安装等满堂支撑体系，单点集中荷载7 kN以下。 | 未使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 总面积不大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 | 不涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边无人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边无人员密集的公共空间，周边无林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 不属于公共展览馆、博物馆的展示厅，总建筑面积不大于500平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积不大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 | 监督检查次数不少于2 次。若工程参建方未实施技术检查、工程发生质量安全事故、存在承诺不兑现等违法行为的，则增加随机检查次数。 |
|  |  | 体育建筑 |  |  |  |  | 丙级体育建筑 |  |  | 体育场观众席容量20000人以下，体育馆观众席容量3000 人以下 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 特殊建筑 | 儿童活动场所 | 不限面积 | 不限高度 | / | / | / | / | / | / | 监督检查次数每季度不少于1次。有以下情形的工地应增加随机抽查次数：（1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的；（2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的；（5）工程参建方未实施技术检查。 |
|  |  | 老年人照料设施 | 不限面积 | 不限高度 | / | / | / | / |  | / |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 工业建筑 | 厂房 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 生产易燃、易爆、有毒 、有害物品，涉及生态环境影响大的厂房 | 涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、化工厂、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积大于2500平方米的劳动密集型企业的生产加工车间 | 监督检查次数每季度不少于1次。有以下情形的工地应增加随机抽查次数：（1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的；（2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施技术检查。 |
|  |  | 仓库 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 储存易燃、易爆、有毒、有害的物品，涉及生态环境影响大的仓库 | 涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 |  | 人员密集场所 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 公共建筑 | 商 场 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 销售易燃、易爆、有害、有毒物品，且总建筑面积大于1000平方米的室内儿童活动场所的商场 | 涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总建筑面积大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、卡拉OK 厅、夜总会、游艺厅、 桑拿浴室、网吧、酒吧， 具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 | 监督检查次数每季度不少于1次。有以下情形的工地应增加随机抽查次数：（1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的；（2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施技术检查。 |
|  |  | 办公楼 |  |  |  |  | 设置化学或生物实验室的办公楼,包括国家机关办公楼、电力调度楼、电信楼、邮政楼、防灾 指挥调度楼、广播电视楼、档案楼 |  |  | 总建筑面积大于500 平方米的具有娱乐功能的餐馆、茶馆、咖啡厅 |  |
|  |  | 宾馆酒店 |  |  |  |  | 有会议、健身等休闲娱乐设施的酒店、宾馆 |  |  | 四星级及以上宾馆 |  |
|  |  | 文化建筑 |  |  |  |  | 总面积大于1000平方米的室内儿童活动场所的文化建筑，不包括寺庙、教堂 |  |  | 属于公共展览馆、博物馆的展示厅， 总建筑面积大于500 平方米的歌舞厅、放映厅、游艺厅，总建筑面积大于2500平方米的影剧院，公共图书馆的阅览室 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 公共建筑 | 体育建筑 | 总建筑面积超过10000㎡ | 建筑高度 大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 丙级以上体育建筑 | 涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场所、老年人照料设施、学校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 体育场观众席容量20000人及以上，体育 馆 观 众 席 容 量3000人及以上 | 监督检查次数每季度不少于1次。有以下情形的工地应增加随机抽查次数： （1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的；（2）发生过生产安全事故或者质量事故 的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部 位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的； （4）施工现场管理状况较差的；（5）工程参建方未实施技术检查。 |
|  |  | 教育类工程 |  |  |  |  | 带有室内儿童活动场所，设置化学或生物实验实验室，功能复杂 |  |  | 总 建 筑 面 积 大 于1000 平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房等室内儿童活动场所，中小学校的教学楼、图书馆及食堂，总建筑面积大于2500平方米 的大学教学楼、图书馆、食堂 |  |
|  |  | 医疗类工程 |  |  |  |  | 医疗卫生公共建筑，储存有腐蚀性、放射性的医疗药品、器械，有毒有害的医疗废物，功能复杂 |  |  | 总建筑面积大于1000平方米的医 院、疗养院的病房楼 |  |
|  |  | 建成投入使用后非建设单位自己持有的项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 有室内儿童活动场所、老年人照料设施除外，功能复杂 |  |  | 人员密集场所 |  |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面超过10000㎡ | 建筑高度大于24m | / | 使用尚未制定国标、行标、地标的新技术、新工艺 | 单一住宅、商住混合 | 涉及风貌保护、轨道交通保护等特定区域 | 周边有人员密集的建筑（大型公交枢纽、儿童活动场 所、老年人照料设施、学 校），周边有人员密集的公共空间，周边有林地、甲乙类厂（库）房、加油站、甲乙丙类液体和可燃气体储罐等建构筑物 | 总 建 筑 面 积 大 于1000 平方米的学校集体宿舍或劳动密集型企业的员工集体宿舍 | 监督检查次数每季度不少于1 次。有以下情形的工地应增加随机抽查次数：（1）有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的（2）发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的；（5）工程参建方未实施技术检查。 |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高风险 | 居住建筑 | 住宅工程 | 总建筑面积大于30万㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度 大于300m | / | / | / | / | / | / | 监督检查次数每两月不少于1 次，同时按照住建部《关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》建质函[2018]28 号实施监管，有以下情形的工地应增加随机抽查次数： - 有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； - 发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施技术检查。 |

| 风险级别 | 建筑物分类 | 按照使用性质 | 建筑面积 | 建筑高度 | 建造技术要求 | 新技术使用情况 | 预期用途 | 所处区域 | 周边情况 | 人员密集情况 | 建设管理部门检查频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超高风险 | 公共建筑 | 办公楼 | 总建筑面积大于30万 ㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度 大于300m | / | / | / | / | / | / | 监督检查次数每两月不少于1 次，同时按照住建部《关于印发大型工程技术风险控制要点的通知》建质函[2018]28 号实施监管，有以下情形的工地应增加随机抽查次数： - 有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的； - 发生过生产安全事故或者质量事故的；（3）有监理紧急报告涉及工程项目重点部位、关键工序和危险性较大的分部分项工程存在安全隐患并拒不整改的；（4）施工现场管理状况较差的； （5）工程参建方未实施技术检查。 |
|  |  | 酒店 | 总建筑面积大于30万 ㎡，单体建筑面积大于10万㎡ | 建筑高度大于300m | / | / | / | / | / | / |  |

备注：1、高或超高风险项目中，满足其中一条风险因素(不限除外）即为高或超高风险项目；2、其他风险项目中同时满足所有风险因素即为对应的风险等级；3、风险因素是指“建筑面积、建筑高度、建造技术要求、新技术使用情况、预期用途、所处区域、周边情况、人员密集情况。