附件

第GX13-A3街坊等16个区域控制性详细规划主要控制指标

| 序号 | 规划名称 | 规划基本情况 | 主要控制指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高新区百里奚路以西、信臣大道以南区域（第GX13-A3街坊）控制性详细规划 | 该规划位于岗王庄路以东、信臣大道以南、百里奚路以西区域，规划总用地面积约708.998亩（用地面积以实测为准）。 | 二类工业用地约436.550亩，其中GX13-A3-11地块容积率不小于1.5，建筑系数不小于40%，建筑限高30米，绿地率不小于12%且不大于20%；GX13-A3-2、GX13-A3-4、GX13-A3-7、GX13-A3-12、GX13-A3-15、GX13-A3-16地块容积率不小于1.2，建筑系数不小于40%，建筑限高45米，绿地率不小于12%且不大于20%，GX13-A3-3地块为现状保留地块。幼儿园用地约17.513亩，容积率不大于1.0，建筑密度不大于25%，建筑限高24米，绿地率不小于35%。公园绿地约22.535亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。防护绿地约60.675亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。铁路用地约14.774亩。城镇村道路用地147.846亩。河流水面约9.107亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 2 | 高新区明山路以西、张衡大道以北区域（第GX03-D4街坊）控制性详细规划 | 该规划位于汉兴街以东、仲先大街以南、明山路以西、张衡大道以北区域，规划总用地面积约103.696亩（用地面积以实测为准）。 | 通信用地约67.057亩，容积率不大于1.0，建筑密度不大于25%，建筑限高112米，绿地率不小于36%。防护绿地约8.258亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。城镇村道路用地约28.381亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 3 | 示范区羊山路以东、雪枫路两侧区域（第GX07单元E组团、SF32单元ABC组团、SF32-D1街坊1-2地块）控制性详细规划 | 该规划位于羊山路以东、潘河路以南、东环路黄渠河以西、涧河路以北区域，规划总用地面积约2377.999亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地约681.143亩，其中SF32-D2-1地块容积率大于1.0且不大于2.5，建筑密度不大于22%，建筑限高48米，绿地率不小于35%；SF32-D1-5地块容积率大于1.0且不大于2.4，建筑密度不大于25%，建筑限高48米，绿地率不小于35%，商业建筑面积不大于地上总建筑面积的8%，已建区按照问题楼盘相关文件执行；SF32-A1-2地块容积率大于1.0且不大于2.3，建筑密度不大于22%，建筑限高45米，绿地率不小于35%，商业建筑面积不大于地上总建筑面积的10%，已建区按照问题楼盘相关文件执行；SF32-A1-7地块容积率大于1.0且不大于2.3，建筑密度不大于22%，建筑限高45米，绿地率不小于35%，商业建筑面积不大于地上总建筑面积的28%，商务建筑面积不大于地上总建筑面积的18%，已建区按照问题楼盘相关文件执行；SF32-A2-2地块按照问题楼盘相关文件执行。商业用地约324.949亩，其中SF32-B2-1地块为商业用地，容积率不小于1.0且不大于3.0，建筑密度不大于50%，建筑限高48米，绿地率不小于25%；GX07-E1-2、GX07-E2-1和GX07-E3-2地块为商业用地，容积率不大于1.6，建筑密度不大于45%，建筑限高20米，绿地率不小于20%；SF32-A1-8地块为现状保留；SF32-E1-2地块为公用设施营业网点用地，容积率不大于0.3，建筑密度不大于30%，建筑限高15米，绿地率不小于20%。中小学用地约42.764亩，容积率不大于1.0，建筑密度不大于30%，建筑限高24米，绿地率不小于35%。一类物流仓储用地约421.083亩，容积率不小于1.0，建筑系数不小于40%，建筑限高24米，绿地率不小于12%且不大于20%。消防用地约11.056亩，容积率不大于1.0，建筑密度不大于45%，建筑限高36米，绿地率不小于20%。供电用地约7.099亩，为现状保留。公园绿地约273.167亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。防护绿地约16.307亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。城镇村道路用地约554.079亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 4 | 示范区白河北路以东、永昌大街以北区域（第SF08-B3街坊）控制性详细规划 | 该规划位于白河北路以东、规划区间路以南、老界岭中路以西、永昌大街以北区域，规划总用地面积约154.988亩（用地面积以实测为准）。 | 医院用地约28.121亩，容积率不大于2.0，建筑密度不大于35%，建筑限高45米，绿地率不小于35%。公用设施营业网点用地约4.356亩，容积率不大于0.5，建筑密度不大于30%，建筑限高15米，绿地率不小于25%；防护绿地约8.612亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。二类城镇住宅用地约71.107亩，为现状保留。城镇村道路用地约41.985亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 5 | 南阳市城乡一体化示范区仲景食品产业园控制性详细规划 | 该规划位于东环路以东、永宁大街以北、规划支路以西、新区大道以南区域，规划总用地面积约329.423亩（用地面积以实测为准）。 | 公用设施营业网点用地规划指标为：容积率不大于0.3，建筑密度不大于30%，绿地率不大于20%，建筑限高24米，须满足机场航空净空要求。白桐干渠西侧二类工业用地规划指标为：容积率不小于1.0，建筑系数不小于40%，绿地率不小于12%且不大于20%，建筑限高40米，须满足机场航空净空要求。各类用地面积以实测为准。 |
| 6 | 示范区长江北路以东、永昌大街以北区域（第SF09-A3街坊）控制性详细规划 | 该规划位于长江北路以东、规划区间路以南、石柱山路以西、永昌大街以北区域，规划总用地面积约179.305亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地约125.051亩，容积率大于1.0且不大于2.5，建筑密度不大于25%，建筑限高72米，绿地率不小于35%。防护绿地约10.029亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。城镇村道路用地约44.225亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 7 | 宛城区雪枫路以北、泰山路以西区域（第WQ19-A4街坊）控制性详细规划 | 该规划位于寺山街以东、中商大街以南、泰山路以西、雪枫路以北区域，规划总用地面积约218.956亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地约149.108亩，容积率大于1.0且不大于2.5，建筑密度不大于22%，建筑限高80米，绿地率不小于35%。公园绿地约23.471亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。城镇村道路用地约46.377亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 8 | 示范区嵩山路以东、淮河路以北区域（第SF34-B4、SF34-B5街坊）控制性详细规划 | 该规划位于嵩山路以东、和泽大街以南、杏花山路以西、淮河路以北区域，规划总用地面积约662亩（用地面积以实测为准）。 | 二类工业用地约368亩，容积率不小于1.2，建筑系数不小于40%，建筑限高50米，绿地率不小于12%且不大于20%。物流仓储用地约124亩，容积率不小于1.0，建筑系数不小于50%，建筑限高24米，绿地率不大于20%。公园绿地约24亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。防护绿地约12亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。城镇村道路用地约134亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 9 | 高新区中州大道以北、博望路以西区域（第GX17-B2街坊）控制性详细规划 | 该规划位于涧河大道以东、崇德大街以南、博望路以西、中州大道以北区域，规划总用地面积约211.363亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地约109.643亩，包括GX17-B2-7、GX17-B2-8、GX17-B2-9地块，现状保留。医院用地约51.875亩，容积率不大于3.24，建筑密度不大于38%，绿地率不小于30%。公园绿地约5.69亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。防护绿地约12.592亩，容积率不大于0.05，建筑密度不大于1%，建筑限高12米，绿地率不小于85%。城镇村道路用地约31.563亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 10 | 卧龙区城市更新第三片区控制性详细规划 | 该规划位于张衡大道以南、人民路以西、规划贤相路以东以及三官庙街-建设西路以北区域，规划总用地面积约9021.383亩（用地面积以实测为准）。 | 区域内规划人口预测为9万人，按照《城市居住区规划设计标准（2018）》划定6个十分钟生活圈、15个五分钟生活圈，合理布置中小学、社区服务站、文化活动中心、日间照料中心等公共服务设施，共规划3所小学、3所九年一贯制学校。基础设施规划包括麒麟水厂、四处垃圾转运站、消防用地、供电设施，区域主次干道落实国土空间总体规划要求，增加区域内部路网密度。规划区域内整体居住用地平均容积率不大于3.1，建筑密度不大于22%，建筑高度不大于80米，绿地率不小于35%。各类用地面积以实测为准。 |
| 11 | 官庄工区五一路以南、大庆路以北、广南路以东、嵩山路以西区域（第GZ08-D1街坊、第GZ08-D2街坊）控制性详细规划 | 该规划位于五一路以南、大庆路以北、广南路以东、嵩山路以西区域，规划总用地面积约448.266亩（用地面积以实测为准）。 | 商业用地约28.668亩，容积率不小于1.0且不大于2.5，建筑密度不大于50%，建筑限高24米，绿地率不小于25%。机关团体用地约13.037亩，容积率不大于2.0，建筑密度不大于30%，建筑限高24米，绿地率不小于35%。公园绿地 约35.588亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。社会停车场用地约1.609亩，容积率不大于0.5，建筑密度不大于10%，绿地率不小于20%。城镇村道路用地约68.678亩。其他已建成部分按已建指标执行。各类用地面积以实测为准。 |
| 12 | 官庄工区涧河以东、西环路以西、大庆路以北区域控制性详细规划 | 该规划位于涧河以东、西环路以西、大庆路以北区域，规划总用地面积约238.696亩（用地面积以实测为准）。 | 交通场站用地约13.794亩，容积率不大于0.5，建筑密度不大于10%，建筑限高12米，绿地率不小于20%。机关团体用地约14.547亩，容积率不大于1.5，建筑密度不大于25%，建筑限高24米，绿地率不小于35%。二类城镇住宅用地约40.868亩，容积率不小于1.7且不大于2.1，建筑密度不大于30%，建筑限高36米，绿地率不小于35%。公用设施营业网点用地约26.746亩，容积率不大于0.5，建筑密度不大于30%，建筑限高24米，绿地率不小于20%。公园绿地约16.506亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。各类用地面积以实测为准。 |
| 13 | 官庄工区区间路以东、胜利路以南、嵩山路以西、中原路以北区域（第GZ06-E2街坊）控制性详细规划 | 该规划位于区间路以东、胜利路以南、嵩山路以西、中原路以北区域，规划总用地面积约111.877亩（用地面积以实测为准）。 | 商业用地约14.231亩，容积率不小于1.0且不大于2.0，建筑密度不大于50%，建筑限高24米，绿地率不小于25%。二类城镇住宅用地约76.328亩，为现状保留地块。城镇村道路用地约21.318亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 14 | 官庄工区西丁街以东、大庆路以南、中山路以西、规划区间路以北区域（第GZ08-B2街坊）控制性详细规划 | 该规划位于西丁街以东、大庆路以南、中山路以西、规划区间路以北区域，规划总用地面积约256.578亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地共约77.049亩，其中GZ08-B2-05地块（商业面积比例不超过总建筑面积的20％）面积约29.861亩，容积率不大于3.0，建筑限高60米，建筑密度不大于30%，绿地率不小于30%，其余的GZ08-B2-01地块面积约23.331亩，GZ08-B2-02地块面积约23.857亩，为现状保留地块。教育用地约99.254亩，为现状保留地块。商业用地约7.819亩，容积率不小于1.0且不大于2.0，建筑密度不大于50%，建筑限高24米，绿地率不小于25%。其他商业服务业用地约49.833亩，容积率不小于1.0且不大于2.0，建筑密度不大于50%，建筑限高24米，绿地率不小于25%。城镇村道路用地约22.623亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 15 | 卧龙区南都路以东、南泰路以北区域（第WL04-B2街坊）控制性详细规划 | 该规划位于南都路以东、南泰路以北区域，规划总用地面积约116.031亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地、商业约83.894亩，其中WL04-B2-01地块41.131亩，商业建筑面积占地上总建筑面积的比例不大于2%，容积率不大于2.5，建筑密度不大于28%，建筑限高48米，绿地率不小于35%；WL04-B2-02地块29.747亩，容积率不大于2.5，建筑密度不大于22%，建筑限高48米，绿地率不小于35%；WL04-B2-03地块13.016亩，为已批已建成项目。公园绿地约5.364亩，容积率不大于0.1，建筑密度不大于5%，建筑限高12米，绿地率不小于65%。城镇村道路用地约26.774亩。各类用地面积以实测为准。 |
| 16 | 宛城区宛城大道以东、裕州路以南、渠首大道以西、桐河路以北区域（第WQ15-B2、B3、B4、B5、B6街坊）控制性详细规划 | 该规划位于宛城大道以东、裕州路以南、渠首大道以西、桐河路以北区域，规划总用地面积约1051.212亩（用地面积以实测为准）。 | 二类城镇住宅用地约294.709亩，其中WQ15-B2-01地块141.668亩、WQ15-B3-01地块153.041亩，容积率不大于2.2，建筑限高45米，建筑密度不大于22%，绿地率不小于35%。商业用地约379.428亩，其中WQ15-B4-01地块141.454亩、WQ15-B5-01地块129.402亩、WQ15-B6-01地块108.572亩，容积率不小于1.0，建筑限高45米，建筑密度不大于50%，绿地率不小于25%。公园绿地约126.686亩，容积率不大于0.1，建筑限高12米，建筑密度不大于5%，绿地率不小于65%。河流水面约61.018亩。城镇村道路用地约189.371亩。各类用地面积以实测为准。 |