宛开办〔2021〕11号

南阳高新区综合办公室

关于印发全区“九小”场所和沿街门店

消防安全专项治理工作方案的通知

“一园两办”，区各有关部门：

《全区“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理工作方案》已经管委会同意，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

南阳高新区综合办公室

2021年6月28日

全区“九小”场所和沿街门店消防安全

专项治理工作方案

为认真吸取商丘柘城“6.25”重大火灾事故惨痛教训，全面落实省、市火灾防治会议精神，管委会决定自即日起至9月30日，在全区范围内开展为期三个月的“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理，特制定本方案。

一、目标任务

结合消防安全专项整治三年行动，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持因地制宜、多措并举、综合治理，全力推进“九小场所”和沿街门店消防安全专项治理工作，有效防范化解火灾风险，坚决防止类似火灾事故发生，确保全区火灾形势平稳。

二、整治范围

小生产加工企业、小商场、小歌舞娱乐场所、小美容洗浴场所、小旅馆、小网吧、小医院（诊所、养老院）、小学校（幼儿园）、小餐饮场所和沿街门店。

三、整治重点

专项治理工作依据消防法律、法规和有关消防技术标准。突出整治安全出口不畅通、窗户安装铁栅栏、防火分隔不到位、违规留宿住人、违规用火用电、违规使用易燃易爆可燃彩钢板、电动自行车违规停放充电、消防设施器材配备不到位等重点问题。

四、工作措施

（一）对属于公众聚集场所的“九小”场所，未经消防安全检查或经消防安全检查不合格擅自营业的，一律依法责令停产、停业。

（二）对存在经营、仓储、住宿“三合一”或者“二合一”的，限期搬出住宿人员；搬出确有困难的，必须在住宿与经营、仓储部分之间设置符合标准的防火分隔，住宿部分应设置在靠近门窗、便于逃生位置，且留宿人员不得超过2人。不符合标准的，一律依法责令停产停业。

（三）对在门窗上设置金属栅栏和防盗网等影响逃生和灭火救援障碍物的，必须设置易于从房间内部开启的装置，便于逃生和救援。未设置的，责令立即拆除；拒不拆除的，一律依法强制拆除。

（四）对存在占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车道的，责令立即改正；拒不改正的，一律依法强制执行。

（五）对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效的，一律依法责令改正，并处罚款。

（六）对饭店、网吧、美容、娱乐场所内设置包间、休息室，变相留宿人员的，要立即清理留宿人员，对住宿部位一律依法实施临时查封。

（七）对非法液化气充装点、作坊式化工加工点、小炼油化工厂等违法生产、储存、销售、使用、销毁易燃易爆危险品的，一律依法责令停产停业，并对相关责任人员予以行政拘留。

（八）对电动自行车在门厅、楼梯间、走道、地下室、半地下室等室内公共区域违规停放充电的，责令立即改正；拒不改正的，一律依法予以处罚，并督促整改到位。

（九）对违章用火、用电、用气、私拉乱接电气线路的，责令立即改正；拒不改正的，一律依法予以处罚，并督促整改到位。

（十）对违规使用易燃可燃彩钢板的，一律依法责令拆除；各地市场监管部门要从市场经销源头彻底清除易燃可燃的彩钢板。

（十一）对存在火灾隐患可能严重威胁公共安全的，一律依法予以临时查封；对擅自拆封或者使用被查封的场所、部位的，一律依法予以行政拘留。

五、工作要求

（一）全面排查隐患。各单位各部门要进行专题安排部署，对照消防检查要点（见附件1）细化分解排查任务和时限，组织“一园两办”网格人员、公安派出所、“一村（格）一警”等力量，对“九小”场所和沿街门店逐一检查，完善记录（见附件2），登记造册，逐一开展消防检查和宣传提示。消防大队要组织消防监督人员、消防文员对各单位各部门、公安派出所开展相关培训和业务指导。7月15日前，各单位各部门要澄清检查单位底数和场所基本情况，建立检查台账。

（二）全力整改隐患。对检查发现的问题，要对“九小”场所和沿街门店逐单位、逐场所建立隐患问题、整改措施、整改责任“三个清单”（见附件5），并按照网格划分，对辖区“九小”场所和沿街门店进行划片包干，逐一明确分包督导人员，按清单督促隐患整改，切实形成工作闭环。8月25日前，对检查发现的问题要全部督促整改完毕。各单位各部门要结合“为群众办实事”活动，推广应用智能烟感、简易喷淋等技术手段，提升场所本质安全水平。

（三）强化宣传教育。各单位各部门要发动基层力量，采取约谈房东、传单入户签订消防安全承诺书（见附件3）等形式，上门开展宣传提示。要充分利用各种媒体，突出留宿人员、彩钢板临时建筑、电动车停放充电、用火用电等重点，广泛开展针对性宣传，普及消防安全常识和逃生自救技能。要每周组织本单位工作人员和“九小”场所、沿街门店业主、营业员，集中观看典型火灾案例警示片；结合每月25日隐患曝光日，集中曝光隐患问题。

（四）加强组织领导。各单位各部门要强化忧患意识、底线思维、问题导向，主要负责同志亲力亲为，抓住重要工作、重大问题、关键环节，真正走到、看到、落实到位，坚决守住安全生产底线红线。“一园两办”是直接责任主体，要全面发动基层网格化管理力量，开展火灾隐患排查治理和消防宣传教育。

（五）从严追究责任。凡发现隐患排查有死角、有盲区、有漏洞，问题整改不精准、不果断、不及时、不到位，工作没有形成闭环的，要通过诫勉谈话、上级约谈等形式进行严肃处理；凡发生火灾事故的，必须按照“四不放过”原则，逐一进行责任倒查，一律依纪依法追究相关领导责任和有关部门监管责任。要全面压实单位场所主体责任，综合运用执法、曝光、纳入企业和个人征信系统等手段，让法定代表人把安全生产的职责刻到脑子里、落实到行动上。

7月1日前，各单位各部门上报动员部署情况；自7月份起，每周五上报《“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理工作统计表》（见附件4），9月28日前上报工作总结。

联系人：王振宇　联系电话：60665119

附件：1．“九小”场所、沿街门店消防检查要点

2．消防安全检查记录

3．消防安全承诺书

4．《“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理行动

统计表》

5．《“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理行动

“三个清单”》

6. 高新区“九小场所”和沿街门店消防安全专项治理工作任务清单

附件1

“九小”场所、沿街门店消防检查要点

（一）小生产加工企业检查要点

界定标准：员工在100人以下的作坊、工厂等生产加工企业。

1.检查用火用电情况，看是否存在私拉乱接电线、违章用火。

2.检查是否大量存放易燃、可燃材料和货物。

3.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

4.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

5.检查场所是否存在生产、储存、经营与住宿混合。

6.检查内部生产经营人员是否会使用灭火器材，是否进行消防疏散演练。

7.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

8.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

9.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

（二）小卫生医疗机构检查要点

界定标准：住院床位在50张以下的医院、诊所以及床位在50张以下的养老院、福利院。

1.检查用火用电情况，看是否存在违章用火、私拉乱接电线。

2.检查安全出口、疏散通道是否畅通，宿舍、教室等外窗是否安装金属护栏。

3.检查所在建筑消防设施是否定期检验合格，防火门、应急照明是否完好。

4.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

5.检查场所是否存在人员违规留宿情况。

6.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

7.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

8.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

（三）小教育培训机构检查要点

界定标准：学生住宿床位在100张以下的学校及住宿床位在50张以下的幼儿园。

1.检查用火用电情况，看是否存在违章用火、私拉乱接电线。

2.检查安全出口、疏散通道是否畅通，宿舍、教室等外窗是否安装金属护栏。

3.检查所在建筑消防设施是否定期检验合格，防火门、应急照明是否完好。

4.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

5.检查场所是否存在人员违规留宿情况。

6.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

7.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

8.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

（四）小商场检查要点

界定标准：建筑面积在1000平方米以下的商场（商店、超市、市场）。

1.检查用火用电情况，看是否存在违章用火、私拉乱接电线。

2.检查是否违规存放易燃易爆化学危险物品。

3.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

4.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

5.检查场所是否违规留宿2人以上。

6.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

7.检查经营人员是否会使用灭火器材，是否进行消防疏散演练。

8.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

9.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

（五）小歌舞娱乐场所检查要点

界定标准：建筑面积在200平方米以下的录像厅、歌舞厅、练歌房、棋牌室、茶社、足浴、游艺、游乐等场所。

1.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

2.检查用电情况，看是否存在私拉乱接电线。

3.检查是否有瓶装液化气等易燃易爆危险物品。

4.检查是否有违章使用明火、违章进行电焊作业等情况。

5.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

6.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

7.检查是否设置留宿设施，违规留宿人员。

8.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

9.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

（六）小美容洗浴场所检查要点

界定标准：建筑面积在200平方米以下的洗浴、美容美发场所。

1.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

2.检查用电情况，看是否存在私拉乱接电线。

3.检查是否有瓶装液化气等易燃易爆危险物品。

4.检查是否有违章使用明火、违章进行电焊作业等情况。

5.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

6.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

7.检查是否设置留宿设施，违规留宿人员。

8.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

9.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

（七）小旅馆检查要点

界定标准：客房数在50间以下的宾馆、旅馆等住宿场所。

1.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

2.检查用电情况，看是否存在私拉乱接电线情况。

3.检查是否违规储存液化气等易燃易爆危险物品。

4.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

5.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

6.检查是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏等障碍物。

7.检查场所内是否有卧床抽烟等违章行为。

8.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

9.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

（八）小网吧检查要点

界定标准：建筑面积在200平方米以下的网吧。

1.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

2.检查用电情况，看是否存在私拉乱接电线。

3.检查是否有瓶装液化气等易燃易爆危险物品。

4.检查是否有违章使用明火、违章进行电焊作业等情况。

5.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

6.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

7.检查是否设置留宿设施，违规留宿人员。

8.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

9.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

（九）小餐饮场所检查要点

界定标准：就餐人数在100人以下的餐饮场所。

1.检查是否签订消防安全承诺书并在主入口处上墙。

2.检查用电情况，看是否存在私拉乱接电线情况。

3.检查是否违规储存液化气等易燃易爆危险物品。

4.检查安全出口、疏散通道是否畅通。

5.检查灭火器材配备及维护是否符合要求。

6.检查是否在门窗上设置影响疏散的铁栅栏等障碍物。

7.检查场所内是否有卧床抽烟等违章行为。

8.检查是否违章使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

9.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感，是否配备逃生绳、逃生面罩、强光手电等辅助疏散逃生设施。

（十）沿街门店检查要点

1.检查是否存在电器线路私拉乱接。

2.检查是否配备消防设施。

3.检查是否存在“下店上宅”、“前店后宅”现象。

4.检查是否存在楼梯乱堆乱放占用生命通道现象。

5.检查电动车停放和充电是否规范。

6.检查是否在容易发生火灾部位安装智能烟感。

附件2

消防安全检查记录

| 检 查时 间 | 年 月 日 | 检 查 人 员 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被检查单位、个人或地址 |  |  |  |
| 火 灾 隐 患 | □ 无灭火器、应急灯、独立式烟感报警器、智能烟感 □ 灭火器失效、应急灯故障或损坏、烟感报警器故障或损坏 □ 损坏、挪用或擅自拆除、停用消防设施、器材 □ 占用、堵塞、封闭场所的疏散通道、安全出口 □ 埋压、圈占、遮挡室内消火栓 □ 埋压、圈占、遮挡室外消火栓 □ 车辆、房屋、石墩等障碍物占用、堵塞、封闭消防车通道 □ 电动车停放在公共楼梯间、公共场所室内 □ 电动车在室内、楼梯间充电或在室外飞线充电 □ 生产、经营、储存与居住场所合一，没有独立逃生楼梯或者没有采取有效防火分隔 □ 人员密集场所门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物 □ 人员密集场所室内电气线路未暗敷或明敷时未穿管保护 □ 在商场、网吧、易燃易爆场所吸烟或使用明火 |  |  |
| 举 报投 诉 | 举报投诉 移交来源 | □ 消防救援大队 □ 消安委 □ 社区、行政村 □ 群众 |  |
|  | □ 经检查，情况属实 □ 经检查，情况不属实 |  |  |
| 处 理 情 况 | □ 已立即整改 □有 □无 开展现场消防宣传培训教育 □ 已限期整改 整改期限： 年 月 日 □ 整改难度大 已上报乡镇（街道办）消安委处理 |  |  |
| 被检查单位、个人签名 |  |  |  |

附件3

消防安全承诺书

我是                                （场所名称、印章）消防安全责任人，我场所按照全县“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理要求，就消防安全情况向社会做出如下承诺：

1.不违规设置留宿设施，不违规留宿、住宿。

2.不违规使用易燃可燃装修材料、易燃可燃夹芯彩钢板。

3.不违规存放大量易燃、可燃材料、货物和易燃易爆危险物品。

4.不违规在门窗上设置影响疏散的铁栅栏等障碍物。

5.不违章使用明火、电焊作业，不卧床抽烟，不私拉乱接电线。

6.确保配备的灭火及逃生器材完好有效。

7.确保安全出口、疏散通道畅通。

8.会查改火灾隐患、会扑救初期火灾、会引导人员疏散、会逃生自救。

以上承诺，接受政府有关部门和社会群众监督。

责任人：

时  间：       年   月   日

附件4

“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理行动统计表

填报单位：               填报人：                     填报日期：      年        月      日

| 成立检查组 （个） | 出动检查人员（人） | 检查“九小”场所、沿街门店 （家） | 发现火灾隐患（处） | 整改火灾隐患（处） | 警告（人） | 责令 “三停” （家） | 罚款 （万元） | 临时 查封（家） | 强制拆除（处） | 行政 拘留（人） | 清理违规留宿人员（人） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明:各项数据填报累计数。

附件5

“九小”场所和沿街门店消防安全专项治理行动“三个清单”

填报单位：               填报人：                     填报日期：      年        月      日

| 乡镇政府（街道办事处） | 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 经营人员 | 联系方式 | 经营性质 | 单位基本情况（建筑面积、层数、人员数量等） | 是否住人（住人数） | 存在 问题 | 整改措施 | 整改责任人 | 整改时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件6

高新区“九小场所”和沿街门店消防安全专项治理工作任务清单

| 工作任务 | 责任单位 |
| --- | --- |
| 负责开展对学校、幼儿园、校外培训机构的检查；； | “一园两办”、教育部门 |
| 负责开展对社会福利机构的检查 | “一园两办”、民政部门 |
| 负责开展对医院、诊所等医疗机构的检查； | “一园两办”、卫健部门 |
| 负责开展对建设工程施工现场的检查； | “一园两办”、住建部门 |
| 负责开展对城市公共设施以及燃气设施设备安全防范的检查； | “一园两办”、城市管理部门 |
| 负责开展对公共娱乐场所、文化经营场所、文物建筑、旅游景点的检查； | “一园两办”、文广旅部门 |
| 负责开展对危化品经营企业的检查； | “一园两办”、应急部门 |
| 负责开展对工矿企业、劳动密集型企业的检查； | “一园两办”、工信部门 |
| 负责开展对畜牧养殖加工企业的检查； | “一园两办”、农业农村部门 |
| 负责开展对汽车客运站（点）以及营运车辆的检查； | “一园两办”、交通部门 |
| 负责开展对商场、市场的检查； | “一园两办”、商务、市场主管部门 |
| 负责开展对消防产品、电器产品及设施的检查； | “一园两办”、市场监管部门 |
| 负责开展对快递物流仓储企业的检查。 | “一园两办”、邮政管理部门 |

南阳高新区综合办公室                                                2021年6月30日印发