编号：

土地勘测定界技术报告书

用地单位：南阳市人民政府

项目用地名称：南阳市乡镇建设项目卧龙区2021-01

勘测定界单位：南阳市春阳测绘有限公司

2021年7月5日

目         录

土地勘测定界技术说明	2

勘 测 定 界 表	4

勘 测 面 积 表	5

宗地分类面积表	6

土地分类面积表（集体）	8

地块面积及界址点坐标成果表	11

界址点坐标成果表	42

项目用地勘测定界图	43

项目用地地理位置图	44

南阳市乡镇建设项目卧龙区2021-01用地

# 土地勘测定界技术说明

为测定南阳市乡镇建设项目卧龙区2021-01建设项目用地的面积、土地利用现状和使用土地的界址，受南阳市人民政府的委托，由南阳市春阳测绘有限公司对该项目进行土地勘测定界。

一、	工程项目勘测定界依据

1、	《土地勘测定界规程》TD/T 1008-2007 ；

2、 	《土地利用现状分类》GB/T 21010－2007；

3、	《第二次全国土地调查技术规程》（TD/T1014-2007）；

4、	《地籍调查规程》TD/T1001-2012；

5、    《全球定位系统城市测量技术规程》CJJ 73-97

二、	施测单位及日期

该项目勘测定界由南阳市春阳测绘有限公司承担，2021年7月5日至2021年7月5日完成外业作业及内业整理。

三、	勘测定界工作情况

1、	外业调查情况

(1)权属调查情况

从当地自然资源管理部门搜集用地范围内土地利用现状调查及土地登记中的权属资料，并对分幅权属界线图、权属来源证明文件等进行了审核，将审核合格的行政界线、权属界线转绘到工作底图上；对无上述权属证明材料或权属界线模糊、不清的，在各级自然资源管理部门的配合下，组织原权属单位有关人员按《第二次全国土地利用现状调查技术规程》和《地籍调查规程》要求现场指界，并将用地范围内的权属界线测绘到工作底图上。

(2)地类调查情况

依据GB/T 21010－2007《土地利用现状分类》、以土地利用现状图上的地类界线，通过现场调查及实地判读，将用地范围内及其附近的各地类界线测绘或转绘在工作底图上，并标注二级地类编号。

同时对土地利用现状调查的地类进行了核实，与实地不一致的，在勘测定界报告及面积量算表中已注明。

利用收集到的用地范围内的土地利用总体规划资料、基本农田保护区规划图及基本农田保护区界线图，将用地范围内及其附近的基本农田界线测绘和转绘在工作底图上，图上确定项目用地占用基本农田的范围，并进行了实地核定。

2、	外业测量情况

本次勘测定界测量仪器采用GPS接收机，坐标系采用2000国家大地坐标系，高程系统采用1985年国家高程基准。3度带，中央子午线114度00分。

3、	面积量算与汇总

各类面积的量算均采用解析方法，实测项目用地总面积为17.6601公顷，其中农用地面积为17.6601公顷，占用基本农田面积为0.0公顷。

4、	相关说明

（1）	本次勘测定界工作采用由用地单位提供的地形图、现场测绘图、土地利用现状图作为工作底图。

（2）	地类代号对照

耕地:013--旱地 林地:031--有林地 交通运输用地:104--农村道路 水域及水利设施用地:114--坑塘水面117--沟渠

（3）	权属界址点名代码说明

J表示外围界址点号；D表示地类点号；E表示市界点号；A表示县界点号；X表示乡界点号；C表示村界点号；Z表示组界点号。

（4）	工作简述及自检情况说明

南阳市乡镇建设项目卧龙区2021-01项目土地勘测定界工作进展顺利，圆满完成委托方的勘测定界任务，内外业成果均进行了有效检核。勘测定界成果符合《土地勘测定界规程》、《地籍调查规程》的要求。

# 勘 测 定 界 表

| 单位名称 |  | 南阳市人民政府 |  |  |  |  | 经 办 人 |  | 冯河龙 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  | 南阳市中州中路291号 |  |  |  |  | 电 话 |  | 1583777111 |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 土地用途 |  |  |  |  |  |  |
| 土地座落 |  | 石桥镇二村、夏村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关文件 |  |  |  |  |  |  | 界桩数目 |  | 243 |  |  |  |  |
| 图幅号 |  | I49G068074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘测面积 公顷 | 分类 所 有权 | 农用地 |  |  |  |  |  | 建设用地 |  |  | 未利用地 |  | 合计 |
|  |  | 耕地 | 林地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 | 小计 |  | 商服用地 |  | 小计 | 其他土地 | 小计 |  |
|  | 国有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集体 | 16.4887 | 0.5545 | 0.1256 | 0.4913 | 17.6601 |  |  |  |  |  |  | 17.6601 |
|  | 合计 | 16.4887 | 0.5545 | 0.1256 | 0.4913 | 17.6601 |  |  |  |  |  |  | 17.6601 |
| 基本农田面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 勘测定界单位签注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 南阳市乡镇建设项目卧龙区2021-01该项目勘测定界面积准确，土地权属调查由当地自然资源部门及所在乡村配合下现场指界、勘测。权属无争议，地类调查根据当年度土地现状图，经实地调查，地类界线清楚准确，满足《土地勘测定界规程》及《地籍调查规程》的要求。 单位主管: 项目负责人： 审核人: 2021年7月5日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 勘 测 面 积 表

单位：公顷

| 总面积 |  | 17.6601 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按现状权属 分类 | 国有 |  |  |  |  |  |  |
|  | 集体 | 17.6601 |  |  |  |  |  |
| 按现状地类 分类 | 农用地 | 17.6601 |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中 | 耕地 |  |  | 16.4887 |  |
|  |  |  | 基本农田 |  |  |  |  |
|  | 建设用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 未利用地 |  |  |  |  |  |  |
| 按用地占用方式 分类 | 征收 | 17.6601 |  | 其中 | 耕地 |  | 16.4887 |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 划拨 |  |  |  |  |  |  |
|  | 出让 |  |  |  |  |  |  |
|  | 代征 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 规划道路 |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时用地 |  |  |  |  |  |  |
|  | 征用 |  |  | 其中 | 耕地 |  |  |
|  |  |  |  |  | 基本农田 |  |  |
|  | 农用地转用 |  |  |  |  |  |  |

# 宗地分类面积表

南阳市卧龙区石桥镇                                                                       单位：公顷

| 权属单位 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  | 未利用地 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 其中 | 林地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 水域及水利设施用地 | 其中 |  | 商服用地 | 其中 | 其他土地 | 其中 |  |  |
|  |  | 旱地 |  | 有林地 |  | 农村道路 |  | 坑塘水面 | 沟渠 |  | 批发零售 |  | 盐碱地 |  |  |
| 二村九组 | 3.6312 | 3.6312 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0436 | 0.0436 | 0.4016 | 0.2986 | 0.1030 |  |  |  |  | 4.1282 |  |
| 二村七组 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0113 | 0.0113 |  |  | 0.0378 | 0.0021 | 0.0357 |  |  |  |  | 1.0368 |  |
| 二村三组 | 1.5792 | 1.5792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5792 |  |
| 二村十组 | 0.9095 | 0.9095 |  |  | 0.0158 | 0.0158 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9253 |  |
| 二村四组 | 1.5085 | 1.5085 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0350 | 0.0085 | 0.0265 |  |  |  |  | 2.0492 |  |
| 夏村八组 | 0.2266 | 0.2266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2266 |  |
| 夏村村委 | 0.3916 | 0.3916 |  |  | 0.0381 | 0.0381 | 0.0030 |  | 0.0030 |  |  |  |  | 0.4327 |  |
| 夏村二组 | 0.5004 | 0.5004 |  |  | 0.0059 | 0.0059 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5063 |  |
| 夏村六组 | 0.2278 | 0.2278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2278 |  |
| 夏村七组 | 1.5722 | 1.5722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5722 |  |
| 夏村三组 | 0.3517 | 0.3517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3517 |  |
| 夏村四组 | 0.3006 | 0.3006 |  |  | 0.0079 | 0.0079 | 0.0139 |  | 0.0139 |  |  |  |  | 0.3224 |  |
| 夏村五组 | 3.7538 | 3.7538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7538 |  |
| 夏村一组 | 0.5479 | 0.5479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5479 |  |
| 合计 | 16.4887 | 16.4887 | 0.5545 | 0.5545 | 0.1256 | 0.1256 | 0.4913 | 0.3092 | 0.1821 |  |  |  |  | 17.6601 |  |

计算者：张  金                                      检查者：谢俊晓                                      2021年7月5日

# 土地分类面积表（集体）

南阳市卧龙区石桥镇                                                                       单位：公顷

| 权属单位 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  | 未利用地 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 其中 | 林地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 水域及水利设施用地 | 其中 |  | 商服用地 | 其中 | 其他土地 | 其中 |  |  |
|  |  | 旱地 |  | 有林地 |  | 农村道路 |  | 坑塘水面 | 沟渠 |  | 批发零售 |  | 盐碱地 |  |  |
| 二村 | 8.6161 | 8.6161 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0737 | 0.0737 | 0.4744 | 0.3092 | 0.1652 |  |  |  |  | 9.7187 |  |
| 夏村 | 7.8726 | 7.8726 |  |  | 0.0519 | 0.0519 | 0.0169 |  | 0.0169 |  |  |  |  | 7.9414 |  |
| 合计 | 16.4887 | 16.4887 | 0.5545 | 0.5545 | 0.1256 | 0.1256 | 0.4913 | 0.3092 | 0.1821 |  |  |  |  | 17.6601 |  |

计算者：张  金                                      检查者：谢俊晓                                      2021年7月5日

土地分类面积表（集体）

南阳市卧龙区石桥镇二村                                                                     单位：公顷

| 权属单位 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  | 未利用地 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 其中 | 林地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 水域及水利设施用地 | 其中 |  | 商服用地 | 其中 | 其他土地 | 其中 |  |  |
|  |  | 旱地 |  | 有林地 |  | 农村道路 |  | 坑塘水面 | 沟渠 |  | 批发零售 |  | 盐碱地 |  |  |
| 九组 | 3.6312 | 3.6312 | 0.0518 | 0.0518 | 0.0436 | 0.0436 | 0.4016 | 0.2986 | 0.1030 |  |  |  |  | 4.1282 |  |
| 七组 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0113 | 0.0113 |  |  | 0.0378 | 0.0021 | 0.0357 |  |  |  |  | 1.0368 |  |
| 三组 | 1.5792 | 1.5792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5792 |  |
| 十组 | 0.9095 | 0.9095 |  |  | 0.0158 | 0.0158 |  |  |  |  |  |  |  | 0.9253 |  |
| 四组 | 1.5085 | 1.5085 | 0.4914 | 0.4914 | 0.0143 | 0.0143 | 0.0350 | 0.0085 | 0.0265 |  |  |  |  | 2.0492 |  |
| 合计 | 8.6161 | 8.6161 | 0.5545 | 0.5545 | 0.0737 | 0.0737 | 0.4744 | 0.3092 | 0.1652 |  |  |  |  | 9.7187 |  |

计算者：张  金                                      检查者：谢俊晓                                      2021年7月5日

土地分类面积表（集体）

南阳市卧龙区石桥镇夏村                                                                     单位：公顷

| 权属单位 | 农用地 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设用地 |  | 未利用地 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 耕地 | 其中 | 林地 | 其中 | 交通运输用地 | 其中 | 水域及水利设施用地 | 其中 |  | 商服用地 | 其中 | 其他土地 | 其中 |  |  |
|  |  | 旱地 |  | 有林地 |  | 农村道路 |  | 坑塘水面 | 沟渠 |  | 批发零售 |  | 盐碱地 |  |  |
| 八组 | 0.2266 | 0.2266 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2266 |  |
| 村委 | 0.3916 | 0.3916 |  |  | 0.0381 | 0.0381 | 0.0030 |  | 0.0030 |  |  |  |  | 0.4327 |  |
| 二组 | 0.5004 | 0.5004 |  |  | 0.0059 | 0.0059 |  |  |  |  |  |  |  | 0.5063 |  |
| 六组 | 0.2278 | 0.2278 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2278 |  |
| 七组 | 1.5722 | 1.5722 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.5722 |  |
| 三组 | 0.3517 | 0.3517 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3517 |  |
| 四组 | 0.3006 | 0.3006 |  |  | 0.0079 | 0.0079 | 0.0139 |  | 0.0139 |  |  |  |  | 0.3224 |  |
| 五组 | 3.7538 | 3.7538 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.7538 |  |
| 一组 | 0.5479 | 0.5479 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5479 |  |
| 合计 | 7.8726 | 7.8726 |  |  | 0.0519 | 0.0519 | 0.0169 |  | 0.0169 |  |  |  |  | 7.9414 |  |

计算者：张  金                                      检查者：谢俊晓                                      2021年7月5日

# 地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 01          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| J1 | 3672969.400 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 100.01 |  |
| D1 | 3672974.776 | 38370923.486 |  |  |
|  |  |  | 32.59 |  |
| D2 | 3672942.193 | 38370922.614 |  |  |
|  |  |  | 9.86 |  |
| Z1 | 3672932.332 | 38370922.349 |  |  |
|  |  |  | 6.53 |  |
| Z2 | 3672932.699 | 38370915.832 |  |  |
|  |  |  | 21.54 |  |
| Z3 | 3672913.872 | 38370905.366 |  |  |
|  |  |  | 22.26 |  |
| Z4 | 3672895.778 | 38370892.393 |  |  |
|  |  |  | 4.72 |  |
| Z5 | 3672891.942 | 38370889.643 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D3 | 3672892.820 | 38370888.900 |  |  |
|  |  |  | 1.05 |  |
| D4 | 3672892.143 | 38370888.100 |  |  |
|  |  |  | 27.42 |  |
| D5 | 3672871.884 | 38370869.628 |  |  |
|  |  |  | 15.36 |  |
| D6 | 3672860.534 | 38370859.281 |  |  |
|  |  |  | 34.99 |  |
| D7 | 3672830.470 | 38370841.384 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| Z6 | 3672829.882 | 38370842.372 |  |  |
|  |  |  | 2.92 |  |
| Z7 | 3672827.636 | 38370840.502 |  |  |
|  |  |  | 8.02 |  |
| Z8 | 3672820.579 | 38370836.696 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D8 | 3672821.369 | 38370835.861 |  |  |
|  |  |  | 17.69 |  |
| D9 | 3672808.521 | 38370823.705 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D10 | 3672807.731 | 38370824.540 |  |  |
|  |  |  | 1.06 |  |
| D11 | 3672807.205 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 2.11 |  |
| J16 | 3672809.312 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 121.71 |  |
| J17 | 3672931.026 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 15.01 |  |
| J18 | 3672946.038 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 23.36 |  |
| J1 | 3672969.400 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 9767.43 平方米 = 14.6512亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 02          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D4 | 3672892.143 | 38370888.100 |  |  |
|  |  |  | 1.05 |  |
| D3 | 3672892.820 | 38370888.900 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| Z5 | 3672891.942 | 38370889.643 |  |  |
|  |  |  | 5.08 |  |
| Z9 | 3672887.836 | 38370886.656 |  |  |
|  |  |  | 4.23 |  |
| Z10 | 3672884.413 | 38370884.165 |  |  |
|  |  |  | 0.30 |  |
| Z11 | 3672884.195 | 38370883.967 |  |  |
|  |  |  | 17.83 |  |
| D12 | 3672871.017 | 38370871.951 |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  |
| D13 | 3672870.334 | 38370871.328 |  |  |
|  |  |  | 15.13 |  |
| D14 | 3672859.157 | 38370861.137 |  |  |
|  |  |  | 27.51 |  |
| Z12 | 3672835.518 | 38370847.066 |  |  |
|  |  |  | 7.33 |  |
| Z6 | 3672829.882 | 38370842.372 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D7 | 3672830.470 | 38370841.384 |  |  |
|  |  |  | 34.99 |  |
| D6 | 3672860.534 | 38370859.281 |  |  |
|  |  |  | 15.36 |  |
| D5 | 3672871.884 | 38370869.628 |  |  |
|  |  |  | 27.42 |  |
| D4 | 3672892.143 | 38370888.100 |  |  |
| 面积 = 171.47 平方米 = 0.2572亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 03          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z5 | 3672891.942 | 38370889.643 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D15 | 3672891.064 | 38370890.386 |  |  |
|  |  |  | 41.37 |  |
| D16 | 3672917.802 | 38370921.958 |  |  |
|  |  |  | 17.05 |  |
| D17 | 3672900.754 | 38370921.499 |  |  |
|  |  |  | 32.78 |  |
| D18 | 3672867.990 | 38370920.617 |  |  |
|  |  |  | 46.57 |  |
| Z13 | 3672870.881 | 38370874.133 |  |  |
|  |  |  | 16.55 |  |
| Z11 | 3672884.195 | 38370883.967 |  |  |
|  |  |  | 0.30 |  |
| Z10 | 3672884.413 | 38370884.165 |  |  |
|  |  |  | 4.23 |  |
| Z9 | 3672887.836 | 38370886.656 |  |  |
|  |  |  | 5.08 |  |
| Z5 | 3672891.942 | 38370889.643 |  |  |
| 面积 = 1275.19 平方米 = 1.9128亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 04          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z2 | 3672932.699 | 38370915.832 |  |  |
|  |  |  | 6.53 |  |
| Z1 | 3672932.332 | 38370922.349 |  |  |
|  |  |  | 11.43 |  |
| D19 | 3672920.909 | 38370922.042 |  |  |
|  |  |  | 0.02 |  |
| D20 | 3672920.887 | 38370922.041 |  |  |
|  |  |  | 38.85 |  |
| Z4 | 3672895.778 | 38370892.393 |  |  |
|  |  |  | 22.26 |  |
| Z3 | 3672913.872 | 38370905.366 |  |  |
|  |  |  | 21.54 |  |
| Z2 | 3672932.699 | 38370915.832 |  |  |
| 面积 = 262.96 平方米 = 0.3944亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 05          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z1 | 3672932.332 | 38370922.349 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| Z14 | 3672932.135 | 38370925.842 |  |  |
|  |  |  | 11.32 |  |
| D21 | 3672920.815 | 38370925.537 |  |  |
|  |  |  | 20.16 |  |
| D22 | 3672900.660 | 38370924.998 |  |  |
|  |  |  | 32.84 |  |
| D23 | 3672867.834 | 38370924.114 |  |  |
|  |  |  | 10.15 |  |
| Z15 | 3672857.692 | 38370923.841 |  |  |
|  |  |  | 3.51 |  |
| Z16 | 3672858.085 | 38370920.351 |  |  |
|  |  |  | 9.85 |  |
| D24 | 3672867.928 | 38370920.615 |  |  |
|  |  |  | 0.06 |  |
| D18 | 3672867.990 | 38370920.617 |  |  |
|  |  |  | 32.78 |  |
| D17 | 3672900.754 | 38370921.499 |  |  |
|  |  |  | 17.05 |  |
| D16 | 3672917.802 | 38370921.958 |  |  |
|  |  |  | 41.37 |  |
| D15 | 3672891.064 | 38370890.386 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| Z5 | 3672891.942 | 38370889.643 |  |  |
|  |  |  | 4.72 |  |
| Z4 | 3672895.779 | 38370892.394 |  |  |
|  |  |  | 38.85 |  |
| D20 | 3672920.887 | 38370922.041 |  |  |
|  |  |  | 0.02 |  |
| D19 | 3672920.909 | 38370922.042 |  |  |
|  |  |  | 11.43 |  |
| Z1 | 3672932.332 | 38370922.349 |  |  |
| 面积 = 355.12 平方米 = 0.5327亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 06          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D1 | 3672974.776 | 38370923.486 |  |  |
|  |  |  | 3.52 |  |
| D25 | 3672974.965 | 38370926.997 |  |  |
|  |  |  | 32.68 |  |
| D26 | 3672942.299 | 38370926.116 |  |  |
|  |  |  | 10.17 |  |
| Z14 | 3672932.135 | 38370925.842 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| Z1 | 3672932.332 | 38370922.349 |  |  |
|  |  |  | 9.86 |  |
| D2 | 3672942.193 | 38370922.614 |  |  |
|  |  |  | 32.59 |  |
| D1 | 3672974.776 | 38370923.486 |  |  |
| 面积 = 149.31 平方米 = 0.2240亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 07          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z14 | 3672932.135 | 38370925.842 |  |  |
|  |  |  | 0.45 |  |
| Z17 | 3672932.110 | 38370926.290 |  |  |
|  |  |  | 25.49 |  |
| Z18 | 3672906.621 | 38370925.969 |  |  |
|  |  |  | 5.11 |  |
| D27 | 3672901.597 | 38370925.035 |  |  |
|  |  |  | 9.66 |  |
| D28 | 3672891.936 | 38370924.784 |  |  |
|  |  |  | 34.26 |  |
| Z19 | 3672857.686 | 38370923.892 |  |  |
|  |  |  | 0.05 |  |
| Z15 | 3672857.692 | 38370923.841 |  |  |
|  |  |  | 10.15 |  |
| D23 | 3672867.834 | 38370924.114 |  |  |
|  |  |  | 32.84 |  |
| D22 | 3672900.660 | 38370924.998 |  |  |
|  |  |  | 20.16 |  |
| D21 | 3672920.815 | 38370925.537 |  |  |
|  |  |  | 11.32 |  |
| Z14 | 3672932.135 | 38370925.842 |  |  |
| 面积 = 19.53 平方米 = 0.0293亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 08          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z18 | 3672906.621 | 38370925.969 |  |  |
|  |  |  | 14.91 |  |
| Z20 | 3672891.710 | 38370925.781 |  |  |
|  |  |  | 25.52 |  |
| Z21 | 3672866.189 | 38370925.460 |  |  |
|  |  |  | 6.62 |  |
| Z22 | 3672859.593 | 38370924.942 |  |  |
|  |  |  | 2.02 |  |
| Z23 | 3672857.574 | 38370924.890 |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  |
| Z19 | 3672857.686 | 38370923.892 |  |  |
|  |  |  | 34.26 |  |
| D28 | 3672891.936 | 38370924.784 |  |  |
|  |  |  | 9.66 |  |
| D27 | 3672901.597 | 38370925.035 |  |  |
|  |  |  | 5.11 |  |
| Z18 | 3672906.621 | 38370925.969 |  |  |
| 面积 = 51.12 平方米 = 0.0767亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 09          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D25 | 3672974.965 | 38370926.997 |  |  |
|  |  |  | 3.31 |  |
| Z24 | 3672975.143 | 38370930.301 |  |  |
|  |  |  | 29.03 |  |
| Z25 | 3672946.162 | 38370928.630 |  |  |
|  |  |  | 3.66 |  |
| Z26 | 3672942.906 | 38370926.953 |  |  |
|  |  |  | 10.82 |  |
| Z17 | 3672932.110 | 38370926.290 |  |  |
|  |  |  | 0.45 |  |
| Z14 | 3672932.135 | 38370925.842 |  |  |
|  |  |  | 10.17 |  |
| D26 | 3672942.299 | 38370926.116 |  |  |
|  |  |  | 32.68 |  |
| D25 | 3672974.965 | 38370926.997 |  |  |
| 面积 = 94.53 平方米 = 0.1418亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 10          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村十组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z24 | 3672975.143 | 38370930.301 |  |  |
|  |  |  | 0.76 |  |
| D29 | 3672975.184 | 38370931.064 |  |  |
|  |  |  | 32.78 |  |
| D30 | 3672942.418 | 38370930.099 |  |  |
|  |  |  | 16.20 |  |
| D31 | 3672926.228 | 38370929.612 |  |  |
|  |  |  | 19.94 |  |
| Z18 | 3672906.621 | 38370925.969 |  |  |
|  |  |  | 25.49 |  |
| Z17 | 3672932.110 | 38370926.290 |  |  |
|  |  |  | 10.82 |  |
| Z26 | 3672942.906 | 38370926.953 |  |  |
|  |  |  | 3.66 |  |
| Z25 | 3672946.162 | 38370928.630 |  |  |
|  |  |  | 29.03 |  |
| Z24 | 3672975.143 | 38370930.301 |  |  |
| 面积 = 131.18 平方米 = 0.1968亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 11          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村十组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D29 | 3672975.184 | 38370931.064 |  |  |
|  |  |  | 2.05 |  |
| D32 | 3672975.294 | 38370933.108 |  |  |
|  |  |  | 32.83 |  |
| D33 | 3672942.479 | 38370932.101 |  |  |
|  |  |  | 16.47 |  |
| D34 | 3672926.014 | 38370931.606 |  |  |
|  |  |  | 25.05 |  |
| D35 | 3672901.387 | 38370927.031 |  |  |
|  |  |  | 8.02 |  |
| D36 | 3672893.365 | 38370926.822 |  |  |
|  |  |  | 1.95 |  |
| Z20 | 3672891.710 | 38370925.781 |  |  |
|  |  |  | 14.91 |  |
| Z18 | 3672906.621 | 38370925.969 |  |  |
|  |  |  | 19.94 |  |
| D31 | 3672926.228 | 38370929.612 |  |  |
|  |  |  | 16.20 |  |
| D30 | 3672942.418 | 38370930.099 |  |  |
|  |  |  | 32.78 |  |
| D29 | 3672975.184 | 38370931.064 |  |  |
| 面积 = 156.34 平方米 = 0.2345亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 12          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村十组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D32 | 3672975.294 | 38370933.108 |  |  |
|  |  |  | 69.64 |  |
| Z27 | 3672979.038 | 38371002.647 |  |  |
|  |  |  | 32.95 |  |
| Z28 | 3672946.094 | 38371002.112 |  |  |
|  |  |  | 95.90 |  |
| Z29 | 3672850.229 | 38370999.649 |  |  |
|  |  |  | 2.13 |  |
| Z30 | 3672848.100 | 38370999.560 |  |  |
|  |  |  | 74.26 |  |
| Z31 | 3672857.448 | 38370925.887 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| D37 | 3672859.447 | 38370925.939 |  |  |
|  |  |  | 1.01 |  |
| Z22 | 3672859.593 | 38370924.942 |  |  |
|  |  |  | 6.62 |  |
| Z21 | 3672866.189 | 38370925.460 |  |  |
|  |  |  | 25.52 |  |
| Z20 | 3672891.710 | 38370925.781 |  |  |
|  |  |  | 1.95 |  |
| D36 | 3672893.365 | 38370926.822 |  |  |
|  |  |  | 8.02 |  |
| D35 | 3672901.387 | 38370927.031 |  |  |
|  |  |  | 25.05 |  |
| D34 | 3672926.014 | 38370931.606 |  |  |
|  |  |  | 16.47 |  |
| D33 | 3672942.479 | 38370932.101 |  |  |
|  |  |  | 32.83 |  |
| D32 | 3672975.294 | 38370933.108 |  |  |
| 面积 = 8963.78 平方米 = 13.4457亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 13          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z27 | 3672979.038 | 38371002.647 |  |  |
|  |  |  | 103.72 |  |
| Z32 | 3672984.613 | 38371106.219 |  |  |
|  |  |  | 74.87 |  |
| Z33 | 3672909.911 | 38371101.241 |  |  |
|  |  |  | 30.89 |  |
| Z34 | 3672879.093 | 38371099.199 |  |  |
|  |  |  | 43.11 |  |
| Z35 | 3672836.212 | 38371094.776 |  |  |
|  |  |  | 95.96 |  |
| Z30 | 3672848.100 | 38370999.560 |  |  |
|  |  |  | 2.13 |  |
| Z29 | 3672850.229 | 38370999.649 |  |  |
|  |  |  | 95.90 |  |
| Z28 | 3672946.094 | 38371002.112 |  |  |
|  |  |  | 32.95 |  |
| Z27 | 3672979.038 | 38371002.647 |  |  |
| 面积 = 13970.15 平方米 = 20.9552亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 14          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村三组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z32 | 3672984.613 | 38371106.219 |  |  |
|  |  |  | 102.75 |  |
| J2 | 3672990.136 | 38371208.821 |  |  |
|  |  |  | 102.75 |  |
| J3 | 3672995.660 | 38371311.424 |  |  |
|  |  |  | 72.56 |  |
| J4 | 3672927.804 | 38371285.729 |  |  |
|  |  |  | 38.89 |  |
| J5 | 3672890.697 | 38371274.088 |  |  |
|  |  |  | 40.37 |  |
| J6 | 3672851.881 | 38371262.998 |  |  |
|  |  |  | 15.95 |  |
| C1 | 3672836.350 | 38371259.362 |  |  |
|  |  |  | 37.28 |  |
| C2 | 3672841.888 | 38371222.492 |  |  |
|  |  |  | 38.88 |  |
| J22 | 3672879.599 | 38371231.963 |  |  |
|  |  |  | 34.37 |  |
| J21 | 3672912.713 | 38371241.167 |  |  |
|  |  |  | 30.67 |  |
| J20 | 3672942.066 | 38371250.058 |  |  |
|  |  |  | 117.15 |  |
| J19 | 3672935.292 | 38371133.107 |  |  |
|  |  |  | 76.98 |  |
| Z36 | 3672859.369 | 38371120.389 |  |  |
|  |  |  | 28.95 |  |
| Z34 | 3672879.093 | 38371099.199 |  |  |
|  |  |  | 43.11 |  |
| Z35 | 3672836.212 | 38371094.776 |  |  |
|  |  |  | 43.11 |  |
| Z34 | 3672879.093 | 38371099.199 |  |  |
|  |  |  | 30.89 |  |
| Z33 | 3672909.911 | 38371101.241 |  |  |
|  |  |  | 74.87 |  |
| Z32 | 3672984.613 | 38371106.219 |  |  |
| 面积 = 15791.56 平方米 = 23.6873亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 15          地类号： 114          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D11 | 3672807.205 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 1.06 |  |
| D10 | 3672807.731 | 38370824.540 |  |  |
|  |  |  | 0.57 |  |
| D38 | 3672808.016 | 38370825.038 |  |  |
|  |  |  | 1.27 |  |
| D39 | 3672807.925 | 38370826.307 |  |  |
|  |  |  | 3.62 |  |
| Z37 | 3672807.667 | 38370829.914 |  |  |
|  |  |  | 4.67 |  |
| Z38 | 3672803.489 | 38370827.823 |  |  |
|  |  |  | 4.28 |  |
| Z39 | 3672804.266 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 2.94 |  |
| D11 | 3672807.205 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 21.07 平方米 = 0.0316亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 16          地类号： 114          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z39 | 3672804.266 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 4.28 |  |
| Z38 | 3672803.489 | 38370827.823 |  |  |
|  |  |  | 21.42 |  |
| Z40 | 3672799.597 | 38370848.888 |  |  |
|  |  |  | 3.57 |  |
| D40 | 3672796.495 | 38370850.661 |  |  |
|  |  |  | 24.95 |  |
| D41 | 3672771.920 | 38370846.370 |  |  |
|  |  |  | 0.16 |  |
| D42 | 3672771.896 | 38370846.526 |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  |
| D43 | 3672770.994 | 38370846.326 |  |  |
|  |  |  | 33.23 |  |
| D44 | 3672738.599 | 38370838.922 |  |  |
|  |  |  | 13.91 |  |
| D45 | 3672724.717 | 38370837.996 |  |  |
|  |  |  | 7.85 |  |
| D46 | 3672719.163 | 38370843.550 |  |  |
|  |  |  | 9.26 |  |
| D47 | 3672713.610 | 38370850.954 |  |  |
|  |  |  | 5.40 |  |
| D48 | 3672708.982 | 38370853.731 |  |  |
|  |  |  | 12.96 |  |
| D49 | 3672696.025 | 38370853.731 |  |  |
|  |  |  | 19.33 |  |
| D50 | 3672677.514 | 38370848.178 |  |  |
|  |  |  | 7.23 |  |
| D51 | 3672672.887 | 38370842.625 |  |  |
|  |  |  | 9.44 |  |
| D52 | 3672671.036 | 38370833.369 |  |  |
|  |  |  | 9.91 |  |
| D53 | 3672669.264 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 135.00 |  |
| Z39 | 3672804.266 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 2986.34 平方米 = 4.4795亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 17          地类号： 114          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z37 | 3672807.667 | 38370829.914 |  |  |
|  |  |  | 8.10 |  |
| D54 | 3672807.090 | 38370837.996 |  |  |
|  |  |  | 10.35 |  |
| D55 | 3672802.463 | 38370847.251 |  |  |
|  |  |  | 3.30 |  |
| Z40 | 3672799.597 | 38370848.888 |  |  |
|  |  |  | 21.42 |  |
| Z38 | 3672803.489 | 38370827.823 |  |  |
|  |  |  | 4.67 |  |
| Z37 | 3672807.667 | 38370829.914 |  |  |
| 面积 = 84.68 平方米 = 0.1270亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 18          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z41 | 3672816.688 | 38370834.598 |  |  |
|  |  |  | 4.95 |  |
| Z42 | 3672812.335 | 38370832.250 |  |  |
|  |  |  | 5.22 |  |
| Z37 | 3672807.667 | 38370829.914 |  |  |
|  |  |  | 3.62 |  |
| D39 | 3672807.925 | 38370826.307 |  |  |
|  |  |  | 12.06 |  |
| Z41 | 3672816.688 | 38370834.598 |  |  |
| 面积 = 16.48 平方米 = 0.0247亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 19          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D8 | 3672821.369 | 38370835.861 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| Z8 | 3672820.579 | 38370836.696 |  |  |
|  |  |  | 4.42 |  |
| Z41 | 3672816.688 | 38370834.598 |  |  |
|  |  |  | 12.06 |  |
| D39 | 3672807.925 | 38370826.307 |  |  |
|  |  |  | 1.27 |  |
| D38 | 3672808.016 | 38370825.038 |  |  |
|  |  |  | 0.57 |  |
| D10 | 3672807.731 | 38370824.540 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D9 | 3672808.521 | 38370823.705 |  |  |
|  |  |  | 17.69 |  |
| D8 | 3672821.369 | 38370835.861 |  |  |
| 面积 = 37.24 平方米 = 0.0559亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 20          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z6 | 3672829.882 | 38370842.372 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| D56 | 3672829.294 | 38370843.361 |  |  |
|  |  |  | 10.49 |  |
| D57 | 3672820.276 | 38370837.993 |  |  |
|  |  |  | 1.33 |  |
| Z8 | 3672820.579 | 38370836.696 |  |  |
|  |  |  | 8.02 |  |
| Z7 | 3672827.636 | 38370840.502 |  |  |
|  |  |  | 2.92 |  |
| Z6 | 3672829.882 | 38370842.372 |  |  |
| 面积 = 15.25 平方米 = 0.0229亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 21          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z40 | 3672799.597 | 38370848.888 |  |  |
|  |  |  | 14.03 |  |
| Z43 | 3672797.048 | 38370862.687 |  |  |
|  |  |  | 11.75 |  |
| D58 | 3672799.069 | 38370851.110 |  |  |
|  |  |  | 2.61 |  |
| D40 | 3672796.495 | 38370850.661 |  |  |
|  |  |  | 3.57 |  |
| Z40 | 3672799.597 | 38370848.888 |  |  |
| 面积 = 3.79 平方米 = 0.0057亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 22          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D58 | 3672799.069 | 38370851.110 |  |  |
|  |  |  | 11.75 |  |
| Z43 | 3672797.048 | 38370862.687 |  |  |
|  |  |  | 9.97 |  |
| Z44 | 3672795.333 | 38370872.509 |  |  |
|  |  |  | 0.10 |  |
| Z45 | 3672795.236 | 38370872.497 |  |  |
|  |  |  | 4.83 |  |
| D59 | 3672790.447 | 38370871.881 |  |  |
|  |  |  | 36.53 |  |
| Z46 | 3672788.610 | 38370908.361 |  |  |
|  |  |  | 10.21 |  |
| Z47 | 3672786.756 | 38370918.398 |  |  |
|  |  |  | 170.62 |  |
| D60 | 3672616.229 | 38370912.786 |  |  |
|  |  |  | 22.46 |  |
| C4 | 3672593.778 | 38370912.046 |  |  |
|  |  |  | 6.73 |  |
| C5 | 3672594.253 | 38370905.335 |  |  |
|  |  |  | 5.49 |  |
| C6 | 3672599.689 | 38370904.575 |  |  |
|  |  |  | 81.23 |  |
| C7 | 3672606.372 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 62.89 |  |
| D53 | 3672669.264 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 9.91 |  |
| D52 | 3672671.036 | 38370833.369 |  |  |
|  |  |  | 9.44 |  |
| D51 | 3672672.887 | 38370842.625 |  |  |
|  |  |  | 7.23 |  |
| D50 | 3672677.514 | 38370848.178 |  |  |
|  |  |  | 19.33 |  |
| D49 | 3672696.025 | 38370853.731 |  |  |
|  |  |  | 12.96 |  |
| D48 | 3672708.982 | 38370853.731 |  |  |
|  |  |  | 5.40 |  |
| D47 | 3672713.610 | 38370850.954 |  |  |
|  |  |  | 9.26 |  |
| D46 | 3672719.163 | 38370843.550 |  |  |
|  |  |  | 7.85 |  |
| D45 | 3672724.717 | 38370837.996 |  |  |
|  |  |  | 13.91 |  |
| D44 | 3672738.599 | 38370838.922 |  |  |
|  |  |  | 33.23 |  |
| D43 | 3672770.994 | 38370846.326 |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  |
| D42 | 3672771.896 | 38370846.526 |  |  |
|  |  |  | 0.16 |  |
| D41 | 3672771.920 | 38370846.370 |  |  |
|  |  |  | 24.95 |  |
| D40 | 3672796.495 | 38370850.661 |  |  |
|  |  |  | 2.61 |  |
| D58 | 3672799.069 | 38370851.110 |  |  |
| 面积 = 14676.52 平方米 = 22.0148亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 23          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z48 | 3672863.874 | 38370868.957 |  |  |
|  |  |  | 51.72 |  |
| Z16 | 3672858.085 | 38370920.351 |  |  |
|  |  |  | 65.87 |  |
| D61 | 3672792.237 | 38370918.579 |  |  |
|  |  |  | 4.14 |  |
| D62 | 3672788.102 | 38370918.443 |  |  |
|  |  |  | 10.09 |  |
| Z46 | 3672788.610 | 38370908.361 |  |  |
|  |  |  | 36.47 |  |
| Z45 | 3672795.236 | 38370872.497 |  |  |
|  |  |  | 0.10 |  |
| Z44 | 3672795.333 | 38370872.509 |  |  |
|  |  |  | 9.97 |  |
| Z43 | 3672797.048 | 38370862.687 |  |  |
|  |  |  | 14.03 |  |
| Z40 | 3672799.597 | 38370848.888 |  |  |
|  |  |  | 3.30 |  |
| D55 | 3672802.463 | 38370847.251 |  |  |
|  |  |  | 10.35 |  |
| D54 | 3672807.090 | 38370837.996 |  |  |
|  |  |  | 8.10 |  |
| Z37 | 3672807.667 | 38370829.914 |  |  |
|  |  |  | 5.22 |  |
| Z42 | 3672812.335 | 38370832.250 |  |  |
|  |  |  | 4.95 |  |
| Z41 | 3672816.688 | 38370834.598 |  |  |
|  |  |  | 4.42 |  |
| Z8 | 3672820.579 | 38370836.696 |  |  |
|  |  |  | 1.33 |  |
| D57 | 3672820.276 | 38370837.993 |  |  |
|  |  |  | 10.49 |  |
| D56 | 3672829.294 | 38370843.361 |  |  |
|  |  |  | 1.15 |  |
| Z6 | 3672829.882 | 38370842.372 |  |  |
|  |  |  | 7.33 |  |
| Z12 | 3672835.518 | 38370847.066 |  |  |
|  |  |  | 11.23 |  |
| Z49 | 3672844.146 | 38370854.250 |  |  |
|  |  |  | 24.61 |  |
| Z48 | 3672863.874 | 38370868.957 |  |  |
| 面积 = 4913.54 平方米 = 7.3703亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 24          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D12 | 3672871.017 | 38370871.951 |  |  |
|  |  |  | 2.19 |  |
| Z13 | 3672870.881 | 38370874.133 |  |  |
|  |  |  | 8.71 |  |
| Z48 | 3672863.874 | 38370868.957 |  |  |
|  |  |  | 24.61 |  |
| Z49 | 3672844.146 | 38370854.250 |  |  |
|  |  |  | 11.23 |  |
| Z12 | 3672835.518 | 38370847.066 |  |  |
|  |  |  | 27.51 |  |
| D14 | 3672859.157 | 38370861.137 |  |  |
|  |  |  | 15.13 |  |
| D13 | 3672870.334 | 38370871.328 |  |  |
|  |  |  | 0.92 |  |
| D12 | 3672871.017 | 38370871.951 |  |  |
| 面积 = 95.54 平方米 = 0.1433亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 25          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z45 | 3672795.236 | 38370872.497 |  |  |
|  |  |  | 36.47 |  |
| Z46 | 3672788.610 | 38370908.361 |  |  |
|  |  |  | 36.53 |  |
| D59 | 3672790.447 | 38370871.881 |  |  |
|  |  |  | 4.83 |  |
| Z45 | 3672795.236 | 38370872.497 |  |  |
| 面积 = 87.92 平方米 = 0.1319亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 26          地类号： 031          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z13 | 3672870.881 | 38370874.133 |  |  |
|  |  |  | 46.57 |  |
| D18 | 3672867.990 | 38370920.617 |  |  |
|  |  |  | 0.06 |  |
| D24 | 3672867.928 | 38370920.615 |  |  |
|  |  |  | 9.85 |  |
| Z16 | 3672858.085 | 38370920.351 |  |  |
|  |  |  | 51.72 |  |
| Z48 | 3672863.874 | 38370868.957 |  |  |
|  |  |  | 8.71 |  |
| Z13 | 3672870.881 | 38370874.133 |  |  |
| 面积 = 425.63 平方米 = 0.6384亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 27          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z11 | 3672884.195 | 38370883.967 |  |  |
|  |  |  | 16.55 |  |
| Z13 | 3672870.881 | 38370874.133 |  |  |
|  |  |  | 2.19 |  |
| D12 | 3672871.017 | 38370871.951 |  |  |
|  |  |  | 17.83 |  |
| Z11 | 3672884.195 | 38370883.967 |  |  |
| 面积 = 15.20 平方米 = 0.0228亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 28          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z46 | 3672788.610 | 38370908.361 |  |  |
|  |  |  | 10.09 |  |
| D62 | 3672788.102 | 38370918.443 |  |  |
|  |  |  | 0.03 |  |
| D63 | 3672788.072 | 38370918.442 |  |  |
|  |  |  | 1.32 |  |
| Z47 | 3672786.756 | 38370918.398 |  |  |
|  |  |  | 10.21 |  |
| Z46 | 3672788.610 | 38370908.361 |  |  |
| 面积 = 6.80 平方米 = 0.0102亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 29          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z47 | 3672786.756 | 38370918.398 |  |  |
|  |  |  | 3.54 |  |
| Z50 | 3672786.112 | 38370921.879 |  |  |
|  |  |  | 170.09 |  |
| D64 | 3672616.114 | 38370916.284 |  |  |
|  |  |  | 22.60 |  |
| C8 | 3672593.531 | 38370915.540 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| C4 | 3672593.778 | 38370912.046 |  |  |
|  |  |  | 22.46 |  |
| D60 | 3672616.229 | 38370912.786 |  |  |
|  |  |  | 170.62 |  |
| Z47 | 3672786.756 | 38370918.398 |  |  |
| 面积 = 675.06 平方米 = 1.0126亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 30          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z16 | 3672858.085 | 38370920.351 |  |  |
|  |  |  | 3.51 |  |
| Z15 | 3672857.692 | 38370923.841 |  |  |
|  |  |  | 65.58 |  |
| D65 | 3672792.132 | 38370922.077 |  |  |
|  |  |  | 4.18 |  |
| D66 | 3672787.957 | 38370921.940 |  |  |
|  |  |  | 1.85 |  |
| Z50 | 3672786.112 | 38370921.879 |  |  |
|  |  |  | 3.54 |  |
| Z47 | 3672786.756 | 38370918.398 |  |  |
|  |  |  | 1.32 |  |
| D63 | 3672788.072 | 38370918.442 |  |  |
|  |  |  | 0.03 |  |
| D62 | 3672788.102 | 38370918.443 |  |  |
|  |  |  | 4.14 |  |
| D61 | 3672792.237 | 38370918.579 |  |  |
|  |  |  | 65.87 |  |
| Z16 | 3672858.085 | 38370920.351 |  |  |
| 面积 = 250.19 平方米 = 0.3753亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 31          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z50 | 3672786.112 | 38370921.879 |  |  |
|  |  |  | 0.15 |  |
| Z51 | 3672786.085 | 38370922.028 |  |  |
|  |  |  | 39.17 |  |
| D67 | 3672746.929 | 38370921.009 |  |  |
|  |  |  | 130.94 |  |
| D68 | 3672616.009 | 38370918.651 |  |  |
|  |  |  | 22.67 |  |
| C9 | 3672593.339 | 38370918.246 |  |  |
|  |  |  | 2.71 |  |
| C8 | 3672593.531 | 38370915.540 |  |  |
|  |  |  | 22.60 |  |
| D64 | 3672616.114 | 38370916.284 |  |  |
|  |  |  | 170.09 |  |
| Z50 | 3672786.112 | 38370921.879 |  |  |
| 面积 = 251.21 平方米 = 0.3768亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 32          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z51 | 3672786.085 | 38370922.028 |  |  |
|  |  |  | 2.02 |  |
| Z52 | 3672785.717 | 38370924.020 |  |  |
|  |  |  | 38.85 |  |
| D69 | 3672746.885 | 38370923.009 |  |  |
|  |  |  | 130.93 |  |
| D70 | 3672615.973 | 38370920.651 |  |  |
|  |  |  | 22.78 |  |
| C10 | 3672593.198 | 38370920.240 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| C9 | 3672593.339 | 38370918.246 |  |  |
|  |  |  | 22.67 |  |
| D68 | 3672616.009 | 38370918.651 |  |  |
|  |  |  | 130.94 |  |
| D67 | 3672746.929 | 38370921.009 |  |  |
|  |  |  | 39.17 |  |
| Z51 | 3672786.085 | 38370922.028 |  |  |
| 面积 = 385.30 平方米 = 0.5779亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 33          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z15 | 3672857.692 | 38370923.841 |  |  |
|  |  |  | 0.05 |  |
| Z19 | 3672857.686 | 38370923.892 |  |  |
|  |  |  | 71.63 |  |
| Z51 | 3672786.085 | 38370922.028 |  |  |
|  |  |  | 0.15 |  |
| Z50 | 3672786.112 | 38370921.879 |  |  |
|  |  |  | 1.85 |  |
| D66 | 3672787.957 | 38370921.940 |  |  |
|  |  |  | 4.18 |  |
| D65 | 3672792.132 | 38370922.077 |  |  |
|  |  |  | 65.58 |  |
| Z15 | 3672857.692 | 38370923.841 |  |  |
| 面积 = 6.02 平方米 = 0.0090亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 34          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z19 | 3672857.686 | 38370923.892 |  |  |
|  |  |  | 1.00 |  |
| Z23 | 3672857.574 | 38370924.890 |  |  |
|  |  |  | 1.01 |  |
| Z31 | 3672857.448 | 38370925.887 |  |  |
|  |  |  | 71.75 |  |
| Z52 | 3672785.717 | 38370924.020 |  |  |
|  |  |  | 2.02 |  |
| Z51 | 3672786.085 | 38370922.028 |  |  |
|  |  |  | 71.63 |  |
| Z19 | 3672857.686 | 38370923.892 |  |  |
| 面积 = 143.39 平方米 = 0.2151亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 35          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村九组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z52 | 3672785.717 | 38370924.020 |  |  |
|  |  |  | 42.43 |  |
| C11 | 3672778.009 | 38370965.741 |  |  |
|  |  |  | 188.02 |  |
| C12 | 3672591.842 | 38370939.404 |  |  |
|  |  |  | 13.07 |  |
| C13 | 3672592.765 | 38370926.366 |  |  |
|  |  |  | 6.14 |  |
| C10 | 3672593.198 | 38370920.240 |  |  |
|  |  |  | 22.78 |  |
| D70 | 3672615.973 | 38370920.651 |  |  |
|  |  |  | 130.93 |  |
| D69 | 3672746.885 | 38370923.009 |  |  |
|  |  |  | 38.85 |  |
| Z52 | 3672785.717 | 38370924.020 |  |  |
| 面积 = 5856.32 平方米 = 8.7845亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 36          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村十组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z22 | 3672859.593 | 38370924.942 |  |  |
|  |  |  | 1.01 |  |
| D37 | 3672859.447 | 38370925.939 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| Z31 | 3672857.448 | 38370925.887 |  |  |
|  |  |  | 1.01 |  |
| Z23 | 3672857.574 | 38370924.890 |  |  |
|  |  |  | 2.02 |  |
| Z22 | 3672859.593 | 38370924.942 |  |  |
| 面积 = 2.01 平方米 = 0.0030亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 37          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇二村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z31 | 3672857.448 | 38370925.887 |  |  |
|  |  |  | 74.26 |  |
| Z30 | 3672848.100 | 38370999.560 |  |  |
|  |  |  | 95.96 |  |
| Z35 | 3672836.212 | 38371094.776 |  |  |
|  |  |  | 43.11 |  |
| Z34 | 3672879.093 | 38371099.199 |  |  |
|  |  |  | 28.95 |  |
| Z36 | 3672859.369 | 38371120.389 |  |  |
|  |  |  | 5.33 |  |
| J24 | 3672854.113 | 38371119.509 |  |  |
|  |  |  | 3.28 |  |
| C3 | 3672853.709 | 38371122.760 |  |  |
|  |  |  | 16.08 |  |
| C14 | 3672837.750 | 38371120.826 |  |  |
|  |  |  | 23.00 |  |
| C15 | 3672814.913 | 38371118.059 |  |  |
|  |  |  | 28.01 |  |
| C16 | 3672787.107 | 38371114.690 |  |  |
|  |  |  | 28.71 |  |
| C17 | 3672758.603 | 38371111.235 |  |  |
|  |  |  | 59.72 |  |
| C18 | 3672766.468 | 38371052.032 |  |  |
|  |  |  | 57.87 |  |
| C19 | 3672774.519 | 38370994.723 |  |  |
|  |  |  | 1.09 |  |
| C20 | 3672774.671 | 38370993.639 |  |  |
|  |  |  | 28.10 |  |
| C11 | 3672778.009 | 38370965.741 |  |  |
|  |  |  | 42.43 |  |
| Z52 | 3672785.717 | 38370924.020 |  |  |
|  |  |  | 71.75 |  |
| Z31 | 3672857.448 | 38370925.887 |  |  |
| 面积 = 15071.99 平方米 = 22.6080亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 38          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村三组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C16 | 3672787.107 | 38371114.690 |  |  |
|  |  |  | 130.75 |  |
| Z53 | 3672770.441 | 38371244.372 |  |  |
|  |  |  | 25.64 |  |
| Z54 | 3672745.338 | 38371239.174 |  |  |
|  |  |  | 128.62 |  |
| C17 | 3672758.603 | 38371111.235 |  |  |
|  |  |  | 28.71 |  |
| C16 | 3672787.107 | 38371114.690 |  |  |
| 面积 = 3517.30 平方米 = 5.2760亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 39          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村五组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C15 | 3672814.913 | 38371118.059 |  |  |
|  |  |  | 133.73 |  |
| Z55 | 3672800.779 | 38371251.036 |  |  |
|  |  |  | 14.51 |  |
| J7 | 3672786.652 | 38371247.729 |  |  |
|  |  |  | 16.56 |  |
| Z53 | 3672770.441 | 38371244.372 |  |  |
|  |  |  | 130.75 |  |
| C16 | 3672787.107 | 38371114.690 |  |  |
|  |  |  | 28.01 |  |
| C15 | 3672814.913 | 38371118.059 |  |  |
| 面积 = 3892.26 平方米 = 5.8384亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 40          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C14 | 3672837.750 | 38371120.826 |  |  |
|  |  |  | 135.88 |  |
| Z56 | 3672820.072 | 38371255.552 |  |  |
|  |  |  | 19.81 |  |
| Z55 | 3672800.779 | 38371251.036 |  |  |
|  |  |  | 133.73 |  |
| C15 | 3672814.913 | 38371118.059 |  |  |
|  |  |  | 23.00 |  |
| C14 | 3672837.750 | 38371120.826 |  |  |
| 面积 = 2877.41 平方米 = 4.3161亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 41          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村八组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C3 | 3672853.709 | 38371122.760 |  |  |
|  |  |  | 100.36 |  |
| J23 | 3672841.327 | 38371222.351 |  |  |
|  |  |  | 0.58 |  |
| C2 | 3672841.888 | 38371222.492 |  |  |
|  |  |  | 37.28 |  |
| C1 | 3672836.350 | 38371259.362 |  |  |
|  |  |  | 16.72 |  |
| Z56 | 3672820.072 | 38371255.552 |  |  |
|  |  |  | 135.88 |  |
| C14 | 3672837.750 | 38371120.826 |  |  |
|  |  |  | 16.08 |  |
| C3 | 3672853.709 | 38371122.760 |  |  |
| 面积 = 2266.46 平方米 = 3.3997亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 42          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村一组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C11 | 3672778.009 | 38370965.741 |  |  |
|  |  |  | 28.10 |  |
| C20 | 3672774.671 | 38370993.639 |  |  |
|  |  |  | 1.09 |  |
| C19 | 3672774.519 | 38370994.723 |  |  |
|  |  |  | 187.96 |  |
| Z57 | 3672588.419 | 38370968.312 |  |  |
|  |  |  | 29.11 |  |
| C12 | 3672591.842 | 38370939.404 |  |  |
|  |  |  | 188.02 |  |
| C11 | 3672778.009 | 38370965.741 |  |  |
| 面积 = 5478.98 平方米 = 8.2185亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 43          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C19 | 3672774.519 | 38370994.723 |  |  |
|  |  |  | 57.87 |  |
| C18 | 3672766.468 | 38371052.032 |  |  |
|  |  |  | 185.05 |  |
| Z58 | 3672583.717 | 38371022.940 |  |  |
|  |  |  | 54.83 |  |
| Z57 | 3672588.419 | 38370968.312 |  |  |
|  |  |  | 187.96 |  |
| C19 | 3672774.519 | 38370994.723 |  |  |
| 面积 = 10499.03 平方米 = 15.7485亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 44          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村五组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C18 | 3672766.468 | 38371052.032 |  |  |
|  |  |  | 59.72 |  |
| C17 | 3672758.603 | 38371111.235 |  |  |
|  |  |  | 128.62 |  |
| Z54 | 3672745.338 | 38371239.174 |  |  |
|  |  |  | 18.80 |  |
| J8 | 3672726.924 | 38371235.361 |  |  |
|  |  |  | 87.99 |  |
| J9 | 3672639.719 | 38371223.603 |  |  |
|  |  |  | 56.63 |  |
| Z59 | 3672583.265 | 38371219.136 |  |  |
|  |  |  | 6.16 |  |
| Z60 | 3672583.522 | 38371212.978 |  |  |
|  |  |  | 3.29 |  |
| Z61 | 3672581.836 | 38371210.157 |  |  |
|  |  |  | 16.46 |  |
| Z62 | 3672577.585 | 38371194.254 |  |  |
|  |  |  | 20.66 |  |
| Z63 | 3672576.547 | 38371173.620 |  |  |
|  |  |  | 64.76 |  |
| Z64 | 3672579.564 | 38371108.929 |  |  |
|  |  |  | 86.09 |  |
| Z58 | 3672583.717 | 38371022.940 |  |  |
|  |  |  | 185.05 |  |
| C18 | 3672766.468 | 38371052.032 |  |  |
| 面积 = 33645.35 平方米 = 50.4680亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 45          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D71 | 3672599.542 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 34.08 |  |
| D72 | 3672596.814 | 38370857.590 |  |  |
|  |  |  | 12.18 |  |
| D73 | 3672595.839 | 38370869.735 |  |  |
|  |  |  | 42.36 |  |
| C4 | 3672593.778 | 38370912.046 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| C8 | 3672593.531 | 38370915.540 |  |  |
|  |  |  | 2.71 |  |
| C9 | 3672593.339 | 38370918.246 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| C10 | 3672593.198 | 38370920.240 |  |  |
|  |  |  | 6.14 |  |
| C13 | 3672592.765 | 38370926.366 |  |  |
|  |  |  | 1.59 |  |
| D74 | 3672591.174 | 38370926.272 |  |  |
|  |  |  | 6.07 |  |
| D75 | 3672591.460 | 38370920.209 |  |  |
|  |  |  | 8.42 |  |
| Z65 | 3672583.043 | 38370920.057 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| Z66 | 3672583.143 | 38370918.058 |  |  |
|  |  |  | 8.41 |  |
| D76 | 3672591.554 | 38370918.210 |  |  |
|  |  |  | 2.73 |  |
| D77 | 3672591.683 | 38370915.479 |  |  |
|  |  |  | 1.76 |  |
| D78 | 3672591.766 | 38370913.717 |  |  |
|  |  |  | 1.74 |  |
| D79 | 3672591.847 | 38370911.983 |  |  |
|  |  |  | 42.42 |  |
| D80 | 3672593.843 | 38370869.608 |  |  |
|  |  |  | 11.50 |  |
| D81 | 3672594.763 | 38370858.149 |  |  |
|  |  |  | 8.39 |  |
| D82 | 3672586.387 | 38370857.661 |  |  |
|  |  |  | 0.22 |  |
| Z67 | 3672586.171 | 38370857.649 |  |  |
|  |  |  | 1.40 |  |
| Z68 | 3672586.241 | 38370856.251 |  |  |
|  |  |  | 0.27 |  |
| D83 | 3672586.506 | 38370856.266 |  |  |
|  |  |  | 8.38 |  |
| D84 | 3672594.875 | 38370856.753 |  |  |
|  |  |  | 33.24 |  |
| D85 | 3672597.536 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 2.01 |  |
| D71 | 3672599.542 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 229.89 平方米 = 0.3448亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 46          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D85 | 3672597.536 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 33.24 |  |
| D84 | 3672594.875 | 38370856.753 |  |  |
|  |  |  | 8.38 |  |
| D83 | 3672586.506 | 38370856.266 |  |  |
|  |  |  | 0.27 |  |
| Z68 | 3672586.241 | 38370856.251 |  |  |
|  |  |  | 32.67 |  |
| Z69 | 3672587.877 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 9.66 |  |
| D85 | 3672597.536 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 301.29 平方米 = 0.4519亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 47          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| C7 | 3672606.372 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 81.23 |  |
| C6 | 3672599.689 | 38370904.575 |  |  |
|  |  |  | 5.49 |  |
| C5 | 3672594.253 | 38370905.335 |  |  |
|  |  |  | 6.73 |  |
| C4 | 3672593.778 | 38370912.046 |  |  |
|  |  |  | 42.36 |  |
| D73 | 3672595.839 | 38370869.735 |  |  |
|  |  |  | 12.18 |  |
| D72 | 3672596.814 | 38370857.590 |  |  |
|  |  |  | 34.08 |  |
| D71 | 3672599.542 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 6.83 |  |
| C7 | 3672606.372 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 529.05 平方米 = 0.7936亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 48          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村二组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z69 | 3672587.877 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 32.67 |  |
| Z68 | 3672586.241 | 38370856.251 |  |  |
|  |  |  | 42.61 |  |
| D86 | 3672543.707 | 38370853.773 |  |  |
|  |  |  | 30.15 |  |
| J15 | 3672543.707 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 44.17 |  |
| Z69 | 3672587.877 | 38370823.619 |  |  |
| 面积 = 1361.94 平方米 = 2.0429亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 49          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村二组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z68 | 3672586.241 | 38370856.251 |  |  |
|  |  |  | 1.40 |  |
| Z67 | 3672586.171 | 38370857.649 |  |  |
|  |  |  | 42.54 |  |
| D87 | 3672543.707 | 38370855.175 |  |  |
|  |  |  | 1.40 |  |
| D86 | 3672543.707 | 38370853.773 |  |  |
|  |  |  | 42.61 |  |
| Z68 | 3672586.241 | 38370856.251 |  |  |
| 面积 = 59.60 平方米 = 0.0894亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 50          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村二组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z67 | 3672586.171 | 38370857.649 |  |  |
|  |  |  | 3.07 |  |
| Z70 | 3672586.017 | 38370860.716 |  |  |
|  |  |  | 42.46 |  |
| Z71 | 3672543.707 | 38370857.178 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| D87 | 3672543.707 | 38370855.175 |  |  |
|  |  |  | 42.54 |  |
| Z67 | 3672586.171 | 38370857.649 |  |  |
| 面积 = 107.68 平方米 = 0.1615亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 51          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D81 | 3672594.763 | 38370858.149 |  |  |
|  |  |  | 11.50 |  |
| D80 | 3672593.843 | 38370869.608 |  |  |
|  |  |  | 42.42 |  |
| D79 | 3672591.847 | 38370911.983 |  |  |
|  |  |  | 4.03 |  |
| D88 | 3672587.817 | 38370911.850 |  |  |
|  |  |  | 4.36 |  |
| Z72 | 3672583.458 | 38370911.770 |  |  |
|  |  |  | 51.12 |  |
| Z70 | 3672586.017 | 38370860.716 |  |  |
|  |  |  | 3.07 |  |
| Z67 | 3672586.171 | 38370857.649 |  |  |
|  |  |  | 0.22 |  |
| D82 | 3672586.387 | 38370857.661 |  |  |
|  |  |  | 8.39 |  |
| D81 | 3672594.763 | 38370858.149 |  |  |
| 面积 = 451.11 平方米 = 0.6767亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 52          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z70 | 3672586.017 | 38370860.716 |  |  |
|  |  |  | 51.12 |  |
| Z72 | 3672583.458 | 38370911.770 |  |  |
|  |  |  | 1.13 |  |
| D89 | 3672582.326 | 38370911.749 |  |  |
|  |  |  | 38.63 |  |
| D90 | 3672543.707 | 38370911.043 |  |  |
|  |  |  | 53.87 |  |
| Z71 | 3672543.707 | 38370857.178 |  |  |
|  |  |  | 42.46 |  |
| Z70 | 3672586.017 | 38370860.716 |  |  |
| 面积 = 2155.20 平方米 = 3.2328亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 53          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z72 | 3672583.458 | 38370911.770 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| Z73 | 3672583.283 | 38370915.268 |  |  |
|  |  |  | 1.28 |  |
| D91 | 3672582.006 | 38370915.244 |  |  |
|  |  |  | 38.31 |  |
| D92 | 3672543.707 | 38370914.544 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| D90 | 3672543.707 | 38370911.043 |  |  |
|  |  |  | 38.63 |  |
| D89 | 3672582.326 | 38370911.749 |  |  |
|  |  |  | 1.13 |  |
| Z72 | 3672583.458 | 38370911.770 |  |  |
| 面积 = 138.85 平方米 = 0.2083亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 54          地类号： 117          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D79 | 3672591.847 | 38370911.983 |  |  |
|  |  |  | 1.74 |  |
| D78 | 3672591.766 | 38370913.717 |  |  |
|  |  |  | 1.76 |  |
| D77 | 3672591.683 | 38370915.479 |  |  |
|  |  |  | 3.96 |  |
| D93 | 3672587.727 | 38370915.349 |  |  |
|  |  |  | 4.45 |  |
| Z73 | 3672583.283 | 38370915.268 |  |  |
|  |  |  | 3.50 |  |
| Z72 | 3672583.458 | 38370911.770 |  |  |
|  |  |  | 4.36 |  |
| D88 | 3672587.817 | 38370911.850 |  |  |
|  |  |  | 4.03 |  |
| D79 | 3672591.847 | 38370911.983 |  |  |
| 面积 = 29.39 平方米 = 0.0441亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 55          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z73 | 3672583.283 | 38370915.268 |  |  |
|  |  |  | 2.79 |  |
| Z66 | 3672583.143 | 38370918.058 |  |  |
|  |  |  | 1.39 |  |
| D94 | 3672581.751 | 38370918.033 |  |  |
|  |  |  | 27.33 |  |
| D95 | 3672554.426 | 38370917.540 |  |  |
|  |  |  | 10.72 |  |
| D96 | 3672543.707 | 38370917.236 |  |  |
|  |  |  | 2.69 |  |
| D92 | 3672543.707 | 38370914.544 |  |  |
|  |  |  | 38.31 |  |
| D91 | 3672582.006 | 38370915.244 |  |  |
|  |  |  | 1.28 |  |
| Z73 | 3672583.283 | 38370915.268 |  |  |
| 面积 = 109.95 平方米 = 0.1649亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 56          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D77 | 3672591.683 | 38370915.479 |  |  |
|  |  |  | 2.73 |  |
| D76 | 3672591.554 | 38370918.210 |  |  |
|  |  |  | 8.41 |  |
| Z66 | 3672583.143 | 38370918.058 |  |  |
|  |  |  | 2.79 |  |
| Z73 | 3672583.283 | 38370915.268 |  |  |
|  |  |  | 4.45 |  |
| D93 | 3672587.727 | 38370915.349 |  |  |
|  |  |  | 3.96 |  |
| D77 | 3672591.683 | 38370915.479 |  |  |
| 面积 = 23.36 平方米 = 0.0350亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 57          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z66 | 3672583.143 | 38370918.058 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| Z65 | 3672583.043 | 38370920.057 |  |  |
|  |  |  | 0.51 |  |
| Z74 | 3672582.537 | 38370920.048 |  |  |
|  |  |  | 0.97 |  |
| Z75 | 3672581.568 | 38370920.030 |  |  |
|  |  |  | 27.19 |  |
| D97 | 3672554.380 | 38370919.540 |  |  |
|  |  |  | 10.68 |  |
| D98 | 3672543.707 | 38370919.237 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| D96 | 3672543.707 | 38370917.236 |  |  |
|  |  |  | 10.72 |  |
| D95 | 3672554.426 | 38370917.540 |  |  |
|  |  |  | 27.33 |  |
| D94 | 3672581.751 | 38370918.033 |  |  |
|  |  |  | 1.39 |  |
| Z66 | 3672583.143 | 38370918.058 |  |  |
| 面积 = 78.79 平方米 = 0.1182亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 58          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村四组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z65 | 3672583.043 | 38370920.057 |  |  |
|  |  |  | 20.20 |  |
| Z76 | 3672582.031 | 38370940.233 |  |  |
|  |  |  | 2.23 |  |
| Z77 | 3672579.801 | 38370940.173 |  |  |
|  |  |  | 36.22 |  |
| Z78 | 3672543.707 | 38370937.129 |  |  |
|  |  |  | 17.89 |  |
| D98 | 3672543.707 | 38370919.237 |  |  |
|  |  |  | 10.68 |  |
| D97 | 3672554.380 | 38370919.540 |  |  |
|  |  |  | 27.19 |  |
| Z75 | 3672581.568 | 38370920.030 |  |  |
|  |  |  | 0.97 |  |
| Z74 | 3672582.537 | 38370920.048 |  |  |
|  |  |  | 0.51 |  |
| Z65 | 3672583.043 | 38370920.057 |  |  |
| 面积 = 740.82 平方米 = 1.1112亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 59          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D75 | 3672591.460 | 38370920.209 |  |  |
|  |  |  | 6.07 |  |
| D74 | 3672591.174 | 38370926.272 |  |  |
|  |  |  | 1.59 |  |
| C13 | 3672592.765 | 38370926.366 |  |  |
|  |  |  | 13.07 |  |
| C12 | 3672591.842 | 38370939.404 |  |  |
|  |  |  | 29.11 |  |
| Z57 | 3672588.419 | 38370968.312 |  |  |
|  |  |  | 54.83 |  |
| Z58 | 3672583.717 | 38371022.940 |  |  |
|  |  |  | 86.09 |  |
| Z64 | 3672579.564 | 38371108.929 |  |  |
|  |  |  | 64.76 |  |
| Z63 | 3672576.547 | 38371173.620 |  |  |
|  |  |  | 20.66 |  |
| Z62 | 3672577.585 | 38371194.254 |  |  |
|  |  |  | 16.46 |  |
| Z61 | 3672581.836 | 38371210.157 |  |  |
|  |  |  | 3.29 |  |
| Z60 | 3672583.522 | 38371212.978 |  |  |
|  |  |  | 6.16 |  |
| Z59 | 3672583.265 | 38371219.136 |  |  |
|  |  |  | 10.93 |  |
| J10 | 3672572.365 | 38371218.274 |  |  |
|  |  |  | 2.42 |  |
| J11 | 3672569.983 | 38371217.866 |  |  |
|  |  |  | 13.02 |  |
| Z79 | 3672556.965 | 38371217.814 |  |  |
|  |  |  | 7.38 |  |
| Z80 | 3672557.805 | 38371210.486 |  |  |
|  |  |  | 18.90 |  |
| Z81 | 3672564.701 | 38371192.885 |  |  |
|  |  |  | 8.99 |  |
| Z82 | 3672567.272 | 38371184.268 |  |  |
|  |  |  | 77.33 |  |
| Z83 | 3672571.604 | 38371107.055 |  |  |
|  |  |  | 32.18 |  |
| Z84 | 3672573.574 | 38371074.940 |  |  |
|  |  |  | 72.24 |  |
| Z85 | 3672577.996 | 38371002.836 |  |  |
|  |  |  | 62.73 |  |
| Z76 | 3672582.031 | 38370940.233 |  |  |
|  |  |  | 20.20 |  |
| Z65 | 3672583.043 | 38370920.057 |  |  |
|  |  |  | 8.42 |  |
| D75 | 3672591.460 | 38370920.209 |  |  |
| 面积 = 2611.92 平方米 = 3.9179亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 60          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村六组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z76 | 3672582.031 | 38370940.233 |  |  |
|  |  |  | 62.73 |  |
| Z85 | 3672577.996 | 38371002.836 |  |  |
|  |  |  | 3.58 |  |
| Z86 | 3672574.432 | 38371002.541 |  |  |
|  |  |  | 30.85 |  |
| Z87 | 3672543.707 | 38370999.798 |  |  |
|  |  |  | 62.67 |  |
| Z78 | 3672543.707 | 38370937.129 |  |  |
|  |  |  | 36.22 |  |
| Z77 | 3672579.801 | 38370940.173 |  |  |
|  |  |  | 2.23 |  |
| Z76 | 3672582.031 | 38370940.233 |  |  |
| 面积 = 2278.34 平方米 = 3.4175亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 61          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村七组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z85 | 3672577.996 | 38371002.836 |  |  |
|  |  |  | 72.24 |  |
| Z84 | 3672573.574 | 38371074.940 |  |  |
|  |  |  | 5.36 |  |
| Z88 | 3672568.220 | 38371074.711 |  |  |
|  |  |  | 24.54 |  |
| Z89 | 3672543.707 | 38371073.661 |  |  |
|  |  |  | 73.86 |  |
| Z87 | 3672543.707 | 38370999.798 |  |  |
|  |  |  | 30.85 |  |
| Z86 | 3672574.432 | 38371002.541 |  |  |
|  |  |  | 3.58 |  |
| Z85 | 3672577.996 | 38371002.836 |  |  |
| 面积 = 2345.58 平方米 = 3.5184亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 62          地类号： 013          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村二组

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| Z84 | 3672573.574 | 38371074.940 |  |  |
|  |  |  | 32.18 |  |
| Z83 | 3672571.604 | 38371107.055 |  |  |
|  |  |  | 77.33 |  |
| Z82 | 3672567.272 | 38371184.268 |  |  |
|  |  |  | 8.99 |  |
| Z81 | 3672564.701 | 38371192.885 |  |  |
|  |  |  | 18.90 |  |
| Z80 | 3672557.805 | 38371210.486 |  |  |
|  |  |  | 7.38 |  |
| Z79 | 3672556.965 | 38371217.814 |  |  |
|  |  |  | 13.26 |  |
| J12 | 3672543.707 | 38371217.760 |  |  |
|  |  |  | 6.05 |  |
| J13 | 3672543.707 | 38371211.712 |  |  |
|  |  |  | 15.00 |  |
| J14 | 3672543.707 | 38371196.712 |  |  |
|  |  |  | 123.05 |  |
| Z89 | 3672543.707 | 38371073.661 |  |  |
|  |  |  | 24.54 |  |
| Z88 | 3672568.220 | 38371074.711 |  |  |
|  |  |  | 5.36 |  |
| Z84 | 3672573.574 | 38371074.940 |  |  |
| 面积 = 3534.10 平方米 = 5.3012亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

地块面积及界址点坐标成果表

地块号： 63          地类号： 104          地块名：南阳市卧龙区石桥镇夏村村委

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| D99 | 3672576.382 | 38371141.790 |  |  |
|  |  |  | 13.31 |  |
| D100 | 3672575.239 | 38371155.055 |  |  |
|  |  |  | 2.56 |  |
| D101 | 3672575.020 | 38371157.604 |  |  |
|  |  |  | 10.15 |  |
| D102 | 3672574.149 | 38371167.718 |  |  |
|  |  |  | 27.79 |  |
| D103 | 3672571.764 | 38371195.404 |  |  |
|  |  |  | 21.43 |  |
| D104 | 3672569.925 | 38371216.758 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| D105 | 3672567.932 | 38371216.587 |  |  |
|  |  |  | 21.43 |  |
| D106 | 3672569.772 | 38371195.232 |  |  |
|  |  |  | 27.79 |  |
| D107 | 3672572.156 | 38371167.547 |  |  |
|  |  |  | 10.15 |  |
| D108 | 3672573.027 | 38371157.432 |  |  |
|  |  |  | 2.56 |  |
| D109 | 3672573.247 | 38371154.883 |  |  |
|  |  |  | 13.31 |  |
| D110 | 3672574.389 | 38371141.619 |  |  |
|  |  |  | 2.00 |  |
| D99 | 3672576.382 | 38371141.790 |  |  |
| 面积 = 150.49 平方米 = 0.2257亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

# 界址点坐标成果表

| 界址点名 | 坐 标 |  | 边 长 S（米） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X（米） | Y（米） |  |  |
| J1 | 3672969.400 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 385.76 |  |
| J2 | 3672990.136 | 38371208.821 |  |  |
|  |  |  | 102.75 |  |
| J3 | 3672995.660 | 38371311.424 |  |  |
|  |  |  | 72.56 |  |
| J4 | 3672927.804 | 38371285.729 |  |  |
|  |  |  | 38.89 |  |
| J5 | 3672890.697 | 38371274.088 |  |  |
|  |  |  | 40.37 |  |
| J6 | 3672851.881 | 38371262.998 |  |  |
|  |  |  | 66.99 |  |
| J7 | 3672786.652 | 38371247.729 |  |  |
|  |  |  | 61.00 |  |
| J8 | 3672726.924 | 38371235.361 |  |  |
|  |  |  | 87.99 |  |
| J9 | 3672639.719 | 38371223.603 |  |  |
|  |  |  | 67.56 |  |
| J10 | 3672572.365 | 38371218.274 |  |  |
|  |  |  | 2.42 |  |
| J11 | 3672569.983 | 38371217.866 |  |  |
|  |  |  | 26.28 |  |
| J12 | 3672543.707 | 38371217.760 |  |  |
|  |  |  | 6.05 |  |
| J13 | 3672543.707 | 38371211.712 |  |  |
|  |  |  | 15.00 |  |
| J14 | 3672543.707 | 38371196.712 |  |  |
|  |  |  | 373.09 |  |
| J15 | 3672543.707 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 265.61 |  |
| J16 | 3672809.312 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 121.71 |  |
| J17 | 3672931.026 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 15.01 |  |
| J18 | 3672946.038 | 38370823.619 |  |  |
|  |  |  | 23.36 |  |
| J1 | 3672969.400 | 38370823.619 |  |  |
| J19 | 3672935.292 | 38371133.107 |  |  |
|  |  |  | 117.15 |  |
| J20 | 3672942.066 | 38371250.058 |  |  |
|  |  |  | 30.67 |  |
| J21 | 3672912.713 | 38371241.167 |  |  |
|  |  |  | 34.37 |  |
| J22 | 3672879.599 | 38371231.963 |  |  |
|  |  |  | 39.46 |  |
| J23 | 3672841.327 | 38371222.351 |  |  |
|  |  |  | 103.63 |  |
| J24 | 3672854.113 | 38371119.509 |  |  |
|  |  |  | 82.31 |  |
| J19 | 3672935.292 | 38371133.107 |  |  |
| 面积 = 176601.27 平方米 = 264.902亩 |  |  |  |  |

计算者：张  金                  检查者：谢俊晓                  2021年7月5日

# 项目用地勘测定界图

（请在NewMap成图系统中编绘打印后替代本页！）

# 项目用地地理位置图

（请在NewMap成图系统中编绘打印后替代本页！）