2023年南阳市卧龙分局洗涤用品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量见表1。

表1 产品抽样数量

| 序号 | 产品名称 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 洗衣粉(含磷型) | 2个独立包装（总量不少于1kg） | 1个独立包装（不少于500g） | 1个独立包装（不少于500g） |
| 2 | 洗衣粉(无磷型) | 2个独立包装（总量不少于1kg） | 1个独立包装（不少于500g） | 1个独立包装（不少于500g） |
| 3 | 洗衣液 | 2个独立包装（总量不少于1kg/L） | 1个独立包装（不少于500g/mL） | 1个独立包装（不少于500g/mL） |

2 检验依据

表2洗衣粉(含磷型)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.1-2009 GB/T 13171.2-2022 |
| 2 | 总活性物* | GB/T 13173-2008 GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总五氧化二磷 | GB/T 13173-2008 GB/T 13173-2021 |
| 4 | pH | GB/T 6368-2008 GB/T 13171.2-2022 |
| 备注：*项目仅考核GB/T 13171.1-2009的产品 |  |  |

表3洗衣粉(无磷型)检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 13171.2-2009 GB/T 13171.2-2022 |
| 2 | 总活性物 | GB/T 13173-2008 GB/T 13173-2021 |
| 3 | 总五氧化二磷 | GB/T 13173-2008 GB/T 13173-2021 |
| 4 | pH | GB/T 6368-2008 GB/T 13171.2-2022 |

表4洗衣液检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | QB/T 1224-2012 |
| 2 | 气味 | QB/T 1224-2012 |
| 3 | 稳定性 | QB/T 1224-2012 |
| 4 | 总活性物 | GB/T 13173-2008 |
| 5 | pH | GB/T 6368-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 13171.1-2009洗衣粉(含磷型)

GB/T 13171.2-2009洗衣粉(无磷型)

GB/T 13171.1-2022 洗衣粉 第1部分：技术要求

QB/T 1224-2012 衣料用液体洗涤剂

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。