镇平县城市区域

声环境功能区划分技术报（2022-2027）

（公示稿）

编制单位：南阳市生态环境局镇平分局

编制时间:二〇二二年十月

目录

1. 总论	1

1.1. 区划背景	1

1.2. 区划依据	1

1.3. 区划范围	2

1.4. 区划工作程序	2

2. 镇平县基本概况	4

2.1. 区域特征	4

2.1.1. 区域优势	4

2.1.2. 交通优势	4

2.1.3. 地形复杂	5

2.1.4. 气候怡人	7

2.1.5. 水系及水文	8

2.1.6. 矿产资源	9

2.1.7. 行政区划及人口	10

2.2. 规划分析	12

2.2.1. 镇平县城乡总体规划修编（2018-2035年）	12

2.2.2. 规划期限	12

2.2.3. 规划层次与城市规划区范围	12

2.2.4. 城市发展总目标	12

2.2.5. 城镇化水平与城镇人口	13

2.2.6. 城乡发展战略	13

2.2.7. 空间规划结构	15

2.2.8. 用地规划	15

2.2.9. 居住用地规划	16

2.2.10. 综合交通规划	17

3. 城市声环境功能区划分方案	24

3.1. 指导思想	24

3.2. 区划原则	25

3.3. 声环境功能区类别及限值	25

3.3.1. 声环境功能区类别	25

3.3.2. 噪声限值	26

3.4. 区划方法	27

3.4.1. 区划的划分次序	27

3.4.2. 0～3类声环境功能区划分	27

3.4.3. 4类声环境功能区划分	28

3.4.4. 声环境功能区划结果	28

4. 声环境功能区划分结果的可行性分析	34

4.1. 区划范围与城市规划的一致性分析	34

（1）1类声环境功能区	34

（2）2类声环境功能区	35

（3）3类声环境功能区	35

（4）4类声环境功能区	35

4.2. 划分结果与环境管理的可操作性分析	36

4.3. 可行性分析的结论	36

5. 对策及建议	37

5.1. 城市噪声控制措施	37

5.1.1. 依规实施城市建设，加强声环境功能区管控	37

5.1.2. 强化依法管理，严控各类噪声源	38

5.2. 城市噪声监管建议	42

5.2.1. 开展噪声达标区创建	42

5.2.2. 加强建设项目审批管理	42

5.2.3. 完善噪声投诉与处理工作机制	43

5.2.4. 加大环境噪声监管力度	43

5.2.5. 加强城区声环境监测	44

5.3. 其他建议	44

- 附图附件：

镇平县城市区域声环境功能区划分图（2022-2027）

县域空间布局现状图（2017年）

中心城区道路系统规划图

县域综合交通现状图（2017年）

中心城区近期建设规划图（2020年）

中心城区远景用地规划图

中心城区总体城市设计结构图

- 总论

  - 区划背景

随着我国社会经济的快速发展，人们对生活环境的关注度愈加重视，而声环境是构建城市居民良好生活环境的关键要素之一，也是城市居民较为敏感的环境要素。因此，根据城市发展规范等地域特征，依据相关技术规范，进行科学、合理的城市声环境功能区划分，对于加强城市声环境综合整治、提高环境管理水平、创造一个安静舒适的人居环境具有重要的指导意义。

为促进社会经济的可持续发展，进一步规范环境噪声管理，强化声环境污染防治，提高区域声环境质量，营造良好的人居环境，依据《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等有关法律法规的规定，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），结合镇平县城建设现状及未来发展规划，包括镇平县城区总体规划、镇平县交通道路网等资料的基础上，对镇平县城区声环境功能进行划分，以期为合理规划镇平县城区总体布局提供一定的理论依据，并为镇平县城区环境质量评价、建设项目审批等提供一定的规范依据。

  - 区划依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国噪声污染防治法》（已于2021年12月24日由全国人大常委会审议通过，自2022年6月5日起施行）；

（3）《关于加强环境噪声污染防治工作改善城乡声环境质量的指导意见》（环发（2010）144号）；

（4）《地面交通噪声污染防治技术政策》（环法［2010］7号）

（5）《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函（2017）1709号）；

（6）《声环境功能划分技术规范》（GB/T15190-2014）；

（7）《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

（8）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

（9）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB50137-2011）；

（10）《镇平县城乡总体规划修编》（2018-2035年）

  - 区划范围

东至将军路及东侧建设用地，南至南外环路，西至石杨路及西侧建设用地，北至毕兴路、宁西铁路，以及沪陕高速南侧杨营组团建设用地，总建设用地面积49.49平方公里。在此范围内划分中心城区城市区域声环境功能区。详见附图。

  - 区划工作程序

根据《河南省生态环境厅关于尽快推进声环境功能区划分管理工作的通知》（豫环办［2020］33号）、《声环境功能划分技术规范》（GB/T15190-2014）制定城市区域声环境功能区划初步方案。收集中心城区用地现状统计资料、城市总体规划、分区规划及相关图件；依据区划方法初步划定各区划单元；把多个区域类型相同且相邻的单元连成片；对初步划定的区划方案进行分析、调整，并征求相关部门意见；根据相关意见调整优化区划方案并绘制区划图；经地方环境保护主管部门组织评审后报县政府审批、公布实施。

城市区域声环境功能区分工作程序见下图。

确定划定分区

审核修改后

上报县政府

县政府公布实施

初步划定分区

普查检测

对分区验证

制定编制方案

收集相关资料

城市区域现

状用地统计统计

分析资料收集

现场踏勘

城市总体

规划分析

相关图件

资料收集

以规划确定

单元划分片区

- 镇平县基本概况

  - 区域特征

    - 区域优势

镇平县位于河南省西南部，南阳市区西侧，位于南阳半小时城市圈内，伏牛山支脉五垛山南麓，南阳盆地西北侧。镇平县介于东经111°58′~112°25′，北纬32°51′~33°02′之间，全境南北长约54.2公里，东西宽近42.3公里，全县土地总面积1493.96平方公里。镇平东依南阳市卧龙区，南毗邓州市，西与内乡县为邻，北连南召县。县政府驻地在县域中部的涅阳街道，东距南阳中心城区30公里，南距湖北襄樊市区110公里。

图2-1 镇平县区位图

    - 交通优势

宁西铁路、沪陕高速横贯东西，焦枝铁路、二广高速公路纵贯南北，东距南阳机场30公里，距郑万高铁40公里，公铁空立体交通优势明显，被纳入南阳市中心城区“半小时经济圈”，郑州一小时高铁圈。

图2-2 镇平县对外交通图

    - 地形复杂

镇平县属于秦岭褶皱山系的东延部。地势北高南低，山区、丘陵、平原呈明显的阶梯状分布，海拔在1665米到128米之间，相对高差1537米。县境可划分为3个地貌单元：北部低山丘陵区，山势绵延起伏，沟壑交错；中部垄岗区，山岗洼地相间；南部平原区，地势平坦。低山丘陵、垄岗、平原分别占全县总面积的27.0%、37.7%和35.3%。

低山丘陵：主要分布于县境北部，包括二龙乡全部，高丘镇和老庄镇大部分及石佛寺镇、玉都街道、雪枫街道和柳泉铺镇各有一小部分。海拔高度一般在300～1000米之间，个别山峰超过1000米，主峰五垛山海拔高度1665米，是伏牛山延伸到县境的最高点。由于北部山区地形复杂，耕地较少。北部森林旅游资源丰富，适于发展生态旅游业和林果种植业。

垄岗：位于县境中部，其北部与低山丘陵相接，包括卢医镇、枣园镇、王岗乡全部，曲屯镇、玉都街道、遮山镇、柳泉铺镇和石佛寺镇的大部及晁陂镇、雪枫街道、老庄镇、高丘镇的一部分。海拔高度一般在100～300米之间，相对高差一般在10～30米之间。另外，县境东南与西南各有1座孤山，东南为遮山，海拔360米；西南为先主山，海拔334米。中部垄岗地区南部与平原交接地带是镇平县交通、产业和城镇的密集地区。

平原：境内平原多为冲积平原和低洼湖平原，两者交错相间。冲积平原主要分布在赵河沿岸，其次分布于严陵河、潦河、淇河等河流沿岸，由河漫滩与一、二级阶地组成。地势较平坦，南部为低洼湖积平原。平原是农业综合开发的优质用地，主要分布在境内的南部地区，包括张林、郭庄、彭营、安字营、侯集、杨营、贾宋、马庄等8个乡镇及遮山镇、柳泉铺镇、玉都街道、雪枫街道、曲屯镇和晁陂镇的一部分。

- 图2-3 镇平县地形地貌图

    - 气候怡人

镇平位于北亚热带北部边缘地区，具有明显的大陆性季风气候特征，温暖湿润，四季分明。春季（3~5月）气候多变，平均气温15.1℃，最低气温9.1℃（3月），最高气温20.9℃（5月）。夏季（6~8月）气候炎热，平均气温在26.9℃以上，最高气温达39℃。秋季（9~11月）由于副热带高压的南撤，北方冷空气逐渐南下，气温明显下降，季均气温15.6℃。有“一场秋雨一场寒”的说法，反映秋季过渡性的特点。冬季（12月~2月）冷空气活动频繁，气温下降，季均气温2.7℃，极端最低气温-14.7℃。空气较干燥，降水量小，季均26.6mm。

    - 水系及水文

河流：镇平地势北高南低，地表河流流向均由北向南，从西至东有严陵河、赵河、潦河三条主要河流。境内河流属长江流域唐白河水系，均为典型的季节性河流，汛期暴涨暴落，易决堤成灾，而冬春两季枯水期流量甚微。多年平均流量3.45亿立方米，偏枯年流量为1.93亿立方米。

赵河是镇平县最大的常年河，境内河流长73公里，流域面积557平方公里汛期最大流量1110立方米/秒，主河道上游有国家大Ⅱ型赵湾水库。严陵河是县内第二大常年河，境内河流长57公里，流域面积285平方公里，其上游有一座高丘中型水库。潦河境内流长54公里，流域面积337平方公里，该河在老庄镇有陡坡中型水库。三座大中型水库均是以防洪、灌溉为主，结合城市供水及水产养殖等综合利用的水利枢纽工程。

表2-1 镇平县主要河流基本情况

| 河流名称 | 发源地 | 境内流长 (km) | 境内流域面积 | 汛期最大流量(m³/s) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赵河 | 五垛山南麓二龙乡的红云寺 | 73 | 557 | 1110 |
| 严陵河 | 高丘镇尖顶山南麓 | 57 | 285 | 600 |
| 潦河 | 南召县白草垛 | 54 | 337 | - |

全县地下水储量为0.865亿立方米，浅层地下水面积约450平方公里。分布情况是：由赵湾水库向南逐渐展开，沿赵河以西、严陵河以东呈扇形分布，面积310公里；由县城沿西三里河、东三里河、淇河，呈带状向东延伸到草王庄一带，地下水面积80平方公里，流向由西北向东南；严陵河及潦河古河道区地下水面积约60平方公里。

深层地下水面积约380平方公里，其分布情况是：卢医、曲屯、枣园一带，面积118公里；王岗、县城以北、杏花山、遮山一带，面积180平方公里；赵河中游以东、三里河以西的丘陵区和彭营一带面积82平方公里。深层地下水埋深在12m以上，单井涌水量每小时10～20吨。

北部山区，深部主要存在裂隙承压水；中部垄岗区，主要是浅层及深层的地下水；南部平原地区主要是第四系的土层，既透水，又含水，当达一定饱和度时造成涝灾。

水库：全县已建大型水库1座，中型水库2座，小型水库16座，农村饮水工程186处，其中乡镇供水工程18处，解决饮水困难14.6万人，并建成了县城水源补给工程。

南水北调：南水北调中线工程总干渠镇平境内涉及马庄、贾宋、张林、候集、安字营、彭营6个乡镇，南水北调中线工程对沿线的生态建设和环境保护提出了更高的要求。

    - 矿产资源

镇平县矿产资源比较丰富，金属、非金属矿产皆有分布，其中金属类有金、银、铜、铁、钼等9种，非金属类有石灰石、石墨、硅线石、石榴子石、大理石等10种。石墨远景储量5000吨，储量集中，品质好，可选性强。花岗岩储量16亿立方米，全部为露天矿藏，便于集中开采。石灰石主要分布于柳泉铺至高丘一带长15公里、宽1.5公里的元古界地层中，工业储量总计10509万吨。位于老庄镇楸树湾铜钼矿区的铜金属储量达到10万吨，居全省首位，钼金属储量5.5万吨，居全省第二位。矿产资源主要分布在县域北部地区。

镇平县主要矿产资源分布于韩营——柳泉铺以北的山区和岗丘地带，赋矿的底层为秦岭群的郭庄组和雁岭沟组，主要岩性是片岩、片麻岩、白云岩石及大理岩。与成矿关系密切的岩浆岩是燕山期黑云母花岗岩。

    - 行政区划及人口

镇平县辖3个街道、15个镇、4个乡：玉都街道、涅阳街道、雪枫街道、石佛寺镇、贾宋镇、侯集镇、老庄镇、晁陂镇、曲屯镇、遮山镇、柳泉铺镇、杨营镇、卢医镇、枣园镇、高丘镇、张林镇、安字营镇、彭营镇、二龙乡、郭庄回族乡、王岗乡、马庄乡。

根据第七次全国人口普查结果，镇平县全县常住人口82.98万人，城镇化率为46.9%。

图2-4 镇平县政区图

表2-2   镇平县城镇常住人口规模及用地规模一览表

| 名称 |  | 城镇人口（万人） |  |  | 人均建设用地面积（平方米/人） | 建设用地规模（公顷） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 现状（2017年） | 近期（2020年） | 远期（2035年） |  |  |
| 中心城区 | 涅阳办、玉都办、雪枫办 | 17.28 | 27.0 | 45.0 | 110 | 4928.97 |
|  | 石佛寺街道 | 5.87 |  |  |  |  |
|  | 杨营街道 | 0.81 |  |  |  |  |
| 贾宋镇 |  | 1.58 | 2.0 | 3.0 | 120 | 360 |
| 侯集镇 |  | 0.87 | 1.2 | 2.0 | 120 | 240 |
| 遮山镇 |  | 0.77 | 1.5 | 4.0 | 120 | 480 |
| 老庄镇 |  | 1.50 | 1.6 | 2.0 | 120 | 240 |
| 卢医镇 |  | 0.33 | 0.35 | 0.5 | 120 | 60 |
| 彭营镇 |  | 0.43 | 0.45 | 0.6 | 120 | 72 |
| 柳泉铺镇 |  | 0.52 | 0.6 | 1.2 | 120 | 144 |
| 张林镇 |  | 1.28 | 1.35 | 1.6 | 120 | 192 |
| 晁陂镇 |  | 1.43 | 1.55 | 2.0 | 120 | 240 |
| 曲屯镇 |  | 0.38 | 0.4 | 0.5 | 120 | 60 |
| 高丘镇 |  | 0.69 | 0.75 | 1.0 | 120 | 120 |
| 安字营镇 |  | 0.70 | 0.75 | 1.0 | 120 | 120 |
| 枣园镇 |  | 0.46 | 0.5 | 0.6 | 120 | 60 |
| 王岗乡 |  | （0.6） | （0.65） | （0.8） | 120 | 96 |
| 马庄乡 |  | （0.41） | （0.43） | （0.6） | 120 | 72 |
| 二龙乡 |  | （0.03） | （0.4） | （0.1） | 120 | 12 |
| 郭庄回族乡 |  | （0.5） | （0.55） | （0.6） | 120 | 60 |
| 合 计 |  | 34.90 | 40.0 | 65.0 | — | 7436.97 |

注：王岗、马庄、二龙、郭庄等四个乡的集镇人口未计入城镇人口。

  - 规划分析

    - 镇平县城乡总体规划修编（2018-2035年）

《镇平县城乡总体规划修编（2018-2035年）》由上海同济城市规划设计研究院有限公司2018年11月修改完善完成，根据《河南省城乡规划专家委员会文件》（豫规专委纪要【2018】12号），评委会原则上通过该规划。

    - 规划期限

本次规划期限为：2018-2035年

规划近期：2018-2020年；

规划远期：2021-2035年；

规划远景：2035-2050年。

    - 规划层次与城市规划区范围

规划范围分为县域(城市规划区)、中心城区两个层次。其中：

（1）县域（城市规划区）

包括15个镇4个乡3个街道办事处，409个行政村，总面积1493.96平方公里。

（2）中心城区

东至将军路及东侧建设用地，南至南外环路，西至石杨路及西侧建设用地，北至毕兴路、宁西铁路，以及沪陕高速南侧杨营组团建设用地，总建设用地面积49.49平方公里。

    - 城市发展总目标

牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，以新发展理念为引领，以新发展体系为支撑，积极响应中原城市群发展战略，坚持区域协调、新型城镇化和可持续发展的总体思路，以遵循南阳市“一中心四组团”发展路径，推进城乡统筹发展，以建设健康宜居城市为战略重点，发挥镇平区位、产业、生态、文化与平台优势，全面实现产业结构调整升级，提高城市竞争力，进入全市发展第一方阵，建设成为河南省西南部地区实力雄厚、活力迸发、魅力彰显的地方性城市。

    - 城镇化水平与城镇人口

至2020年，全县常住人口控制在89万人，城镇化水平达到45%。全县城镇人口达到40万人，其中中心城区人口达到27万人。

至2035年，全县常住人口控制在100万人，城镇化水平达到65%。全县城镇人口达到65万人，其中中心城区人口达到45万人。

    - 城乡发展战略

（1）同城发展战略

① 强化县域中部城镇发展带。依托交通干线，加快城镇化发展进程，引导县域人口向中部城镇发展带集聚。

② 城镇功能对接。发掘比较优势，在整个产业体系上加强与南阳市合作，错位发展，承接产业转移。

③ 加强基础设施一体化建设。加强与南阳市的规划对接，在道路交通、市政工程等方面实现区域统筹共享。

④ 遮山镇和柳泉铺镇作为南阳和镇平同城化先行区。

（2）绿色发展战略

① 执行最严格的生态保护。规划划定三区三线，严格保护伏牛山生物多样性、水源涵养生态保护区，南水北调中线水源涵养生态保护区，严格保护永久基本农田。严格控制城镇建设用地规模，高效集约发展。

② 量化绿色发展目标。提高环境保护、污染治理的标准，明确城乡环境工程建设标准，体现绿色发展目标。

③ 大力发展循环工业、环保产业。加快南阳静脉产业园建设，发展与玉石加工配套的粉尘处理技术研发和环保服务，林业和湿地建设结合碳汇产业发展，提高清洁能源的使用比例。

④ 提高城市宜居水平。重点打造赵河、护城河、西三里河、一里河、三里河等景观建设，将滨水空间与周边绿地、广场、休闲娱乐等形成完整体系，形成良好的城市景观。

⑤ 建设“健康镇平”。承接“健康中国”、“健康中原”等战略，建设中医健康特色小镇，发展中药种植加工、中医康养为特色的健康产业。完善城乡医疗卫生系统和体育健身设施，全面打造健康城市。

（3）产业强县战略

① 强化制造业的引领作用。规划期内制造业发展仍应处于重要地位，二产为主，三产为辅，加快镇平工业集聚区建设，大力发展玉石加工、针纺织、绿色建材、机电配套、生物医药等产业。

② 聚焦玉产业。对传统玉雕产业改造升级，以现代化生产为主，手工制造为辅；大力发展关联产业，发展与玉石加工相关的设计研发、教育培训、商务服务、环保服务、文化旅游等产业。

③ 将石佛寺镇区、杨营镇区纳入中心城区，以整合县级资源推进玉产业和物流产业更好地发展。

（4）乡村振兴战略

① 借助国家政策机遇，发展乡村新动能。借助国家对现代农业、农业旅游的支持，县域南部大力发展现代农业、科技农业、高效农业，结合中心镇集中发展农副产品加工业；县域北部积极发展碳汇林业；县域中部依托玉雕手工、农特产品发展电子商务，探索社区支持农场（CSA）模式；依托农特产品产地、文物古迹，结合周边用地建设农业公园、田园综合体、农业特色小镇等。

② 细化村庄布点。促进城乡统筹和谐发展，构筑城、镇（乡）、村三级的县域城乡网络。提出村庄发展政策导向，明确中心村、一般村的建设标准，合理、均衡配置城乡发展的公共资源。

③ 构筑全域旅游格局，建设美丽乡村。强化县域旅游总体格局，加快赵河滨水游憩带、月亮湾景区等的建设；确定城乡总体风貌定位和空间景观结构，提出美丽村庄和特色村庄的布局方案和建设要求。

    - 空间规划结构

镇平县县域规划形成“一心、三轴、四大板块”的空间结构。

“一心”：即中心城区，包含石佛寺街道和杨营街道。

“三轴”：中部经济发展主轴：沿新老312国道、宁西铁路和沪陕高速公路形成镇平县中部的工业集聚轴带和经济隆起轴带；南部经济发展次轴：沿S331和南水北调工程（镇平段）形成的平原农业发展轴；赵河生态旅游景观轴：沿赵河规划布局以“玉文化、荷花文化、金鱼文化”为主题的人文景观设施，串联起镇平的山、水、城、田等自然、人文风貌，形成镇平南北向主要旅游景观轴线。

“四大板块”：即分别以中心城区、贾宋、遮山、老庄为支撑点的中部、南部、东部、北部四大区域性块状经济板块。

    - 用地规划

（1）老城组团

城市建设用地面积约17.40平方公里，可容纳人口24.0万人。

（2）城西新城组团

城市建设用地面积约10.26平方公里，可容纳人口13.0万人。

（3）产业集聚区组团

城市建设用地面积约13.9平方公里，可容纳人口2.0万人。

（4）石佛寺组团

城市建设用地面积约6.0平方公里，可容纳人口4.2万人。

（5）杨营组团

城市建设用地面积约1.93平方公里，可容纳人口1.8万人。

    - 居住用地规划

至2035年，中心城区规划居住总用地1391.31公顷，占城市建设用地的28.11%，人均居住用地面积30.92平方米。

整个中心城区分为五大居住片区，分别为老城居住片区、城西新城居住片区和产业聚集区居住片区、石佛寺居住片区和杨营居住片区。

（1）老城居住用地

规划居住用地约809.43公顷，可容纳人口24.0万人。

（2）城西新城居住用地

规划居住用地约325.61公顷，可容纳人口13.0万人。

（3）产业集聚区居住用地

规划居住用地约66.26公顷，可容纳人口2.0万人。

（4）石佛寺居住用地

规划居住用地约133.36公顷，可容纳人口4.2万人。

（5）杨营居住用地

规划居住用地约56.65公顷，可容纳人口1.8万人。

    - 综合交通规划

      - 发展策略

（1）级配分明，等级完善：建设绕城环路，分离过境交通，完善城区主干路网骨架，提升支路网密度。

（2）公交优先，慢行优先：尊重本地居民的出行特征和生活习惯，提升慢行空间的比重和出行环境，落实公交优先，提升公交服务水平，加强城乡公交和城区公交的联系。

（3）可达主导，设施完备：以居民出行的可达性为交通规划的重点，合理布局各类交通设施，便于居民出行换乘和停驻。

      - 对外交通规划

（1）铁路规划

宁西铁路从中心城区中部横穿而过，在健康路北端设客货混合火车站。根据《南阳市中心城市组团交通体系规划》，规划建设南阳至镇平轨道交通线路沿宁西铁路设置，在中心城区设置站点，结合站点布设新的公交枢纽场站，停车场等设施，形成县城的对外交通枢纽区，位于火车站西侧。

（2）高速公路

规划沪陕高速从中心城区南侧穿过，设有杨营高速出入口，可快速、方便地与南阳市、河南省和全国高速公路网对接。并考虑未来货运交通运输的需要，规划位于沪陕高速与G207新线相交处增设一处高速出入口。

（3）客运站规划

共规划3处客运站，保留城北客运站，新建城西客运站、石佛寺客运站。其中：城西新区客运站：位于玉神路与南外环路交叉口西北角，用地面积4.09公顷，为一级客运站。城北汽车客运站：位于建设大道南侧，为现状保留扩建，用地面积2.7公顷，为二级客运站。石佛寺汽车客运站：位于玉城大道中段，用地面积4.29公顷，为二级客运站。

      - 城市道路系统规划

规划城市道路用地面积840.91公顷，占城市建设用地16.99%，人均面积18.69平方米。规划道路由快速路、主干路、次干路、支路四级组成。至2035年，快速路道路网密度达到0.05公里/平方公里，主干路达到2.46公里/平方公里，次干路达到2.22公里/平方公里，支路达到3.30公里/平方公里。

（1）快速路

规划G312国道南迁，现有城区段红线宽度60米改造为南外环快速路。

（2）主干路规划

规划主干路红线宽度控制在30-60 米，断面以三块板为主。中心城区形成 “八横 、九纵 ”的城市主干道网。

表2-3   中心城区主干路规划一览表

| 序号 | 道路名称 | 长度（km） | 红线宽度（m） | 断面形式（m） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人行道 | 非机动车道 | 分隔带 | 机动车道 | 分隔带 | 非机动车道 | 人行道 | 备注 |
| 1 | 北外环路 | 4.0 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 规划 |
| 2 | 玉龙路 | 4.2 | 37 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 21.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 规划 |
| 3 | 玉源南路 | 2.5 | 37 | 3.0 | 3.5 | 1.5 | 21.0 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 现状 |
| 4 | 新民路—京华路 | 2.8 | 30 | 4.5 | — | — | 21.0 | — | — | 4.5 | 现状 |
| 5 | 玉城大道 | 5.1 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 规划 |
| 6 | 玉乐大道—鸿安路 | 9.8 | 30 | 4.5 | — | — | 21.0 | — | — | 4.5 | 规划 |
| 7 | 纬一路 | 6.7 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 规划 |
| 8 | 杏山大道 | 8.2 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 规划 |
| 9 | 建设大道 | 10.7 | 55 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 现状 |
| 10 | 平安大道 | 10.6 | 50 | 4.0 | 4.5 | 2.5 | 28.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 现状 |
| 11 | 玉源大道 | 4.9 | 35 | 5.0 | — | 2.0 | 21.0 | 2.0 | — | 5.0 | 现状 |
| 12 | 玉都大道 | 7.4 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 现状 |
| 13 | 玉神路 | 7.8 | 45 | 5.5 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 5.5 | 现状 |
| 14 | 航天大道 | ```` | 60 | 6.5 | 4.5 | 5.0 | 28.0 | 5.0 | 4.5 | 6.5 | 现状 |
| 15 | 健康路 | 4.5 | 42 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 现状 |
| 16 | 菩提路 | 4.6 | 42 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 现状 |
| 17 | 将军路 | 4.5 | 42 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 现状 |
| 18 | 石杨路 | 10.9 | 40 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 21.0 | 2.0 | 4.5 | 3.0 | 规划 |

（3）次干路规划

规划红线宽度为25-35米，道路断面以一块板为主。

（4）支路规划

规划红线宽度一般为12-20米，以一块板断面为主。

公共交通系统规划

（1）公交系统规划

① 需求目标

规划至2035年，中心城区按照1000人一辆标准车配备标准，规划公交汽车拥有量达到450台，公共交通出行分担率达到30%以上。

② 公交线网规划

规划中心城区公共交通线路网密度应达到2—2.5公里/平方公里,公共汽车主要线路长度宜为8—12公里，规划公交线路在15条，平均换乘系数不应大于1.3。

规划确定主要的公交走廊有，东西方向：新民路、龙翔路、玉城大道、玉乐大道——鸿安路、杏山大道、建设大道、工业路、平安大道、竹园路、利民路等；南北方向：玉佛大道、玉源大道、石杨路、玉龙路—玉源南路、天工路、玉都大道、玉神大道、鸣玉路、航天大道、紫金城路、健康路、校场路、新民路、菩提路、安国路、将军路等。

（2）城市公共交通场站

城市公共交通场站用地主要包括首末站、站点、保养场、停车场等。

① 首末站

规划设置首末站18处，每处面积1500-5000平方米，与社会停车场协同考虑设置，其中一处结合公交保养场协同设置。

② 公交站点

至2035年，中心城区建成区500米公交站点覆盖率达到90%以上。

③ 保养场

规划公交保养场1处，位于竹园路与将军路交叉口西北角，用地面积9.50公顷。

（3）出租车

按每千人5辆计算，至2035年中心城区出租车总数控制在2250辆左右。

      - 城市停车场规划

城市停车场分为配建停车场、公共停车场、路边停车场、自行车停车场四类。

（1）配建停车场

新建建筑与住宅小区按照配建停车标准做到同步规划、同步建设停车设施，鼓励配建车位向社会开放。

（2）公共停车场

规划公共停车场主要设置在城市商业区、公共活动中心、交通枢纽点及城市出入口等停车需求集中的地段，弥补配建停车场的不足。

规划结合对外交通的车站、公共活动中心和商业中心等地区布置，分布在主次干道附近。共设置公共停车场5处，用地面积7.0公顷。

（3）路边停车场

采用划线的方式设置在支路或交通量较小的次干路上。

（4）自行车停车场

自行车公共停车场宜利用零星用地分散分布，并在详细规划中予以落实，分摊在各开发地块之中，其服务半径宜为50—100米，并不得大于200米。

      - 城市慢行系统规划

步行网络由各类步行道路和过街设施构成。人行道宽度不宜小于2.5米。居住、商业等步行密集地区的过街设施间距不应大于250米，步行活动较少地区的过街设施间距不宜大于400米。

自行车网络可分为自行车道和自行车专用路两类。自行车专用路单向通行不宜小于3.5米，双向通行不宜小于4.5米。并需明确建筑物自行车配建指标。

规划道路慢行交通与赵河、九曲河、玉带河、西三里河、护城河、东三里河等绿道以及城市公共空间相结合，构建中心城区绿色、低碳、休闲的慢行交通网络。

      - 城市绿地系统规划

（1）规划目标

以“建设生态宜居健康城市，300米见绿、500米见园”为总目标，至2035年，城市绿化覆盖率达到55%，绿地率达到35%。城市人均公共绿地面积不低于13平方米。居住区级不低于1.5平方米/人，居住小区级不低于1.0平方米/人，居住组团级不低于0.5平方米/人，并不低于500平方米。保证市民户外半径500米范围内有一块可供公共活动之用、面积不低于1000平方米的绿地。

（2）绿地规划结构

规划形成“一带、一核、两环、四廊、多斑块”的绿地空间结构。

一带：依托中心城区西侧的赵河以及两侧的公共绿地形成的核心滨水游憩带；

一核：围绕赵河东侧建设大道与天工路交叉口的玉文化公园，形成城市绿核；

两环：沿老城护城河以及城西新区玉带河两侧的公共绿地形成的城市健康环，打造与城市空间结合的独具特色的最美跑道（步行道），为不同跑步需求的人提供多样的选择，体现镇平“慢生活-慢城市”的城市特色。

四廊：沿九曲河、西三里河、一里河、东三里河形成四条辐射状绿廊。

多斑块：即规划结合用地布局设置多个居住区级公园绿地。

（3）公园绿地

至2035年，规划建设公园绿地面积598.23公顷，人均公园绿地面积13.09平方米。

规划公共绿地分为综合公园、社区公园、专类公园、带状公园、街旁绿地五种类型。

综合公园：指内容丰富，有相应设施，适合于公众开展各类户外活动的规模较大的绿地。规划在中心城区内设置大型综合性公园七处，分别为玉带公园、三里河公园、河湾公园、杏山公园、玉璋公园、赵河公园和玉文化公园。

社区公园：规划结合各功能组团中心、居住区服务中心设置社区公园多处，作为大型综合公园的补充，结合城区游园、道路两侧绿地和滨水绿地，共同构成城市生态绿化网络。

专类公园：规划设置专类公园一处，即县植物园，位于将军路与建设大道交叉口东南处。

带状公园：规划玉带河、西三里河、护城河、一里河和东三里河等河流水系及重要景观路两侧，规划设置的多条带状公园，控制宽度为20-50米，以满足市民日常活动需求。

街旁绿地：位于城市道路用地之外，相对独立成片的绿地，包括街道广场绿地、小型沿街绿化用地等，规划在城区均匀设置街旁绿地多处，主要满足市民日常的散步、健身、交往等户外活动的需求。

- 城市声环境功能区划分方案

  - 指导思想

提升环境噪声污染监督管理水平，保障居民宁静舒适的生活、学习和工作环境为目标，实现社会、经济、资源、环境的协调统一。本次规划《镇平县城乡总体规划修编》（2018-2035年）为上位参考规划，原则上本次声环境区划适用期限为5年，如规划发生重大调整，酌情考虑使用年限。

  - 区划原则

（1）以改善声环境质量为核心，以保障人民享有良好的声环境为目标；

（2）以城市总体规划为指导，重点考虑城市近期规划和用地现状，按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区，科学划定声环境功能区类别。声环境功能区应覆盖整个城市规划区范围，并依据城市总体规划和用地性质变化而同步调整。

（3）调整声环境功能区类别进行充分的说明，严格控制4类声环境功能区范围。

（4）遵循城市建设和发展的客观规律，因地制宜，统筹兼顾，功能区划定应有利于环境噪声管理和促进噪声治理。

（5）宜粗不宜细，宜大不宜小。

  - 声环境功能区类别及限值

    - 声环境功能区类别

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）规定，声环境功能区划分为5类，见表3-1。

表3-1   声环境功能区类别

| 类别 |  | 适用区域 |
| --- | --- | --- |
| 0类 |  | 康复疗养区等特别需要安静的区域。 |
| 1类 |  | 以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。 |
| 2类 |  | 以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。 |
| 3类 |  | 以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
| 4类 | 4a | 高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |
|  | 4b | 铁路干线两侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域。 |

    - 噪声限值

依据《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定，各类声环境功能区执行的环境噪声等效声级标准限值见表3-2。

3-2 声环境质量标准限值 单位：dB（A）

| 类别 |  | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4a | 70 | 55 |
|  | 4b | 70 | 60 |

  - 区划方法

    - 区划的划分次序

首先对0、1、3类声环境功能区确认划分，余下区域划分为2类声环境功能区，在此基础上划分4类声环境功能区。

    - 0～3类声环境功能区划分

0 类声环境功能区适用于康复疗养区等特别需要安静的区域。该区域内及附近区域应无明显噪声源，区域界限明确。

（1）符合下列条件之一的划为1类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合1类声环境功能区规定的区域；

②1类用地占地率大于70％（含70％）的混合用地区域。

（2）符合下列条件之一的划为2类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合2类声环境功能区规定的区域；

②划定的0、1、3类声环境功能区以外居住、商业、工业混杂区域。

（3）符合下列条件之一的划为3类声环境功能区：

①城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合3类声环境功能区规定的区域；

②II类用地占地率大于70％（含70％）的混合用地区域。

    - 4类声环境功能区划分

4a类声环境功能区划分

将交通干线边界线外一定距离内的区域划分为4a类声环境功能区。距离的确定方法如下：

①相邻区域为1类声环境功能区，距离为 50m±5m；

②相邻区域为2类声环境功能区，距离为 35m±5m；

③相邻区域为3类声环境功能区，距离为 20m±5m

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

（2）4b 类声环境功能区划分

交通干线边界线外一定距离以内的区域划分为4b 类声环境功能区。距离的确定方法同3.4.3第一条。

    - 声环境功能区划结果

      - 划分概况

本次镇平县城市区域声环境功能区划分总面积为镇平县城区域规划面积，总计约为43.8平方公里。其中规划范围内沪陕高速南侧杨营组团建设用地，由于连片范围狭长，不进行声功能区域划分。共划分为1类、2类、3类和4类声环境功能区。详见附图。

其中，1类声环境功能区面积6.6平方公里，占划分总面积的15.0％；2类声环境功能区面积27.8平方公里，占划分总面积的63.5％；3类声环境功能区面积9.4平方公里，占划分总面积的 21.5％。

      - 标准适用区域类别的确定

根据镇平县城市建设现状及规划目标尚无符合“0”类标准的区域（即疗养区、高级别墅区、高级宾馆区等特别需要安静的区域），因此，此次不作0类声环境功能区的划分，仅划分1-4类声环境功能区。

      - 详细划分过程

（1）范围划定

根据上位规划的规划图《镇平县城乡总体规划修编》（2018-2035年）划定区划范围。

（2）现状连片

现状连片以事实为主体，以规划中的城市现状图为次，把相同功能的区域确定其范围。其中不确定功能的区域，进行了现场走访。本图首先对3类工业区和1类居住区进行了标识了，无法界定的或综合区域为2类区。

（3）规划连片

规划功能连片是以规划图为根据，对未来发展进行前瞻性和指导性布局。在规划连片中，先标注了3类区，后标注了1类区，剩余区域为商业或多重功能的界定的2类区域。

（4）现状和规划连片整合

规划和现状中新城综合服务中心区域内的镇平县一馆三中心、镇平县党校、镇平县第一高级中学、镇平县金陵外国语学校、镇平县人民医院等连片区域，镇平县雪枫中学、镇平县植物园、镇平县特殊教育学校等连片区域，石佛寺镇政府综合体连片区域等确定为1类区；镇平县产业集聚区、镇平县想念食品工业园应为3类区；老城区居住和商业混杂区，石佛寺居住和商业混合区应为2类区。

确定后结果后进行微调，结合连片结果，采用便于管理的原则按道路进行划分功能区。并进行普查监测，用以验证，并进行微调。

      - 区划结果

（1）1类声环境功能区（居住、文教、行政办公为主区域）划分依据《镇平县城乡总体规划修编》（2018-2035年）中心城区用地规划、居住用地规划以及中心城区空间结构规划，同时考虑城市用地现状和近期发展规划，将城市区域划分3个1类声环境功能区（6.6k㎡），分别为：

①新城组团片区

该区位于县城西南新城组团片区，东至玉神路，南至竹园路，西至玉源南路。

划分依据：从城市区域各片区主要职能及居住用地布局规划可知，该区域主要功能为行政服务、居住、教育、医疗、游园等，规划目标也多定位于生态宜居新城区。实际建设过程中该片区依托城市新行政中心建设，分布多为配套完善、布局紧凑、环境良好的现代化居住区，同时有镇平县一馆三中心、镇平县公安局、镇平县第一高级中学、镇平县思源实验学校、镇平县金陵外国语学校、镇平县人民医院等，居住、文教、行政用地占比在90％以上，且与实际建设相一致，因此该区域规划为1类声环境功能区。

②雪枫中学、植物园片区

该区域北至建设大道、南至涅阳路、东至植物园、西至泰山路。

划分依据：该片区位依托植物园、雪枫中学、全兴双语学校、镇平县特殊教育学校等，发展建设，以居住、文教为主，建成功能相对完善的生活区，该片区现状与规划相一致，主要以居住、文教为主，因此该区域规划为1类声环境功能区。

③石佛寺镇政府综合体片区

划分依据：该区域以石佛寺镇政府综合体、石佛寺镇卫生院及居民住宅区为主，现状以、规划以居住、行政、卫生等为主，因此该区域规划为1类声环境功能区。

（2）2类声环境功能区（居住、商业、工业混杂区）划分

将城市区域划分2个2类声环境功能区（27.8k㎡），分别为：①石佛寺镇片区

该区域以居住商业、工业混合为分布特征，北至柳卢公路，西至规划边界石杨路及玉源路，南至建设大道，东至玉都大道。

划分依据：石佛寺镇片区原为城郊乡镇，目前镇区已与县城连片，经过长期发展此区域内玉雕加工工业、住宅、商业间隔分布，考虑到长期规划，将该区域确定为混合区（居住、商业、工业混合），规划为2类声环境功能区。

②老城组团片区

该区域为老城区以居住、商业为主。北至宁西铁路，南至南环路，西至玉神路，东至将军路规划区边界线。

划分依据：老城区组团位于城市区域中部，现状为老城区，规划以居住、商业、行政为主，老城区商业金融设施主要沿街呈带状分布，实际使用过程中商住用地在90％左右，属商业、居住、行政混合区，连接成片规划为2类声环境功能区。

（3）3类声环境功能区（以工业生产、仓储物流为主区域）划分根据城市区域总体规划，划分2个3类声环境功能区，镇平县产业集聚区以及镇平县想念食品工业园区（9.4k㎡）。

划分依据：该区域为规划的城区工业园，规划用地主要以工业用地为主，规划发展以生态友好型工业为主，间有少量居住用地，工业用地占比90％以上。因此，其声环境功能划分为3类。

（4）4类声环境功能区（路交通干线两侧区域）划分。

①道路交通干线两侧4a类区

镇平县城区范围内交通主要以公路为主，根据镇平县县道路交通现状及规划结果，交通干线主要类型有城市主干路、城市次干路、城市支路，线路密集。为方便管理，本次区划将镇平交通干线划分为城市主干路，其两侧一定范围划为4类区。以城市主干道及次干路、支路一定距离内的区域划为4a类声环境功能区域。本次划分涉及城市12条主干道：玉源南路、新民路—京华路、杏山大道、建设大道、平安大道、玉源大道、玉都大道、玉神路、航天大道、健康路、菩提路、将军路。其两侧一定范围划为4类区。

当临街建筑高于三层楼房以上（含三层）时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线的区域定为4a类声环境功能区。

②4b类

镇平县县城区北边界宁西铁路经过，铁路沿线为4b类区域。

1～4类声环境功能区划分见附图。

      - 相关说明

（1）3类声环境功能区中现状为学校、医院、住宅、机关、公园、宾馆、会所等噪声敏感区域，执行2类声环境功能区标准。

（2）交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理，规划实施后实时调整为4类区。

（3）1类区、2类区、3类区划分的区域中包括4类区的，执行4类区；划分为4b类区与4a类区有重叠的部分，执行4b类区。

（4）各声环境功能区内的建设工地噪声执行相应《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（5）因部分道路未修建完毕，4类区的划分以实际道路和短期规划的道路为主，长期规划中的道路区域暂为其所属的功能区中。其所占据的面积暂以其规划中的长度为标准。

（6）部分长期规划中为中心城区，但现状为乡村的区域参考下条进行声环境功能区的规划。

（7）乡村区域一般不划分声环境功能区，根据环境管理的需要，人民政府环境保护行政主管部门可按以下要求确定乡村区域适用的声环境质量要求：

①村庄原则上执行1类声环境功能区要求，工业活动较多的村庄以及有交通干线经过的村庄可局部或全部执行2类声环境功能区要 求。

②集镇执行2类声环境功能区要求。

③独立于村庄、集镇之外的工业、仓储集中区执行3类声环境功能区要求。

④位于交通干线两侧一定距离内（参考GB/T15190第8.3条）的噪声敏感建筑物执行4类声环境功能区要求。

- 声环境功能区划分结果的可行性分析

  - 区划范围与城市规划的一致性分析

本次区划方案以《镇平县城乡总体规划修编》（2018-2035年）作为参照，将集中的大片A类用地划入1类声功能区，将集中的大片B类用地划入3类声功能区，将主要的C类用地（次干道以上道路、铁路）划入4类声功能区；城市区域规划面积为49.5k㎡，本次声功能区规划面积为43.8k㎡，依据规划的功能合理科学分区，噪声区划的范围与城市总体规划保持一致，噪声功能分区与规划功能区分区基本一致。

本次声环境功能区划分总面积43.8㎡，共划分了7个单元（不含4类）。东至将军路及东侧建设用地，南至南外环路，西至石杨路及西侧建设用地，北至毕兴路、宁西铁路，总建设用地面积43.8平方公里。

### （1）1类声环境功能区

1类声功能区用地类型为教育科研用地、居住用地、物流用地、公园绿地、商业用地、行政办公用地、体育用地、医疗卫生用地、特殊用地。

本次划分的1类声环境功能区区划分共3个单元，面积总计为6.6k㎡，占区划总面积的15.0％。

### （2）2类声环境功能区

2类声功能区用地类型为：、商务用地、居住用地、市政设施用地、医疗卫生用地、绿地、文化设施用地、行政办公用地、工业用地。

本次划分的2类声环境功能区区划分共2个单元，面积总计为27.8k㎡，占区划总面积的63.5％。

### （3）3类声环境功能区

3类声功能区用地类型为工业用地、仓储用地。

本次划分的3类声环境功能区划分共2个单元，面积总计为9.4k㎡，占区域面积的21.5％，包括镇平县产业集聚区、想念食品工业园，符合与土地利用现状、总体规划，符合《声环境功能区划分技术规范》中条款8.2.4，城市用地现状已形成一定规模，其用地性质符合《声环境功能区划分技术规范》中条款4.4条规定的区域，划分为3类区的规定。

### （4）4类声环境功能区

4a类声环境功能区划中共包含12条主干道。镇平县城区有一条铁路通过，为宁西铁路。另有铁路客运站、铁路货运站。为4b类声功能区。

用地类型为道路与交通设施用地，符合与土地利用现状、总体规划，符合《声环境功能区划分技术规范》中条款8.2.4，城市用地现状已形成一定规模，其用地性质符合《声环境功能区划分技术规范》中条款4.4条规定的区域，划分为4类区的规定。

  - 划分结果与环境管理的可操作性分析

镇平县是集工业、商业、文化、金融、服务、娱乐和居住为一体的城市。城市集中生活区有居住区、文教区、商业区、娱乐区等，没有明确界限，为方便居民生活，商住均混为一体，将居民集中生活混合区划分为2类声环境功能区是可行的；以居住为主的住宅区是需要保持安静的区域，划分为1类声环境功能区是可行的；以工业、物流也为主的区域是需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；划分为3类声环境功能区是可行的；符合实际现状的，具有环境管理的可操作性。

  - 可行性分析的结论

通过分析可知，镇平县城区声环境功能区划分结果与镇平县城市建成区城市总体规划相协调、土地利用现状相符，与镇平县的环境目标相一致，具有较强的环境管理可操作性。市城区1、2、3类区在采取合理布局和加强社区噪声、商业噪声管理等一系列措施后，声环境质量将能达到标准要求；4类区随着城市的总体发展，通过对城区道路改造和采取相应的治理措施，控制车型、大小车分流、限制鸣笛等措施后，区域声环境质量也将能满足4类功能区标准要求。因此，镇平县城区声环境功能区划分结果是可行的。

- 对策及建议

  - 城市噪声控制措施

    - 依规实施城市建设，加强声环境功能区管控

根据镇平县城市定位及城市空间发展布局，在城市发展建设中应以城市总体规划布局要求实施，充分考虑建设项目和区域开发、改造所产生的噪声对周围生活环境的影响，统筹规划，合理安排功能区和建设布局，确保城市建设符合本次功能区划要求，为整个城区声环境改善创造良好的条件。

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）各类声环境功能区要求，1类区以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主，需要保持安静。1类区总体应以保障区域环境安静，给区域创造优良的居住、办公环境为宗旨，合理规划，调整片区功能定位。按照《声环境质量标准》（GB3096-2008），2类区以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静。2类区需维护住宅等敏感区域安静，混杂区应加强噪声防治与管理，从而进一步降低区域噪声。

按照《声环境质量标准》（GB 3096-2008），3类区是以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。3类区需要加强对外环境的防护，采取措施降低工业、仓储等企业噪声源强。

根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a、4b类区域的分类规定，交通干线两侧各功能区有不同的距离控制要求。在城市规划建设过程中，为保障区域居民生活质量，提升声环境质量及水平，各类新建敏感建筑应依规退让，已有建筑做好交通噪声污染防控。

    - 强化依法管理，严控各类噪声源

      - 生活噪声防治措施

生活噪声源是镇平县城区环境噪声污染的主要来源之一，应加强区域噪声源监管及防治，确保声环境满足功能区需要。

（1）加强娱乐场所、商业网点噪声管理

建议城市管理、生态环境、文化、市场监管、公安、街道等部门、单位密切配合，联合执法，强化管控，在整顿市容的基础上，加强对宣传广播喇叭、商业音响、文化娱乐场所和排摊设点、流动摊贩的管理，运用经济、行政、技术等手段进行综合治理，从而降低社会生活噪声对区域环境的污染。对各种娱乐设施、商业网点音响、营业性饮食服务等场所，采取有效的防治环境噪声污染的措施，使其边界噪声达到国家规定的环境噪声排放标准，并严格限制夜间营业时间，减少对周围居民的噪声影响。新申办娱乐设施、经营性饮食服务等，应符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《娱乐场所管理条例》等相关要求，不允许在可能干扰学校、医院、机关正常学习、工作秩序的地点设立。强化对固定噪声源的治理，对噪声不达标的酒店、饭店、娱乐场所必须采取强硬措施，限期整改，届时仍不达标的应停业整顿。

（2）加强居住小区噪声污染防治

对已建使用的居民住宅楼和邻近居民住宅楼的建筑进行装修，应当采用有效措施减轻、避免对周围居民造成噪声污染，禁止在规定的时间比如夜间（22:00-次日8:00）、周末、午休（12:00-14:00）时间内，从事产生噪声污染的装修和家具加工等活动。对新建或规划居民住宅小区，严格按照镇平城市规划用地进行选址，在建设期间必须严格执行国家规定的建筑施工场界噪声标准要求，并合理规划布局停车区域、休闲广场等，合理设置绿化隔离带，尽可能减少噪声对小区居民的影响。

（3）加强绿化工作，扩大绿化面积

充分利用道路两旁、河流两岸、建筑物周围、公共娱乐场所等空隙地带，种植花草树木，既能美化环境、净化空气，又可达到防尘降噪的目的。按照城市总规要求，新建、扩建、改造中心城区公园绿地，在城市建设用地内沿铁路两侧、高速公路及一般公路两侧设置道路防护绿带。

（4）加强重点区域噪声污染防治

加强对敏感区域噪声污染监管，对超标的行政片区部分点位加强重点监管，在例行监测的基础上开展执法性噪声环境监测，确定具体的生活噪声源，加强监管确保声环境质量不断提升。

      - 交通噪声防治措施

交通噪声源是城区环境噪声污染的主要来源之一，且交通噪声源的声级较高，现状监测结果看，交通噪声超标率较高，需加强区域内交通噪声源的监管，确保声环境满足功能区需要。

（1）加快区域路网建设，改善道路设施状况

以城市总规中心城区道路建设规划为依据，加快中心城区道路设施建设、改造，完善道路交通网络。结合城市发展建设，以规划为依据，推进中心城区主干道建设；加快推进中心城区内环线、外环线道路建设，缓解城区车流量。在道路新建、改造时，铺装低噪声路面，并按规划实施道路绿化，城区内沿线铁路两侧、高速公路两侧、一般公路两侧设置道路防护绿化隔离带。

（2）加强道路交通管理，控制交通噪声污染

交通管理部门应对现有的限速、禁鸣喇叭、人车分流路段加强管理，新增限速、禁鸣喇叭、人车分流路线，严格规定大型车、载重汽车和高噪声车辆的行驶时间和路线。严禁拖拉机、载客三轮摩托车进入中心城区。加强对道路交通噪声声级较大的路段进行监管，实施限速、大型车绕行等措施改善道路交通声环境。

中心城区新建道路在经过已有的噪声敏感建筑物集中区域时，应当采取有效的噪声污染防治措施。在规划设计方案、工程设计方案、初步设计中未确定有效噪声污染防治措施的新建、改建、扩建的城市道路建设项目，规划部门不予办理规划许可证。尤其在建设规划铁路、高速公路时，靠近居住区、文教区等敏感区域，应充分考虑与敏感建筑物的噪声防护距离，严格按照规划建设绿化隔离带。在已有的道路两侧建设噪声敏感建筑物的，建设单位应当按照国家规定，采取传播途径控制、建筑隔声防护等措施，以减轻交通噪声对噪声敏感建筑物的影响。

（3）加强机动车辆管理，减少交通噪声污染

在用机动车辆产生的噪声值应当达到国家规定的在用机动车辆噪声限值。在用机动车辆消声器及其他防治噪声污染的设备必须保证正常、有效使用，禁止改装、拆除或闲置。除特种车辆外禁止安装外挂式音响设备。加强车辆年检工作，现有各种机动车辆必须符合国家规定，淘汰老旧黄标车。

      - 工业噪声防治措施

（1）禁止在医疗区、文教科研区、机关办公区、居民住宅区等区域内新建、改建、扩建产生噪声的工业企业，从事机械加工、汽车维修等产生噪声污染的经营活动。

（2）对新建、改建、扩建的建设项目要严格将防治噪声污染纳入环境影响评价和“三同时”内容，环境噪声污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（3）产生环境噪声污染的企业事业单位，必须确保防治环境噪声污染的设施正常使用，应当采取有效措施，对设备进行合理布局，采用低噪声设备，改进工艺，减轻环境噪声污染，减少噪声对周围生活环境的影响，达到工业企业厂界环境噪声排放标准。

（4）在工业生产中因使用固定的设备造成环境噪声污染的工业企业，须向当地生态环境主管部门申报拥有的造成环境噪声污染的设备和种类、数量以及在正常作业条件下所发出的噪声值和防治环境噪声污染的设施情况，并提供防治噪声污染的技术资料。

      - 施工噪声防治措施

（1）施工单位应按程序向相关部门申报施工地点、施工周期、施工方式、使用的设备及物料运输条件等情况。建筑施工单位应自觉的采用低噪声的施工机械，如液压打桩机或采用噪声比较小的振动打桩法和钻孔灌铸法等。水泥搅拌可采取成立水泥搅拌站，集中供给的方式，也可采取其他临时的隔声围护结构或吸声的隔声屏障、隔声罩等。根据施工期噪声的影响大小，调整施工时间，采取各种有效的防噪措施，保证施工作业场地声环境符合国家标准要求。

（2）城建监督部门应加强对施工单位的管理工作，深入开展环境保护知识的宣传教育，提高施工作业人员的环保意识。

（3）加强对各施工现场的环境管理，加强巡查、通过抽查、暗访、突击检查等方式控制施工噪声的污染，对居民集中居住的区域，可采取强制性措施，如禁止夜间及午间打桩，禁止夜间进行产生环

境噪声污染的建筑施工作业。对需要连续作业的工艺也尽量调整在白天进行，需持续到夜间的必须取得相关部门的同意，并通告附近居民。

  - 城市噪声监管建议

    - 开展噪声达标区创建

在声环境功能区划的基础上，严格按“噪声达标区”要求，开展“噪声达标区”的建设工作，提高声环境质量，保障城市居民正常生活、学习和工作场所的安静。

    - 加强建设项目审批管理

在声环境功能区划基础上，按照环评等法律法规，对于在1、2

- 类区范围内新建的项目，应严格审批，避免在文教科研、居住设施旁建设噪声污染项目。严格执行“三同时”制度，对技术落后、设备陈旧、噪声设施不完善的项目坚决不予审批。已经验收合格的噪声防治设施加强日常监理，未经生态环境部门同意，不得擅自拆除、闲置或变动，防止出现一边治理、一边产生新的噪声污染源的恶性循环现象。

    - 完善噪声投诉与处理工作机制

完善环保“12369”、公安“110”、城建“12319”举报热线的噪声污染投诉信息共享机制，对城市社会生活噪声、施工噪声、交通噪声和工业噪声污染扰民进行查处。根据各相关部门权责，制定行之有效的处理办法，让市民不用区分噪声类别，直接与相应监管部门联系，在最短的时间内使问题得到妥善解决。

    - 加大环境噪声监管力度

贯彻“谁污染，谁治理”原则，进一步完善噪声管理制度，加强相关执法人员的业务培训，加强现场监管，加大巡查和查处的力度和次数。理顺相关职能部门关系、各司其职，开展行之有效的集中联合专项整治；拓宽噪声污染问题巡查范围，主动发现噪声污染源；全面管理和重点管理相结合，针对市民夜间投诉较多和噪声污染较多的路段和区域，加强重点时段和重点区域的管理力度；督促噪声污染行为人有效运用噪声防治的先进技术、设备和设施；严格依照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》等法律法规对产生噪声的行为进行处罚，并增强处罚力度，有效地遏制噪声污染的源头和减少噪声对市民生活、工作的影响。

    - 加强城区声环境监测

加强镇平县环境监测站声环境监测能力建设，加快完善监测站设备安装和监测人员安排及监测人员技术业务培训，设置专职人员进行声环境监管，保障环境监测站开展本区域内的声环境常规监测和应急监测工作；推动中心城区环境噪声自动监测站建设。

根据《环境噪声监测技术规范 城市声环境常规监测》（HJ640-2012）、《声环境质量标准》（GB 3096-2008）等技术规范要求，结合本次声环境功能区划，制订声环境监测方案，定期开展区域声环境、道路交通声环境、功能区声环境监测工作。

  - 其他建议

（1）以后的城市规划及旧城改造中，加宽道路，在交通拥挤的交叉路口，设立交桥，道路旁选择适当的树种进行绿化。

（2）在今后城市规划和总体设计时，对各种交通干线和噪声源进行合理布局，一些要求安静的区域，如医院、学校、办公楼等，应与交通干线和工业区保持一定的距离，以利用环境的自然衰减来降低噪声。

（3）各种交通枢纽和大型公共场所应尽量建在城市边缘，或远离要求安静的区域。

（4）建立噪声达标区，按照城市环境整治定量考核要求，建立噪声达标区，并制定管理规章。

（5）根据城市规模和用地变化情况，噪声区划可适时调整，原则上不超过5年调整一次。