南阳康卫环保有限公司

企业用地土壤及地下水

监测方案

2022年8月

## 南阳康卫环保有限公司

## 企业用地土壤及地下水监测方案

### 1 检测目的

贯彻落实《河南省土壤污染防治攻坚战土壤环境监测制度与能力建设工作任务分工的通知》（豫环文〔2018〕101号）精神，按照《河南省环境保护厅办公室关于做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作的通知》（豫环办〔2018〕66号）和《河南省污染地块土壤环境管理办法(试行)》豫环文[2018]243号等文件的要求，进一步做好土壤环境重点监管企业及周边土壤环境监测工作。

2 规范依据

《场地环境调查技术导则》（HJ25.1）

《场地环境监测技术导则》（HJ25.2）

《污染场地风险评估技术导则》（HJ25.3）

《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》

《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（环保部公告2017年第72号）

《重点行业企业用地调查疑似污染地块布点技术规定(试行) 》

《在产企业土壤及地下水自行监测技术指南》

### 3 监测点位设置及监测项目选取

3.1土壤监测点位设置

（1）根据原场地使用功能和污染特征,选择可能污染较重的若干地块,作为土壤污染物识别的监测地块。

（2）采样污染较均匀的场地(包括污染物种类和污染程度),可根据场地的形状采用系统随机布点法,在每个地块的中心采样。

（3）监测点位的数量与采样深度应根据场地面积、污染类型及不同使用功能区域等调查结论确定。

（4）采样点位：厂区内设置1个监测点。每个采样点位在0.2m深度范围内，采集1个土壤样品，每个点位采集1个样品；具体点位参考附图一。

3.2地下水监测点位设置

（1）地下水监测井应布在污染物迁移途径的下游方向。在同一企业内部，监测井的位置可根据各重点设施及重点区域的分布情况统筹规划，处于同一污染物迁移途径上的相邻设施或区域可合并监测井。

（2）在厂区内选取1个重点污染源附近监测井，在厂区外上游方向选取1个参照点，共2个点；具体点位参考附图一；

3.3监测项目设置

- （1）土壤监测：45项基本因子；

- （2）地下水监测因子：色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮（以N计）、硫化物、钠、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯。

- 检测方法

| 检测内容 | 检测项目 |  | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度 |  | 水质 色度的测定（铂钴比色法） GB/T 11903-1989 |
|  | 嗅和味 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 臭和味 嗅气和尝味法) GB/T 5750.4-2006 |
|  | 浑浊度 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 （2.1散射法-福尔马肼标准）GB/T 5750.4-2006 |
|  | 肉眼 可见物 |  | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（4肉眼可见物直接观察法） GB/T 5750.4-2006 |
|  | pH |  | 水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020 |
|  | 总硬度 |  | 水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法 GB/T 7477-1987 |
|  | 溶解性总固体 |  | 地下水质检验方法 溶解性固体总量的测定 DZ/T 0064.9-2021 |
| 地下水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |  |
|  | 氯化物 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 |  |  |
|  | 硝酸盐 |  |  |
|  | 氟化物 |  |  |
|  | 铁 | 水质 铁锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989 |  |
|  | 锰 |  |  |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB/T 7475-1987 |  |
|  | 锌 |  |  |
|  | 铝 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（1 铝 1.1铬天青S分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987 |  |
|  | 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 耗氧量 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2006 |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |  |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021 |  |
|  | 钠 | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11904-1989 |  |
|  | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（氰化物 异烟酸-吡唑酮分光光度法） GB/T 5750.5-2006 |  |
|  | 碘化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 （11 碘化物 11.1 硫酸铈催化分光光度法）GB/T 5750.5-2006 |  |
|  | 镉 | 水质 石墨炉法原子吸收法测定镉、铜、铅 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局（2002年） |  |
|  | 铅 |  |  |
|  | 铬(六价) | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法） GB/T 5750.6-2006 |  |
| 地下水 | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋、锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |  |
|  | 砷 |  |  |
|  | 硒 |  |  |
|  | 三氯甲烷 | 水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法 HJ 620-2011 |  |
|  | 四氯化碳 |  |  |
|  | 苯 | 水质 苯系物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 1067-2019 |  |
|  | 甲苯 |  |  |
| 土壤 | 汞 | 土壤和沉积物 汞、砷、硒、锑、铋的测定微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013 |  |
|  | 砷 |  |  |
|  | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |  |
|  | 铅 |  |  |
|  | 铜 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |  |
|  | 镍 |  |  |
|  | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 |  |
|  | 四氯化碳 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 氯仿 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 氯甲烷* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011 |  |
|  | 1,1-二氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,2-二氯乙烷+苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,1-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 顺-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 反-1,2-二氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 二氯甲烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
| 土壤 | 1,2-二氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 四氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,1,1-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,1,2-三氯乙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 三氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,2,3-三氯丙烷 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 氯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,2-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 1,4-二氯苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 乙苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 间-二甲苯+对-二甲苯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 邻-二甲苯+苯乙烯 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |
|  | 苯胺* | 土壤和沉积物中苯胺、阿特拉津、3,3，-二氯联苯胺及多溴联苯（PBB）的测定 气相色谱质谱法 （JXZK-3-BZ410-2019）（等同于USEPA8270E-2018） |  |
| 土壤 | 硝基苯* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 2-氯酚* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 苯并[a]蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 苯并[a]芘* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 苯并[b]荧蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 苯并[k]荧蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 䓛* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 二苯并[a,h]蒽* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 茚并[1,2，3-cd]芘* | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017 |  |
|  | 萘 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱法 HJ 741-2015 |  |

附图一：厂区内土壤和地下水检测参考点位